附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

年产26万米安全滑触线项目监测方案

该项目位于长垣市桂陵大道南端小微企业创业园属于长垣县产业集聚区——起重工业园区组团，主要为起重园区内及周边企业提供起重机安全滑触线，为起重行业相关产业。

1、大气环境监测

无组织排放

（1）监测内容

表1废气污染物无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点位 | 颗粒物 | 0.5mg/m3 | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 3次/天，连续2天 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 | 豫环攻坚办[2017]162号关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值 |  |
|  | 氯化氢 | 0.2mg/m3 |  |  |
|  | 氯乙烯 | 0.60mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |  |

（2）大气取样与监测：连续2天，每天采样3次，每次连续1h采样或者在1h内等时间间隔采样4次。气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

有组织排放

（1）监测内容

表2   废气污染物有组织排放监测内容

| 监测点位 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度 | 排气筒高度 | 排放速率 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料配料、上料、粉碎工序袋式除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 15m | 3.5kg/h | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 3次/周期，2个周期 |
| 挤压组装工序UV光氧催化+活性炭吸附装置排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 30mg/m3 | 15m | 10kg/h | 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品B级要求、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |  |
|  | 氯化氢 | 100mg/m3 |  | 0.26kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |  |
|  | 氯乙烯 | 36mg/m3 |  | 0.77 kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |  |

（2）大气取样与监测：样品采集连续监测2天，每天监测3次。气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

2、声环境监测

（1）监测点布设

本次噪声监测共布设4个监测点。

表3  声环境监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测点位置 | 监测因子 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 监测2天，昼夜监测一次 |
| 2 | 西厂界 | 厂界外1m处 |  |  |  |

- 监测方法及频率：连续监测2天，昼间监测一次。监测方法东、西厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

3、废水监测

（1）监测点布设

表4 废水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 排放限值 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区污水总排口 | pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准 | 4次/周期，连续2周期 |
|  | 化学需氧量 | 320mg/L | 长垣市第二污水处理厂收水标准 |  |
|  | 氨氮 | 300mg/L |  |  |
|  | 五日生化需氧量 | 200mg/L |  |  |
|  | 悬浮物 | 30mg/L |  |  |
|  | 总氮 | 3mg/L |  |  |
|  | 总磷 | 36mg/L |  |  |

- （2）水取样与监测：样品采集连续监测2天，每天监测4次。水样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

附件七

附件八

年产26万米安全滑触线项目

自查报告

年产26万米安全滑触线本项目位于长垣市桂陵大道南端小微企业创业园，属于长垣县产业集聚区——起重工业园区组团，主要为起重园区内及周边企业提供起重机安全滑触线，为起重行业相关产业。属于新建项目。本项目于2021年7月26日在长垣市发展和改革委员会备案，项目编号为：2107-410728-04-01-699463；2022年4月由河南嘉煜博环保科技有限公司完成了环境影响报告表的编制；2022年5月9日新乡市生态环境局长垣分局对该项目进行了审批，长环审表[2022]36号。

一、项目概况

该项目位于长垣市桂陵大道南端小微企业创业园属于长垣县产业集聚区——起重工业园区组团，主要为起重园区内及周边企业提供起重机安全滑触线，为起重行业相关产业。

- 项目总投资200万元，环保投资20万元，占总投资的10%。本项目劳动定员5人，均不在厂内食宿，年工作300天，每天1班，每班8h。

表1  项目工程环保投资估算一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 数量 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挤压组装工序 | 密闭集气装置+UV光催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002） | 1套 | 9 |
|  | 原料配料、上料工序 | 密闭集气装置+袋式除尘器（两工序共用）+15m高排气筒（DA001） | 1套 | 5 |
|  | 粉碎工序 |  |  |  |
| 废水 | 冷却定型工序 | 设置冷却循环箱，不外排 | 2×0.75m3 | 2 |
|  | 生活废水 | 经厂区化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理 | 1×2m3 | 1 |
| 一般固体废物 | 废包装袋 | 暂存于固废暂存间，后回用于生产 | 1×40m2 | 1 |
|  | 残次品 |  |  |  |
|  | 袋式除尘器收尘 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶，交环卫部门集中处理 | 若干 |  |
| 危险废物 | 废活性炭HW49（900-039-49） | 收集后暂存危废暂存间内，定期委托有资质单位统一处理 | 1×10m2 | 1 |
|  | 废UV灯管HW29（900-023-29） |  |  |  |
|  | 废过滤棉HW49（900-041-49） |  |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备，基础减震，定期维护 | / | 1 |
| 合计 |  |  |  | 20 |

- 二、工程建设情况

- 实际建设情况与环评报告内容相关情况见表2 表3。

表2  项目主要设备情况一览表

| 环评批复及要求 |  |  |  |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 是否 一致 | 备注 |
| 1 | 上料机 | / | 1台 | / | 一致 | / |
| 2 | 挤压机 | SJSZ-65/SJSZ-55 | 2台 | 两条线，用于挤压成型，单台产能200米/小时 | 一致 | / |
| 3 | 成缆机 | / | 2台 | 两条线，用于收卷成缆 | 一致 | / |
| 4 | 粉碎机 | PC-400 | 1台 | / | 一致 | / |
| 5 | 冷却循环水箱 | 0.75m3 | 2台 | 挤出冷却 | 一致 | / |

表3  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 项目名称 | 环评及批复要求 |  |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | 项目 |  | 建设规模 | 与环评是否一致 | 变更情况 |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 位于创业园南侧，建筑面积3000m2，1层，钢结构，设有挤压机、搅拌机等，用于生产安全滑触线 | 一致 | / |
| 辅助工程 | 原料库 |  | 位于车间西侧，占地面积300m2，2层 | 一致 | / |
|  | 办公室 |  | 位于生产车间东南侧，用于存放原材料 | 一致 | / |
|  | 成品区 |  | 位于生产车间北侧，用于存放成品 | 一致 | / |
| 公用工程 | 供水 |  | 依托园区供水管网（生产过程中的冷却用水使用园区管网供水，无特殊水质要求） | 一致 | / |
|  | 供电 |  | 依托园区供电管网 | 一致 | / |
| 环保工程 | 废气 | 配料、投料、粉碎废气 | 新建，密闭集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001） | 一致 | / |
|  |  | 挤压组装废气 | 新建，密闭集气装置+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002） | 一致 | / |
|  | 废水 | 生产废水 | 生产冷却用水循环使用，不外排 | 一致 | / |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经厂区化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理 | 一致 | / |
|  | 一般固废 |  | 设置一般固废区10m2，袋式除尘器收尘及残次品粉碎收集后回用于生产 | 一致 | 实际40m2 |
|  | 危险废物 |  | 设置危险废物暂存间10m2，定期由有资质单位处置 | 一致 | / |
|  | 生活垃圾 |  | 设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理 | 一致 | / |
|  | 噪声 |  | 基础减振、车间隔声 | 一致 | / |

- 三、环保设施及措施落实情况

- 项目环评及环评批复要求的环保设施和措施的落实情况见表4。

表4 本项目“三同时”验收一览表

| - 类别 | - 污染源 | - 治理或处置措施 | - 监测因子 | - 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气 | - 原料配料、上料工序及粉碎工序 | - 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | - 颗粒物 | - 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
|  | - 挤压组装工序 | - 集气罩+UV光催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | - 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯 | - 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级相关要求 |
| - 废水 | - 生活污水 | - 化粪池 | - pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷 | - 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及长垣市第二污水处理厂进水水质要求 |
| - 噪声 | - 设备噪声 | - 选用低噪声设备、减震基础、厂房隔声等 | - LAeq | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| - 一般固体废物 | - 废包装袋 | - 设固废暂存区10m2，收集后交由当地环卫部门统一清运 | - / | - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | - 残次品、袋式除尘器收尘 | - 收集后回用于生产 | - / |  |
| - 危险废物 | - 废活性炭、废UV灯管 | - 设危废暂存间8m2，定期交由有资质单位进行妥善处置 | - / | - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| - 生活垃圾 |  | - 交由当地环卫部门统一清运 | - / | - / |

新乡市天行滑导电器有限公司

2022年8月

附件九

附件十

公众意见调查统计结果表

| 个人概况 | 性别 |  | 男 |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 87 |  | 13 |  |
|  | 居住地区 |  | 厂区周边人群 |  |  |  |
|  | 职业 |  | 工人 | 农民 | 干部 | 其他 |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 20 | 70 | 5 | 5 |
|  | 文化程度 |  | 专科以上 | 高中及中专 | 初中以下 |  |
|  | 选择项人数占百分比（%） |  | 19 | 32 | 49 |  |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 |  | 有 | 没有 |  |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 固废废物储运及处理处置对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？ |  |  | 满意 | 较满意 | 不满意 |
|  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |  |

附件十一

附件十二

年产26万米安全滑触线项目竣工环境保护验收意见

2022年9月，新乡市天行滑导电器有限公司根据《新乡市天行滑导电器有限公司年产26万米安全滑触线项目环境影响报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组由建设单位、环评报告书编制单位、验收监测报告编制单位和2名专家组成（名单附后）。验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1.建设地点：长垣市桂陵大道南端小微企业创业园

2.产品方案：年产26万米安全滑触线

3.建设内容：新建生产线及配套环保设施。

（二）建设过程及环保审批情况

1. 2022年4月由河南嘉煜博环保科技有限公司完成了《新乡市天行滑导电器有限公司年产26万米安全滑触线项目环境影响报告表》。

2. 2022年5月9日取得了新乡市生态环境局长垣分局《新乡市天行滑导电器有限公司年产26万米安全滑触线项目环境影响报告表》，（长环审[2022]36号）。

- 2022年8月10日竣工，竣工信息已于2022年8月10日网站公示；2022年8月18日-2022年10月18日进行调试，于2022年8月10日网站公示。调试期间，生产及环保设施运行基本正常。

- 2022年8月19日、20日、26日、27日，河南思源环境检测有限公司濮阳分公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。

（三）投资情况

建设项目投资：项目总投资为200万元，其中环保投资20万元，占总投资的10 %。

（四）验收范围

新建生产线及配套环保设施。

二、工程变动情况

本项目与环评及批复一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目冷却定型工序废水设置冷却循环箱，不外排；生活废水经厂区化粪池处理后，通过污水管网进入长垣市第二污水处理厂处理。

（二）废气

- 本项目废气主要为挤压组装工序废气。由密闭集气装置+UV光催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放；原料配料、上料工序粉碎工序由密闭集气装置+袋式除尘器（两工序共用）+15m高排气筒排放。

（三）噪声

本项目运营期噪声源主要为主要为生产过程中各种机械设备运行产生的机械噪声。针对不同的噪声特性，工程中采取减震、厂房隔声等防治措施。

（四）固体废物

①一般固废：本项目原料配料、上料用掉的包装袋收集后与生活垃圾一起交由当地环卫部门统一清运；挤压组装的残次品粉碎机粉碎后回用于生产；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。

②危险废物：本项目危险废物有有机废气处理设备的废活性炭、废UV灯管和废过滤棉定期交由有资质单位进行妥善处置。

四、环境保护设施调试效果

- 废气

厂界无组织废气颗粒物排放平均浓度为：0.320mg/m3，目前全部达到并优于新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中无组织排放浓度限值（0.5 mg/m3）要求。非甲烷总烃无组织排放浓度范围为：0.39~0.78mg/m3，目前全部达到并优于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放标准（2.0 mg/m3）要求。氯化氢无组织排放未检出，目前全部达到并优于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值（0.2mg/m3）要求。氯乙烯无组织排放未检出，目前全部达到并优于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值（0.60mg/m3）要求。

- 原料配料、上料、粉碎工序经袋式除尘器处理后：颗粒物的排放浓度平均值为：2.25 mg/m3，排放速率平均值为8.145×10-3kg/h，废气处理设施处理效率为96.2%。挤压组装工序经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后：非甲烷总烃的排放浓度平均值为：0.72 mg/m3，排放速率平均值为1.425×10-3kg/h，废气处理设施处理效率为88.12%；氯化氢和氯乙烯的排放浓度为未检出。目前全部达到并由于国家排放标准排放。

（二）噪声

项目所在厂区东、西界厂界昼间噪声测定值为51.2dB（A）~52.9dB（A），夜间噪声测定值为42.7dB（A）~44.1dB（A）符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（三）废水

本项目厂区废水排放pH值范围为：7.28~7.44；氨氮平均排放浓度为9.11mg/L；悬浮物平均排放浓度为90mg/L；化学需氧量平均排放浓度为185mg/L；五日生化需氧量平均排放浓度为52mg/L；总氮平均排放浓度为15.5mg/L；总磷平均排放浓度为1.065mg/L，项目废水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，且满足长垣市第二污水处理厂收水标准。

（四）固废处理处置

本项目运营过程中产生的固体废物主要有一般固废和危险废物。

①一般固废：本项目原料配料、上料用掉的包装袋收集后与生活垃圾一起交由当地环卫部门统一清运；挤压组装的残次品粉碎机粉碎后回用于生产；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。

②危险废物：本项目危险废物有有机废气处理设备的废活性炭、废UV灯管和废过滤棉定期交由有资质单位进行妥善处置。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果，本项目废气、噪声均能够达标，项目运营期间，在加强环保管理的条件下，对周边环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收检测报告和现场检查，项目执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告及其批复所规定的各项环境污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求。验收组经认真讨论，各污染源和厂界污染物排放能够达到排放标准要求，主要污染物排放总量不超过总量控制指标。验收工作组原则同意本项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

1.参考绩效分级的相关要求对现场管理进行规范，原料集中存放，车间功能分区及标识清晰。2.投料、输送等环节做到“五到位、一密闭”，挤出环节可以采取软帘方式或者局部二次封闭，加大废气收集效果。明确废气处理设施活性炭装填量。

3.核对试生产以来的固废产生情况及处置去向。完善固废暂存间的管理及现场标识。

4.说明排污许可等环保手续的办理进度。

5.核实循环水池的规格大小及循环水量，说明循环利用不外排的可行性。

6.环保设施排气筒检测孔应封堵。完善验收登记表及现场环保设施的照片。

八、验收人员信息

验收工作组人员签到表附后。

附件十三

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡市天行滑导电器有限公司                       填表人（签字）：                                        项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产26万米安全滑触线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 长垣市桂陵大道南端小微企业创业园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 电线、电缆制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产26万米安全滑触线 |  |  |  | 项目开工日期 |  | 2022年5月 |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产26万米安全滑触线 |  | 试运行日期 | 2022年8月 |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  | 20万元 |  | 所占比例 | 10 % |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 新乡市生态环境局长垣分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 长环审表[2022]36号 |  | 批准时间 | 2022年5月9日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 新乡市生态环境局长垣分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | / |  | 环保设施检测单位 |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 200万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  | 20万元 |  | 所占比例 | 10 % |  |  |  |
|  | 废水治理 |  | 3.0万元 | 废气治理 |  | 14.0万元 |  | 噪声 |  |  | 1.0万元 |  | 固废治理 |  | 2.0万元 | 绿化及生态 | / | 其它 | / |  |  |
|  | 新增废水处理能力 |  | 29t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理能力 |  | / |  | 年工作时 | 2400 h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 新乡市天行滑导电器有限公司 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 453400 |  |  | 联系电话 |  | 15903022788 |  | 环评单位 | 河南嘉煜博环保科技有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排放量 (1) |  | 本期工程实际排放浓度 (2) |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  |  | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0029 |  |  |  | 0.0029 |  |  | 0.0029 |  |  |  | +0.0029 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 185 |  | 320 |  |  | 0.00536 |  |  |  | 0.00145 | 0.0016 |  | 0.00145 | 0.0016 |  |  | +0.00145 |
|  | 氨 氮 |  |  |  | 9.11 |  | 30 |  |  | 0.000264 |  |  |  | 0.000145 | 0.0002 |  | 0.000145 | 0.0002 |  |  | +0.000145 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06468 |  |  |  | 0.06738 |  |  | 0.06738 |  |  |  | +0.06738 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 2.25 |  | 10 |  |  | 0.2574 |  |  |  | 0.0098 | 0.0355 |  | 0.0098 | 0.0355 |  |  | +0.0098 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.715 |  | 30 |  |  | 0.0144 |  |  |  | 0.00171 | 0.0026 |  | 0.00171 | 0.0026 |  |  | +0.00171 |
|  | 特征污染物 | 氯化氢 |  |  | / |  | 100 |  |  | 0.002382 |  |  |  | 0.00108 | 0.0015 |  | 0.00108 | 0.0015 |  |  | +0.00108 |
|  |  | 氯乙烯 |  |  | / |  | 36 |  |  | 0.0002994 |  |  |  | 0.000285 | 0.0004 |  | 0.000285 | 0.0004 |  |  | +0.000285 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年