濮阳国米生物科技有限公司

年产20000吨木糖改扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：濮阳国米生物科技有限公司

编制单位：濮阳国米生物科技有限公司

二〇二二年十月

建设单位法人代表：

项  目  负 责 人：

编            制：

| 建设单位：濮阳国米生物科技有限公司 | 编制单位：濮阳国米生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电 话：0393-6206263 | 电 话：0393-6206263 |
| 邮 编：457400 | 邮 编：457400 |
| 地 址：南乐县产业集聚区昌意路北段路东 | 地 址：南乐县产业集聚区昌意路北段路东 |

目录

一、项目概况	1

1.1 前言	1

1.2 项目基本情况	1

1.3 验收工作情况	2

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 项目主要产品方案	18

3.4 主要原辅材料及动力消耗	18

3.5 工艺流程	19

3.6项目变动情况分析	31

四、环境保护设施	34

4.1 污染物治理/处置设施	34

4.2 环保设施投资	36

4.3 “三同时”落实情况	38

五、主要环评结论及环评批复	40

5.1 主要环评结论	40

5.2 环评建议	43

5.3 环评批复	43

六、验收监测执行标准及内容	45

6.1 验收监测执行标准	45

6.2 验收监测内容	47

6.3 质量保证及质量控制	48

七、验收监测结果	50

7.1 验收监测期间工况	50

7.2 污染源排放监测	51

7.3 污染物排放总量	63

八、环境管理检查	65

8.1 落实环评建议情况	65

8.2 落实环评批复情况	65

8.3 固体废物排放、处置及综合利用情况	66

九、验收监测结论与建议	68

9.1 验收监测结论	68

9.2 建议	71

- 一、项目概况

## 1.1 前言

濮阳国米生物科技有限公司于2017年5月31日注册成立，位于南乐县产业集聚区昌意路北段路东。公司主要产品为木糖。根据市场需求，濮阳国米生物科技有限公司在现有厂区内实施濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目，对现有6000吨/年木糖生产线进行技改新增一套膜浓缩系统，降低蒸汽消耗；外购半纤维素和浓缩液为原料扩建年产7000吨/年木糖生产线；利用部分外购部分自产母液提纯木糖7000吨/年；项目建成后全厂木糖产能为20000吨/年。

项目取得南乐县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410923-14-03-091067；2021年3月由河南裕禄环保科技有限公司完成了环境影响报告书的编制；2021年4月22日，南乐县环境保护局对该项目进行了审批，审批文号：乐环审书[2021]6号。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定及“三同时”制度、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，该项目需进行竣工环境保护验收。依据对该工程环保设施建设、运行情况、厂区现状、资料情况、环评建议及环评批复意见落实情况的检查结果，以及对污染物排放的监测结果，并依据有关的国家标准，编制了本项目验收监测报告。

## 1.2 项目基本情况

项目基本情况见表1-1。

表1-1  项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 濮阳国米生物科技有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目 |
| 3 | 性质 | 改扩建 |
| 4 | 建设地点 | 南乐县产业集聚区昌意路北段路东 |
| 5 | 立项过程 | 南乐县发展和改革委员会备案，2020-410923-14-03-091067 |
| 6 | 环评编制单位、完成时间 | 河南裕禄环保科技有限公司于2021年3月编制完成 |
| 7 | 环评审批部门、时间及文号 | 南乐县环境保护局，2021年4月22日，乐环审书[2021]6号 |
| 8 | 开工、竣工时间 | 2021年5月开工建设，2021年11月竣工 |
| 9 | 申领排污许可证情况 | 已申领，编号：91410923MA4412RN98002K |
| 10 | 应急预案 | 2021年11月24日南乐县环境保护局备案，预案编号：410923-2021-019-M |

## 1.3 验收工作情况

- 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号）等有关规定，为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防止环境污染和生态破坏，需查清该工程在建设及运营过程中环境保护工作实施情况，分析已采取的环境保护措施的有效性，确定项目建设、生产过程中对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以便采取有效的环境保护补救和减缓措施，全面做好生态恢复与污染防治工作，为该项目环境保护竣工验收提出意见和建议。

- 濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目属于改扩建项目，本次验收范围与内容仅针对年产20000吨木糖改扩建项目改扩建工程、辅助工程及配套的环保设施。

- 本项目于2021年11月1日竣工，竣工信息已于2021年11月1日网站公示；2021年11月8日-2022年10月7日进行调试，调试起止日期已于2021年11月1日网站公示。

- 濮阳国米生物科技有限公司于2022年9月19日委托河南思源环境检测有限公司濮阳分公司、承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。根据现场勘察，该公司制定了该项目污染物排放验收监测内容，并于2022年9月19日、20日、26日、27日依据国家有关环境监测技术规范进行了监测。

- 二、验收监测依据

- （1）《建设项目环境保护管理条例》  国务院令第682号；

- （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》  国环规环评[2017]4号；

- （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》  生态环境部，2018年5月16日；

- （4）《国家危险废物名录（2021年版）》  部令第15号，2021年1月1日；

- （5）《危险化学品安全管理条例》  国务院令第654号，2013年12月7日；

- （6）《濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目环境影响报告书》 河南裕禄环保科技有限公司，2021年3月；

- （7）《关于对濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目环境影响报告书的批复》  南乐县环境保护局，2021年4月22日，乐环审书[2021]6号；

- （8）《河南省企业投资项目备案证明》南乐县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为：2020-410923-14-03-091067；

- （9）“濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目”验收监测委托书；

- （10）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；

- （11）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）；

- （12）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2；

- （13）《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）；

- （14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- （15）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

- （16）《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

项目位于南乐县产业集聚区昌意路北段，项目西北是濮阳第二技工学校，西南侧河南龙都天仁生物材料有限公司，东侧是南乐县返乡创业园，南侧是绿地。根据现场调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

- 项目地理位置图见附图1。

- 3.2 建设内容

- 本工程主要由生产装置主体工程、辅助设施、公用工程、环保工程等组成，主要建设内容为：

- ① 对现有6000吨/年木糖生产线进行技改新增一套膜浓缩系统，降低蒸汽消耗，技改后的产能及生产工艺流程不变；

- ② 外购半纤维素和浓缩液为原料扩建年产7000吨/年木糖生产线；

- ③ 利用部分外购部分自产母液提纯木糖7000吨/年；

- ④ 改进渣水池处理设施将原来两级碱喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置改为经三级碱喷淋塔装置处理后经18m高排气筒排放；

- ⑤ 改进污水处理站处理设施依托现有污水处理站处理后外排入南乐县污水处理厂，新增2座厌氧反应器，污水处理站处理规模为6500m3/d；

- ⑥ 调浆工序安装折流板+水喷淋，物料回用到调浆罐，剩余废气跟水解工艺废气一起进入二级碱液喷淋处理后排放。

- ⑦ 新增生产线工艺废气处理设施，负压收集后经两级碱吸收塔喷淋处理后经23m高排气筒排放；

- ⑧ 新增干燥废气处理设施，负压收集后经袋式除尘器处理后经18m高排气筒排放。

- 项目总投资为10000万元，环保投资为435万元，占总投资的4.35%。本项目不新增员工，原员工360人，年工作日300，每班8小时工作制，三班倒制度。

- 本项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容见表3-1、生产过程中涉及使用的主要设备情况见表3-2。

表3-1  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 环评及批复要求 |  |  |  |  |  |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建筑物名称 | 建设规模 |  | 数量 | 结构 | 与原有工程关系 | 与环评是否一致 | 变更情况 |
| 1 | 水解发酵车间 | 1座，1层，占地面积为310m2，建筑面积为310m2，轻钢结构 |  | 1 | 轻钢 | 扩建新增 | 一致 | 无变更 |
| 2 | 脱色车间 | 废热蒸发区，1层，占地面积为133m2，建筑面积为133m2，轻钢结构 |  | 1 | 轻钢 | 利用现有锅炉房车间改造，锅炉不拆除 | 一致 | 无变更 |
|  |  | 中和脱色区，2层，占地面积为255m2，建筑面积为510m2，轻钢结构 |  |  |  |  | 一致 | 无变更 |
|  |  | 浓缩区，4层，占地面积为158m2，建筑面积为632m2，轻钢结构 |  |  |  |  | 一致 | 无变更 |
| 3 | 成品车间 | 离子交换区，1层，占地面积为680m2，建筑面积为680m2，轻钢结构 |  | 1 | 轻钢 | 扩建新增 | 一致 | 无变更 |
|  |  | 结晶离心区，,3层，占地面积为340m2，建筑面积为1020m2，轻钢结构 |  |  |  |  | 一致 | 无变更 |
|  |  | 干燥区，1层，占地面积为408m2，建筑面积为408m2，轻钢结构 |  |  |  |  | 一致 | 无变更 |
|  |  | 中间罐区，1层，占地面积为200m2，建筑面积为200m2，轻钢结构 |  |  |  |  | 一致 | 无变更 |
| 辅助工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建筑物名称 | 建设规模 |  | 数量 | 结构 | 与原有工程关系 | 与环评是否一致 | 变更情况 |
| 1 | 办公楼 | 1栋，4层，占地面积为475m2，建筑面积为1900m2，钢混结构 |  | 1 | 钢混 | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 2 | 宿舍楼 | 1栋，3层，占地面积为715m2，建筑面积为2145m2，钢混结构 |  | 1 | 钢混 | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 3 | 机修车间 | 1栋，1层，占地面积为223m2，建筑面积为223m2，钢混结构 |  | 1 | 钢混 | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 4 | 综合库、变电配间 | 1栋，1层，占地面积为1455m2，建筑面积为1455m2，钢混结构 |  | 1 | 钢混 | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 5 | 锅炉房 | 1座，1层，占地面积为184m2，建筑面积为184m2，钢混结构 |  | 1 | 钢混 | 锅炉房位置不变，面积减小，为现有工程供应蒸汽 | 一致 | 无变更 |
| 6 | 循环水池 | 1座，240m3，砖混结构 |  | 1 | 砖混 | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 7 | 消防水池 | 1座，300m3，砖混结构 |  | 1 | 砖混 | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 8 | 变压器配电室 | 1座，1层，占地面积为252m2，建筑面积为252m2，钢混结构 |  | 1 | 钢混 | 利用现有材料成品仓库东闲置间进行改造 | 一致 | 无变更 |
| 9 | 罐区 | 1处，占地面积442m2，砖混结构 |  | 1 | 砖混 | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 10 | 硫酸罐区 | 1处，占地面积150m2，砖混结构 |  | 1 | 砖混 | 扩建新增 | 一致 | 无变更 |
| 11 | 餐厅 | 1座，1层，占地面积为340m2，建筑面积为340m2，轻钢结构 |  | 1 | 轻钢 | 新建，原有餐厅关闭 | 一致 | 无变更 |
| 公用工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建筑物名称 | 建设规模 |  | 数量 | 结构 | 与原有工程关系 | 与环评是否一致 | 变更情况 |
| 1 | 给水 | 集聚区市政供水管网供水为主，地下水供水为辅 |  | 1 | / | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 2 | 排水 | 本工程产生的废水依托现有污水处理站处理，后经市政污水管网排入南乐县污水处理厂深度处理，达标处理后排入徒骇河。 |  | 1 | / | 依托现有污水处理站 | 一致 | 无变更 |
| 3 | 供汽 | 外购蒸汽 |  | 1 | / | 新增，为扩建生产线供应蒸汽 | 一致 | 无变更 |
|  |  | 现有1台20t/h的燃气锅炉 |  |  |  | 供现有工程，不变 | 一致 | 无变更 |
| 4 | 供电 | 本工程用电来自南乐县变电站，供电充足，可满足本工程用电需求。 |  | 1 | / | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 环保工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建筑物名称 | 建设规模 |  | 数量 | 结构 | 与原有工程关系 | 与环评是否一致 | 变更情况 |
| 1 | 废水处理 | 本工程产生的废水依托现有污水处理站处理，新增脱色池和2个IC厌氧罐，污水处理站处理规模为6500m3/d |  | 1 | / | 新增脱色池，新增2个IC厌氧罐，其他均依托现有 | 一致 | 无变更 |
| 2 | 废气 | 上料调浆废气：经袋式除尘器处理后经18m高排气筒排放 |  | 1 | / | 扩建生产线新增 | 不一致 | - 调浆工序已安装折流板+水喷淋，物料回用到调浆罐，剩余废气跟水解工艺废气一起进入两级碱液喷淋处理后排放。 |
|  |  | 水解、发酵、蒸发浓缩等工艺废气均经两级碱喷淋塔处理后经18m高排气筒排放 |  | 1 |  |  | 一致 | 二级碱喷淋塔吸收塔+23m高排气筒 |
|  |  | 干燥废气：经袋式除尘器处理后经18m高排气筒排放 |  | 1 |  |  | 一致 | 无变更 |
|  |  | 渣水池废气：三级碱喷淋塔装置处理后经18m高排气筒排放 |  | 1 |  | 现有工程技术改造 | 一致 | 无变更 |
|  |  | 污水处理、污泥废气：三级碱喷淋塔装置处理后经18m高排气筒排放 |  | 1 |  |  | 一致 | 无变更 |
| 3 | 固废处置 | 生活垃圾箱 | 若干 | 1 | / | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
|  |  | 固废暂存区 | 300m2 |  |  | 依托现有 | 一致 | 无变更 |
|  |  | 危废暂存间 | 30m2 |  |  | 新建 | 不一致 | 本项目无危废产生，现有危废暂存间位置不变，故未建设 |
| 4 | 噪声治理 | 选用低噪声设备，基础减震、隔声 |  | / | / | 新建 | 一致 | 无变更 |
| 5 | 环境风险 | 1座，2000m3，砖混结构 |  | 1 | 砖混 | 依托现有 | 一致 | 无变更 |

本项目工程建设与环评基本一致。项目实际建设中：半纤维素生产木糖生产线中调浆工序已安装折流板+水喷淋，物料回用到调浆罐，剩余废气跟水解工艺废气一起进入两级碱液喷淋处理后排放，从而避免物料浪费和减少颗粒物有组织排放；经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废树脂已不属于危险废物，为一般工业固体废物，故未新建危废间。

厂区总平面布置图及监测点位示意图见附图三。

表3-2  项目主要设备情况一览表

| 环评及批复要求 |  |  |  |  |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量台/套 | 用途 |  | 实际数量 | 备注 |
| 一、 | 现有木糖生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 膜浓缩设备 | / | 2 | 水解液蒸发浓缩 | 技改新增设备 | 2 | 与环评一致 |
| 二、 | 纤维素 浓缩液为原料扩建年产7000吨/年木糖生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 水解调浆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调浆罐 | 14m³ Ø2600*2700 | 2 | 调浆 | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 2 | 水解锅 | 60m³ Ø3400*6600 | 1 | 水解 | 新增 | 25m³ Ø3100*8500，2台 | 与环评一致，产能不变 |
| 3 | 酸计量罐 | Ø800*1020 | 1 | 计量 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 4 | 废热、浓缩冷凝水罐 | 60m³ Ø3400*6600 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 5 | 不锈钢泵（水解液） | IHD80-65-160 Q:50 H:30 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 6 | 半纤母液水解锅 | 25m³ 8465*2400 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 发酵种子罐 | Ø1800*2600 Ø1700*2500 | 2 | 发酵 | 新增 | 3m³Ø2100*1500，2台，5m³Ø1600*2800，1台 | 与环评一致，总体积不变，产能不变 |
| 8 | 半纤顶糖水储罐 | 60m³ Ø3400*6600 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 9 | 半纤顶糖泵 | IHD80-65-161 Q:50 H:30 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 10 | 半纤二次母液储罐 | 30m³ Ø2600*6000 | 2 | / | 新增 | 20m³ Ø2600*3700，1台 | 不一致 |
| 11 | 二次母液泵 | IHD65-50 Q:40 H:30 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 12 | 半纤母液发酵锅 | 25m³ 8465*2400 | 3 | 发酵 | 新增 | 3 | 与环评一致 |
| 13 | 半纤发酵出料泵 | IHD80-65-161 Q:50 H:30 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 14 | 浓缩液一次母液储罐 | 60m³ Ø3400*6600 | 1 | 母液存储 | 新增 | 60m³ Ø3000*6600，2台 | 不一致 |
| 15 | 一次泵 | IHD80-65-161 Q:50 H:30 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 16 | 浓缩液顶糖水储罐 | 60m³ Ø3400*6600 | 1 | / | 新增 | 30m³ Ø2400*6600，2台 | 不一致 |
| 17 | 浓缩液母液发酵锅 | 25m³ 8465*2400 | 3 | 发酵 | 新增 | 34m³ Ø3500*8500，4台 | 不一致 |
| 18 | 发酵液出料泵 | IHD80-65-161 Q:50 H:30 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 19 | 除尘水箱 | 2200*1000*1000 | 2 | / | 新增 | 0 | / |
| 20 | 溶糖罐（种子罐） | Ø2000*1400 | 4 | / | 新增 | 0 | / |
| 中和脱色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 珍珠岩调浆罐 | Ø1600*1300 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 22 | 水解滤罐 | 14m³ Ø2600*2700 | 3 | / | 新增 | 2 | 不一致 |
| 23 | 真空转鼓过滤机 | 15m² | 3 | 过滤 | 新增 | 0 | / |
| 24 | 板框压滤机 | 1*100m² 3*60m² | 4 | 压滤 | 新增 | 4 | 与环评一致 |
| 25 | 半纤中和罐 | 14m³ Ø2600*2700 | 2 | 中和 | 新增 | 4 | 产能不变 |
| 26 | 四氟泵（中和液） | 80FSB-40 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 27 | 水环真空泵 |  | 2 | / | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 28 | 钙泥搅拌罐 | Ø1900*2500 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 29 | 平板刮刀离心机 | PGZ1250 | 3 | / | 新增 | 2 | 产能不变 |
| 30 | 半纤脱色罐 | 14m³ Ø2600*2700 | 1 | 脱色 | 新增 | 4 | 产能不变 |
| 31 | 半纤脱色压滤机 | 60m2 | 2 | 压滤 | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 32 | 脱色储罐 | Ø1800*4700 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 33 | 脱色液四氟泵 | 40FSB-30 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 34 | 半纤二次母液发酵脱色罐 | 14m³ Ø2600*2700 | 1 | 脱色 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 35 | 半纤二次母液发酵压滤机 | 60m2 | 1 | 压滤 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 36 | 半纤二次母液发酵进料泵 | 80FSB-40 Q:50 H:40 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 37 | 半纤二次母液发酵储罐 | / | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 38 | 浓缩液脱色罐 | 14m³ Ø2600*2700 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 39 | 浓缩脱色压滤机 | 60m2 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 40 | 浓缩液脱色泵 | 80FSB-40 Q:50 H:40 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 41 | 浓缩母液发酵脱色罐 | 14m³ Ø2600*2700 | 1 | 脱色 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 42 | 浓缩母液发酵压滤机 | 60m2 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 43 | 母液发酵脱色泵 | 80FSB-40 Q:50 H:40 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 44 | 浓缩脱色储罐泵 | 40FSB-30 Q:20 H:30 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 45 | 母液发酵脱色泵 | 40FSB-30 Q:20 H:30 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 46 | 不锈钢污水泵 | 50PWF | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 47 | 不锈钢污水泵 | 80PWF Q:50 H:20 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 48 | 列管换热器 | Ø350*3700 | 1 | / | 新增 | 0 | / |
| 离子交换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 阳柱 | Ø1400*4500 | 21 | 离子交换 | 新增 | 17 | 产能不变 |
| 50 | 阴柱 | Ø1400*4500 | 18 | 离子交换 | 新增 | 26 | 产能不变 |
| 51 | 水柱 | Ø1400*4500 | 4 | 离子交换 | 新增 | 0 | 依托现有生产线提供水 |
| 52 | 颗粒炭柱 | Ø1400*4500 | 2 | 离子交换 | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 53 54 | 中间液储罐 | Ø2700*3900 | 10 | / | 新增 | 10 | 与环评一致 |
|  |  | Ø2200*3000不锈钢 |  | / | 新增 |  | 与环评一致 |
| 55 | 稀酸玻璃钢罐 | Ø2600*3700 | 1 | / | 新增 | 0 | / |
| 55 | 阴柱回收水罐 | Ø3000*4000 | 2 | / | 新增 | 1 | 产能不变 |
| 56 | 炭柱液罐 | Ø1900*2500 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 蒸发结晶干燥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 废热蒸发（水解液） | 11t/h | 1 | 蒸发 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 58 | 蒸发原料罐 | Ø1600*4100 | 1 | 蒸发 | 新增 | 3 | 产能不变 |
| 59 | 水封槽 | 1520*1520*1660 | 1 | 蒸发 | 新增 | 0 | / |
| 60 | 水环真空泵 | 2BV61310HC00-79 | 2 | 蒸发 | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 61 | 原料泵 | 80FSB-30 | 1 | 蒸发 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 62 | 四效蒸发泵 | IHD80-65-160 | 4 | 蒸发 | 新增 | 4 | 与环评一致 |
| 63 | 闪蒸控制柜 |  | 4 | 控制 | 新增 | 4 | 与环评一致 |
| 64 | 液位观察系统 |  | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 65 | 板式过滤器 | 40m² GLJ-40 | 2 | / | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 66 | 凉水塔 |  | 1 | 冷却 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 67 | 真空泵 | 2BV5121 | 2 | / | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 68 | 混合冷凝器 |  | 3 | / | 新增 | 3 | 与环评一致 |
| 69 | 水封槽 | 3500*1000*1500 | 1 | / | 新增 | 0 | / |
| 70 | 煮糖锅 | 20m³ | 1 | 浓缩 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 71 | 卧式结晶罐 | 15m³ | 8 | 结晶 | 新增 | 8 | 与环评一致 |
| 72 | 出糖绞龙 | DZLS Ø400*5500 | 2 | / | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 73 | 全自动刮刀卸料上悬式离心机 | XG-1750 Ø1600 | 2 | 离心 | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 74 | 发酵结晶机 | 15立方 | 3 | 结晶 | 新增 | 0 | / |
| 75 | 喂料罐 | WLC1000 | 2 | / | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 76 | 一母液罐 | Ø2200*3000 | 1 | / | 新增 | 0 | / |
| 77 | 母液槽 | 2200*1600*1100 | 2 | / | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 78 | 一母液储罐 | Ø3400*6601 | 2 | / | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 79 | 外排母液储罐 | Ø3220*7000 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 80 | 振动流化床 | ZLG7.5×0.9 | 1 | 干燥 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 三、 | 母液色谱提纯木糖7000吨/年生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 母液储罐 | Ø5000*6000 | 4 | / | 新增 | 1 | 产能不变 |
| 82 | 母液输送泵 | 80FSB—30 H30 Q50 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 83 | 阳柱 | φ1400*4500 | 9 | 离子交换 | 新增 | 5 | 产能不变 |
| 84 | 阴柱 | φ1400*4500 | 9 | 离子交换 | 新增 | 9 | 产能不变 |
| 85 | 水柱 | φ1400*4500 | 4 | 离子交换 | 新增 | 0 | 依托现有生产线提供水 |
| 86 | 纯水罐 | Ø3400*6600 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 87 | 交换液储罐 | Ø3400*6600 | 1 | / | 新增 | 3 | 产能不变 |
| 88 | 脱色罐 | Ø2600*2700 | 6 | 脱色 | 新增 | 14m32台 | 产能不变 |
| 89 | 过滤机 | 100m² | 4 | 过滤 | 新增 | 60m32台 | 产能不变 |
| 90 | 过滤泵 | 80HFM-I | 4 | / | 新增 | 4 | 与环评一致 |
| 91 | 脱色储罐 | Ø3400*6600 | 1 | 脱色 | 新增 | 1 | 15m3 |
| 92 | 木糖液储罐 | Ø3400*6600 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 93 | 浓缩蒸发器 | 蒸发量4吨/小时 TVR | 1 | 蒸发 | 新增 | 2 | 实际蒸发量2吨/小时，2台，效率一致产能不变 |
| 94 | 煮糖罐 | 20m³ | 2 | / | 新增 | 1 | 产能不变 |
| 95 | 结晶罐 | 15立方 | 10 | 结晶 | 新增 | 8m³2台 | 依托现有生产线6m311台，13m32台，产能不变 |
| 96 | 离心机 | XG-1750 Ø1600 | 2 | 离心 | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 97 | 烘干机 | ZLG7.5×0.9 | 1 | 干燥 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 98 | 吨包机 | / | 1 | 包装 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 99 | 母液接收罐 | Ø3400*6600 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 100 | 母液储罐 | Ø6000*6000 | 1 | / | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 101 | 板式过滤器 | 40m² GLJ-40 | 2 | / | 新增 | 2 | 与环评一致 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 稀碱储罐 | Ø3200*4000 | 1 | 稀碱储存 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 103 | 硫酸储罐 | Ø2600*5500 | 1 | 硫酸储存 | 新增 | 1 | 与环评一致 |
| 104 | 盐酸储罐 | Ø2500*6000 | 1 | 盐酸储存 | 新增 | 1 | 与环评一致 |

根据现场勘察，项目实际建设设备生产能力与环评基本一致，设备数量与规格根据实际生产需要进行了调整。

- 3.3 项目主要产品方案

本项目以半纤维素和浓缩液为原料扩建年产7000吨/年木糖生产线；利用母液提纯木糖7000吨/年；现有工程6000吨/年木糖生产线产能不变。具体生产产品方案及规格见表3-3。

表3-3  本项目生产产品方案

| 序号 | 产品 | 生产线 | 产能（t/a） | 产能（t/a） | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木糖 | 半纤维粉 | 3500 | 14000 | GB/T23532-2009 | 纯度大于98.5% |
|  |  | 浓缩液 | 3500 |  |  |  |
|  |  | 母液提纯 | 7000 |  |  |  |
| 2 | 木糖母液（75％DS） |  |  | 8400 | / | 副产品外售 |

本项目生产产品内容及规模与环评一致。

- 3.4 主要原辅材料及动力消耗

项目主要原辅材料及能源消耗详见表3-4。

表3-4 主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗t/t | 年耗t | 运输方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现有玉米芯生产木糖生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玉米芯 | / | 7.3 | 43800 | 汽运 | 外购，不变 |
| 2 | 硫酸（外购时浓度为98%） | 98% | 0.25 | 1500 | 汽运 | 外购，不变 |
| 3 | 活性炭 | 国标 | 0.085 | 510 | 汽运 | 外购，不变 |
| 4 | 盐酸 | 30% | 1.1 | 6600 | 汽运 | 外购，不变 |
| 5 | 液碱 | 30% | 1.3 | 7800 | 汽运 | 外购，不变 |
| 6 | 甲醇 | / | 0.08 | 480 | 汽运 | 外购，不变 |
| 7 | 离子交换树脂 | / | / | 3.0 | 汽运 | 外购，不变 |
| 二 | 扩建生产线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半纤维素粉 | / | 1.6 | 5600 | 汽运 | 外购，新增 |
| 2 | 浓缩液 （木糖膏） | / | 2.8 | 9800 | 汽运 | 外购，新增 |
| 3 | 硫酸（外购时浓度为98%） | 98% | / | 1119 | 汽运 | 外购，新增 |
| 4 | 活性炭 | 国标 | / | 818.1 | 汽运 | 外购，新增 |
| 5 | 盐酸 | 30% | / | 5703 | 汽运 | 外购，新增 |
| 6 | 液碱 | 30% | / | 4794 | 汽运 | 外购，新增 |
| 7 | 轻质碳酸钙（去除污水中SO42- | / | / | 1050 | 汽运 | 外购，新增 |
| 8 | 酵母 | / | / | 273 | 汽运 | 外购，新增 |
| 9 | 玉米干粉 | / | / | 840 | 汽运 | 外购，新增 |
| 10 | 珍珠岩 | / | / | 384 | 汽运 | 外购，新增 |
| 11 | 离子交换树脂 | / | / | 0.3 | 汽运 | 外购，新增 |

- 本项目原辅材料与环评一致。

- 3.5 工艺流程

- 3.5.1 生产工艺流程及产污环节

- （1）现有玉米芯生产木糖生产线技改内容

- 现有工程以玉米芯为原料生产木糖进行技改，针对现有木糖生产线蒸发浓缩工序新增膜浓缩系统，现有工程技改后的产能及生产工艺流程不变。

- 膜浓缩：二次蒸发、三次蒸发工艺增加膜浓缩设备，其浓缩原理为部分H2O分子透过膜过滤器而与糖液分离，经膜浓缩设备浓缩后糖液浓度可提高1.5-2.5倍，同时降低蒸汽用量，蒸发浓缩工序蒸汽用量由原来的6.3t/t降低至3.8t/t。。

- 该生产线玉米芯水解后产生一定量的芯渣，通过压滤机进行压滤，使其含水率低于70%，滤渣产生量为81864.24t/a，作为副产品外售。

- 离心结晶工序产生的木糖母液输送至母液提取木糖生产线进一步提取木糖。

- 现有玉米芯生产木糖技改具体生产工艺流程见下图。

技改增加膜浓缩系统

技改增加膜浓缩系统

图1  现有玉米芯生产木糖生产线工艺流程及产

技改增加膜浓缩系统

污环节图

- 半纤维素生产木糖工艺及产污分析

图2  半纤维素生产木糖工艺及产污环节图

- 半纤维素生产木糖工艺流程简述及产污分析：

- ①调浆

- 调浆工序首先将原料98%的浓硫酸加水调配成3.5%的稀硫酸，然后将半纤维素粉末倒入浓度3.5%左右的稀酸液中，开启搅拌搅成乳浊液，混合均匀将半纤维素调浓度调至15%左右，然后由泵送到水解釜。调浆工序会产生颗粒物废气。

- ②水解

- 通蒸汽直接加热进行水解，水解温度控制在125℃左右，时间约2小时水解工序废气主要为醇、醛、酸等低沸点有机物质，以非甲烷总烃计。

- 半纤维素主要成分是多缩戊糖，并且含有较多木糖基的多缩戊糖（木聚糖）。木聚糖是由许多吡喃型木糖以及β-1,4-糖苷键形成的一种聚糖。植物中多缩戊糖没有甜味，在酸的水溶液中加热，能把多缩戊糖溶液水解，并进行水解生成单糖--戊糖，木糖属于戊糖。

- 多缩戊糖水解的条件，首先是有酸存在，其次是合适的温度，并且在水溶液中，参与反应的物质有半纤维素，还有无机酸、有机酸。

- （C5H8O4）n+nH2O→nC5H10O5

- ③闪蒸蒸发

- 澄清的糖液通过真空蒸发系统将其中的大部分水分蒸发，蒸汽冷凝后回用。

- ④中和

- 水解完成后，水解液通过闪蒸系统降温到70℃，水解液残渣经由珍珠岩预涂层式真空转鼓过滤机过滤和板框压滤机过滤后，开始中和，向水解液中添加轻质碳酸钙，中和水解液中的硫酸，直到PH上升到4.0~4.5。

- ⑤过滤

- 中和后通过沉降分离硫酸钙，清液经过精密过滤进入下工序，硫酸钙经平板刮刀离心机分离后，分离出硫酸钙晶体，滤液并入清液。该工序产生固体废物为硫酸钙。

- ⑥粉碳脱色

- 过滤后的中和液，加入粉末活性炭进行一次脱色，均匀搅拌1小时，脱色液透光达到40%左右，进入交换工序。该工序产生固体废物废活性炭。

- ⑦离子交换精制

- 脱色后的木糖液，其中仍含有许多溶于水中的无机杂质，这些杂质在水中以阳离子和阴离子的形式存在，离子交换的目的就是除去这些水溶性的无机杂质。糖液中的阳离子与阳离子交换树脂上的H+发生交换，糖液中的阴离子与阴离子交换树脂上的OH-发生交换，最后交换入糖液中的H+和OH-结合成水，糖液中的无机杂质都变成了相应量的水得以除去。

- 离子交换树脂交换能力饱和时分别利用稀酸和稀碱对阳离子交换树脂和阴离子交换树脂进行再生。

- 阳离子交换：脱色后采用强酸性阳树脂对水解液中铁、镁、钙等有害阳离子进行交换，降低其浓度，同时以吸附的形式除去胶体和非糖体，如糖醛酸、聚糖醛酸及含氮化合物等。

- 阴离子交换：水解液在预处理脱色后，溶液中含有较多的硫酸根，阴离子交换主要是为了除去水解液中的硫酸根，因此采用阴离子交换树脂对硫酸根进行交换，同时可吸附去掉很多胶体杂质和色素。

- 阳离子交换：通过前两步的阳-阴离子交换，水解液仍然含有少量的胶体、有害阳离子。因此，需要再次进行阳离子交换，进一步净化水解液，脱除有害阳离子及胶体杂质等。

- 树脂再生洗涤：离子交换后需要对树脂进行反冲洗、再生和淋洗，其中阳树脂用3%的盐酸再生，阴树脂用3%的氢氧化钠再生。再生后阳树脂用软水淋洗，阴树脂用新鲜水淋洗。

- 在一次离子交换工序会产生再生废水和废树脂。

- ⑧碳柱脱色

- 经上述工序后的糖液色度较高透光率较低，必须通过颗粒活性炭二次脱色，使糖液透光达到40%~50%。碳柱脱色工序会产生活性炭。

- ⑨二次离子交换

- 为进一步提纯，须通过二次离子交换树脂脱除阴阳离子。采用阴-阳的交换过程，阴树脂主要是脱除色素、吸附少量的硫酸根。阳树脂主要是与糖液中的阳离子进行交换。交换过后需要对树脂反冲洗、再生和淋洗，因此会产生再生废水和废树脂。

- ⑩蒸发浓缩

- 把糖液折光由40%浓缩到82%，经过四效蒸发到70%~75%，再经过煮糖锅（带搅拌中央循环蒸发器）浓缩到82%，达到过饱和状态。此工序会产生冷凝水以及少量工艺废气（以非甲烷总烃计）。

- ⑪结晶离心

- 过饱和糖液到结晶罐内通过冷却水间接降温形成晶体，小晶体长成大晶体，到离心机分离，形成木糖晶体和一次母液，木糖晶体含水1.5%，一次母液返回到浓缩进料口单独二次结晶，然后形成半纤二次母液。

- ⑫烘干包装

- 木糖从离心机分离后其水分约为1.5%，按照质量要求，需要将其水分含量烘干到0.5%以下。该工序采用流化干燥床，通过热空气（利用蒸汽通过换热器进行加热）对木糖晶粒进行烘干，之后进行冷风降温，再经旋风卸料器排出。此工序烘干粉尘（经脉冲袋式除尘器处理达标处理后排放）。

- ⑬半纤二次母液处理

- a、水解：

- 水解液指标：折光为18-20左右，无机酸0.6%，水解液纯度≥55%

- 半纤二次母液打进调浆罐，锅内加水，加入硫酸，搅拌均匀后进调浆罐，与母液混合均匀后，取样分析折光、无机酸，进浆入水解锅。

- 进浆后，升温，打循环并保温120分钟，分别在1小时、1.5小时、2小时取样，分析折光、无机酸、还原糖指标。

- b、中和：水解后催化剂硫酸含量较高，需加入轻质碳酸钙粉进行中和，降低硫酸根的含量。

- 中和液指标：PH值≥6 ，无串滤；

- 抽上清液过滤后分别进种子罐和发酵罐；

- 板框应该按照先过滤脱色液，再套用过滤中和液的原则。

- c、扩培和发酵：发酵之前，对种子要进行扩培，可以缩短发酵周期，提高设备利用率。

- d、脱色：发酵糖液需加入活性炭吸附色素和发酵过程产生的胶性杂质。

- 脱色完成后进行后续的两次离子交换，然后蒸发浓缩、结晶离心和烘干包装工序，和前面工序描述相同，最终得到木糖产品。

（3）浓缩液生产木糖工艺及产污分析

图3  浓缩液生产木糖工艺及产污环节图

- 以浓缩液为原料生产木糖工艺简述：

- ①稀释

- 浓缩液折光较高，必须加水进行稀释。折光由60稀释到42。

- ②脱色

- 稀释后糖液色度较高透光率较低，输送到脱色罐内，投加粉碳吸附脱色，脱色后透光达到40%。该工序会产生废活性炭。

- ③离子交换

- 离子交换和上述离子交换工艺原理相同，通过阴阳树脂除去糖液中的盐份。离子交换后需要对树脂反冲洗、再生和淋洗，因此会产生再生废水和废树脂。

- ④蒸发浓缩

- 通过四效蒸发和煮糖罐糖液浓缩到折光83%过饱和状态。该工序会产生冷凝水以及少量工艺废气（以非甲烷总烃计）。

- ⑤结晶离心

- 过饱和糖液到结晶罐内通过冷却水间接降温形成晶体，然后到离心机分离，形成木糖晶体和浓缩液一次母液，木糖晶体含水率1.5%，浓缩液一次母液进行发酵后进行二次提糖。

- ⑥烘干包装

- 木糖从离心机分离后其水分约为1.5%，按照质量要求，需要将其水分含量烘干到0.5%以下。该工序采用流化干燥床，通过热空气（利用蒸汽通过换热器进行加热）对木糖晶粒进行烘干，之后进行冷风降温，再经旋风卸料器排出。此工序烘干粉尘（经脉冲袋式除尘器处理达标处理后排放）。

- ⑦浓缩液一次母液提糖

- 浓缩液一次母液提糖和半纤二次母液工艺相同，再次分离木糖。

- （4）母液提取木糖工艺及产污分析

- 分别以玉米芯、半纤维素、浓缩液为原料生产过程最终产生的玉米芯提糖母液、半纤三次母液、浓缩液二次母液通过色谱提纯再次提取木糖产品，具体工艺如下：

图4  母液提取木糖工艺及产污环节图

- 以玉米芯提糖母液、浓缩液二次母液以及半纤三次母液为原料生产木糖工艺简述：

- ①色谱提纯

- 母液进入色谱系统进行分离提纯，分离出木糖液体。

- ②过滤

- 然后进行压滤过滤，得到木糖液体；

- ③脱色过滤

- 输送到脱色罐加入活性炭脱色，通过压滤机过滤。该工序会产生废活性。

- ④然后通过离子交换脱盐、蒸发浓缩、结晶离心、烘干包装得到木糖成品。废木糖母液作为副产品销售。次处工序的工艺原理和其他生产线相同，其中离子交换产生再生废水和废树脂，蒸发浓缩产生冷凝水和工艺废气（以非甲烷总烃计），烘干工序产生颗粒物废气。

- 3.5.2 物料平衡及水平衡

根据生产工艺及原木糖生产线实际生产状况，本工程建成后全厂物料平衡见图5，水平衡见图6。

图5  项目全厂物料平衡图（单位：t/d）

图6  项目全厂水平衡图（单位：m3/d）

### 3.5.3 工程主要产污环节

根据生产工艺分析，全厂工程主要产污环节见表3-5。

表3-5  项目全厂主要污染环节一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染物 | 污染因子 | 措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 现有玉米芯生产木糖 |  |  |  |
|  | 玉米芯洗涤 | 水洗废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度 | 排入厂内污水处理站处理后，经市政污水管网排入南乐县污水处理厂深度处理，达标处理后排入徒骇河 |
|  | 预处理 | 预处理废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度 |  |
|  | 离子交换、脱色 | 再生废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度 |  |
|  | 蒸发浓缩 | 冷凝废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 |  |
|  | 纯水制备 | 软化浓水 | COD、SS |  |
|  | 芯渣压滤 | 压滤废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 回用水解工序 |
|  | 半纤维素生产木糖 |  |  |  |
|  | 离子交换 | 再生废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度 | 排入厂内污水处理站处理后，经市政污水管网排入南乐县污水处理厂深度处理，达标处理后排入徒骇河 |
|  | 蒸发浓缩 | 冷凝废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 |  |
|  | 浓缩液生产木糖 |  |  |  |
|  | 离子交换 | 再生废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度 | 排入厂内污水处理站处理后，经市政污水管网排入南乐县污水处理厂深度处理，达标处理后排入徒骇河 |
|  | 蒸发浓缩 | 冷凝废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 |  |
|  | 母液提取木糖 |  |  |  |
|  | 离子交换 | 再生废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度 | 排入厂内污水处理站处理后，经市政污水管网排入南乐县污水处理厂深度处理，达标处理后排入徒骇河 |
|  | 蒸发浓缩 | 冷凝废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 |  |
| 废气 | 现有玉米芯生产木糖 |  |  |  |
|  | 原料备料 | 粉尘废气 | 颗粒物 | 水喷淋除尘处理 |
|  | 水解渣压滤 | 异味气体 | 非甲烷总烃 | 两级碱吸收塔喷淋处理后经18m高排气筒排放 |
|  | 蒸发浓缩、水解车间及脱色废气 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 两级碱吸收塔喷淋处理后经18m高排气筒排放 |
|  | 离心废气 | 甲醇 | 甲醇 | 经水喷淋塔处理后经18m高排气筒排放 |
|  | 干燥废气 | 粉尘废气 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后经18m高排气筒排放 |
|  | 现有储罐 | 存储废气 | 氯化氢、硫酸 | 盐酸储罐存储废气：两级碱吸收塔喷淋处理后经18m高排气筒排放 |
|  | 滤渣堆场 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 两级碱吸收塔喷淋处理后经18m高排气筒排放 |
|  | 渣水池 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 三级碱喷淋塔装置处理后经18m高排气筒排放 |
|  | 燃气锅炉 | 燃烧烟气 | 烟尘、SO2、NOx | 采用低氮燃烧技术，经21m高排气筒排放 |
|  | 半纤维素、浓缩液及母液生产木糖 |  |  |  |
|  | 半纤维素调浆废气 | 粉尘废气 | 颗粒物 | 调浆工序已安装折流板+水喷淋，物料回用到调浆罐，剩余废气跟水解工艺废气一起进入两级碱液喷淋处理后排放。 |
|  | 蒸发浓缩、水解及发酵等工艺废气 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 两级碱吸收塔喷淋处理后经23m高排气筒排放 |
|  | 干燥废气 | 粉尘废气 | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后经18m高排气筒排放 |
|  | 新增硫酸储罐 | 存储废气 | 硫酸雾 | 无组织排放 |
|  | 公用设施 |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 恶臭废气 | NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃 | 三级碱喷淋塔装置处理后经18m高排气筒排放 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟 | 高效油烟净化器处理 |
| 噪声 | 主要来自各类设备（离心机、泵、风机等）噪声，源强约75-85dB（A） |  |  |  |
| 固废 | 玉米芯筛分 | 玉米芯杂质 | 玉米芯杂质 | 外售 |
|  | 脱色 | 废活性炭 | 废活性炭 | 外售 |
|  | 离子交换 | 废树脂 | 废树脂 | - 外售综合利用 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 污泥 | 脱水后外售综合利用 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 除尘灰 | 外售 |
|  | 发酵 | 废酵母 | 废酵母 | 外售 |
|  | 中和 | 废硫酸钙 | 硫酸钙 | 外售 |
|  | 过滤 | 废珍珠岩 | 废珍珠岩 | 外售 |

- 3.6项目变动情况分析

- 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目变动情况对照分析见表3-6。

- 表3-6与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）规定对照结果

| 分类 | 环办环评函[2020]688号中属于重大变化内容 | 环评批复要求 | 实际建设情况 | 变化情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。 | / | / | 未发生变化 | 否 |
| 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 年产20000吨木糖 | 年产20000吨木糖 | 未发生变化 | 否 |
|  | 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | / | / | 未发生变化 | 否 |
|  | 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | / | / | 本项目生产、处置或储存能力未增大，未导致污染物排放量增加 | 否 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 未重新选址，卫生防护距离内无敏感点 | 未重新选址，卫生防护距离内无敏感点 | 未发生变化 | 否 |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 本项目未新增产品品种，生产工艺和环评一致，设备变动未增加产能与排放污染物种类及排放量未增加。 |  | 未发生变化 | 否 |
|  | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | / | / | 未发生变化 | 否 |
| 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 渣水池废气三级碱喷淋塔+18m高排气筒，污水处理站废气三级碱喷淋塔+18m高排气筒，调浆废气袋式除尘器处理+18m高排气筒，新增生产线工艺废气两级碱吸收塔喷淋塔+18m高排气筒，新增干燥废气袋式除尘器处理+18m高排气筒，食堂油烟净化器处理后达标由排放口排放。生产废水由厂区污水处理站处理后排入南乐县污水处理厂。 | 渣水池废气三级碱喷淋塔+18m高排气筒排放，污水处理站废气三级碱喷淋塔+18m高排气筒排放，调浆废气和新增生产线工艺废气一起经两级碱吸收塔喷淋塔+23m高排气筒排放，新增干燥废气2套袋式除尘器处理+18m高排气筒排放，食堂油烟净化器处理后达标由排放口排放。生产废水由厂区污水处理站处理后排入南乐县污水处理厂 | 废气、废水污染防治措施未导致第6条中所列情形之一，无组织排放量未增加 | 否 |
|  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 生产废水由厂区污水处理站处理后排入南乐县污水处理厂。属于间接排放。 | 生产废水由厂区污水处理站处理后排入南乐县污水处理厂。属于间接排放。 | 未发生变化 | 否 |
|  | 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 项目无废气主要排放口 | 项目无废气主要排放口 | 未发生变化 | 否 |
|  | 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 分区防渗，下游设置地下水监测井一口 | 分区防渗，下游设置地下水监测井一口 | 未发生变化 | 否 |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 生产过程的一般固废委外处置 | - 生产过程的一般固废委外处置 | 未发生变化 | 否 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | / | / | 未发生变化 | 否 |
| 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），本项目变动不属于重大变动。 |  |  |  |  |  |

- 四、环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

- 4.1.1 废水

- 本项目新增废水为扩建生产线生产废水，主要包括冷凝水排水和再生废水废气处理产生的喷淋废水。废气处理碱液喷淋塔循环使用，损耗后进行补充，定期排入污水处理站。经核实，喷淋排放废水量约60m3/年排放量较小，废水中污染物主要为pH、COD，不会对污水处理站造成冲击影响。

- 污水处理站新增2座厌氧反应器，污水处理站处理规模为6500m3/d。全厂废水排入厂内污水处理站处理后，经市政污水管网排入南乐县污水处理厂深度处理，达标处理后排入徒骇河。

- 4.1.2 废气

- 本项目废气主要为现有工程玉米芯生产木糖生产线技改涉及的渣水池废气和污水处理站产生的废气；扩建生产线废气主要为：生产过程蒸发浓缩、发酵等产生的工艺废气、调浆产生的颗粒物废气、干燥产生的颗粒物废气以及新增储罐区产生的存储废气。

- 1、现有玉米芯为原料生产木糖

- 本工程对现有工程以玉米芯为原料生产木糖进行技改，针对现有木糖生产线蒸发浓缩工序新增膜浓缩系统，降低蒸汽用量。对现有工程渣水池和污水处理站废气处理设施进行技改，由原来的两级碱液喷淋+光氧+活性炭吸附改为三级碱喷淋塔装置处理。污水处理站新增两座厌氧反应器。现有工程产能及主要生产工艺流程不变，现有工程其他废气及处理措施均不变。

- 2、扩建生产线生产木糖

- 扩建生产线分别以半纤维素、浓缩液和母液为原料生产木糖，废气主要为半纤维素投料调浆产生的颗粒物废气，水解、发酵及蒸发浓缩过程产生的非甲烷总烃工艺废气，烘干干燥产生的颗粒物废气以及新增硫酸储罐产生的硫酸雾储存废气。

- （1）半纤维素调浆投料废气

- 调浆工序已安装四个折流板，物料回用到调浆工艺，剩余废气跟水解工艺废气一起进入三级碱液喷淋处理后排放。

- （2）水解、发酵、蒸发浓缩废气

- 集中收集，车间采用封闭式，利用引风机引风通过管道将废气引入三级碱喷淋装置净化处理，然后经一根23m高排气筒排放

- （3）干燥废气

- 结晶离心后的木糖含有一定水分，未达到出厂标准，需采用蒸汽换热成热空气对其进行干燥烘干后进行包装成品入库（干燥过程全封闭），物料经旋风卸料器后，废气进入袋式除尘器，最终经一根18m高排气筒排放。

- （4）储罐区存储废气

- 本项目新增硫酸储罐，硫酸储存时会产生硫酸雾呼吸废气。

- 4.1.3 噪声

- 本项目产噪声设备主要有压滤机、离心机、各类泵及风机等。噪声防护措施有：在设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗密闭隔音。

- 4.1.4 固体废物

- 本项目建成后全厂固体废物种类、产生量及处置方式详见表4-1

表4-1     项目实施后固体废物产生及治理措施

| 序号 | 类别 | 产生量（t/a） | 属性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米芯筛分固废 | 4380 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 2 | 废活性炭（脱色） | 2967.5 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 3 | 除尘灰 | 71.28 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 4 | 废硫酸钙 | 1400 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 5 | 废珍珠岩 | 525 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 6 | 废酵母 | 367.5 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 7 | 污水处理站污泥 | 4000 | 一般固废 | 脱水后外售综合利用 |
| 8 | 生活垃圾 | 59.4 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |
| 9 | 废树脂 | 2.0 | 一般固废 | 收集后外售 |

- 4.1.5 地下水

- 本项目运营期如管理不善易出现地下水污染的环境问题。为防止场区和区域地下水污染，各盛水构筑物需采取严格的混凝土防渗措施，对池壁进行防护处理，杜绝渗漏。在场区污水输送管线沿途等处进行防渗、防腐工程，做好地面硬化处理，并设置防渗层。根据当地地下水流向设置地下水监控井，定期委托有资质的监测站监测，如发现地下水水质异常，及时通知环境保护主管部门，并及时对场内进行检查，杜绝污染继续进行。

- 本项目拟采取防渗措施如下：

- （1）重点防渗区

- 采取以下防渗措施① 下层采用夯实粘土，中间层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；② 上层采用200mm厚的耐腐蚀混凝土层。

- （2）一般防渗区

- 一般防渗区防渗设计要求参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）。一般污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)等效。

- （3）简单防渗区

- 简单防渗区主要为办公生活区，对该区采用混凝土铺设，达到一般地面硬化效果。

- 4.2 环保设施投资

- 本项目总投资10000万元，其中环保投资435万元，约占总投资的4.35%。其项目环保投资明细详见表4-1。

- 表4-1  项目环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 环保措施 | 数量 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 渣水池 | 负压收集+三级碱喷淋塔+18m高排气筒 | 1套 | 20 | 技改 |
|  | 污水处理站 | 负压收集+三级碱喷淋塔+18m高排气筒 | 1套 | 20 | 技改 |
|  | 调浆废气 | 调浆物料经水喷淋、折流板回流到调浆罐，和新增生产线工艺废气一起经两级碱吸收塔喷淋塔+23m高排气筒 | 1套 | 55 | 新增 |
|  | 新增生产线工艺废气 |  |  |  | 新增 |
|  | 新增干燥废气 | 负压收集+袋式除尘器处理+18m高排气筒 | 2套 | 8 | 新增 |
|  | 食堂油烟废气 | 集气罩收集+油烟净化器处理+排放口排放 | 1套 | 2 | 新增 |
| 废水 | 生产废水 | 依托现有污水处理站处理后外排入南乐县污水处理厂，新增2座厌氧反应器，处理达标处理后排入徒骇河，污水处理站处理规模为6500m3/d | 1座 | 300 | / |
| 噪声 防治 | 设备噪声 | 合理布局、选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等 | / | 5 | / |
| 固废 处置 | 生活垃圾 | 若干垃圾箱收集，交环卫部门处理 | 若干 | 0 | 现有 |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 300m2 | 0 | 依托 现有 |
|  | 危险废物 | 本项目无危废产生，现有危废暂存间位置不变，故未建设 | 30m2 | 0 | 依托 现有 |
| 地下水污染防治措施 |  | 分区防渗，设置地下水监测井一口 |  | 15 | / |
| 风险防范与应急设施 |  | 设置一定数量的灭火器、火灾报警装置等、制定应急预案，加强演练。罐区设置围堰，事故应急依托现有2000m3事故水池 |  | 10 | / |
| 合 计 |  |  |  | 435 |  |

- 4.3 “三同时”落实情况

- 环保设施“三同时”落实情况见表4-2。

表4-2    环保设施“三同时”落实情况一览表

| 环评及批复要求 |  |  |  |  |  |  | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 环保措施验收内容 | 数量 | 验收要求，处理效果，达标情况 |  |
| 废气 | 有组织 | 渣水池 | 非甲烷总烃 | 负压收集+三级碱喷淋塔+18m高排气筒 | 1套 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚﹝2017﹞162 号）限值要求。 | 已落实 |
|  |  | 污水处理站 | NH3、H2S、非甲烷总烃 | 负压收集+三级碱喷淋塔+18m高排气筒 | 1套 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚﹝2017﹞162 号）限值要求。 | 已落实 |
|  |  | 调浆废气 | 颗粒物 | 集气罩收集+袋式除尘器处理+18m高排气筒 | 1套 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准 | 袋式除尘器改成水喷淋，喷完以后直接回流到调浆罐里，和新增生产线工艺废气一起经二级碱吸收塔喷淋塔处理后23m高排气筒 |
|  |  | 新增生产线工艺废气 | 非甲烷总烃 | 负压收集+两级碱吸收塔喷淋塔+18m高排气筒 | 1套 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚﹝2017﹞162 号）限值要求。 |  |
|  |  | 新增干燥废气 | 颗粒物 | 负压收集+袋式除尘器处理+18m高排气筒 | 1套 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准 | 已落实，实际2套袋式除尘器+18m高排气筒 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后达标由排放口排放 | 1套 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018） | 已落实 |
|  | 无组织 | 污水处理站 | NH3、H2S、非甲烷总烃 | 对产生异味环节加强密闭，提高收集效率 | / | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚﹝2017﹞162 号）限值要求。 | 已落实 |
|  |  | 罐区 | 硫酸雾 | ----- | / | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚﹝2017﹞162 号）限值要求。 | 已落实 |
| 废水 |  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐 | 依托现有污水处理站处理后外排入南乐县污水处理厂，新增2座厌氧反应器，污水处理站处理规模为6500m3/d | 1座 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且满足南乐县污水处理厂收水要求 | 已落实 |
| 噪声 |  | 车间设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、置于室内、减震基础、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |  | 已落实 |
| 固体废物 |  | 一般固体废物 | 生产过程的一般固废 | 依托现有一般固废间 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  | 已落实 |
|  |  | 生活办公 | 生活垃圾 | 设置垃圾箱若干，依托现有 | / |  | 已落实 |
|  |  | 危险废物 | 废树脂 | 新建危废暂存间30m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |  | - 本项目无危废产生，现有危废暂存间位置不变，故未建设 |
| 地下水污染防治措施 |  |  | 分区防渗，下游设置地下水监测井一口 |  |  |  | 已落实 |
| 风险防范与应急设施 |  |  | 设置一定数量的灭火器、火灾报警装置等、制定应急预案，加强演练。罐区设置围堰，事故应急依托现有2000m3事故水池 |  |  |  | 已落实 |

- 五、主要环评结论及环评批复

- 5.1 主要环评结论

本项目为濮阳国米生物科技有限公司“年产20000吨木糖改扩建项目”，项目符合国家产业政策，厂址占地性质为工业用地，符合南乐县土地利用规划要求；项目采取的污染防治措施成熟可靠，各污染物均能实现达标排放或综合利用；全厂污染物排放对周围环境影响较小；项目建设在认真落实工程设计及环评提出的各项污染防治措施和建议的基础上，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

5.1.1 废气

本项目废气主要为现有工程玉米芯生产木糖技改涉及的渣水池废气和污水处理站废气，扩建生产线废气主要为：生产过程蒸发浓缩等产生的工艺废气、调浆产生的颗粒物废气、烘干包装产生的颗粒物废气以及新增储罐区的存储废气。

1、玉米芯为原料生产木糖

本工程对现有工程以玉米芯为原料生产木糖进行技改，针对现有木糖生产线蒸发浓缩工序新增膜浓缩系统，降低蒸汽用量，蒸发浓缩工序蒸汽用量由原来的6.3t/t降低至3.8t/t。针对现有工程渣水池和污水处理站废气处理设施进行技改，由原来的两级碱液喷淋+光氧+活性炭吸附改为三级碱喷淋塔装置处理。技改完成后可提高处理效率，进一步减少对环境的影响，废气均可达标排放，满足相应标准限值要求。

2、半纤维素、浓缩液及母液为原料生产木糖

- （1）调浆投料废气

- 本项目在半纤维素投料器上方设有集气罩，投料废气经集中收集先经袋式除尘器处理，最后经风机引入排气筒排放，原料投料时粉尘产生量为44.8t/a，产生速率为6.22kg/h，袋式除尘器处理效率按99%计，除尘器风量为10000m3/h，一天运行24h，年工作300天，排气筒高度为15m，经处理后颗粒物排放浓度为6.22mg/m3，排放量为0.44t/a、0.06kg/h。

- （2）非甲烷总烃工艺废气

扩建生产线生产木糖过程中，在水解、发酵及蒸发浓缩过程中会产生异味废气，主要成分有醇、醛、酸等低沸点物质，以非甲烷总烃计。工艺废气均进行集中收集，车间采用封闭式，利用引风机引风通过管道将废气引入两级碱喷淋装置净化处理，风机风量为15000m3/h，然后经一根18m高排气筒排放，废气设计去除率85%。由于车间采用封闭式，车间内所有罐釜工艺废气均设有密闭管道与治理设施相连通，该过程不考虑不组织排放。根据物料平衡及设计资料，上述非甲烷总烃工艺废气有组织非甲烷总烃的产生浓度为50mg/m3，产生量为0.75kg/h、5.4t/a，排放浓度为7.5mg/m3，排放量为0.11kg/h、0.79t/a。

（3）干燥废气

结晶离心后的木糖含有一定水分，未达到出厂标准，需采用蒸汽换热成热空气对其进行干燥烘干后进行包装成品入库（干燥过程全封闭），送风量为8000m3/h，物料经旋风卸料器后，废气进入袋式除尘器，最终经一根18m高排气筒排放。根据物料平衡及类比现有工程，该工序粉尘排放浓度约为8.0mg/m3，排放量为0.06kg/h、0.43t/a。

（4）储罐区存储废气

本项目新增硫酸储罐，硫酸储存时会产生硫酸雾呼吸废气，经计算，本项目硫酸储罐区储存废气硫酸雾无组织排放量为8.462kg/a（0.00846t/a），0.0012k/h；呈无组织排放。

5.1.2 废水

本次对现有项目进行技改，针对蒸发浓缩工序增加膜浓缩设备，减少蒸汽用量。现有工程技改后废水量排放量为3431.75m3/d，1029525m3/a，本次技改后现有工程废水减少量为384003.6m3/a。

本项目以半纤维素及浓缩液为原料生产木糖、母液提取木糖，扩建生产线，扩建生产线废水主要为再生废水和冷凝水排水。本项目扩建生产线新增废水排放量为2568.11m3/d，770433m3/a。则项目建成后全厂废水量为5999.86m3/d，1799957m3/a。

全厂废水经厂内污水处理站处理后由厂总排放口排至市政污水管网。本工程总排放口排水可满足南乐县污水处理厂进水水质要求以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。

- 5.1.3 噪声

- 本工程噪声污染源主要包括现有工程噪声源和改扩建新增噪声源，新增主要噪声源为扩建生产车间的压滤机、空压机、各类泵、离心机、风机等设备等，采取基础减振、隔声措施后，经过距离衰减，厂界可达标，对周边环境影响较小。

- 5.1.4 固体废物

本项目建成后全厂固体废物主要包括玉米芯筛分固废、脱色产生的废活性炭、废树脂、除尘器除尘灰、污水处理站污泥、废酵母、废硫酸钙和废珍珠岩及生活垃圾。

（1）筛分固废

由于玉米芯表面附着一定量的杂质，水解前需要对其进行筛分除杂处理，根据物料平衡，产生量约为原料的10%，即4380t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。

（2）废活性炭（脱色）

废活性炭主要产生于脱色过程中，其产生量约为2967.5t/a，属于一般固废，收集后外售。

（3）废树脂

根据现场调查，项目全厂离子交换器中树脂一个月再生一次，每年更换一次，废树脂产生量2.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年本），废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13，危险特性T。

（4）除尘灰

产品烘干过程中会产生部分粉尘，通过袋式除尘器进行收集，根据物料平衡，收集量约为71.28t/a，属于一般固废，收集后外售。

（5）废硫酸钙

中和工序产生硫酸钙，为一般固体废物。经核算，废硫酸钙产生量为1400t/a，外售综合利用。

（6）废珍珠岩

过滤工序产生废珍珠岩，为一般固体废物。经核算，废珍珠岩产生量为525t/a，外售综合利用。

（7）废酵母

发酵工序会产生废酵母，为一般固体废物，根据物料平衡及设计资料，废酵母产生量为367.5t/a，外售综合利用。

（8）污水处理站污泥

本项目污水处理设施运行过程中会产生污泥，根据污水处理设施的核算，污泥产生量约为4000t/a，属于一般固废，脱水后外售综合利用。

（9）生活垃圾

- 全厂劳动定员360人，按照每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，则生活垃圾产生量为59.4t/a，定期交由环卫部门统一清运。

- 5.1.5 总量控制

- 项目建成后全厂污染物总量为：废气 非甲烷总烃6.419t/a，SO2 0.2376t/a，NOx 8.0948t/a；废水COD 71.9983t/a，NH3-N 3.5999t/a。

- 全厂污染物许可排放总量为：废气 非甲烷总烃6.469t/a，SO2 235.5t/a，NOx 351.0184t/a；废水COD 169.9t/a，NH3-N 1.063t/a。

- 本项目建成后全厂新增污染物总量控制指标为：

- 废气：SO2 0 t/a、NOx 0 t/a、非甲烷总烃 0 t/a；

- 废水：COD 0 t/a、氨氮：2.5369 t/a。

- 5.2 环评建议

- （1）企业应切实落实环保投资，按照环评报告和批复落实“三同时”制度，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保废水、废气达标排放。

- （2）严格岗位责任制，加强生产管理和设备设施的日常维护，确保环保设施正常运行，以减小本项目对环境产生的不利影响。

- （3）在满足正常生产的前提下，尽量减少危险化学品的贮存量，确保化学品仓库的安全管理，严禁烟火。

- （4）企业应充分重视公众意见，严格生产管理，保证环保措施的正常稳定运行，严格防范环境风险。

- 5.3 环评批复

- 一、项目属改扩建性质。位于南乐县产业集聚区昌意路北段路东。发改委备案总投资10000万元，其中环保投资435万元。

- 二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告书》。原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

- 三、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）文件要求，主动向社会公开项目开工前、施工过程、建成后的信息，并接受相关方咨询。

- 四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- （一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

- （二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

- 1、废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准颗粒物排放限值要求；非甲烷总烃执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中相关浓度要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值，锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准及河南省2019年度锅炉综合整治方案限值要求。

- 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值要求及南乐县污水处理厂收水水质要求。

- 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；

- 4、固废：固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

- 5、环境风险防范。落实报告表中所提的风险防范措施，严防项目因安全事故引发的环境污染事件。

- （四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

- 五、建设项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件要求，及时进行项目竣工环境保护验收，向县环保局备案并公示。项目建设及运行过程中，由南乐县产业集聚区环保监管所负责项目的环境监督管理工作。

- 六、本批复有效期五年。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

- 七、对此批复若有异议，可自该文下达之日起60日内向濮阳市环保局或南乐县人民政府申请复议，逾期复议无效。

- 六、验收监测执行标准及内容

- 根据本项目的实际产污情况，濮阳国米生物科技有限公司（以下简称“我公司”）委托河南思源环境检测有限公司濮阳分公司于2022年9月19日、20日、26日、27日进行了验收监测。

- 6.1 验收监测执行标准

6.1.1 废气

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级；

（2）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（3）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）；

（4）《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）。

表6-1  废气污染物排放标准一览表

| 污染因子 | 标准名称 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 排放速率 |
| 非甲烷总烃 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） | 80 mg/m3 | 2.0 mg/m3 | / |
| 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 | 120mg/m3 | 1.0 mg/m3 | 18m-7.1kg/h 23m-11.03 kg/h |
| 硫酸雾 |  | / | 1.2 mg/m3 | / |
| 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 | / | 1.5 mg/m3 | 18m-7.18kg/h |
| 硫化氢 |  | / | 0.06 mg/m3 | 18m-0.48kg/h |
| 油烟 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018） | 1.5 mg/m3 | / | / |

- 6.1.2 噪声

- （1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表6-2  噪声排放标准一览表

| 点位 | 标准名称 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北四厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 昼间≤ 65dB（A），夜间≤ 55dB（A） |

- 6.1.3 废水

- （1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；

- （2）南乐县污水处理厂收水水质。

表6-3  废水污染物排放标准一览表

| 污染因子 | 标准名称 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| pH | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 6~9 |
| 五日生化需氧量 |  | 300 mg/L |
| 悬浮物 |  | 400 mg/L |
| 化学需氧量 |  | 500 mg/L |
| 氨氮 |  | - |
| 总磷 |  | - |
| 化学需氧量 | 南乐县污水处理厂收水水质 | 380 mg/L |
| 氨氮 |  | 30 mg/L |
| 五日生化需氧量 |  | 200 mg/L |
| 悬浮物 |  | 240 mg/L |

- 6.1.4 固废

- （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单；

- 6.1.5 主要污染物排放总量控制指标

- 本项目染物排放总量执行建设项目主要污染物总量指标。全厂污染物总量排放控制指标如下：SO2 0.2376t/a，NOx 8.0948t/a，非甲烷总烃6.469t/a，废水COD 169.9t/a，NH3-N 3.5999t/a。

- 6.2 验收监测内容

### 6.2.1 废气污染物排放监测

该项目废气污染物排放监测内容见表6-4、表6-5。

表6-4  废气污染物无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点位 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、硫酸雾 | 3次/天，连续2天 |

表6-5  废气污染物有组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 渣水池废气治理设施进口 | 非甲烷总烃 | 3次/周期，2个周期 |
| 渣水池废气治理设施排气筒出口 | 非甲烷总烃 |  |
| 污水处理站废气治理设施进口 | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 |  |
| 污水处理站废气治理设施排气筒出口 | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 |  |
| 半纤调浆及生产工艺废气治理设施进口1 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |
| 半纤调浆及生产工艺废气治理设施进口2 | 非甲烷总烃 |  |
| 半纤调浆及生产工艺废气治理设施排气筒出口 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |
| 烘干废气治理设施进口1 | 颗粒物 |  |
| 烘干废气治理设施进口2 | 颗粒物 |  |
| 烘干废气治理设施排气筒出口 | 颗粒物 |  |
| 食堂油烟净化器排气筒出口 | 油烟 |  |

### 6.2.2 废水污染物排放监测

该项目废水污染物排放监测内容见表6-6。

表6-6  废水排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站废水排放口 | pH、BOD5、SS、COD、NH3-N、总磷 | 每天4次，连续监测2天 |

### 6.2.3 厂界噪声排放监测

该项目厂界噪声排放监测内容见表6-7。

表6-7  厂界噪声排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北四厂界 | 等效连续A声级 | 昼夜各检测1次，连续监测2天 |

- 6.3 质量保证及质量控制

- 6.3.1 监测分析方法

本次验收监测中，样品采集及分析均采用国标（或推荐）方法。监测分析方法及使用仪器见下表。

表6-8  检测分析方法及仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 皮托管平行测速采样 GB/T 16157-1996及修改单 | 低浓度烟尘（气）测试仪/TW-3200D/PY-8-33 | / |
|  |  |  | 低浓度烟尘（气）测试仪/TW-3200D/PY-8-30 |  |
|  |  |  | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪/ZR-3260D/PY-8-02 |  |
|  |  |  | 多功能工况湿度测量枪/TW-3098型/PY-8-34 |  |
| 2 | 颗粒物 （无组织） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单 | 电子天平/MS105DU/PY-7-02 | 0.001 mg/m3 |
| 3 | 颗粒物 （有组织） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单 | 电子天平/LE104E/02/PY-7-01 | 0.010 mg/m3 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 电子天平/MS105DU/PY-7-02 | 1.0 mg/m3 |
| 4 | 非甲烷总烃（无组织） | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 /GC9790E II/PY-4-06 | 0.07 mg/m3 |
| 5 | 非甲烷总烃（有组织） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 /GC9790E II/PY-4-06 | 0.07 mg/m3 |
| 6 | 硫化氢 （无组织） | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第一章 十一（二） 国家环境保护总局（2007年） | 可见分光光度计 /T6新悦/PY-5-01 | 0.001 mg/m3 |
| 7 | 硫化氢 （有组织） | 污染源废气 硫化氢 亚甲蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 第五篇 第四章 十（三） 国家环境保护总局（2007年） | 可见分光光度计 /T6新悦/PY-5-01 | 0.01 mg/m3 |
| 8 | 氨 （无组织） | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 可见分光光度计 /T6新悦/PY-5-01 | 0.01 mg/m3 |
| 9 | 氨 （有组织） | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 可见分光光度计 /T6新悦/PY-5-01 | 0.25 mg/m3 |
| 10 | 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 | 红外测油仪/OL680/PY-3-01 | 0.1 mg/m3 |
| 11 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | IC6000离子色谱仪 | 0.005 mg/m3 |
| 12 | 厂界噪声 | 工业企业厂界噪声测量方法 GB 12348-2008 | 多功能声级计/AWA6228+/PY-8-26 | / |
| 13 | pH | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 第三篇 第一章 六（二） 国家环境保护总局 （2007年） | 便携式pH计/CT-6032/PY-8-06 | / |
| 14 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | COD消解器/HCA-100/PY-2-02 | 4 mg/L |
| 15 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平/LE104E/02/PY-7-01 | 4 mg/L |
| 16 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505- 2009 | 生化培养箱/SHX250IV/PY-2-04 | 0.5 mg/L |
| 17 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 可见分光光度计 /T6新悦/PY-5-01 | 0.025 mg/L |
| 18 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 可见分光光度计 /T6新悦/PY-5-01 | 0.01 mg/L |

### 6.3.2 质量保证及质量控制

①、此次监测工作严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定（暂行）》进行全过程质量监督。监测期间，统计项目生产运行工况，污染治理设施运行稳定。

②、监测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法以及原国家环保局颁发的《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）。

③、废气污染物排放监测：采样前对仪器进行气密性检查及流量校准，样品的采集、保存、运输《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）相关要求执行，采样点位布置科学，采样、分析方法规范。

④、监测数据严格实行三级审核制度，监测数据真实有效。

⑤、本次监测中，样品采集及分析均采用国标（或推荐）方法，所用仪器全部经过计量部门检定合格并在有效期内。

- 七、验收监测结果

- 7.1 验收监测期间工况

- 验收监测期间，根据企业证明项目生产工况见表7-1。

- 表7-1  验收监测期间生产工况调查表

| 日期 | 名称 | 生产线 | 设计产量 （t/d） | 实际产量 （t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.9.19 | 木糖 | 半纤维粉 | 11.67 | 10.22 | 87.6 |
|  |  | 浓缩液 | 11.67 | 10.37 | 88.9 |
|  |  | 母液提纯 | 23.3 | 22.1 | 94.8 |
|  | 木糖母液 |  | 28 | 26.2 | 93.6 |
| 2022.9.20 | 木糖 | 半纤维粉 | 11.67 | 10.34 | 88.6 |
|  |  | 浓缩液 | 11.67 | 10.55 | 90.4 |
|  |  | 母液提纯 | 23.3 | 22.6 | 97.0 |
|  | 木糖母液 |  | 28 | 26.5 | 94.6 |
| 2022.9.26 | 木糖 | 半纤维粉 | 11.67 | 10.00 | 85.7 |
|  |  | 浓缩液 | 11.67 | 9.89 | 84.7 |
|  |  | 母液提纯 | 23.3 | 19.86 | 85.2 |
|  | 木糖母液 |  | 28 | 23.8 | 85.0 |
| 2022.9.27 | 木糖 | 半纤维粉 | 11.67 | 10.02 | 85.9 |
|  |  | 浓缩液 | 11.67 | 10.00 | 85.7 |
|  |  | 母液提纯 | 23.3 | 20.0 | 85.8 |
|  | 木糖母液 |  | 28 | 24 | 85.7 |

- 由表7-1可知，本项目验收监测期间半纤维粉生产线木糖生产负荷为85.7%~88.6%，浓缩液生产线木糖生产负荷为84.7%~90.4%，母液提纯生产线木糖生产负荷为85.2%~94.8%，木糖母液生产负荷为85.0%~94.6%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

- 7.2 污染源排放监测

- 7.2.1 废气排放监测结果

（1）项目废气无组织监测结果见表7-2。

- 表7-2  废气污染物无组织监测结果（非甲烷总烃）

| 采样日期 | 采样时间 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 气象信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.9.19 | 8:40 | 上风向 | 0.59 | 天气：多云 温度：20℃ 气压：101.0kPa 风向：东北风 风速：1.4~1.9m/s |
|  | 8:48 | 下方向1# | 0.87 |  |
|  | 8:52 | 下风向2# | 0.78 |  |
|  | 8:57 | 下风向3# | 0.80 |  |
|  | 10:15 | 上风向 | 0.58 | 天气：多云 温度：24℃ 气压：101.2kPa 风向：东北风 风速：1.5~2.0m/s |
|  | 10:22 | 下方向1# | 0.73 |  |
|  | 10:26 | 下风向2# | 0.76 |  |
|  | 10:30 | 下风向3# | 0.84 |  |
|  | 13:40 | 上风向 | 0.52 | 天气：多云 温度：27℃ 气压：101.4kPa 风向：东北风 风速：1.6~2.2m/s |
|  | 13:47 | 下方向1# | 0.78 |  |
|  | 13:53 | 下风向2# | 0.80 |  |
|  | 14:00 | 下风向3# | 0.80 |  |
| 2022.9.20 | 8:38 | 上风向 | 0.53 | 天气：阴 温度：19℃ 气压：101.2kPa 风向：东北风 风速：1.2~1.7m/s |
|  | 8:45 | 下方向1# | 0.82 |  |
|  | 8:50 | 下风向2# | 0.86 |  |
|  | 8:55 | 下风向3# | 0.76 |  |
|  | 10:40 | 上风向 | 0.48 | 天气：阴 温度：20℃ 气压：101.2kPa 风向：东北风 风速：1.3~1.9m/s |
|  | 10:48 | 下方向1# | 0.78 |  |
|  | 10:53 | 下风向2# | 0.86 |  |
|  | 10:58 | 下风向3# | 0.88 |  |
|  | 14:00 | 上风向 | 0.52 | 天气：阴 温度：23℃ 气压：101.3kPa 风向：东北风 风速：1.3~2.0m/s |
|  | 14:09 | 下方向1# | 0.78 |  |
|  | 14:14 | 下风向2# | 0.71 |  |
|  | 14:20 | 下风向3# | 0.72 |  |

- 表7-3  废气污染物无组织监测结果（颗粒物）

| 采样日期 | 采样时间 | 采样点位 | 颗粒物（mg/m3） | 气象信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.9.19 | 9:10~10:10 | 上风向 | 0.622 | 天气：多云 温度：21℃ 气压：101.0kPa 风向：东北风 风速：1.4~1.9m/s |
|  | 9:22~10:22 | 下方向1# | 0.794 |  |
|  | 9:26~10:26 | 下风向2# | 0.821 |  |
|  | 9:29~10:29 | 下风向3# | 0.777 |  |
|  | 11:14~12:14 | 上风向 | 0.615 | 天气：多云 温度：24℃ 气压：101.2kPa 风向：东北风 风速：1.5~2.0m/s |
|  | 11:25~12:25 | 下方向1# | 0.825 |  |
|  | 11:29~12:29 | 下风向2# | 0.834 |  |
|  | 11:32~12:32 | 下风向3# | 0.820 |  |
|  | 14:09~15:09 | 上风向 | 0.630 | 天气：多云 温度：27℃ 气压：101.4kPa 风向：东北风 风速：1.6~2.2m/s |
|  | 14:22~15:22 | 下方向1# | 0.846 |  |
|  | 14:27~15:27 | 下风向2# | 0.795 |  |
|  | 14:33~15:33 | 下风向3# | 0.836 |  |
| 2022.9.20 | 8:15~9:15 | 上风向 | 0.627 | 天气：阴 温度：19℃ 气压：101.2kPa 风向：东北风 风速：1.2~1.7m/s |
|  | 8:28~9:28 | 下方向1# | 0.804 |  |
|  | 8:31~9:31 | 下风向2# | 0.816 |  |
|  | 8:34~9:34 | 下风向3# | 0.846 |  |
|  | 10:18~11:18 | 上风向 | 0.634 | 天气：阴 温度：20℃ 气压：101.2kPa 风向：东北风 风速：1.3~1.9m/s |
|  | 10:29~11:29 | 下方向1# | 0.785 |  |
|  | 10:33~11:33 | 下风向2# | 0.807 |  |
|  | 10:36~11:36 | 下风向3# | 0.852 |  |
|  | 14:23~15:23 | 上风向 | 0.630 | 天气：阴 温度：23℃ 气压：101.3kPa 风向：东北风 风速：1.3~2.0m/s |
|  | 14:34~15:34 | 下方向1# | 0.832 |  |
|  | 14:38~15:38 | 下风向2# | 0.810 |  |
|  | 14:42~15:42 | 下风向3# | 0.848 |  |

- 表7-4  废气污染物无组织监测结果（氨、硫化氢）

| 采样日期 | 采样时间 | 采样点位 | 氨（mg/m3） | 硫化氢（mg/m3） | 气象信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.9.19 | 9:10~10:10 | 上风向 | 0.11 | 0.001 | 天气：多云 温度：21℃ 气压：101.0kPa 风向：东北风 风速：1.4~1.9m/s |
|  | 9:22~10:22 | 下方向1# | 0.19 | 0.002 |  |
|  | 9:26~10:26 | 下风向2# | 0.28 | 0.002 |  |
|  | 9:29~10:29 | 下风向3# | 0.23 | 0.002 |  |
|  | 11:14~12:14 | 上风向 | 0.10 | 0.001 | 天气：多云 温度：24℃ 气压：101.2kPa 风向：东北风 风速：1.5~2.0m/s |
|  | 11:25~12:25 | 下方向1# | 0.20 | 0.002 |  |
|  | 11:29~12:29 | 下风向2# | 0.17 | 0.002 |  |
|  | 11:32~12:32 | 下风向3# | 0.22 | 0.002 |  |
|  | 14:09~15:09 | 上风向 | 0.09 | 0.001 | 天气：多云 温度：27℃ 气压：101.4kPa 风向：东北风 风速：1.6~2.2m/s |
|  | 14:22~15:22 | 下方向1# | 0.21 | 0.002 |  |
|  | 14:27~15:27 | 下风向2# | 0.16 | 0.002 |  |
|  | 14:33~15:33 | 下风向3# | 0.26 | 0.002 |  |
| 2022.9.20 | 8:15~9:15 | 上风向 | 0.10 | 0.001 | 天气：阴 温度：19℃ 气压：101.2kPa 风向：东北风 风速：1.2~1.7m/s |
|  | 8:28~9:28 | 下方向1# | 0.21 | 0.002 |  |
|  | 8:31~9:31 | 下风向2# | 0.19 | 0.002 |  |
|  | 8:34~9:34 | 下风向3# | 0.24 | 0.002 |  |
|  | 10:18~11:18 | 上风向 | 0.09 | 0.001 | 天气：阴 温度：20℃ 气压：101.2kPa 风向：东北风 风速：1.3~1.9m/s |
|  | 10:29~11:29 | 下方向1# | 0.18 | 0.002 |  |
|  | 10:33~11:33 | 下风向2# | 0.22 | 0.003 |  |
|  | 10:36~11:36 | 下风向3# | 0.24 | 0.002 |  |
|  | 14:23~15:23 | 上风向 | 0.12 | 0.001 | 天气：阴 温度：23℃ 气压：101.3kPa 风向：东北风 风速：1.3~2.0m/s |
|  | 14:34~15:34 | 下方向1# | 0.22 | 0.002 |  |
|  | 14:38~15:38 | 下风向2# | 0.24 | 0.002 |  |
|  | 14:42~15:42 | 下风向3# | 0.18 | 0.003 |  |

- 表7-5  废气污染物无组织监测结果（硫酸雾）

| 采样日期 | 采样点位 | 硫酸雾（mg/m3） |  | 气象信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点位测 定浓度 | 排放浓度 |  |
| 2022.09.26 08:13～09:13 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | 气温：21.2℃ 气压：100.1kPa 风速：1.5m/s 风向：E 天气：晴 |
|  | 厂界外下风向2# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向3# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向4# | 未检出 |  |  |
| 2022.09.26 09:40～10:40 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | 气温：24.9℃ 气压：100.0kPa 风速：1.6m/s 风向：E 天气：晴 |
|  | 厂界外下风向2# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向3# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向4# | 未检出 |  |  |
| 2022.09.26 11:00～12:00 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | 气温：27.5℃ 气压：99.9kPa 风速：1.6m/s 风向：E 天气：晴 |
|  | 厂界外下风向2# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向3# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向4# | 未检出 |  |  |
| 2022.09.26 13:00～14:00 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | 气温：26.2℃ 气压：99.9kPa 风速：1.5m/s 风向：E 天气：晴 |
|  | 厂界外下风向2# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向3# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向4# | 未检出 |  |  |
| 2022.09.27 08:20～09:20 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | 气温：21.0℃ 气压：100.2kPa 风速：1.6m/s 风向：E 天气：晴 |
|  | 厂界外下风向2# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向3# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向4# | 未检出 |  |  |
| 2022.09.27 09:40～10:40 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | 气温：23.8℃ 气压：100.2kPa 风速：1.6m/s 风向：E 天气：晴 |
|  | 厂界外下风向2# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向3# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向4# | 未检出 |  |  |
| 2022.09.27 13:20～14:20 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | 气温：27.3℃ 气压：100.0kPa 风速：1.4m/s 风向：E 天气：晴 |
|  | 厂界外下风向2# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向3# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向4# | 未检出 |  |  |
| 2022.09.27 14:40～15:40 | 厂界外上风向1# | 未检出 | 未检出 | 气温：25.9℃ 气压：100.1kPa 风速：1.5m/s 风向：E 天气：晴 |
|  | 厂界外下风向2# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向3# | 未检出 |  |  |
|  | 厂界外下风向4# | 未检出 |  |  |

- 根据表7-2、7-3、7-4、7-5检测结果，项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度范围为：0.48~0.88mg/m3，满足《豫环攻坚办[2017]162号关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值（2.0 mg/m3）的要求。颗粒物无组织排放浓度范围为：0.615~0.852mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996（1.0mg/m3）标准。氨无组织排放浓度范围为：0.09~0.28mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（1.5mg/m3）要求。硫化氢无组织排放浓度范围为：0.001~0.003mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（0.06 mg/m3）要求。硫酸雾无组织排放浓度为未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（1.2mg/m3）标准。

- （2）项目废气有组织监测结果见表7-6、表7-7、表7-8、表7-9、表7-10。

- 表7-6  废气污染物有组织监测结果

| 检测点位 | 检测 周期 | 检测 频次 | 废气流量（Nm3/h） | 非甲烷总烃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 渣水池废气治理设施进口 | I 周期 | 1 | 7.00×103 | 93.6 | 0.655 |
|  |  | 2 | 7.20×103 | 80.0 | 0.576 |
|  |  | 3 | 7.25×103 | 84.4 | 0.612 |
|  |  | 均值 | 7.15×103 | 86.0 | 0.615 |
|  | II 周期 | 1 | 7.15×103 | 68.5 | 0.490 |
|  |  | 2 | 6.94×103 | 71.4 | 0.496 |
|  |  | 3 | 7.14×103 | 87.0 | 0.621 |
|  |  | 均值 | 7.08×103 | 75.6 | 0.535 |
| 渣水池废气治理设施排气筒出口 | I 周期 | 1 | 7.30×103 | 6.54 | 0.048 |
|  |  | 2 | 7.73×103 | 5.58 | 0.043 |
|  |  | 3 | 7.60×103 | 5.10 | 0.039 |
|  |  | 均值 | 7.54×103 | 5.74 | 0.043 |
|  | II 周期 | 1 | 7.37×103 | 5.47 | 0.040 |
|  |  | 2 | 7.18×103 | 6.43 | 0.046 |
|  |  | 3 | 7.32×103 | 6.07 | 0.044 |
|  |  | 均值 | 7.29×103 | 5.99 | 0.044 |

- 根据表7-6检测结果，项目渣水池废气治理设施进口有组织排放非甲烷总烃浓度平均值为80.8mg/m3，排放速率平均值为0.575kg/h。项目渣水池废气治理设施排气筒出口有组织排放非甲烷总烃浓度平均值为5.865mg/m3，排放速率平均值为0.0435kg/h。废气处理设施处理效率为92.43%。满足《豫环攻坚办[2017]162号关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值（非甲烷总烃浓度≤80mg/m3）和濮阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（NMHC有组织排放限值≤40mg/m3）要求。

- 表7-7  废气污染物有组织监测结果

| 检测点位 | 检测 周期 | 检测 频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 氨 |  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 污水处理站废气治理设施进口 | I周期 | 1 | 1.70×104 | 46.1 | 0.784 | 7.26 | 0.123 | 312 | 5.30 |
|  |  | 2 | 1.76×104 | 33.4 | 0.588 | 11.0 | 0.194 | 273 | 4.80 |
|  |  | 3 | 1.70×104 | 29.6 | 0.503 | 11.7 | 0.199 | 272 | 4.62 |
|  |  | 均值 | 1.72×104 | 36.4 | 0.627 | 9.99 | 0.172 | 286 | 4.92 |
|  | II周期 | 1 | 1.70×104 | 51.8 | 0.881 | 7.02 | 0.119 | 282 | 4.79 |
|  |  | 2 | 1.76×104 | 35.5 | 0.625 | 11.6 | 0.204 | 269 | 4.73 |
|  |  | 3 | 1.72×104 | 29.1 | 0.501 | 8.92 | 0.153 | 258 | 4.44 |
|  |  | 均值 | 1.73×104 | 38.8 | 0.671 | 9.18 | 0.159 | 270 | 4.67 |
| 污水处理站废气治理设施排气筒出口 | I周期 | 1 | 1.75×104 | 3.22 | 0.056 | 0.67 | 0.012 | 23.0 | 0.402 |
|  |  | 2 | 1.77×104 | 2.84 | 0.050 | 0.84 | 0.015 | 20.3 | 0.359 |
|  |  | 3 | 1.75×104 | 2.49 | 0.044 | 0.53 | 9.28×10-3 | 22.4 | 0.392 |
|  |  | 均值 | 1.76×104 | 2.85 | 0.050 | 0.68 | 0.012 | 21.9 | 0.385 |
|  | II周期 | 1 | 1.74×104 | 2.99 | 0.052 | 0.49 | 8.53×10-3 | 22.6 | 0.393 |
|  |  | 2 | 1.76×104 | 3.25 | 0.057 | 0.94 | 0.017 | 18.8 | 0.331 |
|  |  | 3 | 1.77×104 | 2.29 | 0.041 | 0.63 | 0.011 | 23.1 | 0.409 |
|  |  | 均值 | 1.76×104 | 2.84 | 0.050 | 0.69 | 0.012 | 21.5 | 0.378 |

- 根据表7-7检测结果，污水处理站废气治理设施废气排放分析如下：

- 污水处理站废气治理设施进口非甲烷总烃排放实测浓度均值为278mg/m3，排放速率均值为：4.795kg/h；氨排放实测浓度均值为37.6mg/m3，排放速率均值为：0.649kg/h；硫化氢排放实测浓度均值为9.585mg/m3，排放速率均值为：0.1655kg/h。

- 污水处理站废气治理设施排气筒出口非甲烷总烃排放实测浓度均值为21.7mg/m3，排放速率均值为：0.3815kg/h，废气处理设施效率为92.04%；氨排放实测浓度均值为2.845mg/m3，排放速率均值为：0.050kg/h，废气处理设施效率为92.3%；硫化氢排放实测浓度均值为0.685mg/m3，排放速率均值为：0.012kg/h，废气处理设施效率为92.75%。

- 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准和濮阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（NMHC有组织排放限值≤40mg/m3）要求。

- 表7-8  废气污染物有组织监测结果

| 检测点位 | 检测 周期 | 检测 频次 | 废气流量 （Nm3/h） | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 实测浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施进口1 | I周期 | 1 | 5.33×103 | 38.1 | 0.203 | 40.7 | 0.217 |
|  |  | 2 | 5.20×103 | 46.7 | 0.243 | 35.5 | 0.185 |
|  |  | 3 | 5.22×103 | 40.7 | 0.212 | 38.4 | 0.200 |
|  |  | 均值 | 5.25×103 | 41.8 | 0.219 | 38.2 | 0.201 |
|  | II周期 | 1 | 5.29×103 | 44.9 | 0.238 | 39.0 | 0.206 |
|  |  | 2 | 5.46×103 | 25.2 | 0.138 | 39.6 | 0.216 |
|  |  | 3 | 5.17×103 | 37.4 | 0.193 | 36.4 | 0.188 |
|  |  | 均值 | 5.31×103 | 35.8 | 0.190 | 38.3 | 0.203 |
| 半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施进口2 | I周期 | 1 | 1.10×103 | / | / | 68.8 | 0.076 |
|  |  | 2 | 1.02×103 | / | / | 47.8 | 0.049 |
|  |  | 3 | 9.27×102 | / | / | 56.0 | 0.052 |
|  |  | 均值 | 1.02×103 | / | / | 57.5 | 0.059 |
|  | II周期 | 1 | 1.40×103 | / | / | 61.6 | 0.086 |
|  |  | 2 | 1.28×103 | / | / | 45.0 | 0.058 |
|  |  | 3 | 1.40×103 | / | / | 61.0 | 0.085 |
|  |  | 均值 | 1.36×103 | / | / | 55.9 | 0.076 |
| 半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施排气筒出口 | I周期 | 1 | 6.73×103 | 1.8 | 0.012 | 3.46 | 0.023 |
|  |  | 2 | 6.60×103 | 1.5 | 9.90×10-3 | 4.30 | 0.028 |
|  |  | 3 | 6.48×103 | 1.3 | 8.42×10-3 | 3.37 | 0.022 |
|  |  | 均值 | 6.60×103 | 1.5 | 9.90×10-3 | 3.71 | 0.024 |
|  | II周期 | 1 | 6.94×103 | 1.9 | 0.013 | 3.68 | 0.026 |
|  |  | 2 | 6.87×103 | 1.6 | 0.011 | 4.04 | 0.028 |
|  |  | 3 | 6.92×103 | 2.0 | 0.014 | 3.05 | 0.021 |
|  |  | 均值 | 6.91×103 | 1.8 | 0.012 | 3.59 | 0.025 |

- 根据表7-8检测结果，半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施废气排放分析如下：

- 半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施进口1颗粒物排放实测浓度均值为38.8mg/m3，排放速率均值为：0.5045kg/h；非甲烷总烃排放实测浓度均值为38.25mg/m3，排放速率均值为：0.202kg/h；半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施进口2非甲烷总烃排放实测浓度均值为56.7mg/m3，排放速率均值为：0.0675kg/h；半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施排气筒出口颗粒物排放实测浓度均值为1.65mg/m3，排放速率均值为：0.01095kg/h，废气处理设施效率为97.83%；非甲烷总烃排放实测浓度均值为3.65mg/m3，排放速率均值为：0.0245kg/h，废气处理设施效率为90.9%。

- 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和濮阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（NMHC有组织排放限值≤40mg/m3、PM有组织排放限值≤10mg/m3）要求。

- 表7-9  废气污染物有组织监测结果

| 检测点位 | 检测 周期 | 检测 频次 | 废气流量（Nm3/h） | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 烘干废气治理设施进口1 | I 周期 | 1 | 6.06×103 | 44.2 | 0.268 |
|  |  | 2 | 5.78×103 | 40.6 | 0.235 |
|  |  | 3 | 6.14×103 | 48.8 | 0.300 |
|  |  | 均值 | 5.99×103 | 44.5 | 0.267 |
|  | II 周期 | 1 | 6.23×103 | 46.8 | 0.292 |
|  |  | 2 | 5.97×103 | 42.4 | 0.253 |
|  |  | 3 | 6.20×103 | 41.5 | 0.257 |
|  |  | 均值 | 6.13×103 | 43.6 | 0.267 |
| 烘干废气治理设施进口2 | I 周期 | 1 | 2.72×103 | 170 | 0.462 |
|  |  | 2 | 3.06×103 | 166 | 0.508 |
|  |  | 3 | 2.95×103 | 155 | 0.457 |
|  |  | 均值 | 2.91×103 | 164 | 0.477 |
|  | II 周期 | 1 | 3.14×103 | 159 | 0.499 |
|  |  | 2 | 3.12×103 | 172 | 0.537 |
|  |  | 3 | 3.06×103 | 164 | 0.502 |
|  |  | 均值 | 3.11×103 | 165 | 0.513 |
| 烘干废气治理设施排气筒出口 | I 周期 | 1 | 9.29×103 | 6.0 | 0.056 |
|  |  | 2 | 9.29×103 | 5.5 | 0.051 |
|  |  | 3 | 9.45×103 | 5.1 | 0.048 |
|  |  | 均值 | 9.34×103 | 5.5 | 0.051 |
|  | II 周期 | 1 | 9.66×103 | 5.9 | 0.057 |
|  |  | 2 | 9.58×103 | 5.3 | 0.051 |
|  |  | 3 | 9.69×103 | 6.2 | 0.060 |
|  |  | 均值 | 9.64×103 | 5.8 | 0.056 |

- 根据表7-9检测结果，烘干废气治理设施废气中颗粒物的排放分析如下：

- 烘干废气治理设施进口1颗粒物排放实测浓度均值为44.05mg/m3，排放速率均值为：0.267kg/h。烘干废气治理设施进口2颗粒物排放实测浓度均值为164.5mg/m3，排放速率均值为：0.495kg/h。烘干废气治理设施排气筒出口颗粒物排放实测浓度均值为5.65mg/m3，排放速率均值为：0.0535kg/h，废气处理设施效率为92.98%。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和濮阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（PM有组织排放限值≤10mg/m3）要求。

- 表7-10  废气污染物有组织监测结果

| 检测点位 | 检测 周期 | 检测 频次 | 废气流量（Nm3/h） | 油烟 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 食堂油烟净化器排气筒出口 | I 周期 | 1 | 5.97×103 | 1.3 | 7.76×10-3 |
|  |  | 2 | 5.96×103 | 0.9 | 5.36×10-3 |
|  |  | 3 | 5.47×103 | 0.7 | 3.83×10-3 |
|  |  | 均值 | 5.80×103 | 1.0 | 5.80×10-3 |
|  | II 周期 | 1 | 6.12×103 | 0.7 | 4.28×10-3 |
|  |  | 2 | 5.72×103 | 0.7 | 4.00×10-3 |
|  |  | 3 | 5.75×103 | 0.7 | 4.02×10-3 |
|  |  | 均值 | 5.86×103 | 0.7 | 4.10×10-3 |

- 根据表7-10检测结果，食堂油烟净化器废气中油烟的排放分析如下：

- 食堂油烟净化器排气筒出口油烟排放实测浓度均值为0.85mg/m3，排放速率均值为：0.00495kg/h。满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604—2018）中小型标准。

- 7.2.2 噪声监测

项目噪声监测结果见表7-11。

- 表7-11  厂界噪声监测结果

- 单位：dB（A）

| 监测点位 | 2022.9.19 |  | 2022.9.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 56.8 | 47.5 | 57.1 | 47.7 |
| 南厂界 | 56.2 | 46.9 | 55.8 | 46.5 |
| 西厂界 | 57.1 | 47.8 | 57.4 | 48.2 |
| 北厂界 | 55.4 | 46.0 | 55.2 | 45.7 |

- 根据表7-11检测结果，项目所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为55.2dB（A）～57.4dB（A）；夜间噪声测定值为45.7dB（A）～48.2dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 7.2.3 废水排放监测

- 项目废水监测结果见表7-12。

- 7-12  废水排放监测结果

| 检测点位 | 检测时间 |  | pH | 氨氮 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 总磷 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废水进口 | 2022.9.19 | 1次 | 8.11 | 31.3 | 110 | 4.72×103 | 1.70×103 | 8.02 |
|  |  | 2次 | 8.13 | 28.2 | 119 | 5.12×103 | 1.90×103 | 7.58 |
|  |  | 3次 | 8.07 | 30.6 | 125 | 4.92×103 | 1.80×103 | 6.92 |
|  |  | 4次 | 8.04 | 29.6 | 120 | 5.42×103 | 1.85×103 | 7.38 |
|  |  | 均值 | 8.09 | 29.9 | 118 | 5.04×103 | 1.81×103 | 7.48 |
|  | 2022.9.20 | 1次 | 8.12 | 30.0 | 108 | 5.48×103 | 1.95×103 | 6.85 |
|  |  | 2次 | 8.06 | 29.0 | 105 | 5.08×103 | 1.65×103 | 7.06 |
|  |  | 3次 | 8.03 | 27.9 | 100 | 4.84×103 | 1.85×103 | 7.29 |
|  |  | 4次 | 8.02 | 28.8 | 113 | 5.22×103 | 1.80×103 | 7.64 |
|  |  | 均值 | 8.06 | 28.9 | 106 | 5.16×103 | 1.81×103 | 7.21 |
| 污水处理站废水排放口 | 2022.9.19 | 1次 | 7.37 | 5.11 | 25 | 190 | 60.5 | 0.55 |
|  |  | 2次 | 7.35 | 4.69 | 20 | 198 | 66.5 | 0.48 |
|  |  | 3次 | 7.30 | 4.84 | 27 | 184 | 68.5 | 0.44 |
|  |  | 4次 | 7.21 | 5.02 | 29 | 193 | 63.5 | 0.52 |
|  |  | 均值 | 7.31 | 4.92 | 25 | 191 | 64.8 | 0.50 |
|  | 2022.9.20 | 1次 | 7.47 | 4.94 | 22 | 190 | 58.6 | 0.40 |
|  |  | 2次 | 7.44 | 4.51 | 20 | 187 | 65.6 | 0.59 |
|  |  | 3次 | 7.34 | 5.22 | 26 | 200 | 70.6 | 0.46 |
|  |  | 4次 | 7.31 | 4.81 | 24 | 181 | 61.6 | 0.56 |
|  |  | 均值 | 7.39 | 4.87 | 23 | 190 | 64.1 | 0.50 |

- 根据表7-12检测结果，厂区运营期污水处理站总排水口废水排放分析如下：

- 污水处理站废水进口pH范围为：8.02~8.13，化学需氧量平均值5.10×103mg/L，氨氮平均值29.4mg/L，悬浮物平均值112mg/L，五日生化需氧量平均值1.81×103mg/L，总磷平均值7.34mg/L。

- 污水处理站废水排放口pH范围为：7.21~7.47，化学需氧量平均值191mg/L，废水处理设施效率为96.25%；氨氮平均值4.90mg/L，废水处理设施效率为83.3%；悬浮物平均值24mg/L，废水处理设施效率为78.6%；五日生化需氧量平均值64.4mg/L，废水处理设施效率为96.44%；总磷平均值0.50mg/L，废水处理设施效率为93.19%。

- 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及南乐县污水处理厂收水水质。

- 7.2.4 项目固废产生处置结果

- 验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目固体废物见下表：

表7-13     项目实施后固体废物产生及治理措施

| 序号 | 类别 | 属性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米芯筛分固废 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 2 | 废活性炭（脱色） | 一般固废 | 收集后外售 |
| 3 | 除尘灰 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 4 | 废硫酸钙 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 5 | 废珍珠岩 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 6 | 废酵母 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 7 | 污水处理站污泥 | 一般固废 | 脱水后外售综合利用 |
| 8 | 生活垃圾 | 一般固废 | 环卫部门清运 |
| 9 | 废树脂 | 一般固废 | 收集后外售 |

- 本项目一般固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单；危险废物贮存、处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

- 本项目固废均得到有效处置，对环境影响较小。

- 7.3 污染物排放总量

- （1）废水污染物排放总量

- 濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目废水来源主要包括生产废水和生活废水。

- 根据污水处理站在线检测数据污水排放量约4301.5m3/d，经计算，厂区总排污口污水排放量为1290450t/a，化学需氧量排放量246.48t/a，氨氮排放量6.32t/a；经污水管网排入南乐县污水处理厂进行深度处理后，化学需氧量排放量51.62t/a，氨氮排放量2.58t/a。符合濮阳国米生物科技有限公司全厂总量控制指标：化学需氧量169.9t/a、氨氮3.5999t/a要求。

- （2）废气污染物排放总量

本工程不涉及新增锅炉燃烧废气，不新增SO2和NOx总量。公司原有工程非甲烷总烃排放总量为4.699t/a。本工程排放总量为0.7062t/a。根据验收检测数据计算，全厂废气污染物排放量见下表：

表7-13全厂废气污染物排放量

| 污染类别 | 污染物 | 现有项目排放量 | 本项目排放量 | 全厂排放量 | 全厂总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 4.699 | 0.7062 | 5.4052 | 6.469 |
|  | 颗粒物 | 0.8889 | 0.4642 | 1.3531 | 2.1989 |

- 经对比，公司许可的化学需氧量、氨氮、非甲烷总烃和颗粒物总量指标可满足本工程实施后全厂总量控制指标要求。

- 八、环境管理检查

- 8.1 落实环评建议情况

- 表8-1  环评建议落实情况一览表

| 环评建议 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 企业应切实落实环保投资，按照环评报告和批复落实“三同时”制度，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保废水、废气达标排放。 | 已落实。 |
| 严格岗位责任制，加强生产管理和设备设施的日常维护，确保环保设施正常运行，以减小本项目对环境产生的不利影响。 | 已落实。 |
| 在满足正常生产的前提下，尽量减少危险化学品的贮存量，确保化学品仓库的安全管理，严禁烟火。 | 已落实。 |
| 企业应充分重视公众意见，严格生产管理，保证环保措施的正常稳定运行，严格防范环境风险。 | 已落实。 |

- 8.2 落实环评批复情况

- 验收监测期间，对该公司落实环评批复情况进行了检查，其落实情况见表8-2。

- 表8-2  环评批复落实情况一览表

| 项目名称 | 环评批复要求 （濮阳市环境保护局 濮环审〔2017〕5号） |  | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目 | 《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局批准该《报告书》。原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。。 |  | 同环评批复要求 |
|  | 你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）文件要求，主动向社会公开项目开工前、施工过程、建成后的信息，并接受相关方咨询。 |  | 已公示 |
|  | 你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 |  | 同环评批复要求。根据检测结果，污染物排放均达标 |
|  | 向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 |  | 已落实 |
|  | 依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。项目运行时，外排污染物应满足以下要求： |  | 同环评批复要求。项目建设过程中产生的废水、废气、固废、噪声等污染物，均已采取相应的防治措施 |
|  | 废气 | 废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准颗粒物排放限值要求；非甲烷总烃执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中相关浓度要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值，锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准及河南省2019年度锅炉综合整治方案限值要求。 | 同环评批复要求 |
|  | 废水 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准排放限值要求及南乐县污水处理厂收水水质要求。 | 同环评批复要求 |
|  | 噪声 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； | 同环评批复要求。高噪音设备均在室内安装，通过厂房隔声措施降低噪声 |
|  | 固废及危废 | - 固废：固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 | 同环评批复要求，固废已更新为《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |
|  | 如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。 |  | 已落实 |
|  | - 建设项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件要求，及时进行项目竣工环境保护验收，向县环保局备案并公示。项目建设及运行过程中，由南乐县产业集聚区环保监管所负责项目的环境监督管理工作。 |  | 已落实 |
|  | - 本批复有效期五年。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 |  | 本项目无重大变动 |
|  | 对此批复若有异议，可自该文下达之日起60日内向濮阳市环保局或南乐县人民政府申请复议，逾期复议无效。 |  | 无异议 |

## 8.3 固体废物排放、处置及综合利用情况

本项目建成后全厂固体废物主要包括玉米芯筛分固废、脱色产生的废活性炭、废树脂、除尘器除尘灰、污水处理站污泥、废酵母、废硫酸钙和废珍珠岩及生活垃圾。

（1）筛分固废

由于玉米芯表面附着一定量的杂质，水解前需要对其进行筛分除杂处理，根据企业提供资料，产生量约为原料的10%，即4380t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。

（2）废活性炭（脱色）

废活性炭主要产生于脱色过程中，其产生量约为2967.5t/a，属于一般固废，收集后外售。

（3）废树脂

根据现场调查，项目全厂离子交换器中树脂一个月再生一次，每年更换一次，废树脂产生量2.0t/a。

（4）除尘灰

产品烘干过程中会产生部分粉尘，通过袋式除尘器进行收集，根据物料平衡，收集量约为71.28t/a，属于一般固废，收集后外售。

（5）废硫酸钙

中和工序产生硫酸钙，为一般固体废物。经核算，废硫酸钙产生量为1400t/a，外售综合利用。

（6）废珍珠岩

过滤工序产生废珍珠岩，为一般固体废物。经核算，废珍珠岩产生量为525t/a，外售综合利用。

（7）废酵母

发酵工序会产生废酵母，为一般固体废物，根据物料平衡及设计资料，废酵母产生量为367.5t/a，外售综合利用。

（8）污水处理站污泥

本项目污水处理设施运行过程中会产生污泥，根据污水处理设施的核算，污泥产生量约为4000t/a，属于一般固废，脱水后外售综合利用。

（9）生活垃圾

- 全厂劳动定员360人，按照每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，则生活垃圾产生量为59.4t/a，定期交由环卫部门统一清运。

- 根据现场核查，本项目生产线时间不长，目前固废较少，均存于固废暂存间，待一定数量后委外处理。各种固体废物均能够得到有效的处理处置，处置率达到100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。因此，项目营运期产生的固体废物对周边区域环境的影响很小。

- 九、验收监测结论与建议

## 9.1 验收监测结论

- 9.1.1 验收监测期间工况

- 验收监测期间，半纤维粉生产线木糖生产负荷为85.7%~88.6%，浓缩液生产线木糖生产负荷为84.7%~90.4%，母液提纯生产线木糖生产负荷为85.2%~94.8%，木糖母液生产负荷为85.0%~94.6%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

- 9.1.2 废气污染物

- 验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目废气包括现有工程玉米芯生产木糖生产线技改涉及的渣水池废气和污水处理站产生的废气；扩建生产线废气主要为：生产过程蒸发浓缩、发酵等产生的工艺废气及调浆产生的颗粒物废气、干燥产生的颗粒物废气以及新增储罐区产生的存储废气。

- （1）渣水池废气

- 项目渣水池废气治理设施进口有组织排放非甲烷总烃浓度平均值为80.8mg/m3，排放速率平均值为0.575kg/h。项目渣水池废气治理设施排气筒出口有组织排放非甲烷总烃浓度平均值为5.865mg/m3，排放速率平均值为0.0435kg/h。废气处理设施处理效率为92.43%。满足《豫环攻坚办[2017]162号关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值（非甲烷总烃浓度≤80mg/m3）和濮阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（NMHC有组织排放限值≤40mg/m3）要求。

- （2）污水处理站废气

- 污水处理站废气治理设施进口非甲烷总烃排放实测浓度均值为278mg/m3，排放速率均值为：4.795kg/h；氨排放实测浓度均值为37.6mg/m3，排放速率均值为：0.649kg/h；硫化氢排放实测浓度均值为9.585mg/m3，排放速率均值为：0.1655kg/h。

- 污水处理站废气治理设施排气筒出口非甲烷总烃排放实测浓度均值为21.7mg/m3，排放速率均值为：0.3815kg/h，废气处理设施效率为92.04%；氨排放实测浓度均值为2.845mg/m3，排放速率均值为：0.050kg/h，废气处理设施效率为92.3%；硫化氢排放实测浓度均值为0.685mg/m3，排放速率均值为：0.012kg/h，废气处理设施效率为92.75%。

- 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准和濮阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（NMHC有组织排放限值≤40mg/m3）要求。

- （3）调浆废气与生产过程蒸发浓缩、发酵等产生的工艺废气

- 半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施进口1颗粒物排放实测浓度均值为38.8mg/m3，排放速率均值为：0.5045kg/h；非甲烷总烃排放实测浓度均值为38.25mg/m3，排放速率均值为：0.202kg/h；

- 半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施进口2非甲烷总烃排放实测浓度均值为56.7mg/m3，排放速率均值为：0.0675kg/h；

- 半纤维素调浆、水解、发酵及蒸发浓缩工艺废气治理设施排气筒出口颗粒物排放实测浓度均值为1.65mg/m3，排放速率均值为：0.01095kg/h，废气处理设施效率为97.83%；非甲烷总烃排放实测浓度均值为3.65mg/m3，排放速率均值为：0.0245kg/h，废气处理设施效率为90.9%。

- 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和濮阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（NMHC有组织排放限值≤40mg/m3、PM有组织排放限值≤10mg/m3）要求。

- （4）新增干燥废气

- 烘干废气治理设施进口1颗粒物排放实测浓度均值为44.05mg/m3，排放速率均值为：0.267kg/h。烘干废气治理设施进口2颗粒物排放实测浓度均值为164.5mg/m3，排放速率均值为：0.495kg/h。烘干废气治理设施排气筒出口颗粒物排放实测浓度均值为5.65mg/m3，排放速率均值为：0.0535kg/h，废气处理设施效率为92.98%。

- 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和濮阳市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（PM有组织排放限值≤10mg/m3）要求。

- （5）储罐区废气

- 储罐区硫酸雾无组织排放浓度为未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（1.2mg/m3）标准。

- 9.1.3 废水污染物

- 验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目新增废水为扩建生产线生产废水，主要包括冷凝水排水和再生废水。污水处理站新增2座厌氧反应器，污水处理站处理规模为6500m3/d。全厂废水排入厂内污水处理站处理后，经市政污水管网排入南乐县污水处理厂深度处理，达标处理后排入徒骇河。

- 此次验收监测污水处理站废水进口pH范围为：8.02~8.13，化学需氧量平均值5.10×103mg/L，氨氮平均值29.4mg/L，悬浮物平均值112mg/L，五日生化需氧量平均值1.81×103mg/L，总磷平均值7.34mg/L。

- 污水处理站废水排放口pH范围为：7.21~7.47，化学需氧量平均值191mg/L，废水处理设施效率为96.25%；氨氮平均值4.90mg/L，废水处理设施效率为83.3%；悬浮物平均值24mg/L，废水处理设施效率为78.6%；五日生化需氧量平均值64.4mg/L，废水处理设施效率为96.44%；总磷平均值0.50mg/L，废水处理设施效率为93.19%。

- 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及南乐县污水处理厂收水水质。

- 9.1.4 噪声

- 验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目主要来自各类设备（离心机、泵、风机等）噪声。通过减震、隔声等措施降低噪声。

- 此次噪声监测结果所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为55.2dB（A）～57.4dB（A）；夜间噪声测定值为45.7dB（A）～48.2dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 9.1.5 固体废物

- 验收监测期间，濮阳国米生物科技有限公司年产20000吨木糖改扩建项目固体废物包括玉米芯筛分固废、废活性炭（脱色）、除尘灰、废硫酸钙、废珍珠岩、废酵母、污水处理站、污泥废树脂和生活垃圾。

- 各种固体废物均能够得到有效的处理处置，处置率达到100%，各类固废均不得未经处理直接排入环境。本项目的一般固体废物贮存、处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单。

- 9.1.6 总量控制指标

项目运营后，全厂污染物总量如下：废气非甲烷总烃5.4052t/a，SO2 0.2376t/a，NOx 8.0948t/a；废水COD 51.62t/a，NH3-N 2.58t/a。

符合濮阳国米生物科技有限公司全厂总量控制指标：废气非甲烷总烃6.469t/a，

SO2 0.2376t/a，NOx 8.0948t/a；废水COD 169.9t/a，NH3-N 3.5999t/a。要求。

## 9.2 建议

- （1）加强对环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保各项污染物长期稳定达标排放。

- （2）增强环保意识，加强日常的环保、安全及监督管理，防止突发性污染事故的发生。

- （3）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。