表1  建设项目概况

| 建设项目名称 | 南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南乐县永宽建材有限公司 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 南乐县发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建(√ )改扩建( )技改( )迁建（ ）(划√) |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 本项目建设内容包括搅拌站主楼、料棚以及其它辅助公用设施。 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产15万吨湿拌砂浆生产项目 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产15万吨湿拌砂浆生产项目 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年6月 | 开工日期 | 2017年 7月 |  |  |
| 投入试生 产时间 | 2017年8月 | 现场监 测时间 | 2017年9月19日—9月20日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 南乐县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 济源蓝天科技有限责任公司 |  |  |
| 总投资 | 65万元 | 环保投资 | 16万元 | 比例 | 24.6% |
| 实际总投资 | 65万元 | 实际环保投资 | 16万元 | 比例 | 24.6% |
| 建设项目概况 | 南乐县永宽建材有限公司投资65万元建设年产15万吨湿拌砂浆生产项目。项目位于南乐县西邵乡运古宁甫村东500m，项目用地为工矿用地。项目实际占地面积3.778亩，主控楼建筑面积3300m2，封闭料场建筑面积1900m2。年产15万吨湿拌砂浆生产。本项目属于其他非金属矿物制造（非石墨、碳素）；对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委令2013年第21号），本项目不属于限制或淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 商品湿拌砂浆的实质就是把湿拌砂浆这种主要建筑材料从备料、拌制到运输等一系列生产环节从传统的施工系统中游离出来，成为一个独立经济核算的建筑材料加工企业——预拌湿拌砂浆厂或湿拌砂浆公司。湿拌砂浆的商品化生产因为生产的高度专业化和集中化等特点为建筑工程中节省水泥及其砂石材料，提高工程质量，改进施工组织，减轻劳动强度，降低生产成本，同时节省了施工用地，改善劳动条件，减少了环境污染。项目劳动定员为5人，8小时工作制，既增加了当地的就业机会，也促进了当地经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。 2017年6月，受南乐县永宽建材有限公司委托，济源蓝天科技有限责任公司编制完成了《南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目环境影响评价报告表》；2017年7月30日，南乐县环境保护局以“乐环审表（2017）59号”对该环评报告表予以批复。 根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，经南乐县环境保护局同意，受南乐县永宽建材有限公司委托，洛阳黎明检测服务有限公司承担了南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目竣工环境保护验收监测工作，并于2017年9月19日派技术人员对该工程进行了现场踏勘及资料调研，根据该工程实际情况、环评批复要求及有关环境监测技术规定，编制了验收监测方案。 依据验收监测方案，洛阳黎明检测服务有限公司于2017年9月19日至20日对该工程进行了现场监测，针对该工程环保设施的建设及运行情况、污染物排放浓度和排放总量监测结果、环评报告书及批复的落实情况，对照有关国家标准及要求，编制了本验收监测报告。 |  |  |  |  |

表2  验收监测依据和执行标准

| 验 收 监 测 依 据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号； 2、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》原国家环境保护总局令第13号； 3、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》原国家环境保护总局 环发〔2000〕38号； 4、关于《南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目环境影响评价报告表》的批复， 南乐县环境保护局 乐环审表（2017）59号，2017年7月30日； 5、《南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目环境影响评价报告表报批版）》，济源蓝天科技有限责任公司，2017年6月； 6、《南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目环境影响执行标准的函》，乐环发函〔2017〕28号； 7、《南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目环境影响评价报告表》（报批版）技术评审意见； 8、《南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目设施验收监测委托书》，洛阳黎明检测服务有限公司 ； 9、项目备案：南乐县发展和改革委员会以豫濮南乐制造[2017]11113号文件。 |  |
| --- | --- | --- |
| 验 收 监 测 执 行 标 准 | 1、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 标准 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）； 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（G18599-2001）及其2013年修改单； 5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准； 6、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |  |
| 验收监测执行标准限值 | 1、废气污染物 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。 废气污染物有组织排放标准限值 污染物; 颗粒物. 有组织执行《水泥工业电气污染物排放标准》（GB4915－2013)表; 准排放浓度≤20mg/m3. 无组织执行《水泥工业电气污染物排放标准》（GB4915－2013)表; 准排放浓度≤0.5mg/m3. 2、噪声 工业企业厂界噪声标准限值 单位：dB(A) 污染因子; 执行标准; 昼间; 夜间. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. |

表3  工程分析

南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目，商品湿拌砂浆是以集中搅拌、远距离运输的方式向建筑工地供应一定要求的湿拌砂浆。它包括混合物搅拌、运输、泵送和浇筑等工艺过程。湿拌砂浆是现代建筑工程结构最重要的材料之一，是经人机加工合成的半成品胶凝材料，在现代建筑工程结构施工中广泛应用。 表1 项目基本情况一览表 项目; 内容. 项目名称; 南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目. 建设性质; 新建. 总投资; 65万元. 建设地点; 南乐县西邵乡运古宁甫村东500m. 占地面积; 3.778亩. 用地性质; 工矿用地. 项目组成; 搅拌站主楼、料棚. 工作制度; 年生产300d，每天工作8h，年工作2400h. 劳动定员; 定员5人. 供电; 供电局. 供水; 自备水井. 排水; 生活污水经化粪池处理后，用于沤制农家肥，不外排. 采暖及制冷; 办公采暖及制冷均采用分布式空调. 表2 项目产品方案一览表 产品名称; 型号; 产量（万吨/a）. 湿拌砂浆; M5; 3. M7.5; 3. M10; 3. M15; 3. M20; 3. 表3 生产原料消耗一览表 序号; 物料名称; 运输方式; 储存方式; 来源. 1; 水泥; 槽罐车; 储存在规格为200T的立式筒仓内（共2个）内; 濮阳市. 2; 粉煤灰; 槽罐车; 储存在规格为200T的立式筒仓内; 周边电厂钢厂购入. 3; 中粗河砂; 运输货车; 堆放在原料堆场; 濮阳. 4; 外加剂; 槽罐车; 储存在规格为18T的立式筒仓内; 濮阳. 6; 水; -; 储存在规格为15T储罐中; 自建深井. 7; 电; -; -; 供电局. 表4 项目用排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水量（m3/d）; 废水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 1; 生产用水; 5.28; 0; 0. 2; 设备冲洗用水; 2; 1.6; 0. 3; 车辆冲洗用水; 1.7; 1.36; 0. 4; 喷水装置用水; 3; 0; 0. 5; 生活用水; 0.25; 0.2; 0. 总计; 12.23; 3.16; 0. 表5 物料平衡 （单位：t/a） 序号; 进料; 序号; 出料. 名称; 质量t/a; 名称; 质量t/a. 1; 水泥; 19800t; 1; 成品; 149943.37. 2; 粉煤灰; 11100t; 2; 排放粉尘; 1.00535. 3; 中粗河沙; 117440t; 3; 沉淀池废渣; 30.3. 4; 外加剂; 75t; 4; 除尘装置收集; 25.32465. 5; 水; 1585. 合计; 150000; 合计; 150000. 表6 工程实际建设与原环评对比情况一览表 序号; 内容; 报告表及批复要求; 实际建设情况; 与环评批复及环评报告的一致性. 1; 项目全称; 南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目; 南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目; 一致. 2; 建设单位; 南乐县永宽建材有限公司; 南乐县永宽建材有限公司; 一致. 3; 建设地点; 南乐县西邵乡运古宁甫村东500m; 南乐县西邵乡运古宁甫村东500m; 一致. 4; 主要产品; 年产15万吨湿拌砂浆生产项目; 年产15万吨湿拌砂浆生产项目; 一致. 5; 生产工艺; 中粗河砂、水泥、粉煤灰、外加剂、水配送、搅拌; 中粗河砂、水泥、粉煤灰、外加剂、水配送、搅拌. 6; 建设规模; 15万吨湿拌砂浆; 15万吨湿拌砂浆. 7; 环保治理及风险防范设施; 废水处理设施; 生活污水; 废水经化粪池沉淀处理后，附近村民拉走; 废水经化粪池沉淀处理后附近村民拉走; 一致. 生产固废; 除尘器收集粉尘、沉淀泥渣等，回用于生产; 除尘器收集粉尘、沉淀泥渣等，回用于生产; 一致. 生活垃圾; 生活垃圾环卫部门清运; 生活垃圾环卫部门清运; 一致. 噪声 防治; 基础减震、厂房隔声等; 对高噪声设备采取隔声、减振及消声等措施; 一致. 环境应急及风险防范措施; 灭火器、消防栓; 灭火器、消防栓; 一致. 原料进厂 料库 料筒 存放 计量 计量 自动配料 搅拌 车辆运输 中粗河砂 水泥 粉尘、噪声 噪声 噪声 混凝土生产工艺流程图及产污环节图 粉尘 滤芯除尘器 S1 粉尘 料筒 粉煤灰 粉尘 滤芯除尘器 S1 斗式提升机 加料仓 储罐 计量 水 计量 工艺流程简述 （ 1）中粗河砂配送 中粗河砂通过车辆运输进场，将细中粗河砂分别装入相应的存储棚，生产时，用铲车将中粗河砂送至各加料仓，加料仓下设有电子称，电子称按照重量设定值，将中粗河砂加至斗式提升机中，经斗式提升机进入储罐，然后输送到搅拌装置进料口。 （2）水泥、粉煤灰、外加剂配送 水泥、粉煤灰、外加剂通过罐车运输进场，通过空压机打入筒库储存。罐仓顶部设有废气收集装置，收集的废气一并通过袋式除尘装置，罐仓出料口通过螺旋给料机输送至电子称，电子称按照重量设定值，输出所需粉料输送到搅拌装置进料口。 （3）水配送 通过供水装置控制和调节稳定混合料的含水率。水配送系统由按照所需流量，经储水罐输送到加水器，均匀喷洒在搅拌装置内。 （4）搅拌 进入搅拌机的料粉，在搅拌机内相互反转的搅拌轴上双道螺旋浆片的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的搅拌，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地搅拌，并具有压实所需要的含水量。 （5）成品输送及储存 本项目不设成品储存，拌和好的均匀的物料由出料口直接放入专用运输车辆，由运输车辆运输。根据企业提供资料，本设备从入料至成品出库仅需1.5分钟，运输车辆每次运输30t成品，每天运输17次。

表4  主要污染物及污染治理设施、措施

1、施工期 本项目施工期1个月，预计施工人数20人。在施工期主要产生的环境影响因素有：施工期废水、施工期扬尘、施工期噪声、施工期固体废物。 （1）废气 项目施工期废气主要为项目场地清整、地基和管道开挖、物料和垃圾装卸、物料堆存和输送过程中产生的扬尘废气。本次工程现基础工程建设基本完毕，本次评价施工期废气对周边环境影响不大。 （2）废水 本次工程施工期废水主要为施工工人产生的生活污水以及施工过程中砂浆拌合、浇灌、保养等过程产生的施工废水。本次工程现基础工程建设基本完毕，本次评价施工期主要为设备安装进场过程中产生的生活污水。 （3）噪声 施工期的噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆进出噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，在土方、结构和装修三个施工阶段因使用的机械设备不同，噪声的影响情况不同。 （4）固废 施工期固体废弃物主要包括项目施工产生的建筑垃圾及建筑工人产生的生活垃圾。项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣。施工人员产生的生活垃圾每天每人按1kg计算，施工人员有20人，则施工人员共产生20kg/d 生活垃圾，项目施工期总计产生生活垃圾0.6t。 措施：1、施工场地喷淋洒水，加强施工管理，2、施工现场经沉淀池处理后用于场地洒水降尘等杂用，3、建筑垃圾送至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。4、尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，采取有效的隔声、减震、吸声措施。 2、营运期 （1）废气： ①水泥及粉煤灰入罐过程中料筒呼吸孔产生的粉尘； ②原料下料、搅拌系统产生的粉尘； ③原料装卸产生的粉尘； ④原料配料及输送过程产生的粉尘； ⑤原料堆场扬尘； ⑥运输车辆动力起尘； （2）废水： 本项目产生的废水主要为搅拌机清洗水、湿拌砂浆搅拌运输车辆清洗水及职工生活污水，搅拌机清洗水、湿拌砂浆搅拌运输车辆清洗水经沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池处理后，用于沤制农家肥，定期清运。 （3）噪声：项目噪声主要为搅拌机、水泵、引风机等生产过程及运输车辆、装载车等车辆运行产生的噪声。 （4）固体废物： 项目产生的固体废物主要为：各类清洗废水产生的沉淀物、除尘器收集尘、职工生活垃圾等。 运营期主要产污环节治理措施一览表 类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 拟采取措施. 废气; 粉尘; 水泥及粉煤灰入库、下料; 粉尘; 滤芯过滤除尘装置+高于筒仓3m排气筒+喷水设施. 料堆、装卸粉尘; 堆存、卸料; 粉尘; 全封闭料仓+喷水设施. 汽车运输扬尘; 运输; 粉尘; 定期洒水. 废水; 冲洗废水; 设备、车辆冲洗过程; SS; 沉淀池沉淀. 生活污水; 职工生活; COD、NH3-N; 化粪池处理后，附近村民拉走. 噪声; 生产设备噪声; 工作过程; 机械噪声; 基础减震、厂房隔声. 车辆噪声; 运输过程; 车辆噪声; 减速慢行、敏感点禁止鸣笛. 固废; 生产固废; 整个生产过程; 除尘器收集粉尘、沉淀泥渣等; 回用于生产. 生活固废; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运.

表5  环评建议与环评批复要求

| 主 要 环 评 建 议 | 1、总量控制指标：COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 2、项目建设过程中应严格执行建设项目“三同时”制度，落实环保防治措施，确保环保资金及时到位。 3、项目应严格管理，确保各项治理措施安装到位，加强环保设施运行过程中的日常管理与维护，使其始终处于良好的运行状态，杜绝事故性排放。 4、评价建议建设单位加强对运输车辆管理调度，尽量避免夜间运输，减少噪声影响。 5、加强职工安全教育，在各种生产设施旁边设置操作规程、安全标志和必要的防护设施，确保职工安全生产。 6、项目建成后，经验收合格后方可正式投入生产。 |
| --- | --- |
| 主 要 环 评 批 复 要 求 | 项目环境影响报告表的批复（乐环审表〔2017〕89号）： 一、《报告表》内容符合国家法律法规要求和建设项目环境管理的规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。 二、公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号文件要求主动向社会公开项目开工前、施工过程、建成后的信息，并接受相关方的咨询。 三、公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，落实防治环境污染和生态破坏的措施，确保项目设计按照环境保护设计规范要求。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气。 本项目运输车辆动力起尘采取运输道路硬化、定期洒水，原料堆存、卸料采用封闭式堆棚、喷水装置。输送过程粉尘喷水装置，水泥、粉煤灰入库、下料采用滤芯过滤除尘装置处理+高于筒仓3m排气筒，以上满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3规定限值要求。 2、废水。项目生产过程中无废水产生，主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，由附近村民拉走。 3、噪声。主要为机械设备运行过程中产生的噪声，建设单位经设置减振垫、墙体隔音等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（G18599-2001）。 5、环境风险。按照环评报告要求做好各类环境风险防范，严防安全事件引发的环境污染事故。 （四）、本项目建成后，主要污染物排放量满足建设项目主要污染物总量备案表控制指标要求。 （五）如果今后国家或者我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。 四、项目建成后，及时向环保部门申请项目竣工环境保护验收，项目建设及运行过程中，由县环境监察大队负责项目的环境监督管理工作。 五、本批复有效期五年。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 六、对此批复若有异议，可自该文下达之日起60日内向濮阳市环保局或南乐县人民政府申请复议，逾期复议无效。 |

表6  验收监测内容

| 验收监测内容 验收监测内容 | 1、生产工况调查与分析 验收监测期间，调查该项目的15万吨湿拌砂浆的实际生产情况，检查主要环保设施是否按设计要求建设，是否能够正常运行，生产工况是否达到国家对建设项目竣工环境保护验收监测时生产工况的有关要求。 2、污染物排放监测 2.1 废气污染物排放监测 有组织废气污染物排放监测内容 点号; 监测因子; 监测日数. 1; 粉尘、流量; 2天. 无组织废气监测点位布设一览表 点号; 监测点名称; 有效日数; 监测点. 1; 上风向厂界外; 2天; 背景值. 1#; 下风向厂界外1; 最大落地浓度点. 2#; 下风向厂界外2; 最大落地浓度点. 2.2厂界噪声监测内容表。 厂界噪声监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界东、南、西、北厂界各布设1个监测点位; 等效连续A声级; 每天昼、夜各1次，连续2天. 3、验收监测质量保证和质量控制 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境监测技术规范》、《环境监测质量保证管理规定（暂行）》、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》、《环境空气监测质量保证手册》及《固定源废气监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量保证。具体措施如下： 1 现场监测质量监督：监测期间监督生产工况，确保监测期间生产负荷应在75%以上额定生产负荷的工况下稳定运行。质量监督员现场监督检查监测质量，并填写质量监督检查表。现场采样和测试在各项污染治理设施正常稳定运行时进行。 2 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 .3 噪声监测：测量前用声校准器校准仪器，监测后用仪器再测量声校准器，并记录存档。校准结果见下表。 表11 噪声测量前、后校准结果 测量日期; 校准声级（dB）A; 备 注. 测量前; 测量后; 差值; 测量前、后校准声级差值小于0.5 dB（A），测量数据有效。. 2017.08.22; 93.8; 93.8; 0.0. 2017.08.23; 93.8; 93.8; 0.0. 4监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，所有监测人员经过国家考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。 6 监测数据严格实行三级审核制度。 4、监测分析方法及使用仪器 本次验收监测采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 监测分析方法及使用仪器 序号; 监测项目; 分析方法; 方法来源; 仪器名称及型号; 检出限. 1; 废气流量; 皮托管平行测速采样; GB/T 16157-1996; 3012烟尘采样器; /. 2; 颗粒物; 重量法; GB/T 16157-1996; AG-204电子天平; /. 3; 噪声; 工业企业厂界噪声测量方法; GB 12348-2008; AWA6270噪声统计分析仪; /. |
| --- | --- |

表7  验收监测结果与分析

1、验收监测期间生产工况 验收监测期间生产工况表 产品; 日期; 设计生产量（吨/天）; 实际生产量 （吨/天）; 实际生产负荷（%）. 湿拌砂浆; 2017.9.19; 500; 400; 80. 2017.09.20; 400; 80. 验收监测期间，南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆项目，湿拌砂浆生产负荷为80%，满足国家及河南省对建设项目竣工环境保护验收期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上要求。各环保设施运行状况基本正常。 2、污染物排放监测结果 废气污染物有组织排放监测 监测点位; 监测 日期; 监测 频次; 废气流量 (m3/h); 颗粒物. 实测 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h). 仓筒电磁脉冲袋式除尘处理设施排气筒出口; 2017 .09.19; 1; 1.56×103; 13.3; 0.021. 2; 1.60×103; 14.0; 0.022. 3; 1.58×103; 13.5; 0.021. 均值; 1.58×103; 13.2; 0.021. 2017. 09.20; 1; 1.57×103; 13.7; 0.022. 2; 1.60×103; 13.2; 0.021. 3; 1.61×103; 12.8; 0.021. 均值; 1.59×103; 13.4; 0.021. 验收监测期间，南乐县永宽建材有限公司厂界外下风向处颗粒物有组织排放浓度最大值为14.0mg/m3，排放速率最大为0.022kg/h，符合《《水泥工业电气污染物排放标准》（GB4915－2013) 表1有组织排放浓度和速率限值要求。 废气污染物无组织排放监测结果 采样日期; 采样点位; 监测次数; TSP （mg/m3）. 2017.09.19; 项目上方向1♯; 1; 0.197. 2; 0.210. 3; 0.208. 4; 0.195. 项目下风向1♯; 1; 0.212. 2; 0.215. 3; 0.220. 4; 0.218. 项目下风向2♯; 1; 0.211. 2; 0.216. 3; 0.221. 4; 0.215. 项目下风向3♯; 1; 0.213. 2; 0.217. 3; 0.220. 4; 0.218. 废气污染物无组织排放监测结果 采样日期; 采样点位; 监测次数; TSP （mg/m3）. 2017.09.20; 项目上方向1♯; 1; 0.143. 2; 0.140. 3; 0.138. 4; 0.145. 项目下风向1♯; 1; 0.148. 2; 0.150. 3; 0.149. 4; 0.146. 项目下风向2♯; 1; 0.152. 2; 0.150. 3; 0.148. 4; 0.146. 项目下风向3♯; 1; 0.152. 2; 0.149. 3; 0.150. 4; 0.146. 验收监测期间，濮阳市众兴建筑工程有限公司厂界外下风向处颗粒物无组织排放浓度最大值为0.221 mg/m3，符合《水泥工业电气污染物排放标准》（GB4915－2013)无组织排放浓度限值0.5mg/m3要求。

3、厂界噪声排放监测结果见下表。 噪声排放监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 09月19日; 09月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52.7; 43.6; 53.2; 43.5. 北厂界; 53.0; 43.1; 53..8; 44.2. 西厂界; 53.2; 44.0; 54.0; 44.5. 南厂界; 52.6; 43.1; 52.9; 42.7. 监测结果表明： 从上表监测结果看出，验收监测期间该项目噪声监测值为昼间52.6-54.0 dB(A)，夜间40.2-43.0 dB(A)，均未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标限值。

表8  环境管理检查

1、环评批复及环评建议落实情况检查 表8－1 主要环评建议落实情况 序号; 主要环评建议; 落实情况. 1; （1）项目建设过程中应严格执行建设项目“三同时”制度，落实环保防治措施，确保环保资金及时到位。; 已落实。. 2; 本项目完成后全厂总量控制建议指标为：总量控制指标：COD：0t/a；NH3-N：0t/a。; 已落实,.. 3; 项目应严格管理，确保各项治理措施安装到位，加强环保设施运行过程中的日常管理与维护，使其始终处于良好的运行状态，杜绝事故性排放。; 已落实。. 4; 评价建议建设单位加强对运输车辆管理调度，尽量避免夜间运输，减少噪声影响。; 已落实。. 5; 加强职工安全教育，在各种生产设施旁边设置操作规程、安全标志和必要的防护设施，确保职工安全生产。; 已落实。. 6; 项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。; 已落实. 表8－2 主要环评批复要求及落实情况 序号; 主要批复要求; 落实情况. 1; 《报告表》内容符合国家法律法规要求和建设项目环境管理的规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。; 本项目按照环评文件所列的内容建设. 2; 公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实。该公司已落实各项环保措施和环保投资，严格执行环保“三同时”制度。验收监测结果表明，各类污染物能够达标排放。. 3; 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。; 已落实。. 4; 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。; 已落实。. 5; 废水。项目生产过程中无废水产生，主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，由附近村民拉走。; 已落实。. 6; 噪声。场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 已落实，采用低噪声设备并进行基础减震等措施. 7; 固废。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（G18599-2001）。; 本项目各类固废得到妥善处置. 8; 废气。 本项目运输车辆动力起尘采取运输道路硬化、定期洒水，原料堆存、卸料采用封闭式堆棚、喷水装置。输送过程粉尘喷水装置，水泥、粉煤灰入库、下料采用滤芯过滤除尘装置处理+高于筒仓3m排气筒，以上满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3规定限值要求; 已落实，运输道路硬化、定期洒水，滤芯过滤除尘装置处理+高于筒仓3m排气筒。. 9; 本项目建成后，主要污染物排放量满足建设项目主要污染物总量备案表控制指标要求。; 已落实，总量满足批复要求. 10; 项目建成后，及时向环保部门申请项目竣工环境保护验收，项目建设及运行过程中，由县环境监察大队负责项目的环境监督管理工作。; 已落实。. 11; 本批复有效期五年。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; 已落实，项目工艺、性质等没有重大变动. 2、环境管理情况检查 该公司设置了环保管理机构，并制定了相关的各项环保管理制度以及人员职责。 3、环保设施运行及维护情况检查 该公司制定了完善的设备管理、维修、保养制度以及操作人员职责，为设备的正常运转提供了相应保障。 4、环保机构设置及环境管理规章制度 该项目环保工作由专人负责，具体负责全厂日常环保工作。该公司通过建立健全环境保护管理制度、设备管理制度、岗位操作规程等规章制度，严格规范管理。 5、污染物排放、处理、贮存及综合利用情况 验收监测期间，南乐县永宽建材有限公司生产过程中产生的大气污染物主要为粉尘，主要来源为水泥、粉煤灰等入罐过程中产生的粉尘，原料输送及搅拌系统产生的粉尘，原料堆场扬尘及运输车辆动力起尘。措施：滤芯过滤除尘装置处理+高于筒仓3m排气筒，封闭式堆棚、喷水装置。 南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目验收监测期间将高噪声设备布置在生产车间内，，设置减振垫、墙体隔音等措施，采取措施后厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点住户噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 项目固体废物主要有各类清洗废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾等。项目清洗废水分离出的砂石，可重新作为原料使用。除尘器收集的尘灰定期清理并全部回用于生产过程。生活垃圾定期由环卫部门负责清运。 6、环境污染事故的应急处理预案及措施 南乐县永宽建材有限公司成立了环境风险事故应急救援指挥领导机构，负责应急救援工作的组织和指挥工作。编制了防治突发事故环境污染应急救援预案，采取了以下综合治理措施： 1、制定了有环境风险事故应急救援及安全、消防、环保管理制度及各岗位安全操作规程，并有设备管理、废弃物管理制度。 2、全院按照规范要求，设置有移动式干粉灭火器等消防器材，并经常检查，确保处于备用状态。 3、经常对职工进行安全教育，普及安全知识、环保知识，提高职工的安全技术素质和环境保护意识。 7、项目公众参与调查情况 根据河南省环境保护厅豫环文〔2014〕79号文《关于进一步加强和规范建设项目竣工环保验收公众参与工作的通知》要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，南乐县永宽建材有限公司通过发放公众意见调查表的形式征求周边村庄居民和周边企业职工的意见。 在验收监测期间，南乐县永宽建材有限公司通过走访周围区域的居民以及企业职工，就项目建设及有关环保问题进行了问卷调查，公众调查表见附件。发放调查问卷100份，收回100份。调查范围主要在附近居民。被调查人员中工人占50%、农民占40%、其他占10%等。调查显示，被调查人有100%的人认为本期工程建设期废气污水、噪声、废水、固废对其的生活和工作没有不利影响，因此100%的人对本项目的环境保护工作满意，无人不满意。

表9  验收监测结论和建议

| 验收监测结论 | 1、验收监测期间生产工况 验收监测期间，南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目生产负荷为80%，满足国家及河南省对建设项目竣工环境保护验收期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上要求。各环保设施运行状况基本正常。 2、污染物排放监测 从监测结果看出，验收监测期间该项目废水做到了达标排放；厂界噪声监测值为昼间52.6-54.0 dB(A)，夜间40.2-43.0 dB(A)，均未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标限值。 3、污染物排放总量监测 根据验收监测数据和企业提供证明可知，项目生产过程中无废水产生，主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，由附近村民拉走。符合该项目的污染物排放总量控制指标要求。 4、固体废物处置及综合利用 验收监测期间，南乐县永宽建材有限公司对生产过程中产生的固体废物进行了较为有效的处置。 5、污染事故应急预案及事故防范措施 南乐县永宽建材有限公司成立了环境风险事故应急救援指挥 |
| --- | --- |
|  | 领导机构，编制了防治突发事故环境污染应急救援预案，有一定的事故防范措施。 |

| 验收监测建议 | 6、验收监测建议 1、建设单位进一步加强厂区绿化工作，美化厂区环境，加强对已建绿地的管理。 - 加强对废气管理，本项目运输车辆动力起尘采取运输道路硬化、定期洒水，原料堆存、卸料采用封闭式堆棚、喷水装置。输送过程粉尘喷水装置，水泥、粉煤灰入库、下料采用滤芯过滤除尘装置处理+高于筒仓3m排气筒，防止对环境造成二次污染。 3、建设单位应加强全厂的安全环保工作，增设专职的环保管理工作人员，加强对各项环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保污染物长期稳定达标排放，杜绝因安全事故引发的环境污染事故。 |
| --- | --- |