南乐县永宽建材有限公司

年产15万吨湿拌砂浆生产项目竣工验收监测方案

## 南乐县永宽建材有限公司年产15万吨湿拌砂浆生产项目位于南乐县西邵乡运古宁甫村东500m，项目用地为工矿用地。

## 1、有组织废气监测

项目有组织排放源为筒仓排气筒产生的有组织粉尘。

（1）监测点的布设

本次监测共布设1个监测点位，见表1

表1    废气监测布点一览表

| 点号 | 监测因子 | 监测日数 | 采样点位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘、流量 | 2天 | 排气筒出口 |
| 2 |  |  | 处理设施进口 |

（2）监测时间及监测频次

连续监测2天，每天采样3次，测定废气量、排放浓度以及排放速率。

## 2、无组织排放废气监测

项目主要无组织排放源为料棚生产过程中产生的TSP

（1）监测点的布设

本次监测共布设3个监测点位，各监测点位置见表2。

表2   无组织废气监测点位布设一览表

| 点号 | 监测点名称 | 有效日数 | 监测点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上风向厂界外 | 2天 | 背景值 |
| 1# | 下风向厂界外1 |  | 最大落地浓度点 |
| 2# | 下风向厂界外2 |  | 最大落地浓度点 |

（2）监测因子

本次监测选取TSP作为监测因子。

（3）监测时间及监测频率

连续2天，每天采样3次

## 3、声环境监测

（1）监测点布设

本次噪声监测共布设5个监测点。

表3           声环境监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测点位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 |
| 2 | 西厂界 | 厂界外1m处 |  |
| 3 | 南厂界 | 厂界外1m处 |  |
| 4 | 北厂界 | 厂界外1m处 |  |
| 5 | 邢古宁甫村 |  |  |

（2）监测方法及频率

连续监测2天，昼夜各监测一次。监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求进行。