濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目

竣工环境保护验收报告

| 建设单位: | 濮阳市黄河石油化工有限公司 |
| --- | --- |
| 编制制位: | 濮阳市黄河石油化工有限公司 |
| 二〇一八年九月 |  |

| 建设单位法人代表 |  |
| --- | --- |
| 编制单位法人表 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目编写人 |  |

| 建设单位：濮阳市黄河石油化工有限公司 | 编制单位：濮阳市黄河石油化工有限公司 |
| --- | --- |
| 电 话：13603835298 | 电 话：13603835298 |
| 邮 编：457000 | 邮 编：457000 |
| 地 址：濮阳市经济技术开发区黄河路西段路北 | 地 址：濮阳市经济技术开发区黄河路西段路北 |

目     录

前  言	1

1 验收编制依据	3

1.1 法律、法规	3

1.2 验收技术规范	3

1.3 工程技术文件及批复文件	4

2 工程概况	6

2.1 项目基本情况	6

2.1.1 基本情况	6

2.1.2 地理位置及周边情况	6

2.1.3 厂区平面布置	7

2.2 建设内容	7

2.2.1 运营规模及方案	7

2.2.2 主要原辅材料	7

2.2.3 主体设施建设内容	8

2.2.4 生产设备	9

2.3 加气流程	10

2.4 劳动定员及工作制度	11

2.5 公用工程	12

2.5.1 给水	12

2.5.2 排水	12

2.5.3 供电	12

2.5.4 消防	12

2.6 环评审批情况	13

2.7 项目投资	13

2.8 环境保护“三同时”落实情况	13

2.9 验收范围及内容	14

3 主要污染源及治理措施	16

3.1 施工期主要污染源及治理措施	16

3.2 运行期主要污染源及治理措施	16

3.2. 1废水	16

3.2.2废气	16

3.2.3噪声	16

3.2.4固体废物	17

4 环评主要结论及环评批复要求	18

4.1主要环评结论	18

4.1.1环境空气	18

4.1.2水环境	18

4.1.3声环境	18

4.1.4 固废	19

4.1.5总量控制建议指标	19

4.2 环评建议	19

4.3 审批部门审批意见	20

4.4 审批意见落实情况	22

5 验收评价标准	24

5.1 污染物排放标准	24

5.1.1 污水	24

5.1.2噪声	24

5.1.4 固体废物	25

5.2 总量控制指标	25

6 质量保障措施和检测分析方法	27

6.1 质量保障体系	27

6.2 检测分析方法	28

6.2.1 检测点位、项目及频次	28

6.2.2检测分析方法	28

6.2.3 废水及噪声检测点位示意图	29

7 验收检测结果分析及要求	30

7.1 检测结果及分析	30

7.1.1厂界噪声排放监测结果及分析	30

7.1.2总厂区污水排放监测结果及分析	31

7.2 总量控制要求	32

8 环境管理检查	33

8.1 环保管理机构	33

8.2 施工期环境管理	33

8.3 运行期环境管理	33

8.4 社会环境影响情况调查	33

8.5 环境管理情况分析	34

9 结论和建议	35

9.1 验收主要结论	35

9.1.1 验收监测期间工况	35

9.1.2 废水污染物排放监测结果	35

9.1.3 噪声监测结果	35

9.1.4 固体废物	35

9.1.5 总量控制指标	36

9.1.6结论	36

9.2 建议	36

附图1 项目地理位置图

附图2项目平面布置及监测点位示意图

附图3 项目设备及环保设施图片

附图4 项目规范固体废物管理图片

附件1  《关于濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目环境影响报告表的批复》（濮阳经济技术开发区环境保护局审批，濮开环审[2017]12号，2017年3月26日）；

附件2  营业执照；

附件3  《关于濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目环境影响评价执行标准的意见》（濮阳经济技术开发区环境保护局，濮开环标函[2016]54号）；

附件4  验收监测委托书；

附件5  验收监测方案；

附件6  检测报告；

附件7  公众意见调查表；

附件8  验收监测期间加气量报表；

附件9  自查报告；

附件10 危废协议；

附件11 总量备案表；

附件12 项目第一二次公示；

附件13 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表;

附件14 专家意见。

前  言

濮阳市黄河石油化工有限公司位于濮阳市黄河路西段路北、大广高速西段，主要提供过往汽车加油服务工作。项目站区内已建成30m3地埋式储罐4座（92#储罐1座、95#储罐1座、柴油储罐2座）、加油机及站房等相关的配套设备，目前已正常投入运营。公司为了满足客户的需求，决定在本加油站区东北角建设本项目。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第33号），本项目为“V社会事业与服务业中”的“182、加油、加气站”应编制环境影响报告表，公司2017年2月委托河南汇能阜力科技有限公司编制《濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目》，该项目环评报告于2017年3月26日通过濮阳经济技术开发区环境保护局审批，审批文号为濮开环审[2017]12号。

濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目于2018年5月投入试运营，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 （国环规环评[2017] 4号）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 （国家环境保护总局令第13号）有关要求，我公司开展相关验收调查工作，同时濮阳市黄河石油化工有限公司委托洛阳黎明检测服务有限公司于2018年6月2日至3日进行了竣工验收检测并出具检测报告。我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。

1 验收编制依据

1.1 法律、法规

（1) 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月1日起施行）；

（7) 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河南省环境保护条例》，（2007年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（10）《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）；

（11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（14）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；

（15）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）；

（16）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）（河南省环境保护厅）。

1.3 工程技术文件及批复文件

（1） 《濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目环境影响报告表》 河南汇能阜力科技有限公司，2017年2月；

（2） 《关于濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目环境影响报告表的批复》（濮阳经济技术开发区环境保护局审批，濮开环审[2017]12号，2017年3月26日）；

（3） 《河南省企业投资项目备案确认书》濮阳经济技术开发区经济发展局，备案文号为豫濮经技服务[2015]03118；

（4） 《关于委托开展建设项目环保“三同时”管理工作的函》河南省环境保护厅豫环评管[2014]177号，2014年9月1日；

（5）  《关于濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目环境影响评价执行标准的意见》濮阳经济技术开发区环境保护局，濮开环标函[2016]54号。

2 工程概况

2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 建设项目名称 | 濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 濮阳市黄河石油化工有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目 主管部门 | 濮阳经济技术开发区经济发展局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（ ）改扩建（√）技改（ ）迁建（ ） |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 主要建设内容：加气站设2台加气机， CNG 储气瓶组 1 组（总容积18m3）、缓冲罐一个、废气回收储存罐一个。 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017.2 | 开工日期 | 2017.4 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2018.5 | 现场监测时间 | 2018.6.2～6.3 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 濮阳经济技术开发区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 河南汇能阜力科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 350 | 环保投资总概算 （万元） | 17.5 | 比例（%） | 5 |

2.1.2 地理位置及周边情况

濮阳市黄河石油化工有限公司位于濮阳市经济技术开发区黄河路西段路北，该项目位于濮阳市黄河石油化工有限公司站区东北角，主要提供过往汽车加气服务工作。项目南侧隔路为濮阳市肿瘤医院，距离本项目南厂界约150m；西侧180米为林海花园二期；东北侧均为林地。

项目所在地理位置示意图见附图1。

2.1.3 厂区平面布置

本项目占地面积3.5亩（约2320平米），站房建筑面积538m2，罩棚面积720m2。本项目所在站区分为加油区、加气区和办公区，其中加油区位于厂区中间位置，加气区位于厂区东北角与加油区分开，站房位于厂区西部，厂区南侧设置加油加气车辆出入口，并且设置绿化带。本项目主要设施包括加气站设2台加气机， CNG 储气瓶组 1 组（总容积18m3）、缓冲罐一个、废气回收储存罐一个。

项目平面布置图见附图3。

2.2 建设内容

2.2.1 运营规模及方案

本项目供过往车辆停靠加气服务，主要出售天然气。具体产品方案见表2-2。

表2-2  产品方案

| 序号 | 名 称 | 加气（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩天然气 | 216 | 压缩 |

2.2.2 主要原辅材料

本项目供过往车辆停靠加气服务，主要出售天然气，本项目使用的天然气是由濮阳市华润天然气公司提供的CNG压缩天然气。原辅材料及能源消耗表见表2-3。

表2-3    原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 压缩天然气 | 万Nm3/a | 216 | 濮阳市华润天然气有限公司提供的管道气 |
| 2 |  | 水 | t/a | 150 | 依托原有供水设施 |
| 3 |  | 电 | 万kwh/a | 42.5 | 依托厂区现有箱式变压器 |

天然气是世界上存储量最丰富的能源之一，最主要的成分是甲烷（化学分子式 CH4)。天然气分为气田气和油田伴生气，随着产地的不同，甲烷成分所占体积在 85%~97%之间变化。甲烷的分子结构极其稳定，能有效地防止发生爆燃现象，这就使得天然气成为一种非常适宜的汽车燃料。

2.2.3 主体设施建设内容

本项目土建工程主要包括生产工程、辅助生产工程、公用工程和服务性工程等设施，总建筑面积为200m2。具体建设情况见表2-4。

表2-4  主要建（构）筑物一览表

| 项目名称 | 环评及批复要求 |  |  | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 站房 | 依托原有，538m2 |  | 同环评 |
|  | 罩棚 | 依托原有，720m2 |  | 同环评 |
|  | 生产设备 | CNG 加气设备一套 |  | 同环评 CNG 加气设备一套已建设完成 |
| 辅助设施 | 办公室及营业间 | 依托原有，1层为营业室、办公室、卫生间，2层为员工休息室、值班室 |  | 同环评 |
|  | 箱式变压器 | 依托原有，设置 10kV 户外式箱式变电站，变压器容量为 150KVA |  | 同环评 |
| 公用工程 | 排水 | 依托原有，厂区内建有化粪池，1×5 m3 |  | 同环评 |  |
|  | 供水 | 供水来自市政管网，生活及绿化用水量为：540t/a；消防用水量为：5 4t/ 次 |  | 同环评 |  |
|  | 供电 | 区域电网供给 |  | 同环评 用电量约：53.07万度/年 |  |
|  | 供暖系统 | 站房为电取暖 |  | 同环评 |  |
| 环保工程 | 废气治理措施 | 汽车尾气 | 加强绿化、扩散 | 同环评 绿化已落实 |  |
|  | 废水治理措施 | 生活污水 | 依托厂区化粪池沉淀处理 | 同环评 化粪池正常运行 |  |
|  | 噪声治理措施 | 车辆、加气机 | 限制鸣笛、车速和距离衰减 | 同环评 标识已贴 |  |
|  | 固废治理措施 | 生活垃圾 | 依托原有，收集后由环卫部门统一处理 | 同环评 垃圾桶已设 |  |
|  | 风险 | / | 应急预案、消防砂、放空管、可燃气体的报警装置 | 同环评 应急预案、消防砂、放空管、可燃气体的报警装置均已到位 |  |

2.2.4 生产设备

加气站设2台加气机，重庆产风冷压缩机一台、CNG 储气瓶组 1 组（总容积18m3）、缓冲罐一个、废气回收储存罐一个，本项目主要设备设施一览表见表2-5。

表2-5  设备一览表

| 环评批复及要求 |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 类型/型号 | 数量 | 是否与环评一致 | 变更情况 |
| 1 | CNG 加气 设备 | 加气机 | 单机双枪 | 2台 | 一致 | 无 |
| 2 |  | 顺序控制盘 | 额定流量1000m3/h | / | 一致 | 无 |
| 3 |  | 压缩机 | 容积6m3 | 1台 | 一致 | 无 |
| 4 |  | 储气设备 | 储气瓶组（18m3） | 1组 | 一致 | 无 |
| 5 |  | 天然气脱水装置 （干燥器） | DZ273-50L-00 | 1组 | 一致 | 无 |
| 6 |  | 放散管 | 6m | 1根 | 一致 | 无 |
| 7 |  | 脱硫塔 | 额定流量1000m3/h（双塔结构） | 1座 | 不一致 | 不再建设 |
| 8 |  | 尾气回收罐 | 容积3m3 | / | 一致 | 无 |
| 9 |  | 天然气缓冲罐 | 容积3m3 | / | 一致 | 无 |
| 10 | 安全设备 | 可燃气体探测及报警装置 | / | 若干 | 一致 | 无 |
| 11 |  | 气动自控系统 | / | 1套 | 一致 | 无 |

根据实际运营情况，压缩天然气供应公司已做好天然气脱硫，故本项目不再建设脱硫工序设备。减少脱硫塔（脱硫设备）安装不影响周边环境，不再产生固硫剂。

本项目主要生产设备数量的变更不会影响项目的建设性质、生产规模及建设地点，不属于重大变更。

2.3 加气流程

本项目站内 CNG 加气流程及产污环节见图1。

噪声

噪声

噪声

甲烷

干燥器（脱水）

天燃气压缩机

调压、计量

管道天然气

加气车辆

加气机

顺序控制盘

储气瓶组

甲烷

甲烷

图1  项目加气流程及产污节点图

本项目使用的天然气是由濮阳市华润天然气有限公司提供的管道气，其加气工艺简述如下：

（1）调压、计量：高压管道天然气进行调压、计量。

（2）气体压缩：将脱硫后的天然气待稳压后送入压缩机进行压缩（压力20MPa），压缩后的天然气进入下一个工序。

（3）干燥：压缩后的天然气（压力：2.0MPa）进入脱水装置进行深度脱水（干燥器），干燥器工作原理：采用两塔轮流工作制，即一塔工作时，另一塔处于再生状态。吸附干燥是一种物理过程，当含有水份的天然气通过分子筛床层时，分子筛（分子筛主要是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐）将天然气的水份吸附分离，从而实现气体的干燥。吸附达到饱和后，吸附床通过高温再生气体加热的方法，将其中的水份分离，从而实现吸附剂的再生，经脱水后的天然气通过顺序控制盘进入储气瓶组储气（储气瓶可分为高压、中压、低压），当储气设施内压力不足时，启动压缩机为其补压。CNG加气站安全放散采用集中放散方式，气体经一根地面以上6m高放散管放散，避免放散气体时对周围环境的影响。

2.4 劳动定员及工作制度

项目劳动定员10人，其中管理人员2人，利用原有职工，不增加新人员，均不在厂区食宿。工作制度为三班制，每班工作时间为8小时，员工均不在站区食宿，年工作时间365天。

2.5 公用工程

2.5.1 给水

本项目站区原有用水由濮阳市经济开发区供水管网统一提供，经黄河路供水管网进入站区，本项目依托原有供水设施。

2.5.2 排水

本项目厂区实行雨污分流制，项目运行过程产生的废水主要为生活污水，依托厂区现有的化粪池处理后由黄河路污水管网进入濮阳市第二污水处理厂，最终汇入马颊河；雨水直接进入黄河路雨水管网。

2.5.3 供电

本项目用电依托站区现有箱式变压器，可满足本项目用电需求，站区现有用电由濮阳市经济开发区供电系统统一提供。

2.5.4 消防

本项目所在站区设计规模为二级油气合建站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的要求配备一定数量的消防设施，灭火器材配置按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的规定进行，本项目所在站内消防设施见表2-6。

表2-6    本项目消防设施一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（具/个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防沙池 | / | 2m3 |
| 2 | 手提磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 18 |
| 3 | 手提磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC8 | 4 |
| 4 | 手提式CO2灭火器 | MT5 | 2 |
| 5 | 手提式CO2灭火器 | MT3 | 4 |
| 6 | 灭火毯 | / | 3块 |
| 7 | 气动自控系统 | / | 一套 |

2.6 环评审批情况

濮阳市黄河石油化工有限公司公司于2017年2月委托河南汇能阜力科技有限公司为本项目编制建设项目环境影响报告表，该环评报告于2017年3月26日通过濮阳经济技术开发区环境保护局审批，审批文号为濮开环审[2017]12号。

2.7 项目投资

本项目投资总概算为350万元，其中环境保护投资总概算17.5万元，占投资总概算的5%；实际总投资350万元，其中环境保护投资17.5万元，占实际总投资5%。

实际环境保护投资见下表2-7所示：

表2-7 实际环保投资情况说明

| 污染因素 | 污染源 | 污染因子 | 措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | ### 化学需氧量、氨氮 | 化粪池 | / |
| 废气 | 扬尘 | 颗粒物 | ### 清扫地面、洒水抑尘 | / |
|  | 汽车尾气 | / | ### 植物吸收、扩散 | 1.5 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | ### 垃圾箱若干 | 1.2 |
|  | 运营过程 | 废机油 | 危废间 |  |
| 风险 | 火灾爆炸 | / | 消防设施 | 14.8 |
| 合计 |  |  |  | 17.5 |

2.8 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-8。

表2-8  环境保护“三同时”落实情况

| 类别 | 污染源 | 环评及批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车尾气 | 加强绿化，防治废气扩散。 | 项目周边已绿化 |
|  | 扬尘 | 清扫地面，洒水抑尘 | 每日定期清扫地面，洒水抑尘 |
| 废水 | 生活污水 | 依托现有化粪池处理，废水排放执行濮阳第二污水处理厂受水标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 | 化粪沉淀处理后经污水管网排入濮阳市第二污水处理厂 |
| 噪声 | 噪声 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求 | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 由市政部门统一清理 | 设置垃圾桶若干 |
|  | 固硫剂，干燥剂 | 循环使用 | 实际运营过程中无脱硫工序，不产生固硫剂 |
|  | 废机油、废液 | 建立危废间，交由有资质的单位处理 | 危废间已建，危废协议已签 |
|  | 干燥剂 | 干燥剂循环使用 | 循环使用 |

2.9 验收范围及内容

本工程位于濮阳市经济技术开发区黄河路西段路北，本项目占地面积3.5亩（约2320平米），站房建筑面积538m2，罩棚面积720m2。本项目所在站区分为加油区、加气区和办公区，其中加油区位于厂区中间位置，加气区位于厂区东北角与加油区分开，站房位于厂区西部，厂区南侧设置加油加气车辆出入口，并且设置绿化带。本项目主要设施包括加气站设2台加气机， CNG 储气瓶组 1 组（总容积18m3）、缓冲罐一个、废气回收储存罐一个。

环保设施已经建设完成工程有：生活污水依托化粪池处理；项目四周已绿化，加气区域内已设禁止鸣笛、限速等标识。

①污水──工程污水排放情况，为具体检测内容。

②废气──工程外排颗粒物废气情况，为具体检测内容。

③噪声──工程厂界噪声，为具体检测内容。

④固体废物──工程产生的固体废物为核查内容。

⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1 施工期主要污染源及治理措施

现场调查期间，本项目施工期主要对加气设备进行安装、调试，不涉及土建部分，故本项目施工期污染物产生量比较少，对周边环境影响较轻。

3.2 运行期主要污染源及治理措施

3.2. 1废水

（1）生产废水

本项目无生产废水产生。

（2）生活污水

本项目废水主要为过往车辆乘载人员和站内员工产生的洗漱废水。生活污水经原有化粪池处理后由黄河路污水管网进入濮阳市第二污水处理厂，最终汇入马颊河；

3.2.2废气

本项目运营期主要废气包括过往车辆产生的扬尘、尾气和加气区逸散的天然气及非工况下（设备检修时及管阀泄露时）放空系统排放的少量天然气。扬尘主要是清扫地面、洒水抑尘治理，尾气治理是加强绿化、扩散，达标排放。

3.2.3噪声

本项目运营期噪声主要为加气车辆产生的噪声、加气机工作时产生的噪声以及天然气非正常放空噪声。通过采取限制车辆鸣笛、车速，并安装减震垫、墙体隔音等措施，经距离衰减后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4A类标准。

3.2.4固体废物

本项目固体废物主要包括生产固废、生活垃圾及危险固废。

（1）生活垃圾：

本项目运营期生活垃圾主要为员工日常生活及车辆乘载人员产生的生活垃圾，集中收集后交由环卫部门处理。

（2）生产固废

一般工业固废：本项目天然气干燥过程中干燥剂为分子筛（分子筛主要是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐）为一般固废。本项目干燥装置中产生的干燥剂和固硫剂等均进行循环使用，一般生产固废循环使用不外排。

（3）危险废物：本项目加气过程中产生的少量压缩机废机油和脱水产生的废液。本项目废机油及废液产生量约为38kg/a，均属于危险废物。在厂区设置危废暂存间（1×5m3），将废机油放入暂存桶之后暂存于危废暂存间并定期资质单位进行处理。

4 环评主要结论及环评批复要求

4.1主要环评结论

4.1.1环境空气

本项目主要为过往车辆产生的扬尘、尾气和加气区逸散的天然气及非工况下（设备检修时及管阀泄露时）放空系统排放的少量天然气，产生量比较少通过产区绿化、清扫洒水等措施后，对周边环境影响较轻。

4.1.2水环境

本项目废水主要包括站区过往车辆乘载人员和站内员工产生的洗漱废水排放量约为847.1t/a，依托厂区现有化粪池处理后由黄河路污水管网排入濮阳市第二污水处理厂。

本项目建成后全厂废水排放量为1080.05t/a经化粪池处理后由黄河路污水管网排入濮阳市第二污水处理厂，处理达标后尾水经永顺沟排入马颊河。

4.1.3声环境

本项目主要为加气车辆产生的噪声、加气机工作时产生的噪声以及天然气非正常放空噪声。本项目建设完成后全厂噪声来源于加油加气车辆产生的噪声及加油泵、加气机等运行过程中产生的噪声。建议企业通过采取相关措施后全厂噪声可以满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。

4.1.4 固废

本项目固体废物主要包括生产固废及生活垃圾：

本项目运营期生活垃圾主要为员工日常生活及车辆乘载人员产生的生活垃圾；天然气干燥过程中干燥剂为分子筛（分子筛主要是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐）及脱硫过程（脱硫剂主要成分为三氧化铁）产生少量的固硫剂均为一般固废；危险废物：另外有少量压缩机废机油和脱水产生的废液。

本项目建成后全厂固废除以上所述固废之外，还有加油区清洗油储罐时产生的废液交清洗罐单位直接回收。项目建成全厂生活垃圾统一收集后交环卫部门处理；一般生产固废循环使用不外排；危险废物定期交由有资质单位处理。故本项目建成后固体废物不会对周边环境产生影响。

4.1.5总量控制建议指标

本项目总量建议为COD0.042t/a、氨氮0.0042t/a

本项目建成后全厂总量为COD0.054t/a、氨氮0.0054/a。

4.2 环评建议

为确保本项目建成之后对环境的影响控制在环境允许范围内，建设单位切实做好下列工作：

（1）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。

（2）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。

（3）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路及消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。

（4）加强环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强员工的环保意识，尽量减少项目运行后对周围居民的影响。

4.3 审批部门审批意见

本项目于2017年3月26日由濮阳经济技术开发区环境保护局审批通过，并出具审批意见。其批复如下：

- 本项目位于开发区黄河路西段路北、大广高速西侧，利用已建成加油站空闲土地建设，项目总投资350万元，加气站设置2台加气机，CNG储气瓶1组、缓冲罐1个、废弃回收储存罐1个。

- 本项目已经开发区发改部门备案（豫濮经技服务[2015]03118）符合相关产业政策；项目用地位于濮阳经济技术产业集聚区范围内，符合相关规划和土地性质要求。

- 原则同意本项目环境影响报告表的编制。

- 本项目利用原有项目闲置土地，不新增建设用地；利用原有已建成设施安装相关设备，不存在施工期。项目安装期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按要求落实环评报告表及环评批复中提出的各项污染防治措施和管理要求。项目建成后可立即投入试运营，同时尽快向我局申请建设项目竣工环保验收，项目竣工环保验收工作须在投入试运营1年之内完成。

- 项目完成竣工环保验收投入运营后，你公司须做好以下工作：

- （1）废水。主要为员工及过往车辆乘载人员产生的洗漱废水，经共用的加油站化粪池处理后由污水管网进入濮阳市第二污水处理厂进行深度处理。

- （2）废气。主要为过往车辆产生的尾气以及加气产生的无组织排放甲烷，加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，确保场界污染物达标排放。

- （3）噪声。主要为站区内来往车辆噪声和加气机等设备噪声。通过安装减震垫、选用低噪声设备，采取车辆进站事减速、限制鸣笛、加气时车辆熄火和平稳启动等措施，再经距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固体废弃物。主要为生产固废和生活垃圾。生产固废包括干燥装置及脱硫装置中产生的干燥剂和固硫剂，循环使用，不外排；压缩机废机油和脱水产生的废液，均属于危险废物，暂存于危废间定期交由有资质的单位进行处置；生活垃圾集中收集后经环卫部门统一处理。

（5）加强站区的环境安全管理，严格执行防火、防爆等规定，最大限度降低环境风险，防治及其他事故发生。

- 如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

- 本批复仅对本项目有效，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

4.4 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：濮阳市黄河石油化工有限公司 | 建设单位名称不变 |
| 2 | 建设地点：濮阳市经济技术开发区黄河路西段路北 | 建设地点不变。 |
| 3 | 本项目不产生生产污水，外排污水均为生活污水，生活污水经由公司原有化粪池处理后通过市政管网排入濮阳市第二污水处理厂处理。废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足濮阳市第二污水处理厂进水水质要求。 | 本项目产生的生活污水经由公司原有化粪池处理后排入市政管网，经检测，污水排放口水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，满足濮阳市第二污水处理厂设计进水水质要求。 |
| 4 | 本项目主要为过往车辆产生的扬尘、尾气和加气区逸散的天然气及非工况下（设备检修时及管阀泄露时）放空系统排放的少量天然气，产生量比较少通过产区绿化、清扫洒水等措施后，对周边环境影响较轻。 | 已落实，限制鸣笛，减速行驶标识已贴，周围已绿化 |
| 5 | 产噪设备通过安装减震垫、选用低噪声设备，采取车辆进站事减速、限制鸣笛、加气时车辆熄火和平稳启动等措施，再经距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 | 已落实，经检测，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准。 |
| 6 | 压缩机废机油和脱水产生的废液暂存于危废间定期交由有资质的单位进行处置；生活垃圾集中收集后经环卫部门统一处理。 | 已落实。项目已建10m2固废暂存间及5m2危废间。；生活垃圾实行分类收集，定期清运后统一处理。固体废物达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1 污水

外排污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及濮阳第二污水处理厂设计进水水质要求。

表5-1  污水执行标准

| 污染源 | 项目 | 标准值 |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外排 废水 | pH | 排放限值 | 6～9 | -- | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | SS |  | 400 | mg/L |  |
|  | COD |  | 500 |  |  |
|  | BOD5 |  | 300 |  |  |
|  | 动植物油 |  | 100 |  |  |
|  | 氨氮 |  | -- | -- |  |
|  | pH | 设计进 水指标 | -- | -- | 濮阳第二污水处理厂设计进水水质要求 |
|  | SS |  | -- | -- |  |
|  | COD |  | 350 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 40 |  |  |

5.1.2噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表5-2。

表5-2  厂界噪声排放标准

| 环境要素 |  | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 东、西、北 | 2类 | 昼间 | 60 | dB(A) |
|  |  |  | 夜间 | 50 |  |
|  | 南 | 4a类 | 昼间 | 70 |  |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |
| 环境噪声 | 濮阳市肿瘤医院 | 1类 | 昼间 | 55 |  |
|  |  |  | 夜间 | 45 |  |
|  | 林海花园二期 | 2类 | 昼间 | 65 |  |
|  |  |  | 夜间 | 50 |  |

5.1.4 固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单标准要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）。

5.2 总量控制指标

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010] 97号），“十二五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。环评报告表中结合本项目特点、排污特征及当时濮阳市第二污水处理厂出水水质，确定本项目总量控制指标为COD、氨氮。

本项目废水为生活污水。本项目生活污水经化粪池处理后由管网排入濮阳市第二污水处理厂处理。

本项目总量建议为COD0.042t/a、氨氮0.0042t/a

本项目建成后全厂总量为COD0.054t/a、氨氮0.005t/a。

本项目总量控制因子COD、NH3-N的排放量以达标排放浓度计算，排放总量见表5-4。

表5-4  项目废水污染物排放总量计算

| 项目 | 污染物浓度(mg/L) | 总废水量（m3/d） | 运行时间（d/a） | 污染物年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 50 | 3.60 | 300 | 0.054 |
| NH3-N | 5 |  | 300 | 0.005 |
| 核算公式 | 污染物排放量（t/a）=污染物浓度(mg/L) *废水量（m3/d）*生产时间（d/a）/106 |  |  |  |
| 核算结果 | 由公式核算可知，项目污染物年排放量分别为：COD：0.054t/a；NH3-N：0.005t/a |  |  |  |

因此，本项目总量控制因子COD、NH3-N总量控制指标分别为0.054t/a、0.005t/a。

6 质量保障措施和检测分析方法

濮阳市黄河石油化工有限公司于2018年06月02日至03日进行了竣工验收检测并出具检测报告。本项目生产负荷为83.3%~88.9%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，工况良好，生产设备及环保设施处于正常运转状态。

验收监测期间，项目生产工况如表6-1所示。

表6-1  检测工况调查结果

| 监测日期 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.06.02 | 压缩天然气 | 216m3/a | 180m3/a | 83.3% |
| 2018.06.03 |  |  | 192m3/a | 88.9% |
|  | 注：该项目年工作时间按300天计。 |  |  |  |

6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废水监测：悬浮物单独(定量)采样，加采10%以上的样品，由实验室实施自控；化学需氧量、氨氮各采集10%以上密码平行样。本次验收监测质控结果全部合格；

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

6.2 检测分析方法

6.2.1 检测点位、项目及频次

（1）废水检测

表6-2   废水检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 化粪池总排污口出口 | pH，化学需氧量，生活需氧量，氨氮，悬浮物 | 4次/天 连续2天 |

（4）噪声检测

表6-3   噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东南西北厂界外1米处布设4个检测点位 | 等效连续A声级 | 昼夜各检测1次，检测2天， |
| 濮阳市肿瘤医院外1m处布设1个检测点位 |  |  |
| 林海花园二期小区外1m处布设1个检测点位 |  |  |

6.2.2检测分析方法

表6-4   废水检测项目分析方法及所用仪器

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器名称 及型号 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质 PH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | DZS-708多参数分析仪 | / |
| 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 滴定管 | 4 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | TS606 BOD培养箱 | 0.5 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外分光光度计/Specord 210 plus | 0.025 |
| 5 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | 分析天平/ML204 | 4 |

表6-5	 噪声检测分析方法及所用仪器

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 仪器名称及型号 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 工业企业厂界噪声测量方法 | GB 12348-2008 | AWA6228噪声统计分析仪 | / |
| 2 | 环境噪声 | 环境噪声测量方法 | GB3096-2008 | AWA6228 噪声统计分析仪 | / |

6.2.3 废水及噪声检测点位示意图

废水及噪声检测点位示意图见附图3。

7 验收检测结果分析及要求

7.1 检测结果及分析

7.1.1厂界噪声排放监测结果及分析

监测期间，该项目所在厂区厂界噪声排放监测结果见表7-1，表7-2。

表7-1  厂界噪声监测结果      单位：dB（A）

| 检测点位 |  | 2018.06.02 |  | 2018.06.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 |  | 54.0 | 45.4 | 54.5 | 45.8 |
| 西厂界 |  | 54.3 | 44.9 | 53.7 | 45.2 |
| 南厂界 |  | 62.5 | 54.0 | 62.1 | 53.5 |
| 北厂界 |  | 52.9 | 43.4 | 53.4 | 43.1 |
| 标准 | 2类 | 60 | 50 | 60 | 50 |
|  | 4a类 | 70 | 55 | 70 | 55 |

由表7-1可以看出，验收监测期间，濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目所在厂区东、南、西、北四厂界昼间噪声测定值为52.9dB(A)～62.5dB(A) ；夜间噪声测定值为43.1dB(A)～54.0dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准限值要求。

表7-2  环境噪声监测结果      单位：dB（A）

| 检测点位 |  | 2018.06.02 |  | 2018.06.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 濮阳市肿瘤医院 |  | 52.6 | 44.2 | 53.3 | 43.7 |
| 林海花园二期 |  | 53.1 | 43.9 | 53.8 | 43.4 |
| 标准 | 1类 | 55 | 45 | 55 | 45 |
|  | 2类 | 60 | 50 | 60 | 50 |

由表7-2可以看出，验收监测期间，濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目所在厂区敏感点濮阳市肿瘤医院昼间噪声测定值为52.6dB(A)～53.3dB(A) ，夜间噪声测定值为43.7dB(A)～44.2dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。敏感点林海花园二期昼间噪声测定值为53.1dB(A)～53.8dB(A) ，夜间噪声测定值为43.4dB(A)～43.9dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类标准限值要求。

7.1.2总厂区污水排放监测结果及分析

监测期间，该项目所在厂区污水排放监测结果见表7-3。

表7-3    废水排放检测结果     单位：mg/L（pH除外）

| 检测点位 | 检测时间 |  | pH | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 悬浮物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池排水口 | I周期 | 1次 | 6.90 | 312 | 114 | 27.6 | 337 |
|  |  | 2次 | 6.98 | 285 | 109 | 23.9 | 321 |
|  |  | 3次 | 7.05 | 296 | 127 | 28.1 | 340 |
|  |  | 4次 | 6.91 | 309 | 102 | 24.4 | 312 |
|  | Ⅱ周期 | 1次 | 7.06 | 291 | 130 | 22.7 | 331 |
|  |  | 2次 | 7.01 | 280 | 124 | 25.3 | 316 |
|  |  | 3次 | 7.10 | 297 | 118 | 28.6 | 328 |
|  |  | 4次 | 6.92 | 307 | 113 | 24.0 | 303 |
| 执行标准 |  |  | 6~9 | 350 | 400 | 40 | 400 |

根据表7-4检测结果，濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目总厂区化粪池总排污口废水排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及濮阳第二污水处理厂受水标准。

7.2 总量控制要求

项目营运期总废水产生量1080.4t/a。

本次监测厂区化粪池总排污口：

COD：浓度297.1 mg/L ，排放总量0.32t/a；

NH3-N: 浓度25.6mg/L ，排放总量0.028t/a。

现濮阳市第二污水处理厂出水水质改善，处理后：

COD：浓度40 mg/L ，排放总量0.043t/a；

NH3-N: 浓度2 mg/L ，排放总量0.0022t/a。

8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

濮阳市黄河石油化工有限公司环境管理由公司安全处负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工招标文件中严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求和水土保持方案提出的措施要求进行施工。监理单位负责工程施工期间的环境监理工作，监理单位在施工过程中负责监督施工单位落实工程环评阶段及批复文件提出的环境保护措施，使工程施工对周围环境的影响降至最低，并且定期编制施工监理报告，监理报告中涵盖环境监理的内容。施工监理总结报告中也对工程环境监理工作落实情况及效果予以总结。

8.3 运行期环境管理

濮阳市黄河石油化工有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

公司建立环境管理体系，并邀请评价公司每年对ISO14000环境管理体系进行评估,并取得资格认证。公司已与有资质的检测单位签订协议，定期对公司废水进行检测。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目设备安装及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

9 结论和建议

9.1 验收主要结论

9.1.1 验收监测期间工况

本项目生产负荷为83.3%~88.9%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，工况良好，生产设备及环保设施处于正常运转状态。

9.1.2 废水污染物排放监测结果

濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目总厂区化粪池总排污口废水排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及濮阳第二污水处理厂受水标准。

9.1.3 噪声监测结果

验收监测期间，濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目所在厂区东、南、西、北四厂界昼间噪声测定值为52.9dB(A)～62.5dB(A) ；夜间噪声测定值为43.1dB(A)～54.0dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准限值要求。敏感点濮阳市肿瘤医院昼间噪声测定值为52.6dB(A)～53.3dB(A) ，夜间噪声测定值为43.7dB(A)～44.2dB(A)，均符合《环境噪声测量方法》（GB3096-2008）1类标准限值要求。敏感点林海花园二期昼间噪声测定值为53.1dB(A)～53.8dB(A) ，夜间噪声测定值为43.4dB(A)～43.9dB(A)，均符合《环境噪声测量方法》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

9.1.4 固体废物

验收监测期间，濮阳市黄河石油化工有限公司加气站项目运营期生活垃圾主要为员工日常生活及车辆乘载人员产生的生活垃圾。天然气干燥过程中干燥剂循环利用：少量压缩机废机油和脱水产生的废液暂存于危废间的废油桶里，定期交由有资质的单位处理，危废协议已签订；加油区清洗油储罐时产生的废液交清洗罐单位直接回收。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）。

9.1.5 总量控制指标

根据监测数据计算得出，验收监测期间，化粪池总排污口：COD：浓度297.1 mg/L ，排放总量0.32t/a；NH3-N: 浓度25.6mg/L ，排放总量0.028t/a。

污水处理厂处理后：COD：浓度40 mg/L ，排放总量0.043t/a；NH3-N: 浓度2 mg/L ，排放总量0.0022t/a。

排放在总量控制指标范围内。

9.1.6结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

9.2 建议

（1）加强对环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保各项污染物长期稳定达标排放。

（2） 增强环保意识，加强日常的环保、安全及监督管理，防止突发性污染事故的发生。