
	濮阳市宏威天洁环保设备有限公司

	年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目

	竣工环境保护验收监测报告

	


	建设单位:
	濮阳宏威天洁环保设备有限公司

	编制单位:
	濮阳宏威天洁环保设备有限公司

	二〇一八年十二月


	建 设 单 位
	：

	
	

	法人代表
	：

	
	

	项目负责人
	：

	
	

	编制
	：

	
	


	建设单位：濮阳宏威天洁环保设备有限公司
	编制单位：濮阳宏威天洁环保设备有限公司

	电    话：13333936809
	电    话：13333936809

	邮    编：457000
	邮    编：457000

	地    址：濮阳市华龙区濮阳产业集聚区新东路卫都路交叉口200米路南
	地    址：濮阳市华龙区濮阳产业集聚区新东路卫都路交叉口200米路南


目  录

1

1、项目概况

2

2、验收监测依据

3

3、工程建设情况

3

3.1地理位置及平面布置

3

3.2 建设内容

3.3主要原辅材料
7
3.4生产工艺
8
4、环境保护设施
13
13

4.1污染物治理/处置设施

14

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

5、主要环评结论与建议及环评批复
16
5.1主要环评结论
16
5.2 环评建议
17
6、验收执行标准
18
6.1 验收监测执行标准
18
6.2 验收监测执行标准限值
19
7、验收监测内容
21
7.1 污染物排放监测
21
8、质量保证及质量控制
23
8.1 监测分析方法
23
8.2 质量保证及质量控制
24
9、验收监测结果
26
9.1 验收期间工况
26
9.2 污染物排放监测
26
10、环境管理检查
35
10.1 落实环评建议情况
35
10.2 落实环评批复情况
35
10.3 固体废物排放、处置及综合利用情况
38
11、验收监测结论与建议
40
11.1 验收监测结论
40
11.2 建议
42


附图1 项目地理位置图
附图2 项目周边环境卫星图

附图3项目平面布置图

附图4 项目设备图
附图5 项目整改前后图

附图6 项目二次整改图

附件1《濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台及非标容器及机械零件加工项目环境影响报告表的批复》华龙环审表（2018）29号
附件2 营业执照
附件3 验收监测委托书

附件4检测方案
附件5 检测报告

附件6 生产报表

附件7 自查报告
附件8 公众意见参与
附件9 总量指标备案表(项目编号：4109000411)
附件10第一二次公示

附件11“三同时”表
附件12验收专家意见

附件13承诺书

1、项目概况

濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台及非标容器及机械零部件项目位于濮东产业集聚区新东路卫都路交叉口200米路南，属于新建项目。本项目于2018年9月由河南汇能阜力科技有限公司完成了环境影响报告表的编制；2018年8月21日，濮阳市华龙区环境保护局对该项目进行了审批，华龙环审表[2018]29号。

项目单位已2018年10月22日竣工，于2018年10月22日网站公示；2018年10月26日-28日进行调试，于2018年10月22日网站公示。

受濮阳市宏威天洁环保设备有限公司委托，洛阳黎明检测服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。 根据现场勘察及资料调研情况，洛阳黎明检测服务有限公司制定了该项目污染物排放现状监测内容， 并于2018年11月02日-2018年11月03日依据国家有关环境监测技术规范进行了监测。针对该项目环保设施污染物排放浓度和排放总量的监测结果和现场环境管理检查情况，并依据有关国家标准，我公司编制了本监测报告。

2、验收监测依据

2.1 《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第682号；

2.2 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 国家环境保护总局令第13号；

2.3 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017] 4号；
2.4 《濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台及非标容器及机械零部件项目环境影响报告表》 河南汇能阜力科技有限公司，2018年9月；

2.5 《河南省企业投资项目备案确认书》濮阳市濮东产业集聚区管委会备案。
2.6 《关于委托开展建设项目环保“三同时”管理工作的函》河南省环境保护厅豫环评管[2014]177号，2014年9月1日；

2.7 《濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台及非标容器及机械零部件项目环境影响报告表的批复》华龙环审表（2018）29号
2.8 建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000411）。

3、工程建设情况
3.1地理位置及平面布置

本项目位于濮东产业集聚区新东路卫都路交叉口东200米路南，厂址中心坐标：东经：115.133019°，北纬：35.795797°。项目地理位置见附图一。

本项目租赁濮阳市源隆机械设备有限公司已建厂房，项目所在厂区东侧为濮阳市华源纺织有限公司和濮阳市长城电线电缆有限公司及濮阳市天正电器装配有限公司，南侧为新东驾校，西侧150m处为张小寨（已拆迁，未搬迁完），北侧为卫都路，项目西侧为濮阳市仁和实业有限公司厂房，北侧为濮阳市源隆机械设备有限公司及濮阳市仁和实业有限公司办公楼。本项目厂区具体情况见图1。 

 3.2 建设内容

项目总投资为1500万元，环保投资为37万元，占总投资的2.47%。本项目劳动定员8人，职工不在厂区食宿。项目日工作时间8小时，年工作310天。

本项目生产产品方案

	400台除污器

	序号
	产品名称
	规格或型号
	年产量

	1
	立式多滤元精细除污器
	LJC-A125-700
	60

	2
	卧式角通摇刷除污器
	WJC-Y100-500
	40

	3
	立式直通摇刷除污器
	LZC-Y100-600
	80

	4
	卧式直通快排除污器
	WZC600-1200
	20

	5
	卧式角通快排除污器
	WJC-100-1200
	70

	6
	立式角通快排除污器
	LJC-100-500
	30

	7
	过滤式集水器
	GLC-J200-800
	30

	8
	立式直通T型过滤器
	LZC-T65-150
	20

	9
	立式分流沉降除污器
	LFG-Y200-600
	20

	10
	立式旋流除污器
	XL-100-600
	30

	全自动过滤器120台

	序号
	产品名称
	规格或型号
	年产量

	1
	全自动扩容双室过滤器
	KSL-Z-DN125/50T
	20

	
	
	KSL-Z-DN150/80T
	20

	
	
	KSL-Z-DN200/100T
	30

	
	
	KSL-Z-DN200/130T
	30

	
	
	KSL-Z-DN250/160T
	20

	非标容器加工制作

	序号
	产品名称
	规格或型号
	年产量

	1
	换热站(集)分水器
	Φ300-1200
	60

	2
	常温水罐
	Φ1500-2500
	20

	3
	其他非标容器
	按图纸加工制作
	40

	机械零件加工

	序号
	产品名称
	规格或型号
	年产量

	1
	小法兰
	/
	500个

	2
	轴件
	/
	120个

	3
	盘根盒
	/
	300个


本项目生产产品内容及规模与环评一致,该生产产品中的机械零件均为本公司使用不外售。
本项目主要工程内容为：本项目主要生产设备见表3-1，环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表见表3-2。

表3-1    本项目主要生产设备一览表
	
	环评批复及要求
	实际情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	与环评是否一致
	变更

	1
	电焊机
	ZX7-250
	2台
	不一致
	规格型号为ZX7-400的电焊机共2台

	2
	二氧化碳保护焊机
	NBC-500
	4台
	一致
	/

	3
	自动埋弧焊机
	MZ-1250/1000/630
	1台
	一致
	/

	4
	数控等离子切割机
	SY-1600
	2台
	不一致
	规格型号为LGK-100的数控等离子切割机共3台

	5
	气割设备
	/
	1台
	一致
	/

	6
	行吊
	10T
	1套
	一致
	

	7
	空压机
	/
	2台
	一致
	

	8
	钻床
	Z35
	1台
	不一致
	规格型号为Z516-2A和规格型号为Z3032*9的钻床各一台

	9
	车床
	X62W
	2台
	不一致
	取消安装

	10
	沉淀池
	长1m*宽1m*深2.5m
	1个
	一致
	/

	11
	卷板机
	/
	/
	不一致
	规格型号为16-2.50的卷板机一台为新增

	12
	卷心机
	/
	/
	不一致
	新增一台


项目主要生产设备中的数控等离子切割机共3台，一台备用;另增加一台规格型号为16-2.50的卷板机和一台卷心机；2台型号为X62W的车床取消安装。新增的卷板机和卷心机不产生废水和固废，产生噪声对环境无重大影响，车床因生产需要故取消安装。设备数量变更不影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，故不属于重大变动。
表3-2    环评及批复建设内容与实际建设内容一览表
	项目名称
	环评及批复要求
	实际情况

	工程类别
	工程内容
	建设规模
	与环评是否一致
	备注

	主体工程
	生产车间
	租用厂房一栋，占地面积1000m2，建筑面积1300m2，包括办公区300m2、厂房1000m2，其中办公区在第二层
	一致
	租赁濮阳市源隆机械设备有限公司已建空厂房

	公用工程
	供水
	154 m3/a
	一致
	濮东产业集聚区市政管网

	
	供电
	2.6万kWh/a
	一致
	由濮东产业集聚区供电网

	环保工程
	废气治理
	集气罩+5套滤筒式焊接烟尘净化器+1根15米高排气筒
	不一致
	集气罩+滤筒式和袋式焊接烟尘净化器共五套+1根15米高排气筒

	
	废水治理
	依托濮阳源隆机械有限公司已建的化粪池处理后排入集聚区市政污水管网，送至濮阳市污水处理厂进一步处理。
	一致
	依托濮阳源隆机械有限公司已建的化粪池，处理后排入集聚区市政污水管网，送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理。

	
	
	沉淀池（池容2.5 m3）
	一致
	试压废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

	
	
	等离子切割
	不一致
	原环评没有产生废水，实际生产中产生废水，不外排，用于厂区绿化。

	
	固废治理
	危废暂存间5m2
	不一致
	已设置危废间16m2

	
	
	一般固废区10m2
	不一致
	已设置固废间10m2

	
	噪声治理
	基础减震、隔声
	一致
	厂房隔音，低噪音设备


建设内容与环评及批复要求不一致。危废暂存间5m2变为危废暂存间16m2;一般固废区10m2变为固废间10m2；五套滤筒式焊接烟尘净化器变为滤筒式和袋式焊接烟尘净化器共五套。该变更不影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，故不属于重大变动。
3.3主要原辅材料

该项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3-3。
表3-3  主要原辅材料及能源消耗一览表

	类别
	名称
	性状及规格
	消耗量
	备注

	原辅料


	钢板
	12m×6m
	30t/a
	外购材料

	
	钢管
	直径50-120mm、长度6m、12m
	50t/a
	外购材料

	
	H钢
	12m×7m
	1t/a
	外购材料

	
	工字钢
	12m×7m
	1t/a
	外购材料

	
	槽钢
	12m×7m
	1t/a
	外购材料

	
	圆钢
	/
	15t/a
	外购材料

	
	不锈钢筛网
	/
	5t/a
	外购材料

	
	封头
	/
	10t/a
	外购材料

	
	法兰
	/
	20t/a
	外购材料

	
	弯头
	/
	1t/a
	外购材料

	
	药芯焊丝
	ɸ1.6mm
	2t/a
	外购材料

	
	焊条
	ɸ3.2mm
	0.5t/a
	外购材料

	
	埋弧焊丝
	ɸ3.2mm
	0.5t/a
	外购材料

	
	盲板
	/
	4t/a
	外购材料

	
	轴件
	/
	100个/a
	厂区加工

	
	盘根盒
	/
	300个/a
	厂区加工

	
	减速机
	涡轮减速机
	100个/a
	外购成品构件

	
	电机
	Y系列380V
	30个/a
	外购成品构件

	
	电动阀
	/
	200个/a
	外购成品构件

	
	自控箱
	/
	30个/a
	外购成品构件

	
	润滑油
	200kg桶装
	一桶
	外购

	
	氧气
	液态、40L/瓶、钢瓶盛装
	2瓶/年
	外购

	
	乙炔
	液态、40L/瓶、钢瓶盛装
	1瓶/年
	外购

	能源
	水
	/
	154m3/a
	/

	
	电
	/
	2.6万kW·h/a
	/


3.4生产工艺

3.4.1各产品生产流程及产污节点

本项目通过下料-筒体、组件预制-总装-组对焊接-水压试验生产的除污器、全自动污水过滤器以及非标容器为半成品，半成品直接外售，本项目不涉及除锈喷漆工艺。项目加工的机械零件为小法兰、轴件和盘根盒，项目加工的机械零件全部用于本项目产品。
各产品生产流程及产污节点下图：

小法兰具体工艺及产污环节情况见图1。

[image: image3.png]— e R

ik, @@ |
Bl B





图1 小法兰工艺流程及产污环节
轴件及盘根盒具体工艺流程及产污环节见图2。

[image: image2.png]B

>R E

B B R
TR SRRl FEFIT (S
EE EE




图2 轴件及盘根盒具体工艺流程及产污环节图
除污器、污水过滤器及非标容器工艺流程及产污环节见图3：

[image: image1.png]R

>R E

R RS Lol
TR SRRl FEFIT (S
EE EE



图3 除污器、污水过滤器及非标容器工艺流程及产污环节图

说明：原环评中拟定的厂区车床加工，实际生产中该工序全部外协。该变更不影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，故不属重大变化。
3.4.2工艺流程简述：

    3.4.2.1、机械零件工艺简述

下料切割：项目采用等离子切割机把原料切割成所需的尺寸和规格，此过程产生切割烟尘、切割废料和设备噪声。 
钻床冲孔：使用钻床对原料进行冲孔加工，此过程有噪声和废金属屑产生。 
经以上加工完成后，即可得到机械零件，全部用于后续产品工序。

说明：机械零件生产工艺与项目备案及环评要求不一致，下料切割在水上切割，水用于辅助吸收切割烟尘，该过程用水不外排，用于厂区绿化。该变更不影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，故不属于重大变动。
    3.4.2.2、项目产品工艺简述

本项目产品为除污器、污水过滤器及非标容器，其生产工艺具体叙述如下：

原料下料：建设单位从外界选购优质的不锈钢板和碳钢板，对于碳钢板采用氧-乙炔气切割下料，不锈钢板采用等离子切割进行下料，以得到筒体的毛坯件和内管管板的毛坯件。

坡口加工：将毛坯件的坡口加工成X型坡口，以便于筒体焊接。

卷圆：对坡口加工后的毛坯件进行卷圆，将钢板卷成圆筒，使筒体初步成型。

筒体焊接：卷圆成型后，工件两端的X型坡口对接在一起形成一个纵缝，沿着纵缝进行焊接，使工件牢固的连接在一起。

组件预制：建设单位选购成品不锈钢管、碳钢管和不锈钢板等原料，不锈钢板采用等离子切割机进行下料，将内管管板和钢管加工得到内管。

底部支架加工：将角钢、槽钢下料切割后，进行焊接组装成产品的底部支架。

总装：其中除污器是将加工好的筒体、内管底部支架、轴件、小法兰及外购的封头、不锈钢筛网、大法兰、盲板等配件进行组装；全自动污水过滤器是将加工好的筒体、内管底部支架、小法兰及外购的封头，大法兰，盲板弯头，电机，电动阀，自控箱，减速机等配件进行组装；非标容器是将加工好的筒体、内管底部支架、小法兰及外购的封头、大法兰等进行组装。
组对焊接：采用焊机沿着纵缝进行焊接，使工件牢固的连接在一起。

水压试验：焊接完成后，注水进行水压试验，检查是否合格；不合格产品进行返工修正；此过程会产生试压废水，试压废水在沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

说明：项目生产工艺与项目备案及环评要求一致.
3.4.3主要污染工序

废气：本项目主要大气污染物为焊接、切割工序产生的焊接烟尘、切割烟尘。

废水：本项目废水主要来源于试压废水、切割废水和员工生活污水；

噪声：切割机、焊机等机械设备运行产生的噪声；

固体废物：本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为废边角料、焊渣、金属废渣、除尘灰、废含油棉纱、废手套以及职工生活垃圾等，危险废物为废润滑油（危险废物类别为HW08）。

4、环境保护设施
4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

  1、生产废水

本项目无生产废水产生。生产过程产生的试压废水排入沉淀池后循环使用不外排，自然挥发后补充新鲜水，水中的金属渣定期清出;生产过程中用于水上切割的废水不外排，水中的金属渣定期清出，废水用于厂区绿化，故本项目无生产废水外排，故无生产废水。

2、职工生活污水

项目不设食堂。生活污水经化粪池处理后排入集聚区市政污水管网，送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理。
4.1.2废气

本项目主要大气污染物为切割过程产生切割烟尘以及焊接过程产生的焊接烟尘。焊接烟尘通过滤筒式焊接烟尘净化器处理后通过15m高排气筒高空排放；切割烟尘一部分被水上切割的水吸收，一部分通过滤筒式焊接烟尘净化器处理后通过15m高排气筒高空排放。 

4.1.3噪声

本项目噪声主要为切割机、焊机等机械设备运行产生的噪声。所有设备均在室内安装，通过厂房隔声、基础减震等措施降低噪声。
4.1.4固体废物

本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为废边角料、焊渣、金属废渣、除尘灰、废含油棉纱、废手套以及职工生活垃圾等。项目建有固废暂存间（10m2）存放废边角料、焊渣、金属废渣，集中收集后外售。

本项目设备维修维护过程会产生废润滑油，项目设备每年维护保养一次，润滑油用量为200kg/a，更换的废润滑油产生量约为200kg/a。废润滑油暂未产生，产生后集中收集，在危废暂存间（16㎡）暂存，签订危废协议定期由有资质单位回收处理。
除尘灰、含油棉纱、手套以及职工生活垃圾一起定期交给环卫部门处置。
4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资为1500万元，环保投资为37万元，占总投资的2.47%。环保投资见表4-1、环保设施“三同时”落实情况见表4-2。

表4-1    运营期环保投资一览表
	类别
	污染源
	环保设施
	数量
	投资（万元）

	废气
	切割、焊接烟尘
	集气罩+滤筒式焊接烟尘净化器+1根15米高排气筒
	5套
	16

	废水
	生活污水
	依托濮阳源隆机械有限公司已建的化粪池
	1座
	/

	
	试压废水
	试压废水沉淀池
	1座
	2

	噪声
	车间机械设备
	基础减震、隔声
	/
	9

	固体废物
	生活垃圾\含油棉纱、手套
	垃圾桶
	若干
	1

	
	废边角料、废金属渣、焊渣、除尘灰
	固废暂存间10m2
	/
	5

	危废
	废润滑油
	危废暂存间16㎡
	1间
	4

	合计
	37


表4-2    环保设施“三同时”落实情况一览表
	项目
	污染物名称
	验收内容
	落实情况

	废气
	颗粒物
	等离子切割烟尘及焊接、气割烟尘经集气罩+5套滤筒式焊接烟尘净化器+共用一根15m高排气筒处理
	已设置滤筒式和袋式焊接烟尘净化器共五套处理等离子切割烟尘和焊接及气割烟尘经15m高排气筒排放。

	废水
	生活污水
	依托源隆机械有限公司已建的化粪池处理后排入集聚区市政污水管网，送至濮阳市污水处理厂进一步处理。
	送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理。

	固废
	废边角料
	一般固废，收集存放在暂存区（10m2），定期外售
	设置一般固废间（10m2）

	
	金属废渣
	
	

	
	废润滑油
	危废暂存间(5m2)暂存后，交由有资质单位处理
	设置危废暂存间（16㎡）

	
	焊渣、除尘灰、含油棉纱、手套、生活垃圾
	集中收集后定期交由环卫部门处理
	已落实

	噪声
	/
	厂房隔声、高噪声设备安装减振垫等措施
	已落实


建设内容与环评及批复要求不一致。危废暂存间5m2变为危废暂存间16m2;一般固废区10m2变为固废间10m2；五套滤筒式焊接烟尘净化器变为滤筒式和袋式焊接烟尘净化器共五套。该变更不影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，故不属于重大变动。 

5、主要环评结论与建议及环评批复

5.1主要环评结论

5.1.1水环境影响分析

本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，厂区总排口出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和濮阳市第三污水处理厂进水水质标准要求，经集聚区市政污水管网，送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理，出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准后，排至金堤河。对区域地表水环境影响较小。
5.1.2大气环境影响分析
本项目的大气污染主要来自切割及焊接过程产生的烟尘。拟利用5套滤筒式焊接烟尘净化器进行处理，一起经一根15米高排气筒排放，经处理后废气可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放标准，对周边大气环境影响较小。

5.1.3声环境影响分析
本项目噪声主要来自机械设备运转时产生的噪声，经过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类要求。

5.1.4固体废物影响分析
本项目运营过程中产生的固体废物主要有废边角料、焊渣、除尘灰、废金属渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。

（1）废边角料：该部分废物为一般固废，收集后定期外售。

（2）焊渣：经集中收集后定期外售。
（3）废金属渣：该部分废物为一般固废，收集后定期外售。

（4）除尘灰：经集中收集后定期交由环卫部门处理。
（5）废润滑油：该部分废物为危险废物，危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理。

（6）含油棉纱、手套：该部分废物为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。

（7）生活垃圾：经集中收集后定期交由环卫部门处理。
综上所述，项目所有固废均可得到妥善处置，环境影响较小。

5.1.5总量建议

本项目试压废水不外排，生活污水排放量为99.2t/a。

经化粪池处理后：化学需氧量 180mg/L、0.0179t/a，NH3-N 24mg/L、0.0024t/a。

经濮阳市第三污水处理厂处理后：化学需氧量 40mg/L、0.0040t/a，NH3-N 2mg/L、0.0002t/a。

5.2 环评建议

1、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。

2、完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。
3、应保持车间的通风环境，以便保护工人有良好的工作环境。

6、验收执行标准

6.1 验收监测执行标准
6.1.1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；

6.1.2满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；同时满足濮阳市第三污水处理厂进水水质标准；
6.1.3四周厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，张小寨满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；
6.1.4一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

6.1.5《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

6.1.6建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000411）

6.2 验收监测执行标准限值
6.2.1 废气

表6-1  《大气污染物综合排放标准》 污染物排放标准限值

	执行标准
	污染因子
	污染物排放限值

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准
	颗粒物
	有组织排放限值
	无组织排放限值

	
	
	浓度≤120 g/m3，且排放速率≤3.5kg/h
	浓度≤1 mg/m3


6.2.2 废水

表6-2  《污水综合排放标准》污染物排放标准限值

	              污染因子

执行标准
	最高允许排放浓度    单位 ：mg/L

	
	化学需氧量
	NH3-N
	BOD5
	SS

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
	500
	-
	300
	400

	濮阳市第三污水处理厂进水水质要求
	≤500
	≤30
	/
	/

	濮阳市第三污水处理厂出水水质要求
	40
	2
	10
	10


6.2.3 噪声     

             表6-5         厂界噪声排放标准限值          单位：dB（A）

	适用点位
	执行标准
	限值

	东、西、南、北厂界
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准
	昼间≤65

夜间≤55

	张小寨
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准
	昼间≤60

夜间≤50


6.2.4主要污染物排放总量控制指标

本项目染物排放总量执行建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000411）中的污染物总量控制指标。具体见表6-6。 
表6-6    主要污染物排放总量控制指标

	标准名称
	污染因子
	排放口总量控制指标

	备案表编号：4109000411
	化学需氧量（t/a）
	0.0040

	
	氨氮（t/a）
	0.0002


7、验收监测内容

7.1 污染物排放监测

7.1.1 废气污染物排放监测

该项目废气污染物排放监测内容见表7-1，7-2。

表7-1    废气污染物无组织排放监测内容

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	上风向设置1个参照点，

下风向设置3个监测点位
	颗粒物
	3次/天，连续2天


表7-2    废气污染物有组织排放监测内容

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	净化器+15m排气筒进、出口
	颗粒物
	3次/周期，连续2周期


7.1.2 废水污染物排放监测

该项目废水污染物排放监测内容见表7-3

表7-3  废水排放监测内容

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	污水总排污出口
	pH、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、悬浮物
	4 次/周期，连续2周期


7.1.3 厂界噪声排放监测

该项目厂界噪声排放监测内容见表7-4。

表7-4      厂界噪声排放监测内容

	监测点位
	监测因子
	监测频次

	东、南、西、北四厂界及张小寨各布设1个点位，共5个监测点
	等效声级
	连续检测2天，昼检测1次


说明：因夜间不生产，故不监测。
7.1.4 主要污染物排放总量核算

根据监测结果，核算该项目主要污染物年排放总量，并与建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000411）中污染物排放总量控制指标进行比对。

8、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

本次验收监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法。监测分析方法及使用仪器见表8-1和表8-2。
表8-1    废气、噪声监测分析方法及使用仪器

	序号
	检测项目
	分析方法
	方法来源
	仪器名称及型号
	检出限mg/m3

	1
	颗粒物（无组织）
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	GB/T 15432-1995
	电子天平Precisa XT220A
	0.001

	2
	废气量
	固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法
	GB/T 16157-1996
	3012H

烟尘采样器
	/

	3
	颗粒物（有组织）
	固定污染源，低浓度颗粒物（粉尘）的质量浓度测定 手工重量分析法
	HJ836-2017
	电子天平METTLER TOLEDO MS105 
	1.0

	4
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	GB/T 16157-1996
	电子天平Precisa XT220A
	

	5
	厂界噪声
	工业企业厂界噪声测量方法
	GB 12348-2008
	AWA6228噪声统计分析仪
	/

	6
	环境噪声
	环境噪声测量方法
	GB3096-2008
	AWA6228

噪声统计分析仪
	/


表8-2    废水监测分析方法及使用仪器

	序号
	检测项目
	分析方法
	方法来源
	仪器名称及型号
	检出限mg/L

	1
	pH
	水质 pH值的测定 玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	DZS-708多参数分析仪
	/

	2
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	滴定管
	4

	3
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
	HJ 505-2009
	TS606 BOD培养箱
	0.5

	4
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	紫外分光光度计/Specord 210 plus
	0.025

	5
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法
	GB 11901-1989
	分析天平/ML204
	4


8.2 质量保证及质量控制

8.2.1 此次监测工作严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定（暂行）》进行全过程质量监督。监测期间，统计项目生产运行工况，污染治理设施运行稳定。

8.2.2 监测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法以及原国家环保局颁发的《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

8.2.3 废气污染物排放监测：采样前对仪器进行气密性检查及流量校准，样品的采集、保存、运输《空气和废气监测分析方法》（第四版）相关要求执行，采样点位布置科学，采样、分析方法规范。

8.2.4 废水监测：废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取自控、明码平行样、加标回收等质控措施。
8.2.5 噪声监测：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。
8.2.6 监测数据严格实行三级审核制度，监测数据真实有效。
8.2.7本次监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法，所用仪器全部经过计量部门检定合格并在有效期内。

9、验收监测结果

9.1 验收期间工况

验收监测期间，项目生产工况见表9-1。

表9-1    验收监测期间生产工况调查表
	生产日期
	产品名称
	设计年产量
	设计日产量
	实际产量
	生产负荷

	2018.11.02
	除污器
	400台
	1.29台/d
	1.11台/d
	86.0%

	
	全自动过滤器
	120台
	0.39台/d
	0.31台/d
	79.5%

	
	非标容器加工制作
	120台
	0.39台/d
	0.31台/d
	79.5%

	2018.11.03
	除污器
	400台
	1.29台/d
	1.13台/d
	87.6%

	
	全自动过滤器
	120台
	0.39台/d
	0.31台/d
	79.5%

	
	非标容器加工制作
	120台
	0.39台/d
	0.30台/d
	76.9%

	
	平均生产负荷
	81.5%

	
	注：该项目年工作时间按310天计。


由表9-1可知，本次验收期间生产工况统计为2018年11月02日至11月03日，在此期间生产设备及环保设备均稳定运行。验收期间生产负荷为76.9%~87.6%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。
9.2 污染物排放监测

9.2.1 污染物排放监测结果

 9.2.1.1 废气

  1、项目废气排放结果见表9-2，9-3。

表9-2废气污染物无组织排放监测结果
	采样日期
	采样时间
	采样点位
	颗粒物(mg/m3)
	气象信息

	2018.11.02
	09:00～09:45
	上风向
	0.304
	天气：晴

温度：6~21℃

气压：99.6k/Pa
风向：东南风

风速：1.9~2.4m/s

	
	
	下方向1♯
	0.485
	

	
	
	下风向2♯
	0.462
	

	
	
	下风向3♯
	0.490
	

	
	11:00～11:45
	上风向
	0.286
	

	
	
	下方向1♯
	0.429
	

	
	
	下风向2♯
	0.451
	

	
	
	下风向3♯
	0.484
	

	
	16:00～16:45
	上风向
	0.291
	

	
	
	下方向1♯
	0.458
	

	
	
	下风向2♯
	0.475
	

	
	
	下风向3♯
	0.449
	

	2018.11.03
	09:00～09:45
	上风向
	0.257
	天气：多云

温度：8~20℃

气压：99.7k/Pa
风向：南风

风速：0.5~1.2 m/s

	
	
	下方向1♯
	0.423
	

	
	
	下风向2♯
	0.440
	

	
	
	下风向3♯
	0.467
	

	
	11:00～11:45
	上风向
	0.270
	

	
	
	下方向1♯
	0.481
	

	
	
	下风向2♯
	0.465
	

	
	
	下风向3♯
	0.458
	

	
	16:00～16:45
	上风向
	0.266
	

	
	
	下方向1♯
	0.474
	

	
	
	下风向2♯
	0.492
	

	
	
	下风向3♯
	0.460
	


根据表9-2检测结果，濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目颗粒物厂界无组织排放结果分析如下：排放浓度范围为：0.423~0.492mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值（1.0 mg/m3）要求。

表9-3   有组织排放监测结果

	监测点位
	监测周期
	监测频次
	废气流量

(Nm3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	1#除尘器进口
	I周期
	1
	1.25×103
	149 
	0.186 

	
	
	2
	1.63×103
	172 
	0.281 

	
	
	3
	1.39×103
	186 
	0.259 

	
	
	均值
	1.42×103
	169 
	0.242 

	
	Ⅱ周期
	1
	1.56×103
	154 
	0.240 

	
	
	2
	1.38×103
	131 
	0.181 

	
	
	3
	1.23×103
	160 
	0.197 

	
	
	均值
	1.39×103
	148 
	0.206 

	2#除尘器进口
	I周期
	1
	1.21×103
	127 
	0.154 

	
	
	2
	1.03×103
	156 
	0.160 

	
	
	3
	1.36×103
	142 
	0.194 

	
	
	均值
	1.20×103
	142 
	0.169 

	
	Ⅱ周期
	1
	1.44×103
	138 
	0.198 

	
	
	2
	1.57×103
	163 
	0.256 

	
	
	3
	1.72×103
	181 
	0.312 

	
	
	均值
	1.58×103
	161 
	0.255 

	3#除尘器进口
	I周期
	1
	1.07×103
	163 
	0.175 

	
	
	2
	1.25×103
	182 
	0.227 

	
	
	3
	1.14×103
	140 
	0.160 

	
	
	均值
	1.15×103
	162 
	0.187 

	
	Ⅱ周期
	1
	1.32×103
	157 
	0.207 

	
	
	2
	1.17×103
	169 
	0.198 

	
	
	3
	1.02×103
	175 
	0.178 

	
	
	均值
	1.17×103
	167 
	0.195 


	监测点位
	监测周期
	监测频次
	废气流量

(Nm3/h)
	颗粒物

	
	
	
	
	实测浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	4#除尘器进口
	I周期
	1
	543
	26.7
	0.014 

	
	
	2
	570
	22.8
	0.013 

	
	
	3
	566
	28.3
	0.016 

	
	
	均值
	560 
	26 
	0.015 

	
	Ⅱ周期
	1
	582
	32.1
	0.019 

	
	
	2
	557
	27.8
	0.015 

	
	
	3
	561
	24.6
	0.014 

	
	
	均值
	567 
	28 
	0.016 

	5#除尘器进口
	I周期
	1
	526
	82.1
	0.043 

	
	
	2
	541
	64.9
	0.035 

	
	
	3
	550
	68.4
	0.038 

	
	
	均值
	539 
	71.8 
	0.039 

	
	Ⅱ周期
	1
	539
	71
	0.038 

	
	
	2
	546
	85.4
	0.047 

	
	
	3
	518
	90.8
	0.047 

	
	
	均值
	534 
	82.4 
	0.044 

	废气总排口
	I周期
	1
	5.35×103
	13.0
	0.070 

	
	
	2
	5.28×103
	12.1
	0.064 

	
	
	3
	5.03×103
	10.9
	0.055 

	
	
	均值
	5.22×103
	12.0
	0.063 

	
	Ⅱ周期
	1
	5.64×103
	11.8
	0.066 

	
	
	2
	5.47×103
	10.5
	0.057 

	
	
	3
	5.68×103
	12.2
	0.069 

	
	
	均值
	5.60×103
	11.5
	0.064 


根据表9-3检测结果，濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目除尘器15高排气筒有组织排放颗粒物浓度最大值为：13.0mg/m3，排放速率最大为0.070kg/h，除尘效率为89.85%。有组织排放颗粒物浓度最大值和排放速率最大值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物有组织排放浓度限值要求（浓度≤120 g/m3，且排放速率≤3.5kg/h）。

9.2.1.2 废水排放监测结果

监测期间，该项目废水排放监测结果见表9-7。

表9-4  废水排放监测结果      

	检测点位
	检测时间
	pH
	化学需氧量(mg/L)
	氨氮

(mg/L)
	悬浮物(mg/L)
	生化需氧量(mg/L)

	化粪池出水口
	I周期
	1次
	7.01
	341
	23.6
	283
	115

	
	
	2次
	6.98
	325
	21.7
	306
	128

	
	
	3次
	7.12
	318
	24.0
	291
	120

	
	
	4次
	7.05
	330
	21.2
	279
	111

	
	Ⅱ周期
	1次
	6.94
	347
	23.7
	280
	124

	
	
	2次
	7.01
	342
	21.5
	296
	119

	
	
	3次
	7.06
	328
	22.4
	289
	127

	
	
	4次
	7.00
	335
	20.8
	301
	132


根据表9-4检测结果，濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目废水排放监测结果分析如下：悬浮物排放浓度范围为：279~306 mg/L， 生化需氧量排放浓度范围为：111~132 mg/L，化学需氧量排放浓度范围为：318~347mg/L，氨氮排放浓度范围为：20.8~24.0mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求和濮阳市第三污水处理厂进水水质要求。

9.2.1.3厂界噪声排放监测结果

监测期间，该项目所在厂区厂界噪声排放监测结果见表9-8。
表9-8  厂界噪声监测结果      单位：dB（A）

	监测点位
	2018.11.02
	2018.11.03

	
	昼间
	昼间

	东厂界
	57.7
	57.3

	西厂界
	55.2
	54.8

	南厂界
	58.4
	59.0

	北厂界
	53.9
	54.6


续表9-8   环境噪声监测     单位：dB（A）
	监测点位
	2018.11.02
	2018.11.03

	
	昼间
	昼间

	张小寨
	53.6
	54.2


验收监测期间，濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目噪声监测结果分析如下：

由表9-8可以看出，所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为53.9dB(A)～59.0dB(A) ，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

由续表9-8可以看出，在验收监测期间，敏感点张小寨昼间噪声测定值为53.6dB(A)～54.2dB(A)《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。

9.2.1.3项目固废产生处置结果

验收监测期间，濮阳市宏威天洁环保设备有限公司除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、焊渣、金属废渣、除尘灰、废润滑油、废含油棉纱、废手套和员工生活垃圾。废边角料、焊渣、金属废渣暂存于一般固废暂存间，定期外售。含油棉纱、手套：该部分废物为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾、除尘灰一起交给环卫部门处理。

本项目的固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。

产生的废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废存储间暂存，定期委托有资质的单位回收处置。暂未产生废润滑油，产生后签订危废协议。 为废处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。
9.2.2 污染物排放总量

表9-9主要污染物总量统计表

	主要污染物名称
	处理后浓度（mg/L）
	总量（t/a）
	备注

	厂区污水处理总排口
	化学需氧量
	333.26 
	0.033
	根据企业提供的资料，全年用水量154m3/a，废水产生量为99.2m3/a；年工作时间为310d。

	
	氨氮
	22.36
	0.002
	


根据监测数据计算得出，验收监测期间，濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目厂区污水处理总排口的化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.033t/a和0.002t/a，经污水处理厂处理后污水处理总排口的化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.004t/a和0.0002t/a符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000411）中主要污染物总量控制指标要求（总排放口指标：化学需氧量：0.004t/a，氨氮：0.0002t/a）。   
10、环境管理检查
10.1 落实环评建议情况

表10-1    环评建议落实情况一览表
	环评建议
	落实情况

	严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。
	已落实。

	完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。
	已落实。

	应保持车间的通风环境，以便保护工人有良好的工作环境。
	已落实。


10.2 落实环评批复情况

验收监测期间，对该公司落实环评批复情况进行了检查，其落实情况见表10-2。

表10-2    环评批复落实情况一览表

	项目名称
	环评批复要求

（濮阳市华龙区环保局 华龙环审表〔2018〕29号）
	实际情况

	濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目
	《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对此进行项目建设。
	桶环评批复要求。

按《报告表》所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对此进行项目建设。

	
	你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方面的咨询。
	已公示过。

	
	你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物能够达标排放。
	同环评批复要求。根据检测结果，污染物排放均达标。

	
	依据《报告表》和本批复文件，项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
	同环评批复要求。项目运营期产生的废水、废气、固废、噪声等污染物，均已采取相应的防治措施。

	
	废气
	废气：项目运营期，焊接烟尘经滤筒式焊接烟尘净化器处理后，通过15米高排气筒排放。废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。
	同环评批复要求。

已安装滤筒式焊接烟尘净化器+15m排气筒。



	
	废水
	废水。该项目生活污水经厂区化粪池处理后，通过市政污水管网排入濮阳市污水处理厂深度处理。污水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和濮阳市污水处理厂收水水质标准，严禁污水未经处理直接外排。
	同环评批复要求。项目生活污水依托厂区化粪池。通过市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂深度处理。

	
	噪声
	噪声。主要为机械设备运行过程中产生的噪声，通过基础减震、厂房隔声等措施进行控制，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制要求和（敏感点）《声环境质量标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物无组织排放浓度限值（1.0 mg/m3）要求。
	同环评批复要求。高噪音设备均在室内安装，通过厂房隔声措施降低噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制要求和（敏感点）《声环境质量标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物无组织排放浓度限值（1.0 mg/m3）要求。

	
	固体废物
	固废。各种固废应妥善处置。设置一般固废暂存间和危废暂存间，一般固废分类收集后定期外售，危险废物委托有资质单位处理，废棉纱、手套和生活垃圾、焊渣、除尘灰一起由环卫部门定期清运。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制，不得随意弃置。
	同环评批复要求。厂区建设固废区及危废间，危险废物定期交由有资质单位处理。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）

	
	如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行
	目前无新的环保要求

	
	本项目建成后，主要污染物排放量满足濮阳市环保局建设项目主要污染物总量指标备案表控制指标要求。
	符合要求

	
	项目建成后，须及时进行竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入生产。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。
	本项目无重大变动

	
	你公司应建立健全环保管理制度，制订专人负责环保管理工作，确保已建成的各项治污设施正常稳定运行。运行过程中，要自觉接受华龙区环境监察大队的日常监督管理。
	已落实

	
	对此批复若有异议，可自该文下达之日起60日内向濮阳市人民政府或濮阳市环保局申请复议，逾期复议无效。
	无异议。


10.3 固体废物排放、处置及综合利用情况

本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为废边角料、焊渣、金属废渣、除尘灰、废含油棉纱、废手套、职工生活垃圾及废润滑油等，危险废物为废润滑油（危险废物类别为HW08）。

项目建有固废暂存间（10m2）存放废边角料、焊渣、金属碎渣，集中收集后外售。
除尘灰、含油棉纱、手套、职工生活垃圾由环卫部门统一处理。

废润滑油集中收集，在危废暂存间（16m2）暂存，定期由有资质单位回收处理。暂未产生废润滑油，产生后签订危废协议。
11、验收监测结论与建议

11.1 验收监测结论

11.1.1 验收监测期间工况

验收监测期间，本项目生产负荷为76.9%~87.6%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。11.1.2 废气污染物排放监测结果

验收监测期间，濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台及非标容器及机械零部件项目厂界颗粒物无组织排放浓度范围为：0.423~0.492mg/m3，除尘器15m排气筒颗粒物有组织排放浓度最大为13.0mg/m3，排放速率最大为0.070kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物无组织排放浓度限值（1.0 mg/m3）要求，同时满足颗粒物有组织排放浓度限值要求（浓度≤120 g/m3，且排放速率≤3.5kg/h）。

11.1.3 废水污染物排放监测结果

本项目无生产废水产生。职工生活污水经化粪池处理排入濮阳市第三污水处理厂处理。项目废水排放监测结果如下：悬浮物排放浓度范围为：279~306mg/L， 生化需氧量排放浓度范围为：111~132mg/L，化学需氧量排放浓度范围为：318~347mg/L，氨氮排放浓度范围为：20.8~24.0mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求和濮阳市第三污水处理厂进水水质要求。

11.1.4 噪声监测结果

验收监测期间，濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为53.9dB(A)～59.0dB(A) ，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。敏感点张小寨昼间噪声测定值为53.6dB(A)～54.2dB(A)符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。

11.1.5 固体废物

濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、焊渣、除尘灰、金属废渣、废润滑油、废含油棉纱、废手套和员工生活垃圾。废边角料、焊渣、金属废渣暂存于一般固废暂存间，定期外售，除尘灰集中收集后定期交由环卫部门处理。含油棉纱、手套：该部分废物为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。

本项目的固体废物排放符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。

产生的废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废存储间暂存，定期委托有资质的单位回收处置。暂未产生废润滑油，产生后签订危废协议。 

11.1.6 总量控制指标

验收监测期间，濮阳市宏威天洁环保设备有限公司年产除污器400台、全自动污水过滤器120台、非标容器制作及机械零件加工项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入濮阳市第三污水处理厂处理。根据监测数据计算得出，监测期间厂区污水处理总排口的化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.033t/a和0.002t/a，经污水处理厂处理后污水处理总排口的化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.004t/a和0.0002t/a符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000411）中主要污染物总量控制指标要求（总排放口指标：化学需氧量：0.004t/a，氨氮：0.0002t/a）。
11.2 建议

 11.2.1加强对环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保各项污染物长期稳定达标排放。

11.2.2 增强环保意识，加强日常的环保、安全及监督管理，防止突发性污染事故的发生。


