目录

概述	1

第一章  总则	7

1.1编制依据	7

1.2. 评价对象	10

1.3. 评价目的	11

1.4. 环境影响因素识别及评价因子筛选	11

1.5. 评价标准	12

1.6. 评价等级及评价范围	16

1.7. 评价范围	20

1.8. 环境保护目标	20

1.9产业政策及规划相符性分析	22

1.10评价重点	32

1.11评价工作程序	33

第二章  建设项目工程分析	35

2.1建设项目概况	35

2.2施工期工程分析	43

2.2.1施工期污染源	43

2.3运营期工程分析	46

2.3.1工艺流程及产污环节	46

2.4项目主要污染物产排情况	60

表 2.4-1    本项目污染物产排情况一览表	60

第三章  环境现状调查与评价	61

3.1自然现状调查与评价	61

3.2环境质量现状监测与评价	66

3.3区域污染源调查	80

第四章  环境影响预测与评价	81

4.1施工期环境影响分析	81

4.2营运期环境影响预测与评价	90

4.2.1大气环境影响预测与评价	90

4.2.2地表水环境分析	100

4.2.3地下水环境影响分析	101

1、预测时段及情景设置	106

4.2.4声环境影响分析与评价	111

4.2.5固体废物对环境的影响分析	112

第五章  环境保护措施及其可行性论证	114

5.1施工期污染防治措施	114

5.2营运期污染防治措施	118

5.2.1养殖场污染治理基本要求	118

5.2.2地表水污染防治措施分析	119

5.2.3地下水污染防治措施分析	120

5.2.4废气污染防治措施分析	124

5.2.5噪声污染防治措施分析	125

5.2.6固废污染防治措施分析	126

5.2.7养殖场防疫及病死牛预防措施分析	127

5.2.8场区绿化	131

5.3污染防治环保投资估算	132

5.4清洁生产和总量控制	134

5.4.1清洁生产	134

5.4.2总量控制分析	137

第六章  环境影响经济损益分析	138

6.1环保投资估算	138

6.2环境影响经济损益分析	138

6.2.1噪声影响经济损失	138

6.2.2环境空气影响经济损失	138

6.2.3水环境影响经济损失	139

8.2.4生态环境影响经济损失	139

6.3经济效益分析	139

6.3.1本项目经济技术指标	139

6.4环境效益分析	140

6.5社会效益分析	140

第七章  环境管理与监测计划	142

7.1环境管理计划	142

7.1.1环境管理机构	142

7.1.2环境管理计划	143

7.1.3环境管理制度	144

7.2环境监测	144

7.2.1环境监测目的	144

7.2.2环境监测机构	145

7.2.3监测项目及监测计划	145

7.3污染物排放清单	147

第八章  环境影响评价结论	148

8.1项目建设概况	148

8.2环境现状	148

8.3污染物排放情况	149

8.4污染防治措施	151

8.5环境影响预测与评价	152

8.6总量控制	154

8.7总结论	154

附图

附图一   项目地理位置图

附图二   项目基本信息图

附图三   项目平面布置图

附图四   分区防渗图

附图五   项目周边环境现状图

附件

附件一   委托书

附件二   项目备案确认书

附件三   项目不在畜禽养殖禁养区证明

附件四   国土资源局证明

附件五   项目不在卫生防护距离内规划建设环境敏感点的证明

附件六   土地证明

附件七   勘测报告

附件八   项目用地租赁协议

附件九   项目关于租赁土地复垦承诺

附件十   营业执照

附件十一《南乐县畜禽养殖禁养区划分调整方案》

附件十二 《南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目环境影响报告表的批复》

附件十三 粪污处置协议

附件十四 执行标准

# 概述

一、项目由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。为促进农业产业结构调整和养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增效、农民增收，南乐县谷裕实业养殖有限公司拟投资5000万元，在南乐县千口镇王良善村南侧建设《南乐县谷裕实业养殖有限公司年出栏6000头肉牛项目》。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目符合鼓励类第一条农林业第5项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，南乐县发展和改革委员会于2018年6月11日准予本项目备案（见附件二），项目代码为2018-410923-03-03-037271，本项目的建设符合当前国家产业政策要求。

本项目占地54亩，土地性质为林地，根据南乐县千口镇人民政府出具证明，项目选址符合千口镇规划（见附件六）；南乐县国土资源局出具证明（见附件四），项目建设满足用地性质的要求；南乐县农业畜牧局出具了该项目不在南乐县畜禽养殖禁养区的证明（见附件三）；项目用地租赁协议见附件八；南乐县千口镇人民政府出具了承诺不在项目卫生防护距离内规划建设学校、医院和居民区等环境敏感点的证明（见附件五）；南乐县谷裕实业养殖有限公司作出了养殖场租赁合同期满后承担土地复耕的承诺（见附件九）。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）的相关要求，本项目属一、畜牧业\1\畜禽养殖场、养殖小区\年出栏生猪5000头及以上，本项目年出栏6000头肉牛（经查，《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）1.2.2中规定：1头肉牛折算成5头猪），环评类别为环境影响报告书。受南乐县谷裕实业养殖有限公司委托，我公司承担该项目环境影响报告书的编制工作（项目委托书见附件一）。

评价单位在接受委托后，积极收集有关的资料，进行现场踏勘调查，了解厂址及周边环境概况，分析项目相关污染因素，经预测和评价，本着科学、规范、客观、公正的原则，编制完成了该项目的环境影响报告书。

二、项目特点

1、本工程属新建项目，项目建成后年出栏6000头肉牛。

2、本项目租赁南乐县千口镇良善村土地，场区西侧为小路，项目南侧、北侧和东侧均为农田，地形相对平坦。根据现场调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，等生态敏感区域，项目区域无珍惜濒危物种，故不属于环境敏感区。

3、工艺特点

①项目采用干清粪工艺，养殖过程产生的废水主要为牛舍冲洗水、牛尿液等，粪便及污水日产日清。

②工程污染因素以废水、恶臭气体和固体废物为主。对环境的影响以废水、废气和固废为主，为减少废水排放对地表水与地下水的影响，工程产生的废水及粪污集中收集由南乐县农业畜牧局的南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行资源化处置，均不外排，故对周边环境影响很小。

③项目采取干清粪方式，干清牛粪；项目病死牛尸及分娩废物委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理，医疗废物设置危险废物暂存间，并定期委托有资质单位进行处置；项目运营期产生的固体废弃物均得到妥善处理，对环境的危害很小。

三、环境影响评价工作过程

（1）评价思路

明确项目建设及运营过程中可能产生的环境问题；针对可能产生的环境问题进行预测并分析，提出切实可行的污染防治对策和建议，使项目可能产生的各类污染物达标排放，同时排放总量满足总量控制指标的要求，并确保区域环境质量满足相应功能区的要求。

（2）评价工作程序

项目环境评价工作过程主要分为以下几个阶段：

准备阶段：于2019年 1月7日评价单位接收环境影响评价委托后，根据建设单位提供的建设方案等有关资料，先确定项目是否符合国家和地方有关环境保护的法律法规、政策及相关规划等，判定项目的环境影响评价类型。接着对项目相关技术文件和其他有关文件进行研读，对项目现场进行初步调查，并进行初步的工程分析，对环境影响因素进行识别、评价因子进行筛选，明确项目评价重点和环境保护目标，确定评价等级、评价范围和评价标准等。

现状调查与预测评价阶段：对项目区域进行详细调研和实地调查，同时向有关部门收集相关资料；评价单位对项目工程进行详细工程分析确定项目主要污染因素及生态影响因素。在环境现状调查和工程分析的基础上，对各环境要素环境影响进行预测与评价及各专题环境影响进行预测与评价。

环境影响报告书编制阶段：在各环境要素和专题影响预测分析的基础上，编制完成了《南乐县谷裕实业养殖有限公司年出栏6000头肉牛项目环境影响评价报告书（送审版）》，供建设单位送环保主管部门审查。

南乐县谷裕养殖有限公司在评价期间采用网络公示、张贴公示、报纸等方式开展了公众参与活动。

在本项目报告书编制过程中，我们得到了濮阳市环境保护局、南乐县环境保护局以及建设单位的大力支持，在此表示衷心感谢！

四、关注的主要环境问题

根据项目污染物产生及排放情况，结合区域环境状况，本项目需关注的主要环境问题包括：（1）施工期：重点分析施工期对生态破坏及水土流失的影响；其次是施工人员的生活污水、生活垃圾、施工扬尘、固体废物等对环境的影响。

- 运营期：

- 养殖区恶臭气体的排放情况。

- 养殖过程产生的牛尿、牛舍冲洗废水、生活污水的产生及处置措施的可行性。

- 牛叫声、饲料加工设备等噪声对周围声环境的影响。

- 重点关注危险固废，牛粪、病死牛收集、暂存、处置措施的合理性。

五、报告主要结论

1、地下水

针对项目可能发生地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控”相结合的原则，从污染物产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、废水储存池采取措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）分区防治：主要包括建设区域污染区地面防渗措施和泄漏、污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，采取分区防渗措施，按重点污染防治区、一般污染防治区和废污染区防渗措施进行防渗。

（3）污染监控体系：以场内自备井为监控井，定期进行地下水监测，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

采取并落实以上措施后，项目运营对地下水环境影响较小。

2、环境空气

（1）根据估算模式计算结果项目实施后，排放的有组织及无组织废气在各场界处的预测值均可达到对应的标准浓度限值要求；

（2）经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

（3）本项目的卫生防护距离为500m，项目卫生防护距离内无敏感点存在。

在满足项目防护距离的条件下，项目运营期有组织及无组织废气的排放对环境的影响较小。

3、噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，各场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，项目实施对周边环境影响较小。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要包括牛粪、病死牛尸、分娩废物、医疗废物、除尘器收集粉尘及职工生活垃圾等。项目通过加强管理，定期维护，确保各项措施得到落实，本项目固废均可得到有效处置，对环境影响较小。

5、生态影响

项目建设共破坏植被54亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为500m2，从而对减少的生物量进行补偿，对生态影响较小。

6、总量控制

本项目不涉及总量控制指标。

7、公众意见采纳情况

公众参与调查结果表明，参与调查的公众对项目的建设给予肯定，100%的公众对本项目表示支持，无人反对本项目的建设，同意本项目选址和建设。

8、总结论

南乐县谷裕实业养殖有限公司年出栏6000头肉牛项目符合国家产业政策，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

# 第一章  总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日，2016年修正）；

（3）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日起实施）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（9）《中华人民共和国动物防疫法》（2007年8月30日）；

（10）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）,2013年11月11日；

（11）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，1998年12月27日）；

（12）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（环境保护部令第44号），2017年9月1日；

（14）《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）

（15）《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2018年7月16日发布，自2019年1月1日起施行）；

（16）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令 第35号，2015年07月13日）；

（17）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日）。

（18）《国家危险废物名录》，（环境保护部令第39号），2016年8月1日。

### 行业标准与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（8）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（9）《畜禽养殖业污染防治技术政策》环发[2010]151号；

（10）《畜禽污染防治管理办法》国家环保总局令第9号，2001年5月8日；

《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

（11）《农业部关于印发<病死动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发[2013]34号）；

（12）《关于进一步加强建设项目环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（14）《大气污染防治行动计划》（国务院于2013年9月发布）；

（15）濮阳市人民政府办公室关于印发《濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知，濮政办〔2018〕8号；

（16）濮阳市人民政府办公室关于印发《濮阳市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》的通知，濮政办〔2018〕7号；

（17）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48 号）；

（18）农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发[2017]25 号）；

（19）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范(试行) 》（农办牧[2018]2 号）。

### 地方性法规及规范性文件

（1）《关于印发畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）的通知》（豫环文[2012]99号）；

（2）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）；

（3）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）；

（4）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）；

（5）《河南省2016蓝天工程实施方案》（豫政[2016]27号）；

（6）《关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》（豫政办[2016]117号）)；

（7）《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市2016年度蓝天工程实施方案的通知》；

（8）《濮阳市人民政府关于印发濮阳市碧水工程行动计划工作方案的通知》（濮政[2016]11号）；

（9）《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市大气污染防治攻坚战七个实施方案的通知》；

（10）《南乐县集中式饮用水水源地环境保护实施方案（2017—2019年）（试行）》；

（11）河南省人民政府办公厅关于印发《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》豫政办【2018】14号；

（12）《南乐县人民政府关于印发<南乐县2016年度蓝天工程实施方案>的通知》（乐政办[2016]39号）；

（13）《南乐县城乡总体规划（2016-2030）》；

（14）《南乐县土地利用总体规划（2006-2020）》；

（15）《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（16）《南乐县人民政府办公室关于南乐县畜禽养殖业禁养区划分方案的通知》（乐政办[2018]48号）。

（17）《南乐县千口镇总体规划（2015-2030）》。

### 其他有关资料

（1）南乐县谷裕实业养殖有限公司年出栏6000头肉牛项目环评工作的委托书；

（2）《南乐县谷裕实业养殖有限公司年出栏6000头肉牛项目备案证明》；

（3）建设方提供的其他资料。

## 评价对象

南乐县谷裕实业养殖有限公司年出栏6000头肉牛项目。

## 评价目的

项目环境影响评价的目的是：贯彻、推行预防为主和清洁生产的环境管理方针，通过现场调查与监测，查清项目所在区域的环境质量现状，针对项目排污特点，预测分析工程建设对当地自然、生态、社会及生活环境的影响，提出消除和减轻不利影响的措施，从环保角度评价工程建设的可行性，为政府管理部门决策、建设单位实施环境管理、设计部门优化环境工程设计提供科学依据，从而促进该地区经济、社会和环境的协调发展。

## 环境影响因素识别及评价因子筛选

### 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表 1.4-1。

表 1.4-1      环境影响识别一览表

| 阶 段 | 污染因素 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 场区 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  |  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ▲ |
|  |  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | △ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ▲ |
|  | 路管工程 |  | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 营 运 期 | 场区 | 工程废水 | ● | ● | △ | ○ | △ | △ |
|  |  | 恶臭 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
|  |  | 噪声 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ▲ |
|  | 固废综合利用 |  | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 |  | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ |
|  | 土壤 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ▲ |
| ● 有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 评价因子筛选

根据表1.4-1筛选结果确定本项目的评价因子见表 1.4-2。

表 1.4-2      项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 分析因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | H2S、NH3、SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP、臭气浓度 | H2S、NH3、PM10 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、 总磷、粪大肠菌群 | / |
| 地下水环境 | pH、浑浊度、臭和味、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | COD、氨氮 |
| 固体废物 | / | 牛粪、病死牛、分娩物 生活垃圾、医疗废物等 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤 | pH、镉、铬、汞、铅、砷、铜、镍、锌 | / |

## 评价标准

项目执行环境质量标准和污染物排放标准如下。

### 环境质量标准

评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，其中恶臭气体执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

土壤质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）表1标准；

养殖区环境现状评价执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中相关要求。

各环境要素执行标准主要指标的标准值见表 1.5-3。

表 1.5-3      环境质量标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | SO2 | µg/m3 | 年平均：60 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：500 |  |
|  |  | NO2 | µg/m3 | 年平均：40 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：80 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均：200 |  |
|  |  | PM2.5 | µg/m3 | 年平均：35 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：75 |  |
|  |  | PM10 | µg/m3 | 年平均：70 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：150 |  |
|  |  | TSP | µg/m3 | 年平均：200 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均：300 |  |
|  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | H2S | mg/m3 | 一次值：0.01 |  |
|  |  | NH3 | mg/m3 | 一次值：0.20 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效声级LAeq | dB（A） | 昼 | 60 |
|  |  |  |  | 夜 | 50 |
| 地表水 环境 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 | pH | / | 6～9 |  |
|  |  | COD | mg/L | ≤30 |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤6 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤1.5 |  |
|  |  | 总磷 | mg/L | ≤0.3 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤20000 |  |
| 地下水 环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | / | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
|  |  | 耗氧量（CODMn法以O2计） | mg/L | ≤3.0 |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.00 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |  |
|  |  | 细菌总数 | 个/L | ≤100 |  |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
|  |  | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 |  |
|  |  | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  |  | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
|  |  | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
|  |  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  |  | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
|  |  | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
|  |  | 锰 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（(GB 15618—2018）表1 | pH | / | >7.5 |  |
|  |  | 铜 | mg/kg | 100 |  |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.6 |  |
|  |  | 汞 | mg/kg | 3.4 |  |
|  |  | 砷 | mg/kg | 25 |  |
|  |  | 铅 | mg/kg | 170 |  |
|  |  | 铬 | mg/kg | 250 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | 300 |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | 190 |  |
| 环境现状评价 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值禽类 | pH | / | 6.5-8.5 |  |
|  |  | 总硬度 （以CaCO3） | mg/L | 1500 |  |
|  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 3 |  |
|  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 2000 |  |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 3.0 |  |
|  |  | 硫酸盐 （以SO42-） | mg/L | 250 |  |
|  |  | 砷 | mg/L | 0.20 |  |
|  |  | 汞 | mg/L | 0.001 |  |
|  |  | 铅 | mg/L | 0.10 |  |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 |  |
|  |  | 镉 | mg/L | 0.01 |  |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 2.0 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 镉 | mg/kg | 1.0 |  |
|  |  | 汞 | mg/kg | 1.5 |  |
|  |  | 砷 | mg/kg | 40 |  |
|  |  | 铜 | mg/kg | 400 |  |
|  |  | 铅 | mg/kg | 500 |  |
|  |  | 铬 | mg/kg | 300 |  |
|  |  | 锌 | mg/kg | 500 |  |
|  |  | 镍 | mg/kg | 200 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） | NH3 | mg/m3 | 5 |  |
|  |  | H2S | mg/m3 | 2 |  |
|  |  | PM10 | mg/m3 | 1 |  |
|  |  | TSP | mg/m3 | 2 |  |
|  | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中表6声环境质量评价指标限值 | 昼间 | dB（A） | 60 |  |
|  |  | 夜间 | dB（A） | 50 |  |

### 污染物排放标准

本项目废水全部资源化利用，不设废水排污口，废水“零排放”。

本项目HN3、H2S气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值的二级标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中臭气浓度标准；食堂废气执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB/1604-2018）；

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准；运营期场界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

项目粪便排放《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准；一般固废《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）具体标准值如下表 1.5-4所示。

表 1.5-4      污染物排放标准一览表

| 污染 类型 | 标准名称 | 污染因子 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | -- | -- | 最高允许排放浓度 |  |  |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织 | NH3（mg/m3） | ≤1.5 |  |  |
|  |  | H2S（mg/m3） | ≤0.06 |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 臭气浓度 | ≤70 |  |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 有组织颗粒物（mg/m3） | 120 |  |  |
|  |  | 有组织颗粒物（mg/m3） | 1.0 |  |  |
|  | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB/1604-2018） | 油烟 | 1.5 |  |  |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声dB（A） | 昼间 | 70 |  |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 噪声dB（A） | 功能类别 | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  | 2类 | 60 | 50 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001)及其2013年修改单 |  |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |  |  |  |  |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数值 | ≤105个/kg |  |  |

## 评价等级及评价范围

### 环境空气

项目营运期产生的废气源主要为养殖场产生的恶臭（NH3、H2S）以及饲料加工产生的粉尘废气。本次评价计算各污染物的最大地面浓度占标率Pmax及地面浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%。依据工程分析中各污染物正常排放量，估算各污染物的最大影响程度和影响范围，具体计算结果见表 1.6-2。

表 1.6-5      评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据估算模式计算得出各污染源占标率见表1.6-2。

表 1.6-2    项目排放污染源最大占标率

| 污染源名称 |  | 污染物名称 | 最大地面浓度出现距离（m） | 最大地面浓度（µg/m3） | Pmax（%） | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 饲料加工袋式除尘器排放口 | 粉尘 | 146 | 2.08E+00 | 0.00 | 未出现 | 三级 |
| 面源 | 牛舍 | NH3 | 223 | 1.00E+01 | 5.01 | 未出现 | 二级 |
|  |  | H2S |  | 6.93E-01 | 6.93 | 未出现 | 二级 |
|  | 饲料加工车间 | TSP | 130 | 6.47E+01 | 0.01 | 未出现 | 三级 |

由表 1.6-2可知，结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中的规定，确定大气环境影响评价为二级评价，大气环境影响评级范围为以排放源为中心点边长为5km的矩形区域范围。

### 地表水

拟建项目所产生的废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）第5.1条表2中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评

价工作等级确定因素见表 1.6-。

表 1.6-3     地面水环境评价工作等级判定表

| 判定内容 对照 | 建设项目污水排放量（m3/d） | 建设项目污水水质复杂程度 | 地面水水域规模（大小规模） | 地面水水质要求（水质类别） | 环境影响评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则----地面水环境》规定三级评价工作等级的判定条件 | ＜1000 ≥200 | 简单（污染物类型数=1，预测浓度的水质参数数目＜7） | 小 | I─V | 三级 |
| 本项目 | 0 | 简单 | 小 | IV | / |

根据上表可知，本项目地表水影响评价等级为三级，仅作定性分析。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。

### 地下水

本项目位于南乐县千口镇良善村，根据2016年1月7日实施的《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：B 农、林、牧、渔、海洋 14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”，此类报告书地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水敏感程度分级表见表 1.6-。

表 1.6-4   地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它区域 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》 中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

项目位于南乐县千口镇良善村。经现场调查，项目区周边村庄采用集中供水，供水水源为中深层地下水（本项目影响范围内良善村、吕村、大清村等村庄供水来源为南乐县千口乡吕村水厂地下水井，该水井共1眼，一级保护区范围:取水井外围30米的区域），经调查，千口镇区域村庄均采用集中供水，供水来源为南乐县千口乡吕村水厂地下水井，本项目位于南乐县千口镇吕村水厂东1.5km，项目不在饮用水水源保护区范围内。）地下水流向为：自西南向东北。另外，项目离周边的南乐县福堪镇宋耿落水厂地下水井（共1眼井，一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、南10米、北10米的区域）至少在5km以上，项目处于未划定准保护区的集中水式饮用水水源保护区以外的补给径流区，根据地下水敏感程度分级表本项目所在区域地下水敏感程度为较敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表 1.6-5。

表 1.6-5     本项目地下水环境影响评价工作等级划分一览表

| 环评类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合以上分析，地下水评价工作等级确定为三级。

### 噪声

项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。营运期噪声源主要来自饲料加工设备等运行产生的设备噪声及牛叫声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

本项目声环境评价等级划分详见表 1.6-。

表 1.6-6      声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 噪声级变化 | 或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A) |  |
| 受影响人口 | 受噪声影响人口数量增多时 |  |

评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的2类声功能区，故评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m范围。

### 生态环境

项目场址所在地为园地，属于一般农田，不属于生态敏感区，工程占地54亩，根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19－2011），结合项目特点区域内没有需要特殊保护的珍稀动植物和文物，因此评价生态影响评价工作等级为三级。

表 1.6-7      生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2～20km2或 长度50km～100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

## 评价范围

根据项目污染特征、拟建厂址周围环境特点及评价工作等级确定评价范围，详见表1.7-1。

表1.7-1          评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以建设项目厂址为中心，边长5km矩形范围 |
| 地表水 | 定性分析 |
| 地下水 | 采用查表法确定本项目地下水评价范围为6km2区域。 |
| 生态环境 | 根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19－2011）中的有关规定，生态影响评价应能够体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。项目的生态影响评价范围确定为项目所在地及项目场界向外2000m。 |
| 噪声 | 厂界外200m； |

## 环境保护目标

（1）区域地表水

距项目最近的河流为项目场界北侧410m处的永顺沟，根据《畜禽养殖污染防治技术规范》中“畜禽粪便储存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”，本项目西侧紧邻南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站，本项目粪便直接输送至良善村转换站进行处置，项目场区不设粪便储存设施，因此满足相关要求。

（2）周围环境特点

该项目位于南乐县千口镇良善村，本项目租赁南乐县千口镇良善村土地，场区西侧为小路，项目南侧、北侧和东侧均为农田，地形相对平坦。根据现场调查本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，等生态敏感区域，项目区域无珍惜濒危物种，故不属于环境敏感区。

项目周围环境保护目标见表 1.8-6。

表 1.8-6      环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 良善村 | N | 586 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 |
|  | 罗曈村 | NW | 1150 |  |
|  | 前林家村 | SW | 2150 |  |
|  | 吕村 | W | 800 |  |
|  | 东梁村 | SW | 1448 |  |
|  | 马村 | SW | 1992 |  |
|  | 李家村 | SW | 2295 |  |
|  | 枣科村 | S | 1953 |  |
|  | 西节村 | SE | 1540 |  |
|  | 郭村 | SE | 2362 |  |
|  | 寨节村 | SE | 2094 |  |
|  | 大清村 | NE | 720 |  |
|  | 西吉干村 | N | 2400 |  |
|  | 申庄村 | NW | 1150 |  |
| 地表水环境 | 永顺沟 | N | 410 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 |
|  | 徒骇河 | E | 1572 |  |
| 地下水环境 | 区域地下水环境质量 | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 声环境 | 区域声环境质量 | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 土壤环境 | 区域土壤 | / | / | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（(GB 15618—2018）表1 |

## 1.9产业政策及规划相符性分析

### 1.9.1与《产业结构调整指导目录（2011 年本）2013 年修正》的相符性

本项目为肉牛规模化养殖建设项目，根据国家发展和改革委员会第 9 号令《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（2013 年修正版），本项目属于鼓励类“一、农林业中 5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，符合国家产业政策

### 1.9.2 河南省畜牧业发展“十三五”规划（2016～2020 年）

到 2020 年，畜牧业综合生产能力稳步提升，产业结构更加优化，畜产品质量安全水平和竞争力不断提高，生态畜牧业发展取得明显成效，畜牧业现代化全国领先。

（一）推进种养业结构调整

1、加快实施肉牛奶牛“双百万千亿”工程。按照种养结构调优、加工能力调强、经营规模调大、产业链条调长的总要求，大力推进布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化，强化科技支撑，突出龙头带动，实施品牌战略，将牛产业打造成河南农业的特色产业、优势产业和品牌产业。到 2020 年，全省新增肉牛 100 万头，新增高品质生鲜乳 100 万吨,新增产值 1000 亿元。

2、调整粮经饲结构。在稳步提升粮食产能的前提下，大力发展饲草料种植，形成粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养业发展格局。抓好国家和省级“粮改饲”试点，实施振兴奶业苜蓿发展行动，推动紫花苜蓿等牧草规模化种植。积极推广青贮、微贮、氨化等实用技术，提高花生、玉米、小麦等农作物秸秆饲料化利用率。到 2020年，全省秸秆饲料化利用率提高到 33%，新增饲料作物种植面积 500 万亩。

3、调整畜牧业结构。稳定生猪家禽生产，加快发展草食畜牧业，扩大优质肉牛肉羊生产，加强优质奶源基地建设，形成规模化生产、集约化经营为主导的产业发展格局。以牛奶为主，适当发展山羊奶等特色奶源基地。加快推广应用现代生物技术和先进实用技术，提高单位产出水平，降低生产成本。积极开发无公害、绿色、有机畜产品和特色畜产品，打造和培育一批畜产品优质品牌。

（二）大力发展标准化规模养殖

1、加快规模养殖场标准化建设。充分利用畜禽标准化健康养殖、奶牛肉牛规模养殖场标准化建设、生猪调出大县奖励等扶持政策，结合养殖规模和污染防治需要，支持规模养殖场进行标准化改造，建设相应的畜禽粪便、污水贮存、有机肥加工、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。

2、提升规模养殖标准化水平。深入开展畜禽养殖标准化示范创建活动，按照“畜

禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的要求，遴选创建一批高标准示范场，发挥示范场辐射引领作用，引导养殖场户发展适度规模标准化养殖，提高畜禽规模养殖质量效益。

3、培育大型标准化养殖企业。依托雏鹰集团、牧原公司、新大牧业公司、龙凤山公司、大用公司、永达公司等龙头企业，培育大型标准化养殖企业,提高智能化、信息化水平，引领现代畜牧业发展。

（三）提高新技术新装备应用水平

1、加强科技攻关。重点围绕生物育种、智慧畜牧业、生态环保等领域，组织实施科技创新重点专项和工程,全面提高畜牧业自主创新能力。

2、加快现代畜禽种业发展。坚持高产高效的育种方向，以培育自主品种、打造地方品牌、提升核心种源自给率、扩大良种覆盖面为目标，加强畜禽良种繁育体系建设，实施品种遗传改良计划，扎实开展生产性能测定等基础工作，加快优良品种推广。应用现代生物技术，加快本品种选育和新品种培育，推动主要畜禽品种国产化。加强夏南牛、南阳牛、郏县红牛等地方品种资源保护和开发利用，加快“皮南牛”、“德南牛”等新品种培育。

3、推进物联网应用示范建设。选择一批基础较好、区域带动性强的大型龙头企业，开展畜牧业物联网技术集成应用示范，大力推广养殖场环境智能监控系统和养殖个体体征智能监测系统，实现养殖环境监控、畜禽体征监测、精准饲喂、废弃物自动处理、远程疫病诊断等智能化管理，提升畜牧业生产和管理水平。

（四）推进一二三产业融合发展

1、培育壮大龙头企业。支持一批基础条件好、发展潜力大、有一定经济实力的畜牧养殖、饲料兽药和屠宰加工企业加快股份制改造，建立现代企业制度，加快上市步伐。到 2020 年，上市或挂牌的畜牧企业发展到 60 家以上，引领现代畜牧业转型升级。

2、加快畜牧产业化集群建设。统筹布局畜产品生产基地建设与初加工、精深加工发展及副产品综合利用。以“强链、延链、补链”为重点，完善双汇集团产业链条，提高生猪自供能力；提升雏鹰农牧、众品集团、牧原公司、新大牧业、大用集团、永达公司等生猪、家禽龙头企业集约化、专业化生产水平；支持花花牛等乳品加工企业通过自建或联建等方式，建设一批布局合理、优质稳定的奶源生产基地；鼓励南阳科尔沁、驻马店恒都等肉牛企业加快产品研发，推进皮、毛、骨、血、内脏等副产品精深加工，大力发展生物制药；推动广安集团等饲料兽药龙头企业向养殖加工领域延伸，打造一批“全链条、全循环、高质量、高效益”的现代畜牧产业化集群。

3、培育知名品牌。启动实施“豫产”品牌工程，支持引导龙头企业加大品牌建设投入，提高品牌培育能力,逐步建立“豫产生猪”、“豫产牛肉”、“豫产鲜蛋”等区域品牌，发挥品牌引领作用，推动畜产品由中低端向中高端转型。

4、积极发展新型业态。大力推进电商与实体结合、互联网与产业融合、生产者与消费者直接对接等新业态，创新流通方式，减少流通环节，加强畜产品冷链物流建设，实施产地预冷工程，使养殖环节分享更多收益。

（五）推进生态畜牧业建设

1、优化空间布局。依法依规科学划定调整禁养区、限养区，完成禁养区内养殖场关闭搬迁和限养区内养殖场改造，调减水源地一二级保护区内养殖总量，引导规模养殖向环境容量大的浅山丘陵地区布局。

2、完善规模养殖场粪污处理配套设施。充分利用畜禽标准化健康养殖、生猪调出大县奖励等政策，支持规模养殖场基础设施改造，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施干湿分离、雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。到 2020 年，规模养殖场畜禽粪污基本实现资源化利用。

3、加强畜禽废弃物资源化利用。实施畜牧养殖大县种养结合整县推进和畜禽粪污资源化利用试点项目，加大农牧循环、沼气利用、有机肥加工等养殖废弃物资源化利用力度，推进病死畜禽及畜禽粪污综合利用，建立第三方治理与综合利用机制，促进畜禽养殖粪污减量化排放、无害化处理、资源化利用。

4、开展生态畜牧业示范创建活动。以养殖大县和养殖密集区为主，组织开展畜禽标准化示范场、生态畜牧业示范场、畜牧业绿色发展示范县等创建活动，大力推行种养结合、林牧结合、牧渔结合等生态养殖模式，探索建立布局合理、规模适度、资源节约、环境友好的现代畜牧业发展道路。

本项目位于南乐县良善村南侧，属于标准化养殖场建设项目，采用种养结合方式，可实现畜禽粪污全部资源化处置。与上述《河南省畜牧业“十三五”发展规划》中的“大力发展标准化规模养殖”和“推进生态畜牧业建设”的具体要求相符，因此，本项目符合《河南省畜牧业“十三五”发展规划》。

### 1.9.3与《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符性

《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中与本项目有关的内容如下：

“三、战略定位——国家现代农业示范区。以稳粮增收、提质增效为核心，以产出高效、产品安全、资源节约、环境友好为方向，加快培育知名农业品牌，推进农业发展方式转变，促进农村三次产业融合发展，创建国家现代农业示范区。

第三节  加快推进农业现代化进程

加快转变农业发展方式，推进农业转型升级、提质增效，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业质量效益和竞争力，带动农业增效、农民增收和农村发展。

二、大力培育发展农业产业化集群

实施现代农业产业化集群培育工程，做强传统优势农业、发展特色高效农业。扶持培育农业产业化龙头企业，构建公司基地、市场基地的经营格局。大力发展特色农业、高效农业、绿色农业、循环农业和品牌农业，突出抓好农产品精深加工链条、资源循环利用链条，持续提高农业比较效益。以培育壮大龙头企业为重点，依托产业集聚区，利用“互联网”等载体，促进一二三产业深度融合，全面打造规模养殖、特色种植等具有一定规模、科技含量高、拉动能力强的农业产业化集群。

发展规模化养殖产业集群。大力实施龙头带动战略，打造四大养殖产业集群。以金富运、新希望、百佳、豫翔等规模猪场和众汇食品为龙头，打造生猪产业集群，确保生猪调出大县地位；以腾犇、龙福德、洪育等为龙头，打造肉牛产业集群；以濮阳禾丰、德信为龙头，整合12家肉禽屠宰企业；投资1.5亿元积极谋划肉禽产业化集群建设项目，大力推进肉鸡规模养殖，打造肉禽产业集群；以天泉奶牛场为龙头，推动奶牛饲养规模和牛奶产量迅速扩张；依托木伦河集团为龙头，培育引进乳制品生产企业，打造绿色奶业产业化集群。到2020年，全县肉、蛋、奶产量分别达到11.8万吨、7.6万吨、2万吨，畜牧业产值占农业总产值的比重达到55%以上。”

本项目为肉牛规模化养殖项目，与《南乐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中所提出的“大力实施龙头带动战略，打造四大养殖产业集群”相符。

### 1.9.4项目建设与千口镇土地利用总体规划的相符性分析

本项目拟选场址位于南乐县千口镇良善村，根据千口镇土地利用总体规划图，本项目占地性质主要为林地，未占用基本农田，且南乐县国土资源局出具《关于南乐县谷裕实业养殖有限公司年出栏6000头肉牛项目用地情况的答复》（见附件 四），经套合南乐县土地利用总体规划图，该项目占地为林地，未占用基本农田。根据南乐县千口镇人民政府出具证明，本项目选址符合千口镇总体规划。

### 1.9.3饮用水水源保护区划

#### 1.9.3.1项目建设与南乐县集中式饮用水水源保护区划相符性分析

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），南乐县自来水公司地下水井群(共13眼井)。一级保护区范围:自来水公司西站厂区及外围东30米、西30米、北30米、南90米的区域(3～7号、9～10号取水井)，16～20号井群外包线内及外围30米的区域，2号取水井外围30米的区域。二级保护区范围：马颊河右岸，2～7号、9～10号取水井一级保护区外围300米的区域。

本项目不在饮用水水源保护区范围内。

#### 1.9.3.2项目建设与南乐县乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）

（1）南乐县千口乡吕村水厂地下水井（共1眼井）

一级保护区范围:取水井外围30米的区域。

（2）南乐县福堪镇宋耿落水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、南10米、北10米的区域。

（3）南乐县元村镇元村街水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围西20米、南20米、北20米的区域。

（4）南乐县谷金楼乡谷金楼水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南至209县道的区域。

（5）南乐县近德固乡佛善村水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东20米、南10米、北10米的区域。

（6）南乐县西邵乡西邵集水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东20米、西50米、南至003乡道、北35米的区域。

（7）南乐县杨村乡仝史杨村水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:取水井外围30米的区域。

（8）南乐县梁村乡吴村水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西10米、南30米的区域。

（9）南乐县寺庄乡东寺庄水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、南10米、北10米的区域。

（10）南乐县张果屯镇张果屯北街水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东15米、北10米的区域。

（11）南乐县韩张镇南街水厂地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:取水井外围30米的区域。

本项目位于千口镇良善村，项目位于南乐县千口镇吕村水厂东1.5km处，项目不在饮用水水源保护区范围内。

### 1.9.4与国家及地方污染防治相关管理要求相符性分析

#### 1.9.4.1与《大气污染防治行动计划》（简称空气“国十条”）相符性分析

空气“国十条”：第一条 加大综合治理力度，减少多污染物排放；第二条 调整优化产业结构，推动产业转型升级；第三条 加快企业技术改造，提高科技创新能力；第四条 加快调整能源结构，增加清洁能源供应；第五条 严格节能环保准入，优化产业空间布局；第六条 发挥市场机制作用，完善环境经济政策；第七条 健全法律法规体系，严格依法监督管理；第八条 建立区域协作机制，统筹区域环境治理；第九条 建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气；第十条 明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护。

本项目饲料加工产生的粉尘废气经袋式除尘器处理，本项目西侧紧邻南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站，项目产生的污水集粪便不在场区储存直接输送至良善村转换站进行处置，项目场区不设粪便及污水储存设施，从而大大减少了污染物的排放，符合空气“国十条”的第一条管理要求；另外本项目属于鼓励类，不属于高耗能、高污染行业类别，本项目实施有利用优化产业结构，符合空气“国十条”的第二条管理要求。

#### 1.9.4.2与《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）相符性分析

“水十条”：一是全面控制污染物排放（科学划定畜禽养殖禁养区，2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。）；二是推动经济结构转型升级。加快淘汰落后产能，合理确定产业发展布局、结构和规模，以工业水、再生水和海水利用等推动循环发展；三是着力节约保护水资源。实施最严格水资源管理制度，控制用水总量，提高用水效率，加强水量调度，保证重要河流生态流量；四是强化科技支撑。推广示范先进适用技术，加强基础研究和前瞻技术研发，规范环保产业市场，加快发展环保服务业；五是充分发挥市场机制作用。加快水价改革，完善收费政策，健全税收政策，促进多元投资，建立有利于水环境治理的激励机制；六是严格环境执法监管。严惩各类环境违法行为和违规建设项目，加强行政执法与刑事司法衔接，健全水环境监测网络；七是切实加强水环境管理。强化环境治理目标管理，深化污染物总量控制制度，严格控制各类环境风险，全面推行排污许可；八是全力保障水生态环境安全；九是明确和落实各方责任。强化地方政府水环境保护责任，落实排污单位主体责任，国家分流域、分区域、分海域逐年考核计划实施情况，督促各方履责到位；十是强化公众参与和社会监督。

本项目雨污分流，项目产生的粪便及污水全部由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站处置，污染物不外排，符合“水十条”相关规定。

#### 1.9.4.3与地方污染防治管理要求相符性分析

《濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》中指出：强化各类工地扬尘污染防治，严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利、绿化等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

根据《濮阳市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》中：“推进农业农村污染防治 防治畜禽养殖污染，继续推进畜禽规模养殖场粪污处理设施配套建设，2018年年底前全市规模畜禽养殖场粪污设施配套率达80%以上；防范禁养区内已关闭或搬迁的规模化畜禽养殖场反弹。”

本项目施工期实施“六个百分之百”防治措施，养殖过程产生的粪污由区域配套资源化处置措施进行资源化处置，符合濮阳市相关污染防治管理要求。

### 1.9.5选址合理性分析

#### 1.9.5.1与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相符性分析

依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求：

禁建区：①生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教、医疗、商业、工业区、游览区等人口集中区；③县级人民政府依法划定的禁养区；④国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的区域。

在禁建区外建立的，应在其常年主导风向下风侧，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

畜禽粪便的贮存：贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

本项目选址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

#### 1.9.5.2本项目与《南乐县人民政府办公室关于印发南乐县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》相符性分析

1．城镇居民区和文化教育科学研究区。

县城规划区内东至东外环路，西至西外环路，南至南外环路，北至北外环路区域；乡镇政府驻地等人口集中区域，距上述区域外延500米内，禁止建设畜禽养殖场（小区）。

2、集中饮用水水源保护区

（1）县城集中饮用水水源保护区，县自来水公司地下水井群，以井为中心，半径50米为饮用水水源一级保护区。

（2）乡镇集中饮用水水源保护区，地下井群，以井为中心，半径50米为饮用水水源一级保护区。

县城和乡镇集中饮用水水源一级保护区外延500米内，禁止建设畜禽养殖场（小区）。

3、自然保护区

南乐县马颊河国家湿地公园、黄河故道生态公园外延500米范围内，禁止禁止建设畜禽养殖场（小区）。

4、风景名胜区

仓颉陵庙外延500米内，禁止建设畜禽养殖场（小区）。

5、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

（二）限养区

县城规划区的禁养区域外延500米的区域。

（三）适养区范围

禁养区、限养区以外的区域，要求符合环保规定和动物防疫条件。

表 1.9-7      本项目与南乐县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案分析

| 《南乐县人民政府办公室关于调整南乐县畜禽养殖业禁养区划分方案的通知》 |  | 本项目与禁养区关系 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁 养 区 | 城镇居民区和文化教育科学研究区。 县城规划区内东至东外环路，西至西外环路，南至南外环路，北至北外环路区域；乡镇政府驻地等人口集中区域，距上述区域外延500米内 | 项目距离南乐县县城20km。项目距千口镇政府3km， 北侧的良善村586m，西侧吕村800m，这两个村村不属于城市和城镇居民区，人口未能达到3000人以上 | 不在禁养区 |
|  | （1）县城集中饮用水水源保护区，县自来水公司地下水井群，以井为中心，半径50米为饮用水水源一级保护区。 （2）乡镇集中饮用水水源保护区，地下井群，以井为中心，半径50米为饮用水水源一级保护区。 县城和乡镇集中饮用水水源一级保护区外延500米内 | 不在此区域，距离千口镇吕村水厂距离为1.5km |  |
|  | 南乐县马颊河国家湿地公园、黄河故道生态公园外延500米范围内 | 不在此区域， |  |
|  | 仓颉陵庙外延500米内 | 不在此区域， |  |
|  | 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 | 项目已避开上述规定的禁建区域。 |  |
| 限养区 | 县城规划区的禁养区域外延500米的区域。 | 项目距离南乐县县城20km，距离千口镇政府驻地3km，不在限养区范围 | 不在限养区 |

本项目位于千口镇良善村，远离城市和城镇规划区；本项目远离饮用水源地以及自然保护区，根据南乐县农业畜牧局出具的证明（见附件三）可知，项目选址不在南乐县划定的禁养区及限养区范围内，因此本项目选址可行。

## 1.10评价重点

根据对项目工程分析及选址环境特征，确定本项目环境影响评价的重点如下：

（1）建设项目工程分析：针对养殖行业特点，调查分析废气、废水、固废等的污染物特性，重点核实项目污染物的排放源强和排放特征；

（2）环境影响预测和评价：核实项目污染物的排放源强和排放特征，预测判断项目建设完成后对评价区环境的影响范围和程度；

（3）环保措施及其可行性论证：根据建设项目产生的污染物特点，充分分析污染治理措施的技术先进性、经济合理性及运行的可靠性、农养一体化实施的可靠性，提出相应的对策和措施建议。

（4）项目选址可行性：根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001），《南乐县土地利用总体规划》（2006-2020）及《南乐县人民政府办公室关于调整南乐县畜禽养殖业禁养区划分方案的通知》（乐政办[2018]48号）的选址要求，充分论证本项目场址选址的合理性及可行性。

## 1.11评价工作程序

以国家法律、法规为依据，征询有关主管部门对工程建设工作的意见；考察、踏勘、监测本工程所选场址及运输线路周围的环境现状；结合当地实际，确定主要影响因素，运用合适的预测模式预测环境影响程度、范围，以清洁生产、循环经济为原则，分析工程污染治理措施的可行性，提出相应的对策措施建议，在以上工作的而基础上作出建设可行与否的评价结论。本次评价工作程序见图 1.11-1。

图 1.11-1       环境影响评价工作程序

# 第二章  建设项目工程分析

## 2.1建设项目概况

### 2.1.1项目基本情况

本项目为新建项目，工程基本情况见表 2.1-8。

表 2.1-8      项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 年出栏6000头肉牛项目 |
| 2 | 工程建设单位 | 南乐县谷裕实业养殖有限公司 |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 行业类别 | 畜牧业 |
| 5 | 建设地点 | 南乐县千口镇良善村 |
| 6 | 占地 | 占地54亩 |
| 7 | 建筑面积 | 22570m2，绿化面积500m2 |
| 8 | 投资 | 5000万元，企业自筹 |
| 9 | 规模 | 年出栏6000头肉牛 |
| 10 | 劳动定员及工作制度 | 全场劳动定员50人，其中管理类5人，生产类45人。 年工作日365天，12小时工作制。 |
| 11 | 工程主要组成 及设备 | 建设牛舍12座，建筑面积为20000m2，建设办公楼一座，建筑面积1000m2；建设青贮池1座，占地面积为1000m2，饲料加工建筑面积350m2，硬化路面8000m2。牛犊部分采购，部分自己繁育，通过普通饲料喂养直至成品肉牛出售，不涉及屠宰。主要设备：定位栏、青贮设备、饲料加工设备、铲车等。 |
| 12 | 排水去向 | 本工程粪污由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行资源化处置，不外排。 |
| 13 | 预计正式运行日期 | 2019年5月 |

### 2.1.2项目建设内容

项目主要建设内容见。

表 2.1-9      项目主要建设内容

| 项目 组成 | 名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 牛舍 | 建筑面积20000m2 | 12座 |
|  | 办公楼 | 1座，建筑面积：1000m2 | 砖混结构 |
|  | 青贮池 | 1座（深度3.5m），占地面积：1200m2 | 砖混结构 |
|  | 消毒室 | 1个，面积：20m2 | 砖混结构 |
|  | 饲料加工 | 1个，面积：350m2 | 砖混结构 |
| 辅助 工程 | 消毒池 | 1个，尺寸：6m*6m*0.4m | 用于进出车辆消毒。 |
|  | 集水池 | 1个，容积：300m3 | 用于存放养殖用水 |
| 公用 工程 | 供水 | 取自地下水 | 自备水井 |
|  | 排水 | 采用雨污分流， 综合处理的原则 | 食堂废水经隔油池处理后和职工生活污水、牛舍冲洗水均由管道排入场区西侧良善村资源转运站进行资源化处置，本项目无废水外排。 |
|  | 供电 | 国家电网提供 | 由南乐县千口镇电业局引至项目区。（200kv变压器2台） |
| 环保 工程 | 危废暂存间 | 1座，10m2 | 存放医疗废物和危险废物。 |
|  | 隔油池 | 设置2m3的隔油池 | 处理食堂含油废水 |
|  | 饲料加工废气 | 由集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 |  |

### 2.1.3项目主要产品方案、养殖模式

项目主要进行肉牛育肥，牛犊部分采购，部分自己繁育。

每年外购若干头架子牛，架子牛育肥期为5-6个月，每年采购两次，出栏两次。

项目采用栓系长槽圈养饲养模式，牛棚半开放、双列对尾式，中间设走道，走道两侧为粪沟，项目牛舍示意图见图2.1-1，项目建成后产品方案及养殖规模见表2.1-3。

图2.1-1 项目牛舍示意图

表 2.1-10         公司产品方案及养殖规模

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 存栏量 | 肉牛出栏量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母牛 | 头/年 | 4200 | / |
| 2 | 公牛 | 头/年 | 120 | / |
| 3 | 牛犊 | 头/年 | 1500 | 6000 |
| 4 | 育肥牛 | 头/年 | 2500 |  |
| 5 | 外购架子牛（育肥牛） | 头/年 | 1000，育肥期5-6个月，每年采购2次，育肥后年出栏2次 |  |

### 2.1.4主要原辅材料及动力消耗

项目主要原辅材料及能源消耗详见表 2.1-11。

表 2.1-11      工程主要原辅材料及能源资源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗饲料 | t/a | 43800 | 外购玉米杆切碎后青贮 |
| 2 | 精饲料 | t/a | 8000 | 外购玉米切碎后与豆饼、棉粕等混合 |
| 3 | 氨基酸饲料添加剂 | t/a | 240 | 与日粮均匀混合后喂养 |
| 4 | 消毒剂 | L/月 | 200 | 牛舍消毒 |
| 5 | 疫苗 | mL/a | 93200 | 疫苗每头每年10毫升，用于牛的防疫 |
| 6 | 水 | m3/a | 113820 | 自备水井 |
| 7 | 电 | 104kwh/a | 380 | 国家电网提供 |

### 2.1.5主要生产设备

项目主要设备见表2.1-4。

表 2.1-4      项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磅 | 1 | 台 | SCS-5t | 外购 |
| 2 | 料草饲料运输车 | 2 | 辆 | / | 外购 |
| 3 | 饲料切碎机 | 4 | 台 | / | 外购 |
| 4 | 自动饮水器 | 2500 | 只 | 碗式 | 外购 |
| 5 | 牛舍自动消毒设施 | 2 | 套 | / | 外购 |
| 6 | 铲车 | 1 | 辆 | / | 外购 |
| 7 | 青贮取草机 | 2 | 台 | / | 外购 |
| 8 | 饲料混合机 | 1 | 台 | / | 外购 |
| 9 | 玉米青贮机 | 1 | 台 | / | 外购 |
| 10 | 撒料机 | 3 | 台 | / | 外购 |
| 11 | 自身喂料设备 | 若干 | 台 | / | 外购 |
| 12 | 冰箱 | 1 | 台 | / | 外购，用于暂存牛尸及分娩废物 |

### 2.1.6公用工程

（1）给排水工程

养殖场给水来源来自于地下水，项目拟在场区设置1口水井，井深32米，水井出水量大于30m3/h，项目设置300m3的集水井，由集水井通过管道分部到各用水点，用水主要为牛舍饮用水、牛舍冲洗、绿化用水和办公生活用水，项目产生的全部污水均由管道输送至南乐县粪污处置中心进行处置。

（2）供电

项目生产及生活用电设施由南乐县千口镇电业局引至本项目供给。

（3）交通运输

项目交通分为场内和场外，场外西侧和北侧均依托现有公路进入项目内，场内道路使用混凝土结构，主要用于各功能区之间的链接。

### 2.1.7环保工程

#### 2.1.7.1危险废物暂存间

本项目在场区设置危险废物暂存间1座，占地面积10m2，用于收集、暂存养牛过程产生的医疗废物，危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；医疗废物在场区暂存后，定期委托有资质单位进行处置。

#### 2.1.7.2污水处理

本项目雨污分流，本项目采用干清粪工艺，牛舍内大部分牛粪能排入粪沟中，牛舍内少部分残留的牛粪采用人工清粪方式清理至粪沟中，然后采用铲车将牛粪从粪沟中清运至良善村转换站，粪沟残留的粪污经水冲洗经污水管道排入良善村转换站。

牛舍靠饲槽一侧设置排污沟，牛尿、牛棚冲洗废水通过地埋式管道流到污水沟内，排污沟为封闭式，排污沟坡度10%，重力作用自流至牛舍外连接的污水管道至良善村转换站，完成污水的收集输送。

本项目设置一个食堂，生活区产生的食堂含油废水经隔油池处理后，同生活污水和粪污尿液均由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站进行资源化处置。

#### 2.1.7.3项目粪污处置依托可行性分析

本项目产生的废水及牛粪均由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站处置，根据现场调查，南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站正在建设中，预计2019年3月前能够建设完成并投入运行，如果对方不建成投运，本项目不得投运。

项目粪污不在场区暂存，不设堆粪场，日产日清，由良善村转运站采用密闭吸污车清运，良善村转换站紧邻本项目，位于本项目西侧5m处，根据《南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目环境影响报告表》（报批版）（项目批复见附件十二），南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目良善村转换站服务范围为畜禽粪污来自周边半径7.5km的养殖场，生活污水来自周边半径5km的农户，因此本项目在其服务范围内；

南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站的畜禽粪污的处理能力为32.12万t/a，本项目产生畜禽粪污总量为7.84万t/a，因此转运站有足够处理能力处理本项目粪污。项目产生污水由管道输送至良善村转运站进行资源化处置。

南乐县良善村资源转换站生产工艺见图2.1-1。

图 2.1-1 粪污资源化处理工艺流程图

南乐县良善村资源转换站生产设备情况见表2.1-5。

表2.1-5      南乐县良善村资源转换站设备情况一览表

| 序号 | 所属系统 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料收集储存运输系统 | 农作物秸秆收割打捆机 | SH180 | 20台 | / |
| 2 |  | 站外固体物料运输车 | JP-5 | 3台 | / |
| 3 |  | 露天地磅 | SCS-150 | 1台 | / |
| 4 |  | 站外液态物料运输车 | 115kW，15t | 5台 | / |
| 5 |  | 站内固体物料运输车 | JP-5 | 1台 | / |
| 6 | 原料预处理系统 | 农作物秸秆粉碎机 | 17.5kW | 2台 | / |
| 7 |  | 畜禽粪便污水固液分离机 | 2.2kW | 6台 | / |
| 8 |  | 生活污水预处理池搅拌机 | JBJ1-1100-7.5 | 1台 | / |
| 9 |  | 农作物秸秆进料设备 | 100PLST6-60-22 | 2台 | / |
| 10 |  | 畜禽污水进料设备 | NL76-16 | 1台 | / |
| 11 |  | 生活污水进料设备 | NL76-16 | 1台 | / |
| 12 | 沼气发酵储存系统 | 红泥塑料一体式常温发酵池储气袋 | 红泥软体，500m3 | 1套 | / |
| 13 |  | 搪瓷拼装一体式中温发酵罐罐体 | 搪瓷拼装，3000m3 | 10台 | 发酵温度35℃ |
| 14 |  | 软体双膜储气柜 | 双膜软体，1500m3 | 10台 | / |
| 15 |  | 沼液回流循环泵 | NL76-16 | 1台 | / |
| 16 | 沼气净化利用系统 | 沼气阻火器 | GZW-1 | 23台 | / |
| 17 |  | 沼气气水分离器 | 钢制，3m3 | 6台 | / |
| 18 |  | 沼气凝水器 | NSQ-500 | 8台 | / |
| 19 |  | 沼气生物脱硫器 | 钢制，10m3 | 3台 | / |
| 20 |  | 沼气化学脱硫器 | 钢制，16m3 | 6台 | / |
| 21 |  | 沼气热水锅炉及管道系统 | 1.2MW | 2套 | / |
| 22 | 沼渣沼液利用系统 | 沼渣沼液固液分离机 | 2.2kW | 6套 | / |
| 23 |  | 搪瓷拼装沼液储存罐罐体 | 搪瓷拼装，500m3 | 2套 | / |

南乐县良善村资源转换站收集运输设备能够满足本项目需要，项目粪污经南乐县良善村资源转换站处理后，产生的沼液进行还田资源化利用，无废水外排，厌氧发酵产生的沼气用于沼气锅炉燃烧，为厌氧发酵提供热量，其余均外售，从而实现了资源综合利用，处理工艺及采用的设备合理可行。

综上所述，本项目粪污处置依托可行可靠。

### 2.1.8项目平面布置合理性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求：新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离；本项目不设置污水暂存池及堆粪场，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下方向或侧风向处。

项目总平面布置遵循原则为在满足主体工程需要的前提下，将污染危害最大的设施布置在远离非污染地段，合理确定其余相应位尽可能避免互相影响和污染。同时，从方便生产、安全管理保护环境等面进行综合考虑。项目养殖场划分为牛舍区、饲料加工区、办公区等，项目不设污水暂存池和堆粪场。本项目牛舍分两列布置，以场区中部一条东西道路为中心，办公区设在西侧，从而实现生产区和生活管理区的隔离。

1、生活办公区

生活办公区设在场西侧，主要用作办公、食堂、宿舍等。项目区主导风向为南风、北风，生活办公区位于养殖区的侧风向，满足相应要求。

2、养殖区

养殖区牛舍分两排布置，以场区中部一条东西道路为中心，养殖区内主要包括 牛舍12座。

3、绿化与道路

场区四周均布设有内道路与绿化，绿化面积500平方米，绿化将进一步缓解场内废气所导致的环境影响。

综上所述，项目场区总平面布局设计上体现了功能分区、方便生产安全管理的原则，符合《畜禽养殖业污染防治规范》要求。厂区平面布置图见附图三。

### 2.1.9劳动定员及生产班制

全场劳动定员50人，其中管理类5人，生产类45人。年工作日365天，12小时工作制。

### 2.1.10建设期限

项目建设期：2019年1月-2019年3月。

## 2.2施工期工程分析

建设项目建设项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。其简单施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图 2.2-2。

噪声、扬尘、弃土、建筑弃渣

噪声、固体废物

基础工程

主体工程	工程

装饰工程

安装工程

工程验收

场地平整

施工污水、生活污水、生活垃圾

图 2.2-2    项目施工期主要污染环节示意图

### 2.2.1施工期污染源

#### 2.2.1.1大气污染源

施工期大气污染源主要是施工扬尘、道路扬尘。

（1）施工扬尘

在施工过程中，堆土裸露、土方挖掘、平整土地、建材装卸等，会使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响周围环境。

扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。主要包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

（2）道路扬尘

在建筑材料运输过程中会有道路扬尘产生，道路扬尘的产生量与路面清洁程度、车辆行驶速度有关。根据调查，项目施工过程中车辆主要经过区域南乐县新东环公路进入施工区，施工过程中将会对道路两侧产生一定的影响。

#### 2.2.1.2废水污染源

施工期废水主要分为施工废水以及施工人员生活污水。

施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。评价建议在施工场地内设置沉淀池，使建筑污水经沉淀后上清水用于施工建设和洒水逸尘。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人50人，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照30L/d人计算，整个施工期共240d，总用水量为360m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生288m3的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。

#### 2.2.1.3噪声污染源

项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车，电锯等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声，据类比调查，施工时各种机械的声级可达80-90dB（A），具体见表 2.2-12。

表 2.2-12      施工机械噪声强度

| 设备名称 | 声级（dB（A）） |
| --- | --- |
| 推土、挖土机 | 78 |
| 锯机、切割机 | 90 |
| 装载汽车 | 80-90 |
| 水泵 | 80 |

#### 2.2.1.4固体废弃物

本项目在施工过程产生的主要固体废物为：建筑垃圾、施工弃土、施工人员产生的生活垃圾等。

项目生活垃圾按照0.5kg/人•d计，本项目施工期施工人员50人，施工期为3个月（90d），则项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为2.25t。

项目建筑垃圾产生量按照1.0kg/m2，项目总建筑面积22570m2，则项目建筑垃圾产生量为22.6t，施工建筑垃圾与生活垃圾一起交由当地环卫部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

根据项目建设方案，本工程预计挖方18450m3，全部用于回填及绿化覆土，不对外排放对环境无明显影响。项目土方平衡表见表 2.2-2。

表 2.2-13      项目土方平衡表

| 挖方 | 填方 | 剩余土方 |
| --- | --- | --- |
| 18450m3 | 18450m3 | 0m3 |

#### 2.2.1.5生态影响

（1）植被破坏

项目养殖场占地54亩。项目施工期间将清除地表植被，扰动原地貌。项目建成后永久占地将完全改变土地利用状态，其影响是永久性的、不可逆的；施工暂时占地临时改变土地利用状态，待工程完成后，通过相应的工程和植物措施对其进行植被恢复，影响是暂时的、可逆的。

- 水土流失

项目建设施工过程中场地平整、建筑物基础的开挖、道路的修筑等施工活动，将破坏地表，使表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，在雨季时土壤侵蚀强度将加大，会造成一定程度的水土流失。

项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为500m2，从而对减少的生物量进行补偿。

项目施工期建筑材料及土方临时堆放在各厂区的北侧及西北侧，并加蓬覆盖，避免产生扬尘。本项目所用建筑材料，如砂砾、环保砖、沥青砼均在南乐县区域购买，采用汽车运输。在建筑材料运输过程应加蓬覆盖，尽量避开村庄运输。建筑材料和尚未回填的剩余土方临时放置于各施工场地东北角，建筑材料搭棚覆盖，剩余土方采用防尘网覆盖，撒播草籽，以减少水土流失，在项目建设完成后用于绿化覆土，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。

## 2.3运营期工程分析

### 2.3.1工艺流程及产污环节

#### 2.3.1.1工艺流程

本项目饲养肉牛采用科学饲养工艺，即采用精饲料和粗饲料相结合的方式进行饲养，因此项目运营期生产工艺主要包括饲料加工、肥牛养殖。

本项目肉牛养殖采取集约化养殖技术，肉牛喂养采用肉牛全混合日粮饲养技术，饲养全过程采用无公害、无污染的饲养技术。项目采用人工清粪工艺，干清粪粪便由铲车清运至西侧资源转换站，粪便日产日清；废水及尿液由管道排入西侧资源转换站。

1、饲料加工

饲料加工分为精饲料和粗饲料加工工序，加工完成后二者按照一定比例进行饲养。饲料加工工艺流程如下：

图 2.3-1    饲料加工工艺流程图

本项目饲料加工工艺简述：

- 精饲料加工

将外购玉米、酒糟、棉粕等，经自动上料车上料至粉碎机，进行粉碎，粉碎后按比例混料配制成精饲料，该车间年工作300天，每天工作8h。

- 粗饲料加工

将新鲜的玉米杆切碎后青贮，隔绝空气，在厌氧的条件下经过乳酸菌的发酵，使原料中所含糖分变为乳酸。当乳酸浓度pH值达到4.0左右就能抑制微生物的活动，防治原料中养分继续被微生物分解，保存原料中养分，制作成营养丰富具有特殊气味的饲料。

（3）混合

将加工成的精饲料和粗饲料，按照科学的比例通过饲料混合机进行混合后进行喂养。

2、养殖环节

项目主要进行肉牛育肥，牛犊部分采购，部分自己繁育。

①自行繁育

项目自己繁育肉牛养殖体系流程见图2.3-2所示，

图 2.3-2   肉牛养殖工艺流程图

本项目运营期采用现代化养殖先进工艺养殖，养牛过程分为母牛饲养，配种、妊娠、分娩哺乳、仔牛保育和生长育肥几个阶段饲养。

（1）配种阶段：对种牛精子进行采集后，人工对发情母牛进行配种。

（2）妊娠阶段：妊娠期9个月。

（3）分娩哺乳阶段：待产母牛在此阶段要完成分娩和对牛犊的哺育，哺乳时间为4个月。

（4）育肥阶段：将转入育肥舍的所有育肥牛，按育肥牛的饲养管理要求进行饲养，共饲养8个月，待体重达600kg左右时，对外进行销售。

②外购架子牛育肥

外购架子牛育肥工艺流程见图2.3-3所示。

外购架子牛

育肥5-6个月

育肥结束，出栏外售

本项目每年采购2次架子牛，每次采购1000头，架子牛育肥期为5-6个月，，育肥后出栏外售，年出栏两次，架子牛常年存栏量为1000头。

3、清粪工艺

项目采用栓系长槽圈养饲养模式，牛棚半开放、双列对尾式，中间设走道，走道两侧为粪沟。

本项目采用干清粪工艺，牛舍内大部分牛粪能排入粪沟中，牛舍内少部分残留的牛粪采用人工清粪方式清理至粪沟中，然后采用铲车将牛粪从粪沟中清出并运至西侧良善村资源转换站，粪沟残留的粪污经水冲洗经污水管道排入良善村资源转换站。

牛尿、牛棚冲洗废水通过地埋式管道流到污水沟内，排污沟为封闭式，排污沟坡度10%，重力作用自流至牛舍外连接的污水管道输送至良善村资源转换站，完成污水的输送。排污沟及管道、粪沟均要进行防渗，排污管采用防渗材质。

#### 2.3.1.2工程主要产污环节

项目运营期的主要产污环节见表2.3-1。

表 2.3-1     本项目产污环节分析一览表

| 项目 | 序号 | 排污工序/污染源 | 污染物 | 产污位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 牛尿液 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 牛舍 |
|  | W2 | 牛舍冲洗废水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 牛舍 |
|  | W3 | 冲洗的粪污 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 牛舍 |
|  | W4 | 职工生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD5 | 办公生活区 |
| 废气 | G1 | 饲料加工粉尘 | 颗粒物 | 饲料加工区 |
|  | G2 | 牛舍恶臭气体 | NH3、H2S、臭气浓度 | 牛舍 |
|  | G3 | 食堂油烟 | 油烟 | 食堂 |
| 噪声 | N1 | 饲料加工设备 | Leq | 饲料加工设备 |
|  | N2 | 牛叫声 |  | 牛舍 |
|  | N3 | 各类泵 |  | 泵房 |
| 固废 | S1 | 袋式除尘器收集粉尘 | 饲料原料 | 饲料加工区 |
|  | S2 | 牛粪 | 一般固废 | 牛舍 |
|  | S3 | 病死牛尸 | 病死牛尸 | 牛舍 |
|  | S4 | 疫病防疫 | 医疗废物 | 防疫间 |
|  | S5 | 分娩物 | 分娩废物 | 牛舍 |
|  | S6 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 办公生活区 |

#### 2.3.1.3物料平衡

本项目物料平衡见图2.3-3。

图 2.3-3     本项目物料平衡图（t/a）

### 2.3.2运营期污染影响因素分析

#### 2.3.2.1废气

拟建项目废气主要来源于养殖过程中产生的恶臭气体、饲料加工废气以及食堂油烟。

一、养殖过程中产生的恶臭气体

养殖过程中不可避免地有恶臭产生，臭气中的氨气、硫化氢等，项目恶臭主要集中在养殖区产生。

恶臭主要来源于粪便排出体外之后的腐败分解过程，体内粗蛋白的代谢产物主要是：硫化氢、醇类、醛类、酚类等碳水化合物和含氮有机物，他们在有氧条件下分解成二氧化碳、水和硝酸盐而无害化，在无氧条件下发酵。畜舍废气主要为恶臭有害气体，主要成分为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体汇总蛋白质腐败时产生的硫化氢气体。

牛舍恶臭气体

- 肉牛养殖项目恶臭污染物难以通过计算的方法定量确定污染物源强。本次评价采用类比分析的方法进行废气的核算，经类比《河南省牛牛牧业有限责任公司肉牛养殖及粪污处理项目环境影响评价报告书》（报批版）（该项目位于河南省许昌市鄢陵县张桥乡冯岗村，项目年存栏5000头育肥肉牛，牛舍32栋），与本项目具有类比性，本项目牛舍恶臭源强见表2.3-2。

表 2.3-2    牛舍恶臭气体产生及排放情况一览表

| 污染源 | 未采取措施时污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 采取措施后污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3（kg/h） | H2S（kg/h） |  | NH3（kg/h） | H2S（kg/h） |
| 牛舍 | 0.05 | 0.0034 | 控制饲养密度、饲料添加氨基酸、加强牛棚通风、及时清粪，喷洒除臭剂去除效率可达到70%，厂区进行绿化 | 0.015 | 0.001 |

二、饲料加工粉尘废气

项目肉牛养殖采取精饲料和粗饲料相结合的饲养方式，年消耗饲料为51800吨，其中粗饲料为43800t/a，精饲料为8000t/a，各饲料均需加工混合后才能喂食，饲料加工过程中会有粉尘产生。饲料加工车间年工作300d，每天工作8h。

（1）精饲料加工粉尘废气

精饲料加工粉尘主要包括上料粉碎工段粉尘以及混料过程产生的粉尘废气。

①上料粉碎粉尘废气

项目玉米、豆粕、花生粕、棉粕等在粉碎过程中会产生粉尘，原料年用量为8000t/a，饲料加工粉尘产污量参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》上册中饲料加工行业产污系数0.045（kg/t·产品）。则本项目精饲料加工过程中产生的粉尘量为0.36t/a。

②混料废气

各种原料经配料过程将产生一定的粉尘，该粉尘主要为原料粉尘，各种原料用量为8000t/a，粉尘产生系数按0.03%计算，粉尘产生量约为2.4t/a。

（2）粗饲料加工废气

粗饲料加工青贮饲料，是将含水率为65%－75%的玉米秸秆经切碎成4-6cm段状，原料含水率较高，基本无粉尘产生。

（3）精饲料、粗饲料混料粉尘废气

本项目加工成的精饲料和粗饲料，按照科学的比例通过饲料混合机进行混合后进行喂养。混料过程中会产生粉尘废气，主要为精饲料产生的粉尘废气，粉尘产生系数按0.02%计算，粉尘产生量约为1.6t/a。

本项目饲料加工车间，饲料加工各工序产生的废气分别经集气罩收集，引入1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，集气罩收集效率为85%，袋式除尘器处理效率为99%，处理风量为5000m3/h，则本项目饲料加工车间粉尘产生总量为4.36t/a，则有组织废气产生量为3.706t/a、产生速率为1.54kg/h、产生浓度为308mg/m3，经处理后有组织废气的排放量0.037t/a、排放速率为0.0154kg/h、排放浓度为3.08mg/m3；无组织废气的产生量0.654t/a、产生速率为0.27kg/h，饲料加工车间全密闭，未收集无组织粉尘约10%逸散达到大气中，则无组织废气的排放量0.0654t/a、排放速率为0.027kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

三、食堂油烟

根据建设单位提供资料，餐厅厨房设置2个基准灶头，本项目厨房使用天然气，项目食堂按照河南省地方标准《饮食业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型饮食业单位排放标准中的要求，根据相关资料调查，本项目食用油量平均按0.01kg/（p·d）计，每天就餐人数50人，则日平均耗油量为0.5kg/d，年耗油量为182.5t/a，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目日产生油烟量为0.014kg/d（即5.16kg/a），按日高峰期2小时计，则高峰期该项目所排油烟的量0.007kg/h，评价要求，项目拟设置总风量为2000m3/h，则油烟的产生浓度为3.5mg/m3，净化效率为90%的油烟净化器，经油烟净化器处理后油烟排放量为0.0007kg/h，油烟排放浓度为0.35mg/m3，该项目油烟排放浓度低于河南省地方标准《饮食业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型饮食业单位中最高允许排放浓度1.5mg/m3，油烟净化设施去除效率不低于90%的要求，项目油烟能够达标排放。评价要求建设单位将食堂油烟排放口设计在食堂所在建筑屋顶，且油烟排气口与周围环境敏感目标距离不应小于20m。

#### 2.3.2.2,废水

- 用水情况分析

项目运营期用水主要为牛舍中牛饮用水及圈舍冲洗水，绿化用水及办公生活用水。

A.牛饮用水

根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T-385-2014）规定，养牛场用水量为100L/（头·d），根据本项目特点，成年牛饮用水夏季取100L/（头·d），冬季取40L/（头·d），牛犊饮用水量取成年牛用水水量的30%，育肥牛饮用水量取成年牛饮水量的50%。

表 2.3-4      牛群用水定额

| 种类 |  | 成年牛4320头 | 牛犊 1500头 | 育肥牛 3500头 | 肉牛日饮用水总量（t/d） | 总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏秋季 | L/（头·d） | 100 | 30 | 50 | 655 | 121175 |
|  | t/d | 432 | 45 | 175 |  |  |
| 春冬季 | L/（头·d） | 40 | 12 | 20 | 260.8 | 46944 |
|  | t/d | 172.8 | 18 | 70 |  |  |

根据上表可知，夏秋季（185天计算）肉牛饮水量为121175t，春冬季（180天计算）肉牛饮水量46944t，全年肉牛饮水总量为168119t（合460.6t/d）。

B.牛舍冲洗用水

项目采取干清粪工艺，夏秋季（185d/a）每5天冲洗一次，春冬季（180d/a）每10天冲洗一次，用水量按2L/m2计算，牛舍总面积为20000m2，则牛舍冲洗水量夏秋季为1480m3，春冬季用水量为720m3，则牛舍冲洗用水总量为2200m3/a（约6.03m3/d）。

C.办公生活用水

本项目劳动定员为50人，按照《河南省地方标准-用水定额》，职工用水量取100L/d·人，则职工生活用水量为5m3/d，即1825m3/a。

D.绿化用水

项目绿化面积500m2，用水按 1L/m2·d 计算，则此项用水量为5m³/d，合1000m³/a。

根据以上分析，本项目总用水量为476.63m3/d，173144m3/a。

- 废水产生情况分析

项目废水主要为牛舍冲洗废水、牛尿液、冲洗带走的粪污及少量生活污水。

- 养殖废水

养殖废水包括牛舍冲洗废水、牛尿液。

①牛舍冲洗水

牛舍冲洗用水量为6.03m3/d，2200m3/a；排污系数0.8，则牛舍冲洗废水量为4.824m3/d，即1760m3/a；

②冲洗带走的粪污量

本项目采用干清粪，清粪率为90%，剩余10%的牛粪随冲洗废水进入污水管道，冲走的粪便量为13.99t/d，约5106.35t/a。

③牛尿液

牛尿液主要为牛饮水后新陈代谢排出，根据《畜禽养殖业产污系数于排污系数手册》中的数据来源，华北地区育肥牛尿液量为7.09L/头·d，则项目肉牛尿液产生量为66.08m3/d，即24119.2m3/a。

综上所述，项目牛养殖废水总产生量为84.894m3/d，即30985.55m3/a。

- 生活污水

职工生活用水量为5m3/d，即1825m3/a，排污系数为0.8，则生活污水量为4.0m3/d，即1460m3/a，主要污染物产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L 、NH3-N 30mg/L，污染物产生量分别为COD 0.438t/a、BOD5 0.219t/a、SS 0.292t/a、NH3-N 0.0438t/a。

则项目总废水量为88.894m3/d，即32445.55m3/a。本项目采用干清粪工艺，最高允许排水量执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的“集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量”标准，本项目养殖废水经管道直接输送至良善村资源转换站进行资源化处置，不直接外排。

本项目污染物源强参照《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），畜禽养殖废水主要包括尿液、冲洗水及少量生活污水，综合废水污染物源强为：COD 920-1050mg/L，氨氮40-60mg/L、TP16-20mg/L、TN57-80mg/L、PH7.1-7.5，本项目综合废水COD取1000mg/L，氨氮取50mg/L、TP取19mg/L、TN取70mg/L、PH取7.3。污染物源强核算见表2.3-5。

表 2.3-5      项目污染物源强核算一览表

| 项目 |  | 污染物 | 废水量 | COD | NH3-N | TN | TP | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生情况 | 综合废水 | 浓度（mg/L） | / | 1000 | 50 | 70 | 19 | 7.3 |
|  |  | 产生量（t/a） | 32445.55 | 32.45 | 1.62 | 2.27 | 0.62 | / |
| 排放情况 | 项目污水经管道输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站进行资源化处置，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）水平衡分析

运营期项目用排水情况见表2.3-6、表2.3-7，项目水平衡图见图2.3-4。

表 2.3-6      项目用水情况一览表

| 序号 | 用水环节 |  | 参数 |  | 日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖 用水 | 牛饮用水 | / | / | 460.6 | 168119 |
| 2 |  | 牛舍冲洗水 | / | / | 6.03 | 2200 |
| 3 |  | 总计 | / | / | 466.63 | 170319 |
| 4 | 生活用水 |  | 100L（人·d） | 50人 | 5.0 | 1825 |
| 5 | 绿化用水 |  | 1L（m2·d） | 500m2 | 5.0 | 1000 |
| 6 | 合计 |  |  |  | 476.63 | 173144 |

表 2.3-7      项目排水情况一览表

| 序号 | 排水环节 |  | 参数/系数 | 频次/年 | 日收集量（m3/d） | 年收集量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖 废水 | 牛尿 | 7.09L/头·d | 365d | 66.08 | 24119.2 |
| 3 |  | 牛舍冲洗水 | 0.8 | / | 4.824 | 1760 |
| 3 |  | 冲洗携带的粪污量 | / | / | 13.99 | 5106.35 |
| 4 |  | 总计 | / | / | 84.894 | 30985.55 |
| 5 | 生活污水 |  | 0.8 | 365d | 4.0 | 1460 |
| 6 | 总计 |  |  |  | 88.894 | 32445.55 |

图2.3-4    项目水平衡图   单位m3/d

#### 2.3.2.3噪声

本项目噪声主要为牛群叫声、饲料加工粉碎机、各种泵类等设备噪声，根据类比调查，其源强为70～90dB(A)。工程主要噪声设施、治理措施和产排源强情况见表 2.3-14。

表 2.3-14      工程主要噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强[dB(A)] | 治理措施 | 治理后源[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛叫声 | 75 | 隔声、减振 | 60 |
| 2 | 粉碎机 | 95 | 隔声、减振 | 75 |
| 3 | 各类泵 | 90 | 隔声、消声 | 70 |
| 4 | 混料机 | 85 | 隔声、减振 | 65 |

#### 2.3.2.4固体废物

本项目运营期产生固体废物主要包括牛粪、病死牛尸、分娩废物、医疗废物、除尘器收集粉尘及生活垃圾。

1、牛粪

根据《畜禽养殖业产污系数于排污系数手册》中的数据来源，华北地区育肥牛粪便量为15.01kg/头·d，项目年存栏量为9320头肉牛，则牛粪产生量为139.9t/d（51063.5t/a），项目采用干清粪工艺，清粪工艺的清粪率为90%，则清出的牛粪量为125.91t/d，即45957.15t/a。

本项目牛粪由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站及时清运并进行资源化处置。

2、病死牛尸

项目以育肥为主，实行规模化、科学化管理，肉牛病死率较低。项目年出栏6000头肉牛，病死率按0.2%，病死牛年产生量为12头，每头重量取500kg，则病死牛产生量为6t/a。

病死牛尸在厂区冰箱暂存，然后由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运和处理。

- 分娩废物

本项目母牛存栏量为4200头，（年产生胎盘4000个，单重2kg左右），年产生分娩废物8t。

分娩废物在厂区冰箱暂存，然后由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运和处理。

4、除尘器收集粉尘

饲料加工车间袋式除尘器收集粉尘量为3.669t/a，直接作为原料回用于饲料加工，按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），因此除尘器收集的粉尘不作为固体废物管理。

5、生活垃圾

该厂职工共50人，职工生活垃圾按每人0.5kg/天计，则每天产生生活垃圾25kg/d。生活垃圾年总产生量约为9.125t/a（按365天计），定期送往千口镇垃圾中转站，由中转站统一送往南乐县垃圾填埋场进行填埋处理。

6、医疗废物

项目防疫产生的医疗废物主要为针管、药剂瓶，根据《医疗废物分类名录》，医疗废物可分为为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物，医疗废物被列入《国家危险废物名录》，废物类别为HW01。经类比同类养殖场医疗废物产生情况，每头牛防疫产生医疗废物量为50g/a，则本项目医疗废物产生量为0.47t/a，要求企业在场区建设危废暂存间（1座，10m2），用于医疗废物及危险废物的临时储存，定期委托有资质的医疗废物处置中心处置。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设立危险废物标志。严禁将医疗废物露天存放，以防风吹、日晒、雨淋，污染环境。

本项目固体废物汇总如下表 2.3-15。

表 2.3-15           本项目固体废物汇总表

| 序号 | 产生源 | 产生量 | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛粪 | 45957.15t/a | 一般固废 | 收集后由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行资源化处置 |
| 2 | 病死牛 | 6t/a | 一般固废 | 由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运和处理 |
| 3 | 分娩废物 | 8t/a | 一般固废 | 由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运和处理 |
| 4 | 除尘器收集粉尘 | 3.669t/a | 不作为固体废物管理 | 回用于饲料加工 |
| 5 | 生活垃圾 | 9.125t/a | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 6 | 医疗废物 | 0.47t/a | 危险废物 HW01 | 交有处理资质单位处置 |

## 2.4项目主要污染物产排情况

本项目运营期污染物产排情况见表2.4-1。

表 2.4-16    本项目污染物产排情况一览表

| 项目 |  | 污染因子 | 产生情况 | 削减情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍冲洗废水、牛尿液、生活污水的混合废水 |  | 废水量 | 32445.55m3/a | 32445.55m3/a | 管道输送至良善村转换站进行资源化处置，不外排。 |
|  |  | COD | 32.45t/a | 32.45t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 | 1.62t/a | 1.62t/a | 0 |
|  |  | TN | 2.27t/a | 2.27t/a | 0 |
|  |  | TP | 0.62t/a | 0.62t/a | 0 |
| 固废 |  | 牛粪 | 45957.15t/a | 45957.15t/a | 0 |
|  |  | 病死牛尸 | 6t/a | 6t/a |  |
|  |  | 分娩废物 | 8t/a | 8t/a |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 3.669t/a | 3.669t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 9.125t/a | 9.125t/a |  |
|  |  | 医疗废物 | 0.47t/a | 0.47t/a |  |
| 废气 | 牛舍恶臭 | NH3 | 0.05kg/h | 0.035kg/h | 0.015kg/h |
|  |  | H2S | 0.0034kg/h | 0.0024kg/h | 0.001kg/h |
|  | 饲料加工粉尘 | 有组织粉尘 | 1.54kg/h、308mg/m3 | 1.5246kg/h | 0.0154kg/h、3.08mg/m3 |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.27kg/h | 0.243kg/h | 0.027kg/h |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.007kg/h、3.5mg/m3 | 0.0063kg/h | 0.0007kg/h、0.35mg/m3 |
| 噪声 |  | 噪声主要为牛群叫声、饲料加工设备、泵类等设备运行等噪声等，根据类比调查，其源强为70～90dB(A) |  |  |  |

# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1自然现状调查与评价

### 3.1.1地理位置

濮阳市位于河南省东北部，黄河下游，冀、鲁、豫3省交界处。东、南部与山东省济宁市、菏泽市隔河相望，东北部与山东省聊城市、泰安市毗邻，北部与河北省邯郸市相连，西部与河南省安阳市接壤，西南部与河南省新乡市相倚。地处北纬35°20′0″～36°12′23″，东经114°52′0″～116°5′4″之间，东西长125公里，南北宽100公里。全市总面积为4188平方公里。辖濮阳县、清丰县、南乐县、范县、台前县和华龙区5县1区，设有1个国家级经济开发区、1个工业园区和1个城乡一体化示范区。

南乐县地处华北平原中部，河南省东北边陲，冀鲁豫三省交界处。地理座标：东径115°0′42″～115°28′40″；北纬35°58′55″～36°22′6″。有大广高速、南林高速、106国道、341国道。县城西去古都安阳82公里;东到鲁西重镇聊城90公里;南距龙乡濮阳40公里，省城郑州266公里；北达首都北京480公里。

本次评价对象为南乐县谷裕实业养殖有限公司年出栏6000头肉牛项目，该项目位于南乐县千口镇良善村，周边500m内无学校、医院、疗养院等环境敏感点及无功能性地表水体。项目地理位置见附图一，项目基本信息图见附图二。

### 3.1.2地形、地貌、地质

南乐县东西长40公里，南北宽21公里，版图略呈长方形，总面积624平方公里。四端位置：东起福堪镇刘吕村东0.5公里，西至元村镇涨汪村西1公里，南至杨村乡东侯村南1公里，北到梁村乡吴家庄村北0.6公里。

南乐县境第三纪底板埋深在1500～3500米之间。第三纪以后至今一般为陆象沉积，整个地表由约1000米厚的黄土覆盖，处在渤海凹陷的西南部。县境东部是东(平)濮(阳）凹陷西北部的仰起端，西部为内黄隆起。据《濮阳市及邻区地震地质图说明书》载：南乐县境内有元村断裂。它是大名、南乐凸起与元村集拗陷的分界断裂，长44公里，走向北北东，倾向北北西，为正断层。

南乐县属黄河洪积冲积平原，境内除西北、东南两黄河故道区有沙丘起伏外，地质坦荡，海拔在42米至50米之间，自西南略向东北倾斜，比降为1/4000。由于历史上大河曾多次过境泛滥，形成大小10处坡洼。面积较大者有西南境的西西坡，东南境的王窑坡及北中部马颊河北岸的小楼坡等。境内有海河水系的卫河、马颊河、徒骇河3条河流通过。

### 3.1.3气候气象

南乐县属于暖温带半湿润大陆性季风气候，受季风环流影响，四季分明。春季干旱多风沙，夏季炎热雨集中，秋季凉爽日照长，冬季寒冷少雨雪。若用干湿季划分，每年的10月至下年的5月为干季，7月和8月为湿季，6月和9月为干湿过渡月份。年平均气温13.8℃，极端最高气温43.1℃，极端最低气温-21℃。无霜期205天左右。年平均日照时数2526小时，平均日照百分率为52%，是河南省日照高值区。年平均风速为2.7米/秒，常年主导风向是南风、北风。夏季多南风，冬季多北风，春秋两季风向风速多变。年平均降水量599.7毫米，最大降水量836.4毫米，降水量少的年份，仅306毫米。南乐县多年主要气象参数统计情况见表 3.1-17。

表 3.1-17      气象参数统计表

| 序号 | 气象要素 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 13.8℃ |
| 2 | 极端最高气温 | 43.1℃ |
| 3 | 极端最低气温 | -21℃ |
| 4 | 年均降雨量 | 599.7mm |
| 5 | 全年无霜期 | 205d |
| 6 | 年均日照时间 | 2526h |
| 7 | 主导风向 | S、N |
| 8 | 多年平均风速 | 2.7m/s |

### 3.1.4水文

#### 3.1.4.1地表水

水文水系 南乐县属海河水系，主要河流有卫河、马颊河、徒骇河。

卫河  亦名御河，俗称运粮河。属海河水系五大河流之一。发源于河南省辉县苏门山百泉湖和博爱县皂南，东北流经辉县、卫辉、浚县、汤阴、内黄、清丰、南乐、河北省大名，由山东省临清注入大运河。卫河于清嘉庆二十一年(1816年)始入南乐县境，流经涨汪、百尺西，过元村镇北，宋庄、梁村东，又北流经张浮丘西、邵庄东，经小翟西由西崇疃东出境。境内流长21.5公里，流域面积174平方公里。卫河入南乐后，长期是水路运输要道；1964年后，水位逐年下降，航运终止;1980年后，河道近于干涸。

马颊河  相传为禹疏九河之一。源于濮阳县澶州坡，因河势上宽下狭，形如马颊而得名。由清丰县大流乡王里固村北入南乐境，经东、西吉七两村之间北去，自近德固村东，杏园、岳固村西，流至姚庄村北，折向东流，过后陈家村南、崔方山固村北，梁方山固和王方山固村南，后平邑村北，至西小楼村南入大名县。境内全长22.5公里，流域面积171平方公里。两岸有9条支沟汇入，是南乐县主要排水河道之一。

徒骇河  相传为禹疏九河之一。源于山东莘县同智营。得名有两说，一是“禹疏九河以众徒起，故云徒骇”；一说“禹疏九河用功虽广，众惧不成，故云徒骇”。徒骇河南乐段为南北走向，系南乐与莘县的界河。入境后，经千口乡阎村、西节村东北流，至大清村东与西来永顺沟汇流，再东北出县境入山东界。境内全长14.5公里，流域面积264平方公里(含永顺沟流域面积230平方公里)。两岸有11条沟汇入。徒骇河南乐段历史绵远，变化较大。大清村以上曾因缺乏修治淤为沙河坡，俗呼为东沙河，而大清以下名徒骇河，至龙卧村一带曾名龙窝河（或龙卧河、龙巢河）。1954年开挖子沟，东沙河与徒骇河上下疏通，通称徒骇河。此后，经常治理，河形始成。该河为季节性河流，夏秋多水，冬春干枯。

南乐县属河南省比较干旱地区之一，水资源不多。水资源总量约为1.4395亿立方米，其中，浅层地下水总量为0.7918亿立方米，年平均径流量为0.2808亿立方米，引黄河水年均0.3669亿立方米。南乐县人均占有水资源290立方米，低于全国人均占有2324立方米和全省人均占有530立方米的水平。

#### 3.1.4.2地下水

南乐县地下水属漏斗区。主要分布在4.5米以下至40米以上的地层之间，靠降水入渗、河流侧渗和灌溉回归综合补给，地下水流向：自西南向东北。丰水年可利用量8409.4万立方米。枯水年可利用量3846万立方米。中华人民共和国成立初期，境内地下水埋深只有2米左右，随着地下水资源的不断开发利用，水位逐年下降。1966年至1975年的10年间，地下水位由3.8米降至5.17米；到1982年，水位埋深达6至12米，个别地区达13米左右；2009年地下水位达6至25米；2011年地下水位达6至27米。

为保证农村饮水安全，包括本项目周边村庄全部采用集中水井供水，项目周边村庄水井情况见表 3.1-18。

表 3.1-18      周边村庄水井情况一览表

| 序号 | 环境保护对象 | 方位 | 水井情况 （集中还是分散） | 井深 | 地下水埋深（m） | 单井供水量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南乐县千口乡吕村水厂地下水井 | 西 | 集中 | 180 | 45 | 30-40 |
| 1 | 张果屯镇张果屯北街水厂地下水井 | 西南 | 集中 | 180 | 45 | 30-40 |
| 3 | 韩张镇南街 水厂地下水井 | 东北 | 集中 | 190 | 50 | 30-40 |

### 3.1.5土壤

南乐县地势平坦，土层深厚，便于开发利用；垦殖率较高，但人均占有量少，后备资源匮乏。除生产建设和生活用地外，宜农而尚未开垦的荒地所剩无几。

据2012年土地变更调整统计，南乐县土地面积6.228万公顷。其中，农用地：水浇地4.327万公顷、园地1255公顷、林地2427公顷、其他林地294.5公顷、农村道路853.6公顷、坑塘水面140.3公顷、沟渠523.1公顷、设施农业地139.3公顷;建设用地：建制镇1030公顷、村庄8563公顷、采矿用地216.6公顷、风景名胜及特殊用地16.77公顷、公路用地669.9公顷、水工建设用地111.1公顷；未利用地：河流水面338.5公顷、内陆滩涂515.7公顷、盐碱地1175公顷、沙地741.8公顷。

据1985年土壤普查资料，南乐县土壤共划分为潮土、风砂土2个土类，黄潮土、褐土化潮土、冲积性风砂土3个亚类，8个土属，24个土种。南乐县有潮土土类793743.6亩，占全县总土壤面积的97.5%，遍布全县各乡镇；风砂土土类面积20649.9亩，占全县总土壤面积的2.5%，零星分布于近德固、元村、西邵、张果屯5个乡镇。据化验分析，全县土壤钾丰富、磷不足，有机质和氮偏低。

### 3.1.6动植物资源

南乐县属落叶阔叶林带。由于耕作历史悠久，原有的自然植被已不复存在，主要是栽培植被。境内生长的植物可分为农作物、人工种植的木本草本植物和野生杂草三部分。

粮食作物主要有小麦、玉米、谷子、绿豆、红薯等，经济作物主要有棉花、花生、芝麻、油菜等，蔬菜主要有白萝卜、红萝卜、大白菜、小白菜、白头白菜、菠菜、芹菜、韭菜、大葱、土豆、蒜、辣椒、生椒、芫荽、藕、丝瓜、苦瓜、芸豆、豆角、木耳、蘑菇、茄子等。

乔木有杨、槐、榆、柳、松、椿、桐，灌木有笸箩柳、柽柳、酸枣棵等，果木有苹果、杏、枣、柿、石榴、葡萄等，药材有苍耳子、香附、寸冬、金银花、枸杞、红花、地黄、杏仁等，花卉有牡丹、芍药、月季、夹竹桃、菊、玫瑰、木槿、文竹、茉莉、仙人掌、仙人球、裙子兰、鸡冠花等。

野生杂草有蒲公英、蒺藜、马齿苋、鱼醒草、猪毛菜、狼尾巴蒿、灰灰菜、茅草、米米蒿、扫帚菜、抓地秧、小雀卧单、三棱草、勾勾秧、水杂草等。

动物可分为饲养动物、野生动物两部分。

传统的饲养家畜有牛、马、驴、骡、猪、羊、兔、狗、猫等，引进饲养的有肉牛、奶牛、长毛兔等。传统的饲养家禽有鸡、鸭、鹅、鸽等，以鸡为主，引进饲养的有肉食鸡、乌鸡等。

野生动物主要有兽类、鸟类、爬行类、水生类、两栖类、昆虫类。兽类有鼠、刺猬、蝙蝠、黄鼠狼等，鸟类有麻雀、喜鹊、燕子、乌鸦、布谷、啄木鸟、斑鸠、猫头鹰、杜鹃、画眉、雁等，爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎、蜗牛、蝎子、蚯蚓等，水类有鱼、鳖、虾、蟹、蚌、泥鳅等，两栖类有青蛙、蟾蜍等，昆虫类益虫有蜜蜂、蚂蜂、螳螂、蜘蛛、蜻蜓、蚂蚁等，昆虫类害虫有蛴螬、蝼蛄、蚜虫、棉铃虫、地老虎、蝴蝶、飞蛾等。

项目区域植被以农作物为主，主要种植有小麦、玉米、红薯等作物。

区域内没有珍稀、濒危动物物种，动物以家禽、家畜为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主，家畜以鸡、牛、羊为主。

## 3.2环境质量现状监测与评价

### 3.2.1环境空气质量现状监测与评价

#### 3.2.1.1区域环境空气质量现状（常规污染因子）

根据 2017 年濮阳市环境质量概要，2017 年，全市环境空气质量级别为轻污染，颗粒物（PM2.5）是全市城市环境空气的首要污染物，其次是颗粒物（PM10）。全年优、良天数 209 天，占全年的 57.3%，同比增加 28 天，上升 7.8 个百分点。

1、颗粒物（PM10）

2017 年，全市环境空气中颗粒物（PM10）日均浓度值范围为 8~253 微克/立方米，日均浓度值二级标准达标率为 80.5%，年均浓度值为 107 微克/立方米，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同比下降 21.9%。

2、颗粒物（PM2.5）

2017 年，全市环境空气中颗粒物（PM2.5）日均浓度值范围为 4~314 微克/立方米，日均浓度值二级标准达标率为 68.8%，年均浓度值为 64 微克/立方米，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同比下降 7.2%。

3、二氧化硫（SO2）

2017 年，全市环境空气中二氧化硫（SO2）日均浓度值范围为 3~62 微克/立方米，日均浓度值二级标准达标率为 100%，年均浓度值为 20 微克/立方米，

达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同比下降 31.0%。

4、二氧化氮（NO2）

2017 年，全市环境空气中二氧化氮（NO2）日均浓度值范围为 12~92 微克/立方米，日均浓度值二级标准达标率为 98.4%，年均浓度值为 40 微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同比下降 4.8%。

5、一氧化碳（CO）

2017 年，全市环境空气中一氧化碳（CO）日均浓度值范围为 0.8~5.2 毫克/立方米，日均浓度值二级标准达标率为 99.2%。

6、臭氧（O3）

2017 年，全市环境空气中臭氧（O3）日最大 8 小时平均浓度值范围为 7~240微克/立方米，浓度值二级标准达标率为 81.9%。

#### 3.2.1.2区域环境空气质量现状（特征因子）

评价区位于濮阳市南乐县千口镇良善村，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量现状评价因子TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、NH3、H2S。

区域特征污染因子NH3、H2S的环境质量现状引用《南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目环境影响报告表》中在良善村监测点位的监测数据，点位布设详见表 3.2-19，监测点位见附图二。

#### 3.2.1.2.1监测点位的布设

表 3.2-19      环境空气现状监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 良善村 | N | NH3、H2S |
| 2# | 枣科村 | S | NH3、H2S |

#### 3.2.1.2.2评价方法

评价因子采用单因子污染指数法进行评价。具体公式为：

Pi = Ci / Coi

式中：Pi—i种污染物的污染指数，无量纲；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—i种污染物的评价标准值，mg/m3。

#### 3.2.1.2.5评价标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值，评价执行标准具体见表 3.2-4。

表 3.2-20      环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次值 | mg/m3 | 0.01 |
| NH3 | 一次值 | mg/m3 | 0.20 |
| SO2 | 1小时平均 | µg/m3 | 500 |
|  | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |
| NO2 | 1小时平均 | µg/m3 | 200 |
|  | 24小时平均 | µg/m3 | 80 |
| PM2.5 | 24小时平均 | µg/m3 | 75 |
| PM10 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |
| TSP | 24小时平均 | µg/m3 | 300 |

#### 3.2.1.2.6监测结果与分析

本评价环境空气质量监测统计结果列于Error: Reference source not found。

表 3.2-5    环境空气质量现状评价结果

| 大气 监测 指标 | 监测点 | 1次浓度值mg /m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 最大值标准指数 | 超标率 (%) | 最大值 超标倍数 |
| NH3 | 良善村 | 0.005~0.01 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 枣科村 | 0.005~0.01 | 0.05 | 0 | 0 |
| H2S | 良善村 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 枣科村 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |

由监测结果可知，区域各监测点位NH3、H2S均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值。

### 3.2.2地表水环境质量现状监测与评价

#### 3.2.2.1区域地表水概况

本项目运行过程中产生的生产和生活废水由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善转换站进行处置，不外排。项目区域最近的地表水体为项目北侧410m处的永顺沟；项目区域地表水体为徒骇河，本次评价采用河南省环境监测中心站编制《河南省地表水环境责任目标断面水质周报》数据，本次选取2017年第51周至2017年第53周（2017年12月11日~2017年12月31日）的监测数据。

#### 3.3.2.2评价方法

采用标准指数法，一般公式如下：

对于pH标准指数采用如下公式计算。

pH标准指数计算公式：

式中：Si,j——单项目水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j——单项目水质参数i在j点的实际浓度；

Csi——项目水质参数i在j点的评价标准；

pHsd——pH标准规定的下限值；

pHsu——pH标准规定的上限值；

水质参数的标准指数＞1，表明该水质超过了规定水质标准，已不能满足使用要求。

#### 3.2.2.3监测结果及分析

项目地表水现状监测与评价结果见3.2-6。

表3.2-6        地表水水质监测统计结果                单位：mg/L

| 监测断面 | 污染物名称 | 监测值范围（mg/L） | 标准值 （mg/L） | 浓度标准指数范围 | 超标率 （%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖家村徒骇河IV | COD | 27.0-29.0 | 30 | 0.90-0.97 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0.12-0.15 | 1.5 | 0.08-0.1 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.05-0.25 | 0.3 | 0.17-0.83 | 0 | 0 |

从常规监测结果可以看出，徒骇河监测因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中IV类标准，项目区域水环境质量良好。

### 3.2.3地下水质量现状监测与评价

#### 3.2.3.1监测点位及监测频率

评价区内地下水主要为深层地下水，地下水流向西南向东北。依据工程污染特征、地下水走向及项目区周围敏感点分布情况，本次评价对地下水水质监测共布设3个监测点，地下水水位布设6个监测点。地下水监测布点设置见表 3.2-。

表 3.2-7      地下水现状监测点位一览表

| 点号 | 监测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 吕村 | 水质、水位 |
| 2# | 厂址 |  |
| 3# | 大清村 |  |
| 4# | 良善村 | 水位 |
| 5# | 东梁村 | 水位 |
| 6# | 罗曈村 | 水位 |

#### 3.2.3.2监测因子及分析方法

监测因子：色、浑浊度、臭和味、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、碳酸盐、重碳酸盐、pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O3计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数共30项。

分析方法：水样的采集、保存按《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》（GB/T5750.2-2006）进行，分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.4、5750.5、5750.7、5750.8－2006）中相关规定的监测方法进行。

#### 3.2.3.3监测时间及监测频次

监测时间：地下水监测由洛阳黎明检测服务有限公司于2018年01月22日～24日进行监测。

监测频次：每日一次。

#### 3.2.3.4评价方法

采用单因子污染指数法。

#### 3.2.3.5评价标准

地下水水质现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中相关要求。

#### 3.2.3.6监测统计及评价结果

地下水环境现状监测统计及评价结果见下表。

3.2-9      地下水水位监测结果表

| 序号 | 监测点名称 | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 吕村 | 80 | 26.3 |
| 2# | 厂址 | 60 | 24.1 |
| 3# | 大清村 | 80 | 27.6 |
| 4# | 良善村 | 80 | 25.0 |
| 5# | 东梁村 | 80 | 26.7 |
| 6# | 罗曈村 | 80 | 24.5 |

表 3.2-10      地下水水质监测统计及评价结果表  （单位：mg/L，其中pH、总大肠菌群、细菌总数）

| 监测点 | 项目 | pH | 总硬度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 耗氧量 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 个/L | 菌落总数 个/L | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤3.0个/L | ≤100 | ≤250 |
| 吕村 | 测值范围 | 7.00-7.12 | 327-342 | 12.0-14.1 | 未检出 | 未检出 | 1.2-1.7 | 461-474 | 未检出 | 69-82 | 50.8-55.1 |
|  | 均值 | 7.06 | 333 | 13.2 | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 467.7 | 未检出 | 75 | 53.2 |
|  | 最大标准指数 | 0.08 | 0.76 | 0.705 | 0 | 0 | 0.57 | 0.474 | 0 | 0.82 | 0.21 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厂址 | 测值范围 | 6.98-7.06 | 320-337 | 12.2-13.0 | 未检出 | 未检出 | 1.1-1.8 | 411-424 | 未检出 | 64-78 | 51.4-54.9 |
|  | 均值 | 7.02 | 330.3 | 12.6 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 0.424 | 未检出 | 71 | 53.2 |
|  | 最大标准指数 | 0.08 | 0.75 | 0.65 | 0 | 0 | 0.6 | 0.53 | 0 | 0.71 | 0.22 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大清村 | 测值范围 | 7.00-7.10 | 345-363 | 13.8-14.5 | 未检出 | 未检出 | 1.2-1.9 | 468-480 | 未检出 | 75-84 | 57.6-62.3 |
|  | 均值 | 7.04 | 352.7 | 14.1 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | 473 | 未检出 | 79.7 | 59.8 |
|  | 最大标准指数 | 0.07 | 0.81 | 0.725 | 0 | 0 | 0.63 | 0.48 | 0 | 0.84 | 0.25 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表 3.2-10（1）      地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | 挥发性酚类 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 铅 | 镉 | 铁 | 锰 | 氟化物 | 硫酸盐 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.05 |
| 吕村 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.41-0.48 | 50.8-53.0 | 未检出 |
|  | 均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 51.8 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.212 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厂址 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.35-0.40 | 49.1-51.0 | 未检出 |
|  | 均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.37 | 49.9 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.204 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大清村 | 测值范围 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.47-0.56 | 52.0-54.3 | 未检出 |
|  | 均值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 53.3 | 未检出 |
|  | 均值标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.22 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 均值超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

续表 3.2-10（2）      地下水水质监测统计及评价结果一览表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | 色(度) | 浑浊度 | 臭和味 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | SO42- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吕村 | 测值范围 | 2-3 | 1-1 | 无 | 32.5-39.0 | 91.3-92.3 | 79.1-80.9 | 24.5-25.1 | 未检出 | 803-819 | 47.0-48.2 | 51.0-52.4 |
|  | 均值 | 2.3 | 1 | 无 | 35.7 | 91.8 | 80.1 | 24.8 | 未检出 | 812.3 | 47.6 | 51.7 |
| 厂址 | 测值范围 | 2-2 | 1-1 | 无 | 32.4-35.7 | 69.3-87.9 | 77.6-78.9 | 25.2-26.2 | 未检出 | 792-805 | 45.9-46.7 | 50.2-51.1 |
|  | 均值 | 2 | 1 | 无 | 34.2 | 81.4 | 78.3 | 25.7 | 未检出 | 798 | 46.3 | 50.7 |
| 大清村 | 测值范围 | 1-2 | 无 | 无 | 38.2-40.3 | 92.5-94.9 | 81.4-82.9 | 26.7-28.4 | 未检出 | 817-824 | 49.1-50.6 | 55.0-56.9 |
|  | 均值 | 1.3 | / | 无 | 39.4 | 93.5 | 82.1 | 27.5 | 未检出 | 820.1 | 49.7 | 55.9 |

由监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准。

### 3.2.4声环境质量现状监测与评价

#### 3.2.4.1监测布点、频率及时间

本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表 3.2-21。

表 3.2-21      声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功 能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东场界 | 场界外1m处 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测两天，每天昼夜各1次 | 按GB3096-2008执行 | 2019年1月22日至23日 |
| 2 | 南场界 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 西场界 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 北场界 |  |  |  |  |  |  |

#### 3.2.4.2评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表 3.2-23。

表 3.2-22      声环境质量现状评价标准      单位：dB(A)

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

#### 3.2.4.3监测结果

监测结果见表 3.2-23。

表 3.2-23      声环境现状监测结果统计表      单位：dB(A)

| 监测点位 | 2019.1.22 |  | 2018.1.23 |  | 标准值(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 2类：昼间：60；夜间50 |
| 东厂界 | 51.4 | 42.9 | 51.7 | 43.3 |  |
| 南厂界 | 52.1 | 44.6 | 52.4 | 44.0 |  |
| 西厂界 | 53.8 | 45.1 | 54.2 | 44.5 |  |
| 北厂界 | 53.0 | 44.7 | 53.5 | 43.9 |  |

由表3.2-13的监测结果可知，场址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

### 3.2.5土壤现状监测与评价

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次监测在场区设1个土壤监测点，分别采取土壤层为0-15cm，15-30cm的土壤进行监测，监测由洛阳黎明检测服务有限公司于2019年1月22日进行监测。

#### 3.2.5.1监测布点、因子及监测时间

监测因子：pH、铜、铅、砷、汞、镉、锌、镍、铬共9项。

#### 3.2.5.2评价标准及方法

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（(GB 15618—2018）表标准。见表 3.2-24。

表 3.2-24      农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  （单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | PH≦5.5 | 5.5<PH≦6.5 | 6.5<PH≦7.5 | PH>7.5 |
| 2 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 4 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 5 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 6 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 7 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 8 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 9 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

现状评价土壤现状监测方法见。

表 3.2-25       土壤现状监测方法

| 序号 | 项目 | 监 测 分 析 方 法 | 最低检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | / | GB6920-1989 |
| 2 | 铜 | 原子吸收火焰法 | 1.0 | GB/T7475-1987 |
| 3 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 0.01 | GB/T17141-1997 |
| 4 | 汞 | 原子荧光法 | 0.005 | GB/T22105.1-2008 |
| 5 | 砷 | 原子荧光法 | 0.01 | GB/T22105.2-2008 |
| 6 | 铅 | 原子荧光法 | 0.06 | GB/T22105.3-2008 |
| 7 | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | 2.5 | 《环境监测分析方法》 |
| 8 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.5 | 《土壤元素的近代分析方法》 |
| 9 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | 2.5 | 《土壤元素的近代分析方法》 |

#### 3.2.5.3监测统计及评价结果

土壤环境现状监测统计及评价结果见表 3.2-2616。

表 3.2-26     土壤环境现状监测统计及评价结果表   单位：mg/kg,pH除外

| 监测内容 | 项目 | pH | 镉 | 汞 | 铜 | 砷 | 铅 | 铬 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | ＞7.5 | ≤0.6 | ≤3.4 | ≤100 | ≤25 | ≤170 | ≤250 | ≤300 | ≤190 |
| 养殖场0-15cm 土壤 | 监测值 | 8.48 | 0.110 | 0.061 | 27.9 | 9.5 | 25.0 | 68.0 | 68 | 33.9 |
|  | 标准指数 | 0.93 | 0.183 | 0.018 | 0.279 | 0.38 | 0.147 | 0.272 | 0.227 | 0.178 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 养殖场15-30cm土壤 | 监测值 | 8.77 | 0.088 | 0.043 | 28.8 | 8.8 | 26.7 | 72.0 | 71 | 35.7 |
|  | 标准指数 | 0.83 | 0.14 | 0.011 | 0.288 | 0.352 | 0.157 | 0.288 | 0.237 | 0.188 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表可知，各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（(GB 15618—2018）表1标准要求。

### 3.2.6养殖区环境评价

现状监测统计及评价结果见表 3.2-7。

根据监测数据，经与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）比对，养殖区区域环境质量现状良好。

表 3.2-17      环境现状监测统计及评价结果表

| 标准 |  | 监测点 |  | 监测项目 | 单位 | 监测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2011）中表2畜禽饮用水水质评价指标限值 |  | 厂址 |  | pH | / | 7.04 | 6.5-8.5 |
|  |  |  |  | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 352.7 | 1500 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | mg/L | 未检出 | 3 |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 | mg/L | 473 | 2000 |
|  |  |  |  | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 13.8 | 3.0 |
|  |  |  |  | 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 53.3 | 250 |
|  |  |  |  | 氟化物（以F-计） | mg/L | 0.52 | 2.0 |
|  |  |  |  | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 0.05 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 未检出 | 0.2 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | 未检出 | 0.001 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | 未检出 | 0.10 |
|  |  |  |  | 铬（VI） | mg/L | 未检出 | 0.05 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | 未检出 | 0.01 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表4土壤环境质量评价指标限值 | 场区 | 0-15cm土壤 |  | 铜 | mg/kg | 27.9 | 40 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/kg | 25.0 | 500 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/kg | 9.5 | 400 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/kg | 0.061 | 1.5 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/kg | 0.11 | 1.0 |
|  |  |  |  | 锌 | mg/kg | 33.9 | 500 |
|  |  |  |  | 镍 | mg/kg | 21.1 | 200 |
|  |  |  |  | 铬 | mg/kg | 68 | 300 |
|  |  | 15-30cm土壤 |  | 铜 | mg/kg | 28.8 | 40 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/kg | 26.7 | 500 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/kg | 8.8 | 400 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/kg | 0.043 | 1.5 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/kg | 0.14 | 1.0 |
|  |  |  |  | 锌 | mg/kg | 71 | 500 |
|  |  |  |  | 镍 | mg/kg | 35.7 | 200 |
|  |  |  |  | 铬 | mg/kg | 72 | 300 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5环境空气质量评价指标限值（1日平均） |  | 良善村 |  | NH3 | mg/m3 | 0.01 | 5 |
|  |  |  |  | H2S | mg/m3 | 未检出 | 2 |
| 《畜禽养殖产地环境评价规范》表6声环境质量评价指标限值 （HJ568-2010）中表6声环境质量评价指标限值 |  | 养殖场 | 东场界 | 昼间 | dB（A） | 51.7 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | dB（A） | 43.3 | 50 |
|  |  |  | 南场界 | 昼间 | dB（A） | 52.4 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | dB（A） | 44.0 | 50 |
|  |  |  | 西场界 | 昼间 | dB（A） | 54.2 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | dB（A） | 44.5 | 50 |
|  |  |  | 北场界 | 昼间 | dB（A） | 53.5 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | dB（A） | 43.9 | 50 |

## 3.3区域污染源调查

经调查，项目区地处农村，本项目大气环境影响范围内没有工业污染源存在，项目区域污染源主要为农村面源污染。

# 第四章  环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

本项目建设地点位于南乐县千口镇良善村，总占地面积54亩。施工内容主要包括场地平整，土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

### 4.1.1施工期大气环境影响分析

#### 4.1.1.1施工车辆尾气

施工过程中各种施工车辆（如装载机、自卸汽车、挖土机等）会产生施工车辆尾气，其污染物主要为CO、SO2、NOX等。

防治措施：

（1）参与施工的各种车辆和作业机械，应有尾气年检合格证；

（2）在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放。

#### 4.1.1.2施工扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

（1）动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表 4.1-27      在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  （kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表 4.1-28.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表 4.1-28为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表 4.1-28      施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。本项目施工期使用建筑原料在运输过程中运输扬尘，项目周边路况较好，运输便利，建设所需原材料就近购买。评价要求，项目在建设前先做好各场区的“三通一平”工作，及时做好厂区道路及与厂区外公路的道路的修建工作及硬化工作，运输车辆在出入厂前进行车辆冲洗，禁止带土上路，及时做好厂区及自建的与公路连接的道路的清洁和洒水降尘工作。

（2）风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考秦皇岛码头采用的煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

为减少项目施工期扬尘对周边环境及环境敏感点的印象，评价要求：施工按照《河南省人民政府关于印发河南省大气污染防治攻坚战8个专项实施方案的通知》（豫环攻坚办[2018]24号）中《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫政办〔2018〕14号）、《濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》以及相关内容，本次评价提出的施工扬尘防治措施如下：

（1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）”；

（2）施工工地100%围挡：现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）不低于2米。建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。

（3）出入车辆100%冲洗：现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。

（4）建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池，施工废水及雨水经过沉淀池沉淀后回用洒水降尘。沉淀淤泥要及时清理。

（5）施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。

（6）物料堆放100%覆盖：水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂指示标牌。

（7）渣土车辆100%密闭运输：施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆，泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。

（8）施工现场应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土及禁止现场配制砂浆。

（9）建筑施工场地在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方实现采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。

（10）项目施工前需首先施工通往各场区与省道和乡道相连的道路，道路采取硬化处理，厂区内部建设时要求道路硬化处理，先进行“三通一平”，各场区施工期围墙设置自动喷淋系统，用于抑制施工期扬尘，厂区外道路加强洒水抑尘，减少进出场车辆运输起尘量。

（11）出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运等作业。

（12）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；施工单位应当采取各种措施，合理利用资源，防止浪费，减少建筑垃圾的产出量。

（13）建筑施工现场施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。施工单位必须建立施工现场保洁制度，有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 4.1.2施工期噪声环境影响分析

#### 4.1.2.1施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表 4.1-29。

表 4.1-29      主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表 4.1-30。

表 4.1-30     距声源不同距离处的噪声值          单位：dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

#### 4.1.2.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表 4.1-31。从（4）估算模型参数中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内；切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。

表 4.1-31         建筑施工场界环境噪声排放限值    单位dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

距养殖场最近的居民点为北侧586m处的良善村。施工噪声在经过距离衰减后达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准昼间标准要求的最大距离范围为100m，达到夜间标准要求的最大达标范围为100m。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。

评价建议施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。

在采取合理措施后，可尽量减轻项目施工噪声对周边居民正常生活的影响。加之施工是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。

### 4.1.3施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量建筑废水。

生活污水为施工人员日常生活产生的废水，包括洗漱废水和粪便废水，项目建设共需施工工人50人，施工现场不设施工营地，项目施工期间人员不在施工场地食宿，产生的生活污水量很小。项目区施工人员用水量按照30L/d人计算，整个施工期共90d，总用水量为135m3，按照0.8的污水产生系数计算，项目施工期共产生108m3的施工期生活污水，场区设置沉淀池和化粪池，人员洗漱用水经沉淀池沉淀后用作抑尘洒水，粪便由周围农户定期清运用作农肥，无废水外排。对周围环境影响不大。

### 4.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是施工期间的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

施工期产生的土石方大部分用于厂区回填，多余部分用于项目区绿化覆土，施工期建筑垃圾用于场区回填，无废弃的土石方及建筑垃圾，生活垃圾一起交由当地环保部门定时统一清运处理，以减少对区域生态环境及景观的影响。

### 4.1.5施工期生态环境影响分析

该项目场址周围大部分都为农田，地形平坦，植被以农作物为主，植被较单一，地面有裸露。

施工期对场内土地的平整、土石方的开挖，均会造成局部地面植被的破坏及水土流失。项目施工过程中应减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复。施工临时性的占地可以通过复垦进行补偿，在项目建设完成后应尽可能恢复裸露地面植被。在项目建设完成后对场区四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响。

#### 4.1.5.1生态破坏影响

（1）生物量损失的影响

项目建设共破坏园地54亩，导致生物量减少，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但破坏的面积不大，且破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。在施工期结束后恢复植被，适当补偿植被生物量，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物物种的消失。

（2）土地利用变化的影响

根据现状调查，本项目用地为林地，生态环境较简单，主要为玉米、小麦。项目的建成将改变土地利用性质，失去其原有的功能。但根据对当地种植情况的调查，目前南乐县地区种植为一年两熟，夏季收获以小麦为主，秋季收获以玉米为主，每亩土地年产值约为2500元，根据预测，本项目建成后，每亩地年产值约为3万元，大大提高了单位面积土地的利用价值。

项目的建设只改变了本项目所在地的土地利用性质，项目周边土地仍然保持原有的土地性质。

（3）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比较敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

（4）生态结构与功能变化

项目建成后，局部地块农业生态系统消失，系统中原有的以种植农作物产生的能流、物流、信息流将消失，取而代之的是新的系统，并将超过原有农业生态系统，更超过自然生态系统。原来农业生态系统施肥可能破坏水体功能，施肥过量将会污染土壤，改变土地结构，传播疫病，随着项目生态系统开放度扩大，能量、物质信息的输入、输出与城市生态系统各组分之间都存在很大的联系性和依赖性，系统的功能和生产力将大大增强，同时能源、物质的消耗，向环境排放的污染物也会增多。

农业生态系统是一个开放的系统，依靠灌溉、施肥等物质和能量的输入；农产品的输出维持其系统，它将经济再生产、自然再生产交织在一起，构成与社会经济区互相反馈的生态经济系统。养殖场按照科学管理进行施肥，合理安排施肥时间和频次，能够避免对区域造成污染危害。

#### 4.1.5.2水土流失

（1）水土流失情况

本项目由于场地平原地带，本项目用地54亩，因土建施工，将产生水土流失，土壤侵蚀模数剧增，主要表现在：①施工过程中开挖使植被层破坏，表土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；②在建设过程中施工区的挖方、堆积的土石渣料，不可避免地产生水土流失；③施工过程中的土石方因受到地形和运输条件及工期、填方需要限制，不便及时运走时，由于其结构疏松，孔隙较大，容易产生水土流失；④填方未及时压实及道路未及时硬化易引起水土流失。

（2）影响预测

本项目采用水土流失预测模式：Mss=A•F

Mss—水土流失量，t/a；

A—土壤流失量，即侵蚀模数，t/km2•a；

A=R•K•LS•C•P；

R—降雨因子，589.5；

K—土壤可蚀性因子（旱地取0.0308）；

LS—地形因子（取2）；

C—植物和作物管理因子（完全破坏1.0，有绿化0.06-0.6）；

P—植被因子（无防护措施取1.0，有防护措施取0.5）；

F—流失区面积，0.36km2；

经计算若施工过程中不加防护，水土流失量可高达1.16t/a。

项目施工期将进行场区地面平整，产生的废弃土方及未及时硬化的地面，如不采取水土保持措施，水土流失量可达1.16t/a。因此，应根据地域特点和环境特征，采取一定的防护措施和恢复方案。

施工期水土流失影响较大的是道路开通、管道铺设等和建筑垃圾临时堆放区、开挖土石方时降水冲刷造成的。评价认为施工期应针对工程建设开挖、弃土和建筑垃圾临时堆放造成的水土流失，植被面积减少和弃土、建筑垃圾处置等问题采取相应的防护措施和恢复方案：

①施工应合理安排施工进度，尽量避开雨季，降雨特别是暴雨是形成水土流失的重要因素；

②本项目挖方回用于回填，对于建筑材料堆放场地、临时弃土堆放和建筑垃圾临时堆放地应设置临时排水沟、覆盖雨蓬等防护措施，防止雨水冲刷产生水土流失，建筑垃圾及时清运，修建临时排水沟长度和覆盖的雨蓬；

③施工场地周围铺设沉砂池和临时排水沟等排水防护工程，防止水土流失，沉沙池体积约为30m3；

④凡因工程建设形成的裸露地面，均应重新绿化，防止产生新的水土流失源；

⑤加强管理，在施工前必须确定施工范围，禁止施工人员进入施工范围以外，合理规划，减少土方开挖，严格控制临时占地面积；

⑥加大宣传教育力度，增强人们对人为水土流失的忧患意识；

采取水土保持措施后，水土流失大大的减少，因此本项目在施工期间对生态环境产生的影响，可以通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复来进行修复，因此综上所述，经落实评价提出的污染防治措施后，项目营运期对区域生态环境影响较小。

## 4.2营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1大气环境影响预测与评价

#### 4.2.1.1区域气象特征

本项目拟建厂址位于南乐县千口镇良善村，南乐县历年气象要素统计见表 4.2-32。

表 4.2-32       南乐县历年气象要素统计表

| 月份 项目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | 平均 | -1.6 | 1.5 | 7.3 | 14.8 | 20.2 | 25.3 | 26.8 | 25.5 | 20.7 | 14.5 | 6.7 | 0.6 | 13.5 |
|  | 极端最高 | 17.7 | 24.6 | 27.6 | 33.2 | 38.4 | 41 | 41 | 37.3 | 36.4 | 34.7 | 26.8 | 22.9 | 41.0 |
|  | 极端最低 | -20.0 | -16.7 | -8.5 | -2.9 | 3.8 | 10.4 | 15.8 | 13.7 | 4.1 | -1.9 | -18.4 | -20.7 | -20.7 |
| 气压（hPa） | 平均 | 1021.7 | 1019.4 | 1015.1 | 1008.4 | 1004.2 | 999.1 | 997.3 | 1001.0 | 1008.4 | 1014.7 | 1019.1 | 1021.6 | 1010.8 |
| 相对湿度 | 平均 | 66 | 63 | 64 | 64 | 67 | 65 | 81 | 83 | 78 | 74 | 73 | 69 | 71 |
| 降水量 | 平均 | 5.8 | 8.6 | 23.3 | 27.0 | 50.0 | 70.1 | 161.6 | 113.0 | 51.7 | 37.6 | 16.3 | 6.9 | 571.8 |
| 蒸发量 | 平均 | 38.1 | 60.1 | 115.0 | 175.1 | 214.0 | 244.1 | 187.4 | 162.5 | 134.6 | 103.0 | 58.0 | 38.3 | 1530.2 |

根据所收集的常规气象资料，南乐县近三年全年风向频率玫瑰图见图 4.2-3。

图 4.2-3    南乐县全年及各季风向频率玫瑰图

#### 4.2.1.2评价等级判断

（1）预测因子

根据工程污染特征，评价预测因子为H2S、NH3、TSP、PM10。

（2）评价因子和评价标准

本次评价因子和评价标准见表 4.2-33。

表 4.2-33      评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 一次浓度 | 0.06（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 0.01 | 《工业企业设计卫生标准》 居住区大气中有害物质最高容许浓度 |
| NH3 | 一次浓度 | 1.5（场界） | 《恶臭污染物排放标准》表1中二级 |
|  |  | 0.2 | 《工业企业设计卫生标准》 居住区大气中有害物质最高容许浓度 |
| TSP | 年均 | 0.2 | 《环境空气质量标准》 （GB3095—2012）二级 |
|  | 日均 | 0.3 |  |

（3）本项目污染排放源强

本项目有组织排放点源及无组织排放面源调查参数分别见表4.2-3、表4.2-4。

表 4.2-3     项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流量m3/h | 烟气出口温度K | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | PM10 |
| 1 | 饲料加工车间排气筒 | 1644 | 1439 | 15 | 0.2 | 5000 | 0 | 正常 | 0.0154 |

本项目牛舍为一个面源进行预测，饲料加工车间存在未被收集的粉尘废气，将饲料加工车间作为一个面源考虑（4）估算模型参数。

表 4.2-4      面源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角/° | 面源有效排放高度/m | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 牛舍 | 1502 | 1408 | 200 | 138 | 0 | 10 | 正常 | 0.015 | 0.001 |
| 2 | 饲料加工车间 | 1641 | 1440 | 35 | 10 | 0 | 8 | 正常 | TSP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.027 |  |

（4）估算模型参数

估算模型参数表见表4.2-5。

- 表4.2-5  估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） |  | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 40 |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -10 |
| 土地利用类型 |  |  | 农业用地 |
| 区域湿度条件 |  |  | 适宜 |
| 是否考虑地形 |  | 考虑地形 | R是 £否 |
|  |  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 考虑岸线熏烟 | £是 R否 |
|  |  | 岸线距离/m | / |
|  |  | 岸线方向/° | / |

- 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第5.3 条表1 的分级判据标准确定本项目的评价工作等级。采用环保部环境评估中心推荐的AERSCREEN估算模式进行计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及该污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。评价工作等级判别结果见表4.2-6。

表4.2-6  评价工作等级判别结果

| 污染源名称 |  | 污染物名称 | 最大地面浓度出现距离（m） | 最大地面浓度（µg/m3） | Pmax（%） | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 饲料加工袋式除尘器排放口 | 粉尘 | 201 | 5.10E+00 | 1.13 | 未出现 | 三级 |
| 面源 | 牛舍 | NH3 | 145 | 3.53E+00 | 1.76 | 未出现 | 二级 |
|  |  | H2S |  | 2.35E-01 | 2.35 | 未出现 | 二级 |
|  | 饲料加工车间 | TSP | 19 | 4.90E+01 | 5.44 | 未出现 | 三级 |

由表4.2-6可以看出，污染物浓度的Pmax=6.93%<10%，地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%=0m，即计算过程中所有污染因子的筛选点占标率均低于10%。根据评价等级判定标准，确定本次环境空气评价等级为二级。

#### 4.2.1.3评价范围、预测内容

（1）评价范围

以本项目场址为原点，环境空气评价范围定为以本项目场址为原点，以5km为边长的矩形区域。

（2）预测内容

根据《环境影响评价的技术导则-大气环境》HJ2.2-2018中推荐模式，计算项目运营期各污染因子最大落地浓度点及出现的距离，预测对项目周边环境的影响，并计算无组织排放源的大气环境防护距离。

#### 4.2.1.4预测结果与评价

根据《环境影响评价的技术导则-大气环境》HJ2.2-2018中的相关规定，二级评价直接引用估算模型AERSCREEN预测结果进行评价。

- 项目估算模型计算结果

表 4.2-7       主要污染源估算模型计算结果表（有组织）

| 距离中心下风向距离/m | 饲料加工排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10 |  |
|  | 预测浓度 （µg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.23E-01 | 0.03 |
| 25 | 1.25E+00 | 0.28 |
| 50 | 2.11E+00 | 0.47 |
| 75 | 3.88E+00 | 0.86 |
| 100 | 4.23E+00 | 0.94 |
| 125 | 4.56E+00 | 1.01 |
| 150 | 4.60E+00 | 1.02 |
| 175 | 4.98E+00 | 1.11 |
| 200 | 5.10E+00 | 1.13 |
| 201 | 5.10E+00 | 1.13 |
| 300 | 4.41E+00 | 0.98 |
| 400 | 3.51E+00 | 0.78 |
| 500 | 2.82E+00 | 0.63 |
| 600 | 2.72E+00 | 0.58 |
| 700 | 2.59E+00 | 0.60 |
| 800 | 2.43E+00 | 0.54 |
| 900 | 2.26E+00 | 0.50 |
| 1000 | 2.10E+00 | 0.47 |
| 1500 | 1.66E+00 | 0.37 |
| 2000 | 1.31E+00 | 0.29 |
| 2500 | 1.13E-01 | 0.25 |
| 下风向最大质量浓度及占标率201m | 5.10E+00 | 1.13 |

表 4.2-8       主要污染源估算模型计算结果表（无组织）

| 距离中心下风向距离/m | 牛舍 |  |  |  | 饲料加工车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | TSP |  |
|  | 预测浓度 （µg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度 （µg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度 （µg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.72E+00 | 0.86 | 1.15E-01 | 1.15 | 4.10E+01 | 4.55 |
| 19 | / | / | / | / | 4.90E+01 | 5.44 |
| 25 | 1.97E+00 | 0.98 | 1.31E-01 | 1.31 | 4.59E+01 | 5.10 |
| 50 | 2.37E+00 | 1.18 | 1.58E-01 | 1.58 | 3.34E+01 | 3.71 |
| 75 | 2.79E+00 | 1.39 | 1.86E-01 | 1.86 | 2.39E+01 | 2.65 |
| 100 | 3.20E+00 | 1.60 | 2.13E-01 | 2.13 | 1.79E+01 | 1.99 |
| 125 | 3.45E+00 | 1.73 | 2.30E-01 | 2.30 | 1.44E+01 | 1.60 |
| 145 | 3.53E+00 | 1.76 | 2.35E-01 | 2.35 | / | / |
| 150 | 3.52E+00 | 1.76 | 2.35E-01 | 2.35 | 1.34E+01 | 1.49 |
| 175 | 3.43E+00 | 1.71 | 2.29E-01 | 2.29 | 1.28E+01 | 1.42 |
| 200 | 3.27E+00 | 1.64 | 2.18E-01 | 2.18 | 1.23E+01 | 1.36 |
| 225 | 3.15E+00 | 1.58 | 2.10E-01 | 2.10 | 1.18E+01 | 1.31 |
| 250 | 3.07E+00 | 1.54 | 2.05E-01 | 2.05 | 1.14E+01 | 1.26 |
| 275 | 2.99E+00 | 1.49 | 1.99E-01 | 1.99 | 1.10E+01 | 1.22 |
| 300 | 2.90E+00 | 1.45 | 1.94E-01 | 1.94 | 1.06E+01 | 1.18 |
| 400 | 2.59E+00 | 1.29 | 1.72E-01 | 1.72 | 9.31E+00 | 1.03 |
| 500 | 2.32E+00 | 1.16 | 1.55E-01 | 1.55 | 8.36E+00 | 0.93 |
| 600 | 2.23E+00 | 1.11 | 1.48E-01 | 1.48 | 7.78E+00 | 0.86 |
| 700 | 2.14E+00 | 1.07 | 1.42E-01 | 1.42 | 7.28E+00 | 0.81 |
| 800 | 2.08E+00 | 1.04 | 1.39E-01 | 1.39 | 6.84E+00 | 0.76 |
| 900 | 2.03E+00 | 1.01 | 1.35E-01 | 1.35 | 6.45E+00 | 0.72 |
| 1000 | 1.98E+00 | 0.99 | 1.32E-01 | 1.32 | 6.09E+01 | 0.68 |
| 1500 | 1.71E+00 | 0.86 | 1.14E-01 | 1.14 | 4.76E+00 | 0.53 |
| 2000 | 1.49E+00 | 0.74 | 9.93E-02 | 0.99 | 3.87E+00 | 0.43 |
| 2500 | 1.24E+00 | 0.65 | 8.70E-02 | 0.87 | 3.27E+00 | 0.36 |
| 下风向最大质量浓度及占标率145m | 3.53E+00 | 1.76 | 2.35E-01 | 2.35 | / | / |
| 下风向最大质量浓度及占标率19m | / | / | / | / | 4.90E+01 | 5.44 |

由以上表可知，本项目有组织排放的PM10最大浓度为5.10E+00µg/m3，占标率为1.13%，最大浓度距离为201m处；无组织排放NH3最大浓度为3.53E+00µg/m3，占标率为1.76%，H2S最大浓度为2.35E-01µg/m3，占标率为2.35%，最大浓度距离为145m处。饲料加工车间无组织排放TSP最大浓度为4.90E+01µg/m3，占标率为5.44%，最大浓度距离为19m处。

#### 4.2.1.5污染物与排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下述公式计算：

式中；E年排放——项目年排放量，t/a；

Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Hi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Hj无组织——第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a；

- 表4.2-9     大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 | 核算排放速率 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 颗粒物 | 3.08 | 0.0154 | 0.037 |

- 表4.2-10      大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 1 | 牛舍 | NH3 | 控制饲养密度、饲料添加氨基酸、加强牛棚通风、及时清粪，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放限值 | 1.5mg/m3 | 0.131 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06mg/m3 | 0.088 |
| 2 | 2 | 饲料加工 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒，加强车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 有组织排放浓度120mg/m3，无组织厂界排放建议值1.0mg/m3 | 0.654 |

- 表4.2-11     大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.691 |

#### 4.2.1.6防护距离的确定

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

经 AERSCREEN 模型估算，本项目厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求，厂界外大气污染物均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求；根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离计算

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场场界与禁建区域边界的最小防护距离不得小于500m。因此，确定本项目卫生防护距离为500m。

根据项目周围环境现状，本项目卫生防护距离范围内没有居民区等敏感点，评价要求在项目卫生防护距离内不得建设居住区、学校、医院等敏感目标，千口镇人民政府已出具承诺不在本项目卫生防护距离内规划建设学校、医院和居民区等敏感点（见附件五）。

#### 4.2.1.6大气环境影响评价结论

①工程采取处理措施后无组织排放的H2S、NH3在各敏感点处的污染物浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值；

②本项目无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求；

③经计算，本项目无需设置大气环境防护距离；

④经计算，本项目卫生防护距离为500m，项目卫生防护距离内无敏感点存在，满足项目卫生防护距离的条件下，评价认为项目无组织废气的排放对环境的影响可以接受。

### 4.2.2地表水环境分析

#### 4.2.2.1废水种类

运营期废水主要包括养殖废水和生活污水。养殖废水由为牛舍冲洗水、牛尿液、牛粪携带水等。根据工程分析，项目建成后年废水总量为32445.55t/a。

#### 4.2.2.2废水处理方式

废水经管道直接输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站进行资源化处置，不外排。

#### 4.2.2.2废水排放去向可行性分析

废水经收集后，全部由管道输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站处置，不直接外排。良善村资源转换站位于本项目西侧5m处，根据《南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目环境影响报告表》（报批版）（项目批复见附件十二），南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目良善村转换站服务范围为畜禽粪污来自周边半径7.5km的养殖场，生活污水来自周边半径5km的农户，因此本项目在其服务范围内。

南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站的畜禽粪污的处理能力为32.12万t/a，本项目产生畜禽粪污总量为7.84万t/a，因此项目废水去向合理可行。根据现场调查，南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站正在建设中，预计2018年3月前能够建设完成并投入运行，因此可以满足在本项目建成前投入运营。

南乐县良善城南资源转换站生产工艺见图4.2-3。

图 4.2-3 污水资源化处理工艺流程图

项目污水经南乐县良善村资源转换站处理后，产生的沼液进行还田资源化利用，无废水外排，厌氧发酵产生的沼气用于沼气锅炉燃烧，为厌氧发酵提供热量，其余均外售，从而实现了资源综合利用，对地表水影响很小。

### 4.2.3地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

#### 4.2.3.1区域环境水文地质条件调查

本项目养殖场位于南乐县千口镇良善村，地下水流向自西南向东北，补给形式以降水补给为主。

南乐县可供开发的浅层地下水，主要分布在4.5m以下至40m以上的地层之间，靠降水入渗、河流侧渗和灌溉回渗综合补给。平均浅层水年储量8723万m3，丰水年可利用量8409.4万m3，枯水年可利用量3846万m3。

根据地下水贮量及水文地质情况，境内可分为贫水区、富木区、中等水区和咸水区。

贫水区含水层厚度在15m以下，面积219.8平方公里，占全县总面积的36.4%，一是县西仙水区，自元村镇操守村起，沿卫河两岸，东北向，以梁村乡的宋庄、邵庄至孙村，长10公里，宽300至500米，面积五万亩；二是县东贫水区，自韩张镇的傅陈庄起，沿陆塔河故道，东北向，经韩张伸至福堪乡的南汉村、牛村一带，长8公里，宽200至400米，面积三万亩。

富水区含沙层厚度在20米以上，面积35.4平方公里，占全县总面积的5.9%。主要分布在千口乡的东半部和张果屯乡南部的部分地区。

中等水区含沙层厚度在10至20米之间，面积348平方公里，占全县总面积的57.7%，分布在除贫水区、富水区以外的其它地区。

咸水区境内咸水区有二：一为潴龙河咸水区，沿潴龙河东南西北走向，包括杨井村的西半部，城关镇的东南部，谷金楼乡的南部和韩张镇西部的个别村庄。该区地下水矿物度在1.0至6克之间，平均在2克以上（每升大于2克为咸水，硬度大于250mg/L为极硬水）。二是县西咸水区，沿卫河西岸，南起千佛，北至西崇疃，西南东北向，略呈带状，面积2万亩，经调查，本项目厂址位于储龙河咸水区。

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B渗透系数经验值表（详见表4.2-13），评价区域潜水地下水含水层介质以细中砂、中粗砂为主，渗透系数取17m/d。

表4.2-13  渗透系数经验值表

| 岩性名称 | 主要颗粒粒径（mm） | 渗透系数（m/d） | 渗透系数（cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻亚黏土 | 0.05~0.1 0.1~0.25 0.25~0.5 0.5~1.0 1.0~2.0 | 0.05~0.1 | 5.79×10 -5 ~1.16×10 -4 |
| 亚黏土 |  | 0.1~0.25 | 1.16×10 -4 ~2.89×10 -4 |
| 黄土 |  | 0.25~0.5 | 2.89×10 -4 ~5.79×10 -4 |
| 粉土质砂 |  | 0.5~1.0 | 5.79×10 -4 ~1.16×10 -3 |
| 粉砂 |  | 1.0~1.5 | 1.16×10 -3 ~1.74×10 -3 |
| 细砂 |  | 5.0~10 | 5.79×10 -3 ~1.16×10 -2 |
| 中砂 |  | 10.0~25 | 1.16×10 -2 ~2.89×10 -2 |
| 粗砂 |  | 25~50 | 2.89×10 -2 ~5.78×10 -2 |
| 砾砂 |  | 50~100 | 5.78×10 -2 ~1.16×10 -1 |
| 圆砾 |  | 75~150 | 8.68×10 -2 ~1.74×10 -1 |
| 卵石 |  | 100~200 | 1.16×10 -1 ~2.31×10 -1 |
| 块石 |  | 200~500 | 2.31×10 -1 ~5.79×10 -1 |
| 漂石 |  | 500~1000 | 5.79×10 -1 ~1.16×10 0 |

根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编2016年版）不同地质材料的孔隙度（详见表4.2-15），评价区域潜水含水介质以细中砂、中粗砂为主，孔隙度为0.26-0.53，有效孔隙度比孔隙度少5-10%，因此评价区域深层水含水层有效孔隙度约为0.23-0.50。因此确定评价区域有效孔隙度取值0.35。

表4.2-14  不同地质材料的孔隙度

| 材料 | 孔隙度/% | 材料 | 孔隙度/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉积物 | - | 灰岩，白云岩 | 0-20 |
| 砾石（粗） | 24-36 | 岩溶灰岩 | 5-50 |
| 砾石（细） | 25-38 | 页岩 | 0-10 |
| 砂（粗） | 31-46 | 结晶岩 | - |
| 砂（细） | 26-53 | 有裂隙的结晶岩 | 0-10 |
| 淤泥 | 34-61 | 致密的结晶岩 | 0-5 |
| 黏土 | 34-60 | 玄武岩 | 3-35 |
| 沉积岩 | - | 风化的花岗岩 | 34-37 |
| 砂岩 | 5-30 | 风化的辉长岩 | 42-45 |
| 泥岩 | 21-41 | / | / |

#### 4.2.3.2地下水污染途径

地下水污染途径见表4.2-15。

表4.2-15  地下水污染途径一览表

| 类型 | 污染途径 | 污染来源 | 被污染的含水层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 间歇入渗型 | 降雨对固体废弃物的淋滤 矿区疏干地带的淋滤和溶解 灌溉水及降水对农田的淋滤 | 工业和生活固体废物疏干地带的易溶矿物主要是农田表层土壤残留的农药、化肥及易溶盐类 | 潜水 |
| 连续入渗型 | 渠、坑等污水的渗漏 受污染地表水的渗漏 地下排污管道的渗漏 | 各种污染水及化学液体 受污染的地表污水体 各种污水 | 潜水 |
| 越流型 | 地下水开采引起的层间越流 水文地质天窗的越流 经井管的越流 | 受污染的含水层或天然咸水等 | 潜水或承压水 |
| 径流型 | 通过岩溶发育通道的径流 通过废水处理井的径流 盐水入侵 | 各种污染或被污染的地表水 各种污水 海水或地下咸水 | 主要是潜水 潜水或承压水 潜水或承压水 |

项目实施后对地下水水质污染主要途径为间歇入渗型、连续入渗型，即通过包气带渗漏污染潜水层。

项目建成投产后，废水经管道输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行资源化处置，不外排。项目对地下水的影响主要为场区内污水管道防渗措施不到位导致废水下渗对地下水的影响。

#### 4.2.3.3评价工作等级低的确定

本项目取用地下水。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》内容，本项目属于“地下水环境评价行业分类表中：农、林、牧、渔、海洋 14畜禽养殖场、养殖小区，环评类别属于报告书”本项目属于Ⅲ类建设项目，其地下水评价等级的确定如下：

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》，建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三类，分级原则见表4.2-16。

表4.2-16  地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区以外的补给径流区；未划分准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

项目位于南乐县千口镇良善村。经现场调查，项目区周边村庄采用集中供水，供水水源为中深层地下水（本项目影响范围内良善村、吕村、大清村等村庄供水来源为南乐县千口乡吕村水厂地下水井，该水井共1眼，一级保护区范围:取水井外围30米的区域），经调查，千口镇区域村庄均采用集中供水，供水来源为南乐县千口乡吕村水厂地下水井，本项目位于南乐县千口镇吕村水厂东1.5km，项目不在饮用水水源保护区范围内。）项目处于未划定准保护区的集中水式饮用水水源保护区以外的补给径流区，根据地下水敏感程度分级表，本项目所在区域地下水敏感程度为较敏感，地下水评价等级为三级。

地下水评价工作等级分级见表4.2-17。

表4.2-17  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由表可知本项目地下水评价等级为三级。

#### 4.2.3.4评价范围的确定

本项目厂址位于黄河冲积平原区，地质水文条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，再根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，取2；

K—渗透系数，m/d，本次渗透系数值17m/d。

I—水力坡度，无量纲；取水力坡度为0.0032。

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。本次有效孔隙度取值0.35。

经计算，L=1554m，综合考虑确定本项目评价范围为6km2。

#### 4.2.3.5地下水环境影响评价

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水评价等级为三级。项目建成投产后，废水经管道输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站处置，不外排。项目对地下水的影响主要为场区内污水管道防渗措施不到位导致废水下渗对地下水的影响。

1、预测时段及情景设置

（1）预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d、5000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

（2）情景设置

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。评价建议牛舍、废水管道等区域根据重点防渗要求进行施工。本次非正常工况情景设置为废水管道渗漏。本评价对主要污染物进入地下水后的运移情况进行预测。根据预测结果，分析评价渗漏事故对评价区地下水环境的影响范围和程度。

预测因子和预测源强

（1）预测因子

项目废水特征污染因子为COD、氨氮。本次预测因子选取高锰酸盐指数（CODMn）和氨氮。

（2）预测源强

管道泄漏的废水中COD浓度取1000mg/L，氨氮取50mg/L，一般COD与高锰酸盐指数比值约为1.5~4，本次取2.5，因此折算成后高锰酸盐指数为400mg/L。

（3）预测模型

预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型：

CC0=12erfcx−ut2DLt+12euxDLerfcx+ut2DLt

式中：x--距注入点的距离，m；

t--时间，d；

C（x，t）--t时刻x处的示踪剂质量浓度，g/L；

C0--注入的示踪剂浓度，g/L；

u--水流速度，m/d；

DL--纵向弥撒系数，m/d；

Erfc--余误差函数。

水流速度根据地下水流经验公式计算：

V=KI/ŋ

式中：V——水流速度；

K——渗透系数，m/d；

I——水力坡度；

ŋ——有效孔隙度。

由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.16m/d。

浅层地下水埋藏于地表下160m以上的含水岩组，浅层地下水埋深一般在10-20m左右，含水层单层厚度为5m左右，累计达40m左右，砂层岩性以细砂为主，根据国内外经验系数细砂类型含水层的纵向弥散系数0.05~0.5m2/d，取最大值0.5m2/d。

（4）预测结果

结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度100d、1000d、5000d，厂界、良善村、大清村为预测点位。本项目下游地下水COD、氨氮预测结果见表4.2-18和表4.2-19，厂界、良善村、大清村地下水COD和氨氮预测结果见4.2-20和表4.2-21。

表4.2-18      本项目下游地下水COD预测结果一览表

| 预测时间 | 最大预测值（mg/L） | 最大浓度距离（m） | 最远影响距离（m） | 预测超标最远距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 27.42882 | 18 | 49 | 37 | 3.0 |
| 1000d | 8.132502 | 162 | 255 | 未超标 |  |
| 5000d | 4.440892E-14 | 216 | / | / |  |

表4.2-19      本项目下游地下水氨氮预测结果一览表

| 预测时间 | 最大预测值（mg/L） | 最大浓度距离（m） | 最远影响距离（m） | 预测超标最远距离（m） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 3.428602 | 18 | 43 | 36 | 0.5 |
| 1000d | 1.016563 | 162 | 229 | 199 |  |
| 5000d | 5.551115E-15 | 216 | / | / |  |

表4.2-20         厂界及敏感点地下水CODMn预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 最大预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 5 | 92.9916 | 3-170 | 171 | 3.0 |
| 良善村 | 586 | 0 | 未超标 | / |  |
| 大清村 | 720 | 0 | 未超标 | / |  |

表4.2-21         厂界及敏感点地下水氨氮预测结果一览表

| 名称 | 敏感点距事故源距离（m） | 最大预测值（mg/L） | 超标时间（d） | 达标时间（d） | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 5 | 11.62395 | 4-152 | 153 | 0.5 |
| 良善村 | 586 | 0 | 未超标 | / |  |
| 大清村 | 720 | 0 | 未超标 | / |  |

根据预测结果可知非正常状况下：

本项目废水暂存池出现泄漏后，COD第100天的最远影响距离为49m，最大预测值27.42882mg/L；第1000天的最远影响距离为255m，最大预测值8.132502mg/L；第5000天的最远影响距离为216m，均未超标；氨氮第100天的最远影响距离为43m，最大预测值3.428602mg/L；第1000天的最远影响距离为229m，最大预测值1.016563mg/L；第5000天的最远影响距离为216m，均未超标。

厂界处COD、氨氮的浓度随着时间的增加而增大，直至达到峰值后其浓度随时间的增大而减小。泄漏后厂界处COD最大预测值浓度为92.9916mg/L，超标出现时间为3-170d，泄漏后厂界处氨氮最大预测值浓度为11.62395mg/L，超标出现时间为4-152d，不能满足（GB/T14848-2017）表1Ⅲ类要求。

敏感点COD和氨氮的浓度未出现超标，根据现场调查，项目区域存在均采用集中供水管网进行供水，本项目不会对下游居民用水造成不利影响。

因此，为避免非正常工况下废水管道渗漏对场址下游地下水保护目标的影响，项目厂区废水管道要加强防渗处理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最小。

#### 4.2.3.6地下水防治措施

项目在施工和运营阶段，应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

①养殖场实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。污水收集系统采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②在场址及厂址东北侧方位各设置1口地下水观测井。

具体防渗措施见4.2-22，分区防渗图见附图四。

表 4.2-22    本项目污染地下水防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 防渗类别 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料加工及仓库 | 一般防渗区 | 采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度渗透系数≦1.0×10-7cm/s | 符合《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 场址及厂址东北侧各设置1口地下水观测井。 |
| 2 | 牛舍 | 重点防渗区 | 采用防渗处理，渗透系数≤1.0×10-12cm/s |  |
| 3 | 场区污水管道 | 重点防渗区 | 厂区内设置雨污分流、污水管道采用防渗处理，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 |  |
| 4 | 危险废物暂存间 | 重点防渗区 |  |  |
| 5 | 门卫、办公区 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 | 一般地面硬化 |

综上分析，严格落实各项地下水防治措施的前提下，项目建设对地下水的影响能得到有效控制。

### 4.2.4声环境影响分析与评价

#### 4.2.4.1预测噪声源强

噪声污染防治措施为将高噪声设备布置在密闭隔声车间内，牛舍采用砖混结构，并且墙面附有保温材料；生产设备则采取基础减振及隔声等措施。则项目主要高噪声设备经采取以上降噪措施后各噪声值如4.2-23所示。

表 4.2-23      项目主要噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 噪声级[dB(A)] |  | 治理措施 | 治理后叠加噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 治理前 | 治理后 |  |  |
| 1 | 牛叫声 | 75 | 60 | 隔声 | 71.51 |
| 2 | 饲料加工设备 | 85 | 65 | 隔声、减振 |  |
| 3 | 各类泵 | 90 | 70 | 隔声、消声、基础减震 |  |

注：噪声源强均取最大值进行预测。

#### 4.2.4.2厂界噪声预测

预测模式采用：

① 点声源衰减模式

Lr＝Lo－20lg（r/ro）

式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）；

Lo－噪声源等效声级值，dB（A）；

r、ro－距噪声源距离，m。

② 多源叠加公式

式中：Leqg－预测点的噪声贡献值，dB（A）；

N－声源个数；

LA，i－第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB（A）。

本项目的产噪源点为牛叫声、饲料加工设备、各类泵等，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-1995），预测结果见4.2.4.2厂界噪声预测

表 4.2-24          项目场界噪声贡献值            dB(A)

| 序号 | 场区 | 预测点 | 噪声源 | 噪声值 | 场界距离噪声源最近距离（m） | 预测值（dB(A)） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛场 | 东场界 | 设备及牛群 | 71.51 | 5 | 46.55 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） |
|  |  | 西场界 |  |  | 5 | 46.55 |  |
|  |  | 南场界 |  |  | 5 | 46.55 |  |
|  |  | 北场界 |  |  | 20 | 34.51 |  |

由预测结果可知，项目主要噪声源经采取厂房隔声、基础减震等降噪措施，并采取距离衰减后，各场界噪声昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 4.2.5固体废物对环境的影响分析

#### 4.2.5.1项目固体废物产生情况及处置措施

根据工程分析可知，项目营运期产生的固废主要包括牛粪、病死牛尸及疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾等。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表 4.2-5。

表 4.2-25      项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生源 | 产生量 | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛粪 | 45957.15/a | 一般固废 | 收集后由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站进行资源化处置 |
| 2 | 病死牛 | 6t/a | 一般固废 | 由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运和处理 |
| 3 | 分娩废物 | 8t/a | 一般固废 | 由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运和处理 |
| 4 | 除尘器收集粉尘 | 3.669t/a | 不作为固体废物管理 | 回用于饲料加工 |
| 5 | 生活垃圾 | 9.125t/a | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 6 | 医疗废物 | 0.47t/a | 危险废物 HW01 | 交有处理资质单位处置 |

#### 4.2.5.2固体废物环境影响分析

项目营运过程中产生的固体废物均得到妥善处理，处理率达到100%，并充分回收利用有价值的物质，做到减量化、无害化，对环境无影响。

# 第五章  环境保护措施及其可行性论证

## 5.1施工期污染防治措施

评价针对项目施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少项目建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 5.1.1施工期水环境影响及保护措施

项目对水环境的污染主要包括施工期建筑施工废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见表 5.1-34。

表 5.1-34      施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 建筑施工废水经简单沉淀后用于地面洒水抑尘， 严禁排入地表水体。 |
| 2 | 生活污水随便排放对环境污染影响 | 施工期修建化粪池，施工人员洗漱废水经沉淀后用于地面洒水降尘，施工期粪便经化粪池处理后定期由附近农民拉走用于农肥。 |

### 5.1.2施工期环境空气保护措施分析

工程土建施工期间，由于开挖的土方通常裸露堆放在施工现场，如果遇到干燥大风天气，将会产生一定量的扬尘，对周围环境产生一定的影响，根据政府相关要求应做好扬尘污染防治措施。对于施工期土石开挖造成的植被破坏，评价建议建设单位加强管理，工程完成后，及时回填、绿化，减少对环境造成的扬尘影响，并防止水土流失。为减小工程施工期可能对周围环境造成的影响，保护项目区的生态环境，最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响，本项目具体采取以下控制措施：

评价对施工期环境影响因素进行分析并提出相应的防治措施：

（1）施工工地100%围挡：现场四周必须按国家有关标准规定设置连续围挡，主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）不低于2米。建筑工程施工现场应使用坚固、美观、可周转使用的硬质施工围挡。

（2）出入车辆100%冲洗：现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。

（3）建筑施工现场要设置排水管网，并设沉淀池，施工废水及雨水经过沉淀池沉淀后回用洒水降尘，沉淀淤泥要及时清理。

（4）施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐，本项目与省道及乡道联通的道路应优先修建并进行硬化处理。

（5）物料堆放100%覆盖：水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂指示标牌。

（6）渣土车辆100%密闭运输：施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆，泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆。施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。

（7）施工现场应当使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。

（8）建筑施工场地在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方实现采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。

（9）项目施工前需首先施工通往各场区与省道和乡道相连的道路，道路采取硬化处理，厂区内部建设时要求道路硬化处理，先进行“三通一平”，各场区施工期围墙设置自动喷淋系统，用于抑制施工期扬尘，厂区外道路加强洒水抑尘，减少进出场车辆运输起尘量。

（11）出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运等作业。

（12）在建工程外脚手架必须采用符合标准要求的密目网进行全面封闭，并保持严密整洁；楼层内清理施工垃圾，应采取先洒水降尘后清扫的作业方法，并使用密闭式管道或装袋（或容器）使用垂直升降机机械清运，严禁高处随意抛撒。施工单位应当采取各种措施，合理利用资源，防止浪费，减少建筑垃圾的产出量。

（13）建筑施工现场施工垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾应采用封闭式容器存放，日产日清。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物。施工单位必须建立施工现场保洁制度，有专人负责保洁工作，及时洒水清扫，做到工完场清，道路清洁。

（14）使用散装水泥。

经采取以上扬尘控制措施后，建设项目施工期扬尘产生量可控制在最低限度，有效控制扬尘影响区域，扬尘防治措施可行。

### 5.1.3施工期噪声污染防治措施

项目施工期噪声的污染主要是机械噪声，因项目场地距离周边村庄较远（大于500m），一般不会对周围村民产生影响，施工期噪声主要是对施工生活区和施工人员的产生影响，此次评价根据项目特点提出施工期噪声污染防治措施见表 5.1-2。

表 5.1-35      施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间，禁止夜间施工 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声、高效率设备，给高噪声设备安装隔声罩、推土机、铲平机等强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 |

### 5.1.4施工期固废污染防治措施分析

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、施工生活垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表 5.1-36。

表 5.1-36      施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 |
| 2 | 施工人员生活垃圾 | 设置垃圾箱，由环卫工人及时清运 |

### 5.1.5施工期水土保持措施分析

（1）主体工程防治区

主体及辅助工程开挖完工后及时对边坡进行固化护坡，在坡脚撒播草籽对裸露地表进行绿化，对进厂道路进行固化，完善排水设施，使水土流失降到最低水平；

（2）施工临时工程防治区

施工临时工程主要包括施工道路和施工生产区。施工完工后，应对临时地面建筑进行清理，对土地进行平整并硬化，同时设置必要的绿化带来缓解水土流失的影响。

（3）进场道路区

本工程设永久进场道路，进场道路进行硬化，两侧设混凝土路边排水沟，并种植高大植物予以绿化。

为尽量减少与防止施工期造成水土流失的影响，建议采取以下措施：

①工程施工时注意合理分配施工时段，尽量避开降雨集中时段施工。

②加强施工人员的环保意识，规范其在施工当中的行为，严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。

③施工期间，开挖的土石方、裸露土做好防治措施，减少开挖断面宽度，禁止肆意破坏；施工结束后，做好施工便道等临时占地的平整工作，以原有土壤表层作为表层回填、平整，以保持土壤肥力。

通过水土流失治理措施的实施，可基本控制项目建设责任范围内因工程活动引起的水土流失，项目区域的绿化可为项目责任范围内经济的可持续发展创造良好的生态环境基础。

### 5.1.6生态保护措施分析

项目施工期所有建筑材料由乡道、村道运往项目建设区，临时堆放于项目厂区。项目厂区用地为一般农田，紧邻村道，项目建设不涉及临时占地。项目施工期主要是项目厂区土地平整对项目区植被的破坏，现在项目建设期及建设完成后拟将从以下几个方面进行生态恢复：

（1）施工期尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量的损失；

（2）项目施工过程中尽量减少土石方量，对场址周围受到破坏的植被进行修复，四周、道路两边及空地进行绿化，提高植被覆盖率，以最大限度降低项目对生态环境的影响；

（3）及时清理施工作业区域产生的废弃物

（4）项目建成后，将对场区内进行绿化（绿化面积为500m2），能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（5）项目运营结束后，及时对土地进行复垦。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

## 5.2营运期污染防治措施

### 5.2.1养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）第四条规定：

（1）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

（2）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

（3）新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

为了便于两侧共计12座牛舍的管理和日常维护，根据建设单位设计，办公生活区设置在养殖区的西侧，周边与养殖区使用绿化带进行隔离，项目布局合理。

养殖场的排水系统则采取雨、污分流并采取暗沟布设。养殖废水和生活污水经收集后，输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站处置。

本工程牛粪采取干清粪工艺，牛粪直接由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行处置。

### 5.2.2地表水污染防治措施分析

项目废水经收集后全部由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站处置，不直接外排。

本项目废水产生量为88.894m3/d，项目废水日产日清，不在厂区暂存，直接由管道输送至项目西侧5m处的良善村转换站处置。

良善村资源转换站位于本项目西侧5m，根据《南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目环境影响报告表》（报批版），南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目良善村转换站服务范围为畜禽粪污来自周边半径7.5km的养殖场，生活污水来自周边半径5km的农户，因此本项目在其服务范围内。

项目污水经南乐县良善村资源转换站处理后，产生的沼液进行还田资源化利用，无废水外排，厌氧发酵产生的沼气用于沼气锅炉燃烧，为厌氧发酵提供热量，其余均外售，从而实现了资源综合利用，项目污水处置措施合理可行，对地表水影响很小。

### 5.2.3地下水污染防治措施分析

- 基本要求

针对项目可能发生地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控”相结合的原则，从污染物产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、废水储存池采取措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）分区防治：主要包括建设区域污染区地面防渗措施和泄漏、污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，采取分区防渗措施，按重点污染防治区、一般污染防治区和废污染区防渗措施进行防渗。

（3）污染监控体系：以场内自备井为监控井，定期进行地下水监测，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2、源头控制

本项目运营期对地下水环境影响的主要渠道为牛舍、污水管道，如不加以管理，各区污水下渗将污染地下水；牛粪若乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。因此评价要求首先在源头进行控制，具体防控措施为：

①牛舍内部底部采取混凝土进行防渗减少污染物的跑、冒、滴、漏；

②废水管道底部采用50cm三七土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，池内壁采取20cm防渗混凝土结构，内壁和底面做防渗处理；周围应设置明显的标志；

③雨污分流，合理布局，人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响。

3、分区防治

结合地下水环境影响评价结果根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表5 及表6进行判定，具体判定内容见5.2-1，表 5.2-。

表 5.2-1        污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料及污染物泄漏后，能及时发现和处理 |

表 5.2-2        天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0，渗透系数1×10-6cm/s﹤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”的条件 |

项目区域土壤层以粘土为主，项目区域的渗透系数一般在5.8×10--5cm/s，天然包气带防污性能属于中，项目将设置地下水监控系统，能够及时发现和处理对地下水有污染的污染物，污染控制难易程度为易，综合以上两点结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，具体见表 5.2-：

表 5.2-3     地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、 持久性有机物 污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、 持久性有机物 污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

结合厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将本项目污染区的防渗级别划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目地下水防渗分区一览表见表5.2-4。

表5.2-4  本项目地下水污染防治分区一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 防渗区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 废水管道 | 底部、水池四周 |
| 3 |  | 危废暂存间 | 地面 |
| 4 |  | 牛舍 | 地面 |
| 5 |  | 青贮池 | 底部、池四周 |
| 6 | 一般防渗区 | 饲料加工、原料仓库 | 地面 |
| 7 | 简单防渗区 | 办公区、门卫、道路等 | 地面 |

（1）重点防渗区

污染地下水环境的废水泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域主要包括废水管道、牛舍和危废暂存间等区域。

对于重点污染防治区，污水管道、安全填埋井及危废暂存间地面采取防渗措施，其地面宜采用刚性或复合防渗结构型式。

危废暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，危废临时堆放场基础必须防渗。

（2）一般防渗区

除重点防治区外的饲料加工及原料仓库等一般污染防治区地面宜采用刚性防渗结构，抗渗混凝土渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

（3）简单防渗区

指不对地下水环境造成污染的区域。主要包括办公区、门卫、场内道路和空地区域，对于基本不对地下水环境造成污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，进行一般地面硬化。

结合建设单位设计的分区防治的情况，本项目各功能区防渗措施具体见。

表 5.2-5     本项目污染地下水防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 防渗类别 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料加工及仓库 | 一般防渗区 | 采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度渗透系数≦1.0×10-7cm/s | 符合《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；雨污分流。 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81~2001）要求 满足《畜禽养殖业污染源总量减排技术指导意见（试行）》（豫环文（2012）99号文）要求。 在场址及下游东北侧方位各设置1口地下水观测井。 |
| 2 | 牛舍 | 重点防渗区 | 50cm三七灰土压实+20cm混凝土垫层+混凝土管道防渗系数≦1.0×10-12cm/s |  |
| 3 | 废水管道 | 重点防渗区 |  |  |
| 4 | 安全填埋井 | 重点防渗区 |  |  |
| 7 | 场区内净道与脏道设置 | 重点防渗区 | 合理设置厂区内净道和脏道，脏道地区硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。路两边设置路沿石；人行道采用透水方砖或植草砖铺设，下面用透水材料铺垫，孔隙间种植草本植物，增加雨水下渗量，可有效减缓地面硬化对地下水涵养产生的不利影响（净道的渗透系数≤1.0×10-5cm/s） |  |
| 8 | 道路、办公区、门卫 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 | / |

4、污染监控

为了及时发现项目运行中出现的对地下水环境的不利影响，并未现有环境保护措施制定、地下水污染后治理措施制定和治理方案实施提供基础资料，需建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便项目在运行过程中及时发现问题，采取措施。

对场区及下游地下水进行根据监测，在场址及厂址下游东北侧方位各设置1口地下水观测井，经调查，厂址水井井深30m，属于浅层水水井，能够满足监测井相关要求。每半年进行一次，监测项目包括PH、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群。

综上，本项目废水不外排，在落实好各项防渗、防污措施后，本项目污染物对地下水水质影响较小，因此本项目地下水防治措施合理可行。

### 5.2.4废气污染防治措施分析

#### 5.2.4.1恶臭污染防治措施分析

由于牛舍的恶臭污染源较分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理，本评价提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

1、源头控制

①控制饲养密度

饲养密度的大小直接影响牛舍温度、湿度及空气的新鲜度，也影响牛的采食、饮水、排粪尿等行为。牛棚饲养密度大，散发出来的热量多，牛舍内气温高，湿度大，恶臭气体浓度高。合理控制牛舍饲养密度，减少恶臭气体的产生。

②加强牛舍通风

养殖区恶臭主要来自牛的呼吸、排泄以及排泄物腐败分解，及时清理牛舍搞好场区环境卫生，可以有效减少恶臭气体的产生。项目牛舍采取干清粪工艺，实现日产日清，加强牛舍通风，能抑制恶臭气体产生。

③科学设计日粮，提高饲养利用率

肉牛采食饲料后，饲料在消化过程中，因微生物分解而产生恶臭气体。同时，未消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭气体，产生的粪污越多，臭气就越多，提高日粮的消化率，减少干物质（特别是蛋白质）排出量是减少恶臭来源的有效措施。即减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭味的产生。实验证明。日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。

④日粮中添加合成氨基酸

粪便中有臭味的成份主要是过剩的蛋白质发酵分解而来的，通过在日粮中添加合成氨基酸，使用氨基酸添加剂时应充分搅拌，并均匀地分布于全日粮中，使日粮氨基酸数量和比例符合肉牛生长的需要，则日粮中氨基酸的消化率提高，粗蛋白的水平可显著地降低而不影响牛的生长，这样可以减少未消化蛋白质的分解及氨和硫化氢的排放，有试验证明可显著地减少粪便的臭味。

2、过程整治

①养殖区牛舍产生的牛粪及时清运。

②加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能。

③场区布置按功能区进行相应划分，加强场区绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

3、终端处理

在养殖区喷洒除臭剂进行处理，用多种化学和生物产品来控制恶臭。

经采用上述各种措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价恶臭气体无组织排放的NH3、H2S在各场界处的预测值均可达到对应的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）场界浓度限值要求，臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求。

#### 5.2.4.2饲料加工废气防治措施分析

项目肉牛养殖采取精饲料和粗饲料相结合的饲养方式，各饲料均需加工后才能喂食，在精饲料上料、粉碎、混合以及精饲料和粗饲料混料等饲料加工过程中有粉尘产生。饲料加工车间各工序产生的粉尘废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放，经处理后有组织废气的排放速率为0.0154kg/h、排放浓度为3.08mg/m3；未被收集的无组织废气的产生速率为0.27kg/h，饲料加工车间全密闭，未收集无组织粉尘约10%逸散达到大气中，则无组织废气的排放速率为0.027kg/h，经预测分析本项目饲料加工废气对周边环境影响很小。

### 5.2.5噪声污染防治措施分析

本工程主要噪声为有牛叫声、饲料加工设备、各类泵等噪声，其源强为70～85dB(A)。

1、企业在设备选型上，包括饲料加工设备、泵类，应选择低噪声设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

2、饲料加工设备置于车间内部，并进行基础减震。对各类泵设置单独隔声泵房，并安装减震垫进行基础减震。

3、合理布设噪声源，对噪声源强较高的设备，尽量远离办公区及养殖区。

4、加强对高噪声设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维护设备。

5、加场内及场界的环境绿化，充分利用建筑的边角空隙土地进行绿化；场区绿化应结合场区牛舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

6、评价要求牛舍风机等噪声源强较高的设备，距项目各场界距离均不低于10m，因距离的原因衰减值可达15～20dB(A)/10m。

经采取以上措施噪声可衰减约20～35dB(A)，各场界昼、夜间噪声均能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求，本项目噪声对该区域声环境影响不大。

### 5.2.6固废污染防治措施分析

#### 5.2.6.1固体废物处置措施

本项目产生的固体废物主要包括疾病防疫产生的医疗废物、养殖过程产生的少量病死牛尸、分娩废物、牛粪、除尘器收集粉尘及职工生活垃圾等。

本项目固体废物汇总如下5.2-6。

表 5.2-6           本项目固体废物汇总表

| 序号 | 产生源 | 产生量 | 类别 | 处理处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛粪 | 45957.15t/a | 一般固废 | 收集后由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行资源化处置 |
| 2 | 病死牛 | 6t/a | 一般固废 | 由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运和处理 |
| 3 | 分娩废物 | 8t/a | 一般固废 | 由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运和处理 |
| 4 | 除尘器收集粉尘 | 3.669t/a | 不作为固体废物管理 | 回用于饲料加工 |
| 5 | 生活垃圾 | 9.125t/a | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 6 | 医疗废物 | 0.47t/a | 危险废物 HW01 | 交有处理资质单位处置 |

#### 5.2.6.2固体废物暂存处置要求

危险废物暂存间

本项目在场区东侧设置危险废物暂存间1座，占地面积10m2，用于收集、暂存养牛过程产生的医疗废物，危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求：危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，

危废暂存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。转移危险废物的车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；运载车辆应尽量避免进入人口密集区；卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

在日常管理中，应设置专人加强对危险废物暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

经采取上述措施，固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

### 5.2.7养殖场防疫及病死牛预防措施分析

#### 5.2.7.1防疫管理及要求

畜禽传染病是畜牧业的大敌，它制约了畜牧业的发展，还有一些人畜共患病会给人们健康带来威胁，因此控制疫病对于畜牧业生产和保护人民健康都具有重要的意义。国家颁布了《动物防疫法》、《家畜家禽防疫条例》等法律法规，规定了“预防为主”的畜禽防疫方针。

引起动物传染病的病原体主要是细菌、病毒和寄生虫。病原体在患病动物体内生长繁殖，并不断向体外排除病原体，通过多种途径传给更多的易感动物，使疾病流行起来。传染病的发生与传播，必须具备三个相互连接的基本环节：传染源、传播途径和易感禽群。其中缺少任何一个环节，传染病都不可能流行和传播。

传染源，亦称传染来源，是指某种传染病的病原体在其中寄居、生长、繁殖，并能排出体外的动物机体。具体地说传染源就是受到感染的病禽，包括传染病病禽和带菌（毒）家禽、死禽、野鸟、鼠类和其它动物。家禽在急性爆发疾病的过程中或在病情转剧期可排出大量病原体，故此时传染源的危害作用最大。

病原体由传染源排出后，经一定的方式再侵入其它易感动物所经的途径为传播途径。了解传染病传播途径的目的在于切断病原体的继续传播，防止易感动物受到感染。从传播方式上，可经消化道、呼吸道或皮肤粘膜创伤等在同一代动物之间的横向传播，为水平传播。下表列出了牛粪便中潜在的病原微生物。

表 5.2-37           畜禽粪便中潜在的病原微生物

| 类别 | 病原种类 |
| --- | --- |
| 牛粪 | 病原菌大肠杆菌，沙门氏菌，禽结核杆菌、白色念珠菌、梭菌、棒杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、烟曲霉、鹦鹉热衣原体等 |

#### 5.2.7.2防疫卫生要求分析

结合项目特点，评价要求采取如下措施以加强养殖区的环境管理和疾病传播的预防措施：

①肉牛采用“全进全出”的饲养方式，有足够的空舍消毒时间；

②严格“三区分离”制度，将办公区（含仓库）、养殖区和粪污堆放区分离开来，防止交叉污染；

③《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法），防止产生氯代有机物及其他的二次污染。进入养殖区各出入口需设置消毒池，出入车辆需经消毒池进行消毒处理，消毒池应设置门楼和防水堰，防止雨水进入导致消毒液外溢污染；主场区门口设置紫外线消毒室，入区人员包括饲养员、兽医、管理员及一切外来人员必须经消毒室进行消毒处理，消毒时间不小于5分钟。

④设置专门兽医和外事专干，外事专干员应能够保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流；兽医室应配备专门防疫设备和通信装置，以保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新信息，做到防患于未然。

企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高。并且企业专门聘请具有规模化养殖经验的人员，有一定科学管理水平，因此，评价分析认为其出现重大疾病传播的可能性很小。

#### 5.2.7.3医疗废物的处理与处置

牛在生长过程接种免疫或发病期接受治疗产生的少量医疗废物，类比其它企业实际生产情况，全场牛防疫废物产生量约为0.47t/a，定期交由有处理资质的单位进行处置。

#### 5.2.7.4病死畜禽尸体的处理及处置

根据《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号），病死动物无害化处理主要有焚烧法、化制法、掩埋法、发酵法四种处理方式。

本项目病死牛及分娩废物委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理，该公司于2016年正式投产运行，日处理规模为40吨，地址：濮阳市华龙区岳村镇瓦岗村东北1000米。本项目正式投入运营后应与濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司签订处理处置协议，并确保病死牛尸及分娩废物合理处置。

病死畜禽无害化处理方式合理性分析：

（一）根据《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（豫政办〔2014〕187 号），对建立无害化处理体系的要求为：

- 以政府为主导建立病死畜禽无害化收集处理体系。县级以上政府要根据本地畜禽养殖、疫病发生和畜禽死亡等情况，统筹规划和合理布局病死畜禽无害化收集处理体系，组织建设覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理场所，处理场所的设计处理能力应高于日常病死畜禽处理量。

- 以企业为主体建设病死畜禽无害化处理设施。

- 探索建立病死畜禽无害化处理长效机制。各地要按照“政府主导、市场运作，统筹规划、因地制宜，财政补助、保险联动”的原则，围绕病死畜禽的贮存、收集、运输和处理等环节，完善无害化收集处理体系，探索建立病死畜禽无害化处理长效机制。鼓励建设病死畜禽无害化处理设施的企业接受委托，有偿对当地政府组织收集的及其他生产经营者的病死畜禽进行无害化处理。暂不具备自己建设无害化处理设施能力的养殖场(区)，要与专业的病死畜禽无害化处理厂签订处理协议。充分发挥病死猪无害化处理补助资金的作用，妥善处理饲养、收集、处理各环节的利益关系。建立保险联动机制，将病死畜禽无害化处理作为保险理赔的前提条件，不能确认无害化处理的，保险机构不予赔偿。

- 因地制宜选择适宜的无害化处理方式。各地要按照农业部印发的《病死动物无害化处理技术规范》等规定进行无害化处理，确保清洁安全、不污染环境。要按照就近处理的原则，综合考虑各种无害化处理方法优缺点等因素，优先采用化制、发酵等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺技术。政府支持研究新型、高效、环保的无害化处理技术和装备。

- 根据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市关于建立病死畜禽无害化处理机制实施方案的通知》（濮政办〔2016〕83 号），工作目标为：全面推行病死畜禽无害化处理，确保全市辖区内的病死畜禽无害化全覆盖，保障食品安全和生态环境安全，促进养殖业健康发展。无害化处理实施内容为：

- 建设濮阳市病死畜禽无害化处理厂。根据我市畜牧业发展状况，按照国务院“统筹规划、合理布局、鼓励跨行政区域建设病死畜禽专业无害化处理厂”的要求，在濮阳市华龙区东部建成1 座日处理能力在10 吨以上的标准化、规范化病死畜禽无害化处理厂，承担全市病死畜禽无害化处理任务。

- 濮阳市病死畜禽无害化处理厂建成投入使用之后，其他单位和个人不得随意对病死畜禽采取焚烧、深埋及其它具有污染环境和地下水源的处理方式处理病死畜禽。在该厂处理能力能够满足全市病死畜禽无害化处理需要的情况下，其他县（区）不再重复建厂。

- 设立病死畜禽收集公司。由市农业畜牧局协调，各县（区）农业畜牧局参与，设立具有独立企业法人资格的濮阳市病死畜禽无害化处理收集公司，具体实施现场检查记录、收集、运输病死畜禽和协助开展全市养殖业保险入保、理赔、现场勘查等工作。其他单位和个人不得收集、运输病死畜禽。

- 据调查，濮阳区域的病死畜禽无害化处理厂--濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司于2015年5月份开始筹建，2016年11月已正常运营，是我市首个也是唯一一家病死畜禽无害化处理厂，位于濮阳市华龙区岳村镇瓦岗村。本项目产生的病死牛尸及分娩废物全部由濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司清运并处置，符合《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（豫政办〔2014〕187 号）及《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市关于建立病死畜禽无害化处理机制实施方案的通知》（濮政办〔2016〕83 号）的要求。因此，本项目病死牛尸及分娩废物清运处置方式合理可行。

### 5.2.8场区绿化

#### 5.2.8.1原则要求

（1）在规划设计前要对牛场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置牛场饲养类型、头数，从而优化牛场本身的生态条件。

（2）牛场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在牛场建设总规划的同时进行绿化规划。要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和车间生产的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合牛场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

#### 5.2.8.2绿化措施

（1）场区隔离带的设计：场内各区，如养殖区、生活区及行政管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、榆树、丁香、榆叶等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（2）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（3）对于养殖区内的牛舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（4）行政管理区和生活区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

## 5.3污染防治环保投资估算

项目污染防治措施投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为127万元，本项目总投资5000万元，环保投资占总投资的比例为2.54%。具体见表 5.3-38。

表 5.3-38    项目污染防治环保投资估算表

| 项目 | 类别 | 措施内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 牛舍冲洗废水、牛尿及生活污水 | 污水管道 | 10 |
|  | 食堂 | 隔油池一个，容积2m3。 | 1 |
| 废气 | 牛舍臭气 | 采用干清粪工艺及时清理牛舍内粪便，减少牛粪在牛舍内停留时间，强制通风，喷洒除臭剂. | 20 |
|  | 饲料加工废气 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（集气效率85%，处理效率99%） | 5 |
|  | 食堂油烟 | 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置一套，经高于本体建筑物3m的排气筒排放。 | 2 |
| 固废 | 疾病防疫 产生的医疗废物 | 设危险废物暂存间1座（10m2），用于收集危险废物，危险废物收集后交由有处理资质单位处置。 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶若干，集中送环卫部门处理。 | 2 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、隔声等措施。 | 3 |
| 其他 | 环境监测 | 在场址、场址东北侧方位 各设置1口地下水观测井。 | 2 |
|  | 生态保护 | 场区绿化。 | 10 |
|  | 水土保持 | 施工场地硬化，施工期设置导流沟， 建筑材料土方及时覆盖。 | 5 |
|  | 消毒池 | 用于进出车辆的消毒。 | 3 |
| 卫生事故 |  | 加强场区内卫生防疫工作。 | 50 |
| 环境管理 |  | 制定环境管理体系，加强环境管理。 | 6 |
| 环境监理 |  | 加强施工期环境监理。 | 5 |
| 合 计 |  |  | 127 |

本项目“三同时”竣工环保验收具体情况见5.3-2。

表 5.3-2    建设项目“三同时”竣工环保验收一览表

| 项目 | 产污环节 |  | 验收内容 |  | 满足标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 牛舍冲洗废水、牛尿及生活污水 |  | 污水管道 隔油池2m3一个（处理食堂废水） |  | / |  |
| 废气 | 牛舍 |  | 控制饲养密度、饲料中加入氨基酸、加强通风，喷洒除臭剂，及时清粪、厂区绿化 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值中二级标准要求 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）臭气浓度≤70 |  |
|  | 饲料加工废气 |  | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（集气效率85%，处理效率99%） |  | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |  |
|  | 食堂油烟 |  | 经一套油烟净化装置（净化效率不低于90%）处理后排放 |  | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表2中小型规模标准 |  |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 设垃圾桶若干，定期由当地环卫部门收运 |  | / |  |
|  | 病死牛尸、分娩废物 |  | 委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理。建设应急填埋井1座 |  | / |  |
|  | 医疗废物 |  | 设危险废物暂存间1座（20m2），用于收集养殖场危险废物，危险废物收集后交由有处理资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |  |
| 噪声 | 牛舍 |  | 设备基础减振，隔声消声降噪，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |  |
| 风险 | / |  | 消防器材若干 |  | / |  |
| 防渗措施 | 场区防渗 | 牛舍 |  | 采取30cm三七灰土压实+10cm混凝土地坪，渗透系数达到1.0×10-7cm/s | 符合《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施。 |  |
|  |  | 污水管道 |  | 50cm三七灰土压实+20cm防渗钢筋混凝土+防渗涂料，综合防渗系数可达1.0×10-12cm/s |  |  |

## 5.4清洁生产和总量控制

### 5.4.1清洁生产

清洁生产是指在可行范围内减少最初产生的或随后经过处理、分类或处置的有害废物，达到“废物最小化”。清洁生产以节能、降耗、减污为目标，以技术和管理的手段，强调在生产的全过程中的削减源。通过对生产全过程的排污统计、筛选并实施污染防治措施，不仅可以预防污染源建成后对环境的污染，而且能预防该污染源本身的污染产生，从而以经济有效方式最大限度地减少污染。通过清洁生产的实施，不但可以减少污染物排放、保护环境，还可以提高企业的经济效益，真正实现环境效益、经济效益和社会效益的三统一。

项目为肉牛养殖项目，本次评价清洁生产的思路是结合养殖场中可能产生的废物点和废物产生的特点，提出清洁生产建议，力争达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，从而降低生产成本，减少末端污染物的产生量和排放量。

#### 5.4.1.1指标对比评价

国家目前尚未制定畜禽养殖企业的清洁生产标准，但国家对畜禽养殖业干清粪工艺最大排水量有相关指标，评价仅在此对本指标进行对比，见表5.4-1。

表 5.4-1   本项目与集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量技术指标对比

| 项目 | 单位 | 本项目指标 | 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | m3/百头·d | 1.1 | 1.8 |
| 冬季 | m3/百头·d | 1.0 | 1.2 |

由以上分析，本项目采取干清粪工艺，废水排放指标低于集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量。

#### 5.4.1.2同行业生产技术对比分析

项目以养殖模式、饲料和能源消耗、废物的产生和综合利用，管理水平及员工素质等作为清洁生产指标，与国内同行业（河南省牛牛牧业有限公司肉牛养殖及粪污处理项目）进行对比分析，据该项目环评可知，各项指标均属国内先进水平，项目与其对比分析见表5.4-2。

表 5.4-2    项目生产技术指标分析一览表

| 名称指标 | 本项目 | 河南省牛牛牧业有限公司肉牛养殖及粪污处理项目 |
| --- | --- | --- |
| 养殖模式 | 全进全出，年产1批次 | 全进全出，年产1批次 |
| 管理水平及员工素质 | 聘请具备规模化养殖经验的管理人员，加强员工清洁生产培训及技术素质培训 | 聘请具备规模化养殖经验的管理人员，增强员工操作水平 |
| 过程控制及废物回收利用 | 场区合理布置，粪污经收集后由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行资源化利用 | 粪污经相应处理后综合利用 |
| 原辅材料消耗 | 平均饲料消耗量0.02t/d·头 | 平均饲料消耗量0.028t/d·头 |
| 能源消耗 | 平均用水量0.05m3/d·头 | 平均用水量0.07m3/d·头 |
| 废水排放 | 零排放 | 零排放 |

经以上分析，结合公司拟运营情况以及工程污染物综合利用措施情况分析，项目清洁生产水平优于同行业公司，可达到国内清洁生产先进水平。

#### 5.4.1.3持续清洁生产建议

一、持续清洁生产的必要性

1、为了最大限度地节约资源，减少排污，企业应该有领导、有组织、有计划地按照（工业企业清洁生产手册）上推荐的清洁生产内容开展清洁生产工作。

2、评价清洁生产分析中所产生的清洁生产方案，从经济上、技术上分析目前实施有困难的，随着企业经济及技术实力的增强，应给与实施。

3、企业在发展过程中不断出现新的问题，需要一个不断的清洁生产过程，针对企业在每一个新的发展阶段出现的问题都能发现和解决，并不断减少企业资源消耗和废物排放，进一步提高企业清洁生产水平。

二、建立和完善清洁生产组织

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，因而需要一个固定的机构，稳定的工作人员组织和协调这方面的工作，以巩固已取得的清洁生产的结果，并使清洁生产工作持续开展下去。

三、制定和完善清洁生产管理制度

将清洁生产管理措施文件化，形成制度，加强职工的环境和资源意识的教育与培养，建议清洁生产奖罚制度，保证清洁生产的资金来源，将清洁生产制度纳入企业技术规范。

四、制定持续清洁生产计划

清洁生产并非一朝一夕的事情，需要制定清洁生产计划，使清洁生产在企业中有组织、有计划下去，逐步提高企业的清洁生产水平，在源头和生产过程中降低污染物的产生量，降低生产能耗和物耗。

### 5.4.2总量控制分析

污染物排放总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，实行污染物排放总量控制也是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也可促进工业技术进步和控制污染管理水平的提高，做到环境保护与经济发展的相互协调和促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的基本手段。

建设项目总量控制确定通常采用两种方法：一是地方环保部分根据建设单位所在地“总量控制”指标给定建设单位污染物排放总量，并根据“污染物达标排放”原则，使建设项目实施后，所排放的污染物控制在环评报告书核算出污染物排放总量的水平上。就本项目而言，根据污染物排放总量参数作为总量控制建议指标，在报地方环保主管部门批准认可后，方可作为项目污染物排放总量控制指标。

项目废水经收集后，全部由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站进行处置，不外排。项目废气不涉及总量控制指标。因此，本项目不涉及废水、废气总量控制指标，总量控制指标为0。

# 第六章  环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益；建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。项目属于畜牧养殖行业，它的建设在一定程度上会给周围环境带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

## 6.1环保投资估算

工程环保投资包括运行期的污染防治措施的总投资，预计该项费用总投资为127万元，占总投资的比例为2.54%。具体见项目污染防治投资估算表（表 5.3-38）。

## 6.2环境影响经济损益分析

### 6.2.1噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施前，本项目昼夜间噪声值均未达到70dB（A），因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

### 6.2.2环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，牛舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、改善饲料结构、添加除臭剂等措施可最大限制的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的农田吸收，对周围环境的影响可降至最低，且本项目周围500m范围内无环境敏感点，因此，项目营运期间产生的恶臭对周围环境影响不大。

### 6.2.3水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是牛舍冲洗废水、员工生活污水、牛尿液及生活污水，经收集后由管道输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站进行处置，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

### 8.2.4生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有农田生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

## 6.3经济效益分析

### 6.3.1本项目经济技术指标

本项目为肉牛养殖项目，总投资为5000万元，包括牛舍、污染治理工程及辅助生产设施等。项目主要技术经济指标表见表 6.3-39。

表 6.3-39    项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 5000 |
| 2 | 年利润总额 | 万元 | 500 |

## 6.4环境效益分析

该项目将畜禽的粪便收集后，全部由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行资源化处置，做到了废物利用，变废为宝，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味，防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理，为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

本项目环保总投资127万元，占总投资的比例为2.54%。通过各项污染防治措施的实施和清洁生产技术的落实，可做到养殖区废水最大程度的综合利用和固体废弃物的资源化利用，可取得良好的环境效益。项目环境效益分析见表 6.4-1。

表 6.4-40    项目环境效益分析表

| 序号 | 项目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 资源化利用制沼气 |
| 2 | 牛粪 | 资源化利用制沼气 |
| 3 | 废气处理 | 恶臭废气采用相关措施处理后，实现达标排放。 |
| 4 | 噪声处理 | 采用设备基础减振及场房密闭隔声处理后，实现达标排放。 |
| 5 | 雨污分流及防渗措施 | 经过防渗措施后，基本不会对地下水、地表水及土壤造成直接污染。 |

## 6.5社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）该项目的实施促进了养殖场的良性发展，增强了建设单位的市场竞争力。养殖场采用干清粪技术，牛粪实现资源化利用。同时，养殖场的污染治理，实现了清洁养殖，为牛的良性生长创造了较好卫生环境，增强了市场竞争力。

（2）该项目所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（3）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业等行业的快速发展。

（4）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综上所述，本工程采取了一定的环保措施后，减少了废水、废气、噪声、恶臭等污染物的排放量，减轻了对环境的污染，有较好的经济效益、环境效益和社会效益。

# 第七章  环境管理与监测计划

## 7.1环境管理计划

环境管理是企业管理中的重要组成部分，加大环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和坚持走可持续发展道路的重要措施。因此需制定严格的环境管理和环境监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实，做到最大限度的减少污染。

### 7.1.1环境管理机构

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）设置与组成

根据《建设项目环境保护设计规定》的有关要求和本次工程的实际需要，建设项目的法人单位应成立专门的环境管理机构，负责项目施工、运营期间的安全生产和环境管理工作。环境管理工作由1名副厂长主抓，并配备专职安全、环保管理人员1人负责企业环境管理的日常工作。

（2）环境管理机构的主要职责如下：

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本厂的环保管理制度。

③监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

④定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑤负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。

⑥负责对场内环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）废气排放口规范化设置

废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在排污口设立相应的环境保护图形标志牌。排污口环境保护图形标志见表 7.1-41。

表 7.1-41    排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 |
| --- | --- |
| 排气筒 |  |
| 噪声源 |  |
| 固废堆放场所 |  |
| 危险废物 |  |

危险废物及生活垃圾堆放场所，必须有防火、腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

### 7.1.2环境管理计划

本项目环境管理计划见表 7.1-42。

表 7.1-42    本项目环境管理计划

| 环境问题 |  | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 粉尘、扬尘污染 | 1.采取合理的措施，包括施工场地洒水，以降低施工对周围大气TSP污染，特别靠近敏感点的地方； 2.运送建筑材料的车辆须用帆布遮盖； 3.搅拌设备需良好密封并将安装除尘装置。 | 建设单位 |
|  | 噪声 | 1.严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），确保施工期间场界噪声达标； 2.加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平。 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 1.开挖土石方就近填坑筑路，实现挖填平衡； 2.多余建筑垃圾、生活垃圾及时清运。 | 建设单位 |
| 营 运 期 | 废气污染 | 加强管理，保证项目废气处理设施正常运行。 | 建设单位 |
|  | 水质污染 | 加强管理，保证污水及时输送。 | 建设单位 |
|  | 噪声污染 | 加强管理，保证营运期噪声达标排放。 | 建设单位 |
|  | 固体废物 | 加强管理，保证牛粪、医疗废物、饲料加工固废、生活垃圾及病死牛尸体等分开收集处置。 | 建设单位 |
|  | 土壤污染 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |
|  | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的环境监测机构 |

### 7.1.3环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度

（2）废水、废气、固体废物排放管理制度

（3）环保设施处理装置日常运行管理制度

（4）排污情况报告制度

（5）污染事故处理制度

（6）环保教育制度

（7）牛粪干清输送系统制度化、规范化

（8）场外（牛粪、污水输送等）环保管理制度

## 7.2环境监测

环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

### 7.2.1环境监测目的

环境监测是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解当地的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 7.2.2环境监测机构

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

### 7.2.3监测项目及监测计划

《环境保护法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

本项目污染源及环境质量监测计划见表7.2-1。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表 7.2-43    环境监测计划一览表

| 项目 | 污染源 | 监测指标 | 环境保护措施 | 监测点位 | 执行标准 | 监测频次 | 监测分析方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饲料加工车间 | PM10 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 15m高排气筒出口 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 1次/半年 | 固定污染源废气HJ 836-2017 重量法 |  |
|  | 饲料牛舍无组织排放 | TSP | 饲料车间封闭式 | 场界外10m范围内的浓度最高点 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 | 1次/年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |  |
|  |  | H2S、NH3 | 控制饲养密度、饲料中加入氨基酸、加强通风，喷洒除臭剂，粪污日产日清 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |  | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法；空气质量 硫化氢的测定 气相色谱法（A） |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准 |  | 《环境质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T14675-1993） |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化装置（净化效率不低于90%）处理后排放 | 油烟净化器排气口 | 满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表2中小型规模标准 | 1次/年 | GB18483-2001中红外分光光度法 |  |
| 厂界噪声 | 运行设备、牛群 | 昼间、夜间噪声等效A声级 | 隔声、减振降噪措施 | 厂界外1m，高度1.2m以上 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 | 1次/季度 | 工业企业厂界噪声测量方法 |  |
| 地下水 | / | pH、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数等 |  | 场址及场址下游监测井，2眼 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | 1次/半年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |  |

（2）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

## 7.3污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表7.3-1。

表 7.3-44    污染物排放清单

| 种类 | 污染源 | 采取的环保措施 | 污染物 |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 执行的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 牛尿、牛舍冲洗废水及生活污水 | 养殖废水及生活污水经收集后由管道输送至良善村资源转换站进行处置 | 牛尿、牛舍冲洗废水及生活污水 |  |  | 不外排 |  | / |
| 废气 | 饲料加工车间 | 饲料加工粉尘废气：收集后由袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放 | 粉尘 | 有组织 | 3.08 |  | 0.037 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 无组织 | / |  | 0.597 |  |
|  | 牛舍 | 控制饲养密度、饲料添加氨基酸、加强牛棚通风、及时清粪，喷洒除臭剂 | 氨 | 无组织 | / |  | 0.015kg/h | 《恶臭污染物排放标准》表2标准限值及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7无组织臭气浓度标准 |
|  |  |  | H2S | 无组织 | / |  | 0.001kg/h |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟经油烟净化器处理后排放 | 油烟 | 有组织 | 0.35 |  | 0.0007kg/h | 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表2中小型规模标准 |

# 第八章  环境影响评价结论

## 8.1项目建设概况

本项目是由南乐县谷裕实业养殖有限公司在南乐县千口镇良善村投资建设的年出栏6000头肉牛项目，项目总投资5000万元，主要建设内容及规模：占地54亩，建设牛舍12座，建筑面积为20000m2，建设办公楼一座，建筑面积1000m2；建设青贮池1座，占地面积为1000m2，饲料加工建筑面积350m2，硬化路面8000m2。

项目周边最近敏感点为北侧586m处的良善村，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目不在禁养区和限养区范围内，符合《南乐县人民政府办公室关于印发南乐县畜禽养殖禁养区限养区划分调整方案的通知》的要求。

## 8.2环境现状

### 8.2.1环境空气

根据 2017 年濮阳市环境质量概要，2017 年，全市环境空气质量级别为轻污染，不能达到国家二级标准要求，项目所在地属于布袋不达标区。

### 8.2.2地表水

从常规监测结果可以看出，项目区域地表水徒骇河监测因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中IV类标准，项目区域水环境质量良好。

### 8.2.3地下水

本次监测共设置6个监测点位，分别为吕村、厂址、大清村、良善村、罗曈村和东梁村，由监测结果可知，各监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准，项目区及周边地下水环境质量良好。

### 8.2.4声环境

本次监测分别在厂址的东、西、南、北设置4个监测点位，监测结果表明，项目各场界均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，声环境现状质量良好。

### 8.2.5土壤

本次监测在场区牛舍设置监测点位，监测因子pH、汞、镉、砷、铅、锌、铜、铬、镍共9项，均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（(GB 15618—2018）表1标准要求，项目区土壤质量良好。

## 8.3污染物排放情况

### 8.3.1废气

项目废气主要来源于养殖过程中产生的恶臭气体，饲料加工产生的废气及食堂油烟废气。

1、养殖过程中产生的恶臭气体

养殖过程中不可避免地有恶臭产生，臭气中的氨气、硫化氢等，浓度低时可降低畜禽的生产性能，浓度高时可使肉牛中毒死亡，使养殖工作人员健康受损，易患呼吸道疾病。本项目养殖为规模化养殖，牛舍内的牛粪通过自动清粪设备及时清出，外售制作有机肥，同时牛舍严格控制通风系统，保证牛舍内空气新鲜，牛舍内恶臭源较低。

牛舍产生的恶臭气体主要有NH3和H2S等，经采用合理设计日粮、饲料中加入氨基酸、加强通风、及时清粪，在牛舍及周边喷洒除臭剂等措施。

本项目恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

2、饲料加工废气

饲料加工车间各工序产生的粉尘废气经集气罩收集后经袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放，经处理后有组织废气的排放量速率为0.0154kg/h、排放浓度为3.08mg/m3；未被收集的无组织废气的产生速率为0.27kg/h，饲料加工车间全密闭，未收集无组织粉尘约10%逸散达到大气中，则无组织废气的排放速率为0.027kg/h，经预测分析本项目饲料加工废气对周边环境影响很小。

3、厨房油烟

根据建设单位提供资料，餐厅厨房设置2个基准灶头，原料为管道天然气，经核算。经核算，本项目油烟经油烟净化器处理后油烟排放量为0.0007kg/h，油烟排放浓度为0.35mg/m3，该项目油烟排放浓度低于河南省地方标准《饮食业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)小型饮食业单位中最高允许排放浓度1.5mg/m3，油烟净化设施去除效率不低于90%的要求，项目油烟能够达标排放。评价要求建设单位将食堂油烟排放口设计在食堂所在建筑屋顶，且油烟排气口与周围环境敏感目标距离不应小于20m。

### 8.3.2废水

本项目废水主要为牛舍冲洗水、牛尿液、冲洗的粪污和生活废水，项目废水经管道直接输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站进行处置，不外排。

### 8.3.3噪声

本项目噪声主要为牛叫声、饲料加工设备、各类泵及风机等设备运行噪声。

### 8.3.4固废

本项目产生的固体废物主要包括牛粪、病死牛尸、医疗废物及职工生活垃圾等。其中牛粪45957.15t/a由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行处置；病死牛尸6t/a、分娩废物8t/a委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理；医疗废物0.47t/a委托资质单位处理；除尘器收集粉尘量3.669t/a回用于饲料加工；职工生活垃圾9.125/a，环卫部门统一处理。本项目固废均得到有效处置。

## 8.4污染防治措施

### 8.4.1废气

本项目大气污染物主要为养殖过程的恶臭、饲料加工废气及食堂油烟。

采取相应的处理方式：

①牛舍：采用控制饲养密度、饲料中加入氨基酸、及时清粪，加强绿化喷洒除臭剂；

②饲料加工废气：饲料加工产生的废气经袋式收集器收集后排放，加强车间封闭；

③食堂油烟经净化效率为90%的油烟净化器处理后经由食堂顶部排气口排放。

通过各项防护措施后，项目运营过程中产生的废气能够实现达标排放，对周围环境影响较小。

### 8.4.2废水

本项目废水主要为牛舍冲洗水、牛尿液、冲洗的粪污和生活废水，废水总量为32445.55m3/a，项目废水经管道直接输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行处置，不外排，废水完全实现资源化利用不排入地表水体，对地表水环境无影响。

### 8.4.5噪声

噪声主要为牛叫声、饲料加工设备、各类泵等设备运行噪声，根据类比调查，其源强为55～85dB(A)。在采取相应的隔声减振措施后，经距离衰减各场界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，项目运营对项目周边敏感点及项目所在的声环境明显较小。

### 8.4.6固体废物

本项目产生的固体废物主要包括牛粪、病死牛尸、分娩废物、医疗废物、除尘器收集粉尘及职工生活垃圾等。其中牛粪由南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站清运并进行处置；病死牛尸及分娩废物委托濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司运输与处理；医疗废物委托资质单位处理；除尘器收集粉尘回用于饲料加工；职工生活垃圾由环卫部门统一处理。

本项目固废均得到有效处置，对环境影响较小。

### 8.4.7生态影响

项目建设共破坏园地农田植被54亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为500m2，从而对减少的生物量进行补偿，对生态影响较小。

## 8.5环境影响预测与评价

### 8.5.1地表水

本项目废水主要为牛舍冲洗水、牛尿液、牛粪携带水和生活废水，废水总量为32445.55m3/a，项目废水经管道输送至南乐县2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的良善村转换站进行处置，不外排，废水完全实现资源化利用不排入地表水体。因此本项目对周边地表水环境的影响较小。

### 8.5.2地下水

针对项目可能发生地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控”相结合的原则，从污染物产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、废水储存池采取措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）分区防治：主要包括建设区域污染区地面防渗措施和泄漏、污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，采取分区防渗措施，按重点污染防治区、一般污染防治区和废污染区防渗措施进行防渗。

（3）污染监控体系：以场内自备井为监控井，定期进行地下水监测，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

采取并落实以上措施后，项目运营对地下水环境影响较小。

### 8.5.3环境空气

（1）根据估算模式计算结果项目实施后，排放的有组织及无组织废气在各场界处的预测值均可达到对应的标准浓度限值要求；

（2）经计算，本项目无组织排放单元无需设置大气环境防护距离；

（3）本项目的卫生防护距离为500m，项目卫生防护距离内无敏感点存在。

在满足项目防护距离的条件下，项目运营期有组织及无组织废气的排放对环境的影响较小。

### 8.5.4噪声

建设项目实施后，通过对主要高噪声源采取隔声、减振、距离衰减等降噪措施后，各场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）要求，项目实施对周边环境影响较小。

### 8.5.5固体废物

本项目产生的固体废物主要包括牛粪、病死牛尸、分娩废物、医疗废物、除尘器收集的粉尘及职工生活垃圾等。项目通过加强管理，定期维护，确保各项措施得到落实，本项目固废均可得到有效处置，对环境影响较小。

### 8.5.6生态影响

项目建设共破坏农田植被54亩，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但因破坏的植被以农业植被为主，为广布种和常见种。项目在建设完成后将对厂区进行绿化，绿化面积为500m2，从而对减少的生物量进行补偿，对生态影响较小。

## 8.6总量控制

本项目不涉及总量控制指标，总量控制指标为0。

## 8.7总结论

南乐县谷裕实业养殖有限公司年出栏6000头肉牛项目符合国家产业政策，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本工程建设是可行的。