濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目

竣工环境保护验收监测报告

| 建设单位: | 濮阳市中软科技发展有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位: | 濮阳市中软科技发展有限公司 |
| 二〇一九年三月 |  |

| 建 设 单 位 | ：濮阳市中软科技发展有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表 | ： |
| 项目负责人 | ： |
| 编制 | ： |

| 建设单位：濮阳市中软科技发展有限公司 | 编制单位：濮阳市中软科技发展有限公司 |
| --- | --- |
| 电 话：18103937068 | 电 话：18103937068 |
| 邮 编：457000 | 邮 编：457000 |
| 地 址：濮阳市浦东产业集聚区锦田路与新东路交叉口北100路东 | 地 址：濮阳市浦东产业集聚区锦田路与新东路交叉口北100路东 |

目  录

1、项目概况	1

2、验收监测依据	2

3、工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3主要原辅材料	6

3.4生产工艺	7

4、环境保护设施	10

4.1污染物治理/处置设施	10

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	11

5、主要环评结论与建议及环评批复	13

5.1主要环评结论	13

5.2 环评建议	14

6、验收执行标准	15

6.1 验收监测执行标准	15

6.2 验收监测执行标准限值	16

7、验收监测内容	18

7.1 污染物排放监测	18

8、质量保证及质量控制	20

8.1 监测分析方法	20

8.2 质量保证及质量控制	21

9、验收监测结果	22

9.1 验收期间工况	22

9.2 污染物排放监测	23

10、环境管理检查	30

10.1 落实环评建议情况	30

10.2 落实环评批复情况	30

10.3 固体废物排放、处置及综合利用情况	33

11、验收监测结论与建议	34

11.1 验收监测结论	34

11.2 建议	37

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境卫星图

附图3 项目平面布置及监测点位示意图

附图4 本项目设备图

附图5 本项目整改前后图

附件1关于《濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目环境影响报告表的批复》（濮阳市华龙区环境保护局，华龙环审表[2018]17号，2018年6月11日）；

附件2 营业执照

附件3验收监测委托书；

附件4验收监测方案；

附件5检测报告;

附件6公众意见调查表;

附件7验收监测期间生产报表；

附件8 自查报告；

附件9 危废协议

附件10总量指标备案表

附件11 项目第一二次公示；

附件12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件13 验收组验收意见；

1、项目概况

濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目位于濮阳市濮东产业聚集区锦田路与新东路交叉口北100米路东，属于新建项目。本项目于2018年4月委托河南汇能阜力科技有限公司完成了环境影响报告表的编制；2018年6月11日，濮阳市华龙区环境保护局对该项目进行了审批，华龙环审[2018]17号。

本项目已于2018年7月20日竣工，竣工信息已于2018年7月23日网站公示；2018年7月30日-31日进行调试，调试起止日期已于2018年7月23日网站公示。

受濮阳市中软科技发展有限公司委托，洛阳黎明检测服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。 根据现场勘察及资料调研情况，洛阳黎明检测服务有限公司制定了该项目验收监测方案，并于2018年9月6日～7日依据国家有关环境监测技术规范进行了监测。针对该项目环保设施污染物排放浓度的监测结果和现场勘查情况，并依据有关国家标准，我公司编制了本验收报告。

2、验收监测依据

2.1 《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第682号；

2.2 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017] 4号；

2.3 《濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目环境影响报告表》 河南汇能阜力科技有限公司  2018年4月；

2.4 关于《濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目环境影响报告表的批复》（濮阳市华龙区环境保护局，华龙环审表[2018]17号，2018年6月11日）；

2.5 《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（生态环境部〔2018〕9号）

2.6 《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4109000229）。

3、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

项目位于濮阳市华龙区锦田路与新东路交叉口北100米路东，项目租赁濮阳市中信激扬机械制造有限公司已建东南厂房东侧部分区域，濮阳市中信激扬机械制造有限公司厂区内目前有科安信火炬工程有限公司、创立机械、豫龙机械。本项目东侧紧邻豫龙机械，南侧隔墙为巨源工业园，西侧紧邻创立机械，223m处为北寨村，北侧36m为科安信火炬工程有限公司。

项目地理位置图见附图1。

3.2 建设内容

项目总投资为2200万元，环保投资为35万元，占总投资的1.59%。本项目劳动定员8人，职工不在厂区食宿。项目日工作时间8小时，年工作300天。

本项目生产产品方案

| 序号 | 产品名称 | 规格或型号 | 产量（套/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接头 | 标准件 | 1200 | / |
| 2 | 螺母 | 标准件 | 2500 | / |
| 3 | 栓塞 | 标准件 | 1300 | / |
| 4 | 凡尔体 | 标准件 | 5000 | / |

本项目生产产品内容及规模与环评一致。

项目生产过程中涉及使用的主要生产设备情况见表3-1。

表3-1   项目主要设备情况一览表

| 环评批复及要求 |  |  |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） | 与环评是否一致 | 数量 |
| 1 | 管子螺纹专用车床 | M1313 | 1 | 一致 |  |
| 2 | 车床 | 6140 | 1 | 一致 |  |
| 3 |  | 6132 | 1 | 一致 |  |
| 4 | 数控车床 | 6150 | 2 | 一致 |  |
| 5 | 车床 | 6280 | 1 | 一致 |  |
| 6 | 数控车床 | CJK6140 | 1 | 一致 |  |
| 7 | 螺纹车床 | Q1319-1A | 1 | 一致 |  |
| 8 | 钻床 | 23050 | 1 | 一致 |  |
| 9 | 万能磨床 | M131W | 2 | 一致 |  |
| 10 | 带锯床 | GD4028 | 1 | 一致 |  |
| 11 | 试压机 | 4DSY-15/80MPa | 1 | 一致 |  |
| 12 | CO2保护焊 | / | 1 | 一致 |  |
| 13 | 升降台铣床 | X62W | / | 不一致 | 新增1台 |

根据实际生产需要，本项目的生产设备新增一台升降台铣床。试运营期间，升降台铣床不产生废气和废水，且安装在室内，底部安装减震垫，对周围环境质量影响较少。

生产设备的变更不影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，不属于重大变动。

表3-2 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 项目名称 | 环评及批复要求 |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | 工程内容 | 建设规模 | 与环评是否一致 | 变更情况 |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积793.8m2，一层，内设库房300m2、原材料区8m2、办公用房8m2 | 一致 | 无变更 |
| 环保工程 | 废气 | 集气罩+固定式焊接烟尘净化器1台+1根15m高排气筒 | 不一致 | 采用袋式除尘器净化焊接烟尘、排风扇若干 |
|  | 废水治理 | 依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司已建化粪池处理达标后排入集聚区市政污水管网，送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理。 | 一致 | 无变更 |
|  | 固废治理 | 设置一般固废暂存区 | 一致 | 无变更 |
|  |  | 设置危废暂存间 | 一致 | 无变更 |
|  | 噪声治理 | 设备减振、厂房隔声 | 一致 | 无变更 |

续表3-2  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 废气 | 焊接烟尘 | 集气罩+固定式焊接烟尘净化器1台+1根15m高排气筒 | 不同环评批复要求 焊接烟尘：集气罩+袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 同环评要求，项目无生产废水产生，生活污水经隔油池处理后依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池处理后送至濮阳市第三污水处理厂。 |
| 噪声 | / | 厂房隔声、高噪声设备安装减振垫等措施 东、西、南、北厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 同环评批复要求。高噪音设备均在室内安装，通过安装隔音垫、厂房隔声措施降低噪声。 |
| 固体废物 | 一般固废及危险废物 | 设置一般固废暂存间（10m2）集中收集，外售综合利用 危废暂存间（5m2），定期由有资质单位回收处理 | 同环评批复要求。厂区已设置一般固废暂存间（10m2）集中收集，外售综合利用；已设置危废间（实际5㎡）危险废物定期交由有资质单位处理。 |

根据环保要求，项目焊接烟尘废气变为由集气罩+袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放，该处理措施能够满足环评要求，具体处理效果详见9.2.1.1章节。

废气处理设施的变更不影响项目的性质、规模、地点及生产工艺，不属于重大变动。

3.3原辅材料及能源消耗

生产过程中主要原辅材料及能源消耗情况见表5。

表3-3   项目主要原辅材料一览表

| 类别 | 名称 | 性状及规格 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 圆钢 | 30-150cm | 20t/a | / |
|  | 凡尔体半成品 | / | 5000套/年 | 重约78t |
|  | 胶皮 | / | 6000个/年 | / |
|  | 焊丝 | / | 1t/a | / |
|  | 润滑油 | 10kg/桶 | 10桶/2年 | 约9L/桶 |
| 能源 | 水 | / | 174m3/a | 园区供水 |
|  | 电 | / | 1.5万kwh/a | 园区电网 |

本项目生产产品内容及规模与环评一致。

3.4生产工艺

### 3.4.1各产品生产流程及产污节点

本项目生产工艺简单，主要为下料切割、机加工工序，调质为外协，外协承包方为河南省帝濮机械电子科技有限公司，项目原料为原钢和凡尔体半成品，经机加工后可得到成品。

各产品生产流程及产污节点下图：

接头、螺母件生产工艺及产污环节情况见图1。

图1 接头、螺母件生产工艺流程及产污环节

柱塞生产工艺流程及产污环节见图2。

图2  柱塞生产工艺流程及产污环节图

凡尔体生产工艺流程及产污环节见图3。

图3 凡尔体生产工艺流程及产污环节图

### 3.4.2工艺流程简述：

3.4.2.1、接头、螺母件生产工艺简述

切割下料：外购钢管采用金属带锯床将原料切割成所需的尺寸，以满足客户的需求，此过程有切割废料和噪声产生。

粗加工：使用机床、磨床等将工件加工为所需要的形状，此过程有噪声和废边角料产生。

精加工：使用螺纹专用将外协调质处理后的工件制作螺纹。此过程有噪声和废边角料产生。

入库：加工好的成品堆存在仓库中待售。

3.4.2.2、柱塞生产工艺简述

切割下料：外购钢管采用金属带锯床将原料切割成所需的尺寸，以满足客户的需求，此过程有切割废料和噪声产生。

粗加工：使用机床、磨床等将工件加工为所需要的形状，此过程有噪声和废边角料产生。

精加工：使用螺纹专用工件制作螺纹。此过程有噪声和废边角料产生。

入库：加工好的成品堆存在仓库中待售。

3.4.2.3、凡尔体生产工艺简述

粗加工：外购的凡尔体半成品使用机床、磨床等进行外形处理，此过程有噪声和废边角料产生。

钻孔、组装：使用钻床打孔将胶皮与加工好的构件组装即得到成品。此过程为钻孔过程产生的粉尘和噪声。

入库：加工好的成品堆存在仓库中待售。

3.4.3主要污染工序

噪声：该项目运营期噪声源主要为各种车床、带锯床、焊机等机械设备运行时产生的噪声。

固废：本项目运营过程中产生的固体废物主要有废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。其中，废润滑油和含油棉纱、手套属于危险废物，废边角料、金属碎渣和生活垃圾为一般工业固废。

废气：项目切割过程使用的设备为金属带锯床，其自带喷水除尘系统，切割产生的粉尘可完全沉降至水中，故此设备无切割粉尘产生。

废水：项目废水主要为生活污水，生产过程使用的水主要用作冷却抑尘，主要含有金属屑，用水不外排，自然挥发后补充新鲜水，水中的金属碎渣定期捞出，故无生产废水。

4、环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

（1）生产废水

项目废水主要为生活污水，生产过程使用的水主要用作冷却抑尘，主要含有金属屑，用水不外排，自然挥发后补充新鲜水，水中的金属碎渣定期捞出，故无生产废水。

（2）职工生活污水

本项目劳动定员8人，均不在厂区住宿，员工用水为50L/人·d。项目年生产300天，项目生活用水量为0.4m3/d、120m3/a。生活污水排放系数按0.8计，故项目废水总排放量为96m3/a。生活污水依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池预处理后排入集聚区市政污水管网，送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理。

4.1.2废气

### 项目切割过程使用的设备为金属带锯床，其自带喷水除尘系统，切割产生的粉尘可完全沉降至水中，故此设备无切割粉尘产生。本项目主要大气污染物为修补焊接工序产生的焊接烟尘，工件加工过程一般不需要焊接，仅在部分工件休整时需要。在作业点上方安装集气罩，废气经袋式除尘器处理，经15m管道高空排放，未收集部分在车间排放。

4.1.3噪声

该项目运营期噪声源主要为各种车床、带锯床、焊机等机械设备运行时产生的噪声。项目设备均设置在车间内。车床、带锯床安装隔音垫，焊机采用新型低噪音设备、厂房隔音、距离衰减等措施降低噪声影响。

4.1.4固体废物

本项目运营过程中产生的固体废物主要有废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。其中，废润滑油和含油棉纱、手套属于危险废物，废边角料、金属碎渣和生活垃圾为一般工业固废。

废边角料和金属碎渣收集后暂存于固废暂存间，定期外售；生活垃圾由市政部门统一清运。含油棉纱及手套为豁免类危险废物，混入生活垃圾由市政部门统一处理。

废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废暂存间暂存，定期由有资质单位回收处理。项目单位已与濮阳市金鑫源废旧物资回收有限公司签订危废处置合同，合同与处置公司资质详见附件9。

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资为2200万元，环保投资为35万元，占总投资的1.59%。环保投资见表4-1、环保设施“三同时”落实情况见表4-2。

表4-1    运营期环保投资一览表

| 序号 | 环保措施 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 噪声控制工程 | 10 |
| 固废 | 固废处置设施 | 10 |
| 大气污染 | 集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒 车间排风扇 | 15 |
| 合 计 |  | 35 |

表4-2    环保设施“三同时”落实情况一览表

| 项目 | 污染物名称 | 验收内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接烟尘 | 焊接烟尘净化器一套，排气筒高空排放 | 采用集气罩+袋式除尘器1套+15m高排气筒，已安装 |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池处理后废水依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池处理设施处理 | 依托濮阳市中信激扬机械制造有限公司化粪池，处理后排入濮阳市第三污水处理厂 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔声、高噪声设备安装减振垫等措施 | 厂房隔音，低噪声设备 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 垃圾桶 已建一般固废间10m2 |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间（10m2） |  |
|  | 危险固废 | 危废暂存间（5m2） | 设置危废间5m2，签订危废处置合同 |

5、主要环评结论与建议及环评批复

5.1主要环评结论

5.1.1 废气治理措施

本项目的大气污染主要来自焊接过程产生的焊接烟尘。在焊接工位设置集气罩，焊接烟尘经固定式袋式除尘器处理后经1根15米排气筒排放，由于烟尘产生量较少，经处理后的烟尘排放速率和排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放标准，对周边大气环境影响较小。

5.1.2废水

本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，厂区总排口出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和濮阳市第三污水处理厂进水水质标准要求，经集聚区市政污水管网，送至濮阳市第三污水处理厂进一步处理，出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准后，排至金堤河。对区域地表水环境影响较小。

5.1.3噪声

本项目噪声主要为各种车床、带锯床、焊机等机械设备运行时产生的噪声。噪声级在60~90dB（A）之间。采用新型低噪音设备，隔音房降噪、厂房隔音、距离衰减、绿化带降噪，并设置减振基础，安排专人对设备进行维护，使各设备处于良好运行状态。能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响较小。

5.1.4固废处理处置措施

验收监测期间，本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。废边角料和金属碎渣收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。员工生活垃圾定期由环卫部门进行处置。本项目的固体废物排放符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。含油棉纱、手套为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。

产生的废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废存储间暂存，定期委托有资质的单位回收处置，已签订危废处置协议。

5.1.5总量控制

本项目生产过程中排放的污染物主要为焊接烟尘、职工生活污水、设备运行噪声和固体废物，其中涉及的总量控制污染物为废水中的化学需氧量、氨氮。职工生活污水流入中信激扬化粪池处理后经市政污水管道进入濮阳市第三污水处理厂。

建议总量控制指标为：

经污水处理厂处理后化学需氧量：0.0038t/a、氨氮：0.0002t/a。

建议总量控制指标化学需氧量：0.0038t/a、氨氮：0.0002t/a。

5.2 环评建议

1、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。

2、完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。积极申请清洁生产审计、ISO14000环境管理体系认证。

3、应保持车间的通风环境，以便保护工人有良好的工作环境。

6、验收执行标准

6.1 验收监测执行标准

6.1.1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；

6.1.2《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及濮阳市第三污水处理厂进水水质标准；

6.1.3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

6.1. 4《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

6.1.5《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

6.1.6《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

6.1.7建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000229）

6.2 验收监测执行标准限值

6.2.1 废气

表6-1  《大气污染物综合排放标准》 污染物排放标准限值

| 执行标准 | 污染因子 | 污染物排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 | 颗粒物 | 浓度≤120mg/m3，且排放速率≤3.5kg/h | 浓度≤1.0mg/m3 |

6.2.2 废水

表6-2 《污水综合排放标准》污染物排放标准限值

| 污染因子 执行标准 | 最高允许排放浓度 单位 ：mg/L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 5日生化需氧量 | 悬浮物 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 6~9 | 500 | / | 300 | 400 |
| 濮阳市第三污水处理厂进水水质要求 | - | 500 | 30 | 350 | 400 |
| 濮阳市第三污水处理厂出水水质要求 | - | 40 | 2 | 10 | 10 |

6.2.3 噪声

表6-3        厂界噪声排放标准限值          单位：dB（A）

| 适用点位 | 执行标准 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 昼间≤65 夜间≤55 |
| 北寨村 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 | 昼间≤60 夜间≤50 |

6.2.4主要污染物排放总量控制指标

本项目染物排放总量执行建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000229）中的污染物总量控制指标。具体见表6-5。

表6-4   主要污染物排放总量控制指标

| 标准名称 | 污染因子 | 排放口总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 备案表编号：4109000229 | 化学需氧量（t/a） | 0.0038 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0002 |

7、验收监测内容

7.1 污染物排放监测

7.1.1 废气污染物排放监测

该项目废气污染物排放监测内容见表7-1，7-2。

表7-1    废气污染物无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 上风向设置1个参照点， 下风向设置3个监测点位 | 颗粒物 | 3次/天，连续2天 |

表7-2    废气污染物有组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 集气罩+除尘器+15m排气筒进口 | 颗粒物 | 3次/周期，2个周期 |
| 集气罩+除尘器+15m排气筒出口 | 颗粒物 | 3次/周期，2个周期 |

7.1.2 废水污染物排放监测

该项目废水污染物排放监测内容见表7-3

表7-3  废水排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 化粪池排水口 | PH值、化学需氧量、氨氮、 5日生化需氧量、悬浮物、 | 4次/周期，2个周期 |

7.1.3 厂界噪声排放监测

该项目厂界噪声排放监测内容见表7-4。

表7-4      厂界噪声排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北四厂界及北寨村各布设1个点位，共5个监测点 | 等效声级 | 检测2天，昼夜各检测1次 |

7.1.4 主要污染物排放总量核算

根据监测结果，核算该项目主要污染物年排放总量，并与建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4109000229）中污染物排放总量控制指标进行比对。

8、质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

本次验收监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法。监测分析方法及使用仪器见表8-1。

表8-1    监测分析方法及使用仪器

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气量 | 皮托管平行测速采样 | GB/T 16157-1996 | 3012H-D 烟尘采样器 | / |
| 2 | 颗粒物 （有组织） | 重量法 | GB/T 16157-1996 | 电子天平MS105 | 0.010 |
| 3 | 颗粒物 （无组织） | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 电子天平MS105 | 0.001 |
| 5 | 厂界噪声 | 工业企业厂界噪声测量方法 | GB 12348-2008 | AWA6228噪声统计分析仪 | / |
| 6 | 环境噪声 | 环境噪声测量方法 | GB 3096-2008 | AWA6228 噪声统计分析仪 | / |
| 7 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | DZS-708多参数分析仪 | / |
| 8 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
| 9 | 5日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | TS606 BOD培养箱 | 0.5mg/L |
| 10 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外分光光度计/Specord 210 plus | 0.025mg/L |
| 11 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 | 分析天平/ML204 | 4mg/L |

8.2 质量保证及质量控制

8.2.1 此次监测工作严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定（暂行）》进行全过程质量监督。监测期间，统计项目生产运行工况，污染治理设施运行稳定。

8.2.2 监测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法以及原国家环保局颁发的《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

8.2.3 废气污染物排放监测：采样前对仪器进行气密性检查及流量校准，样品的采集、保存、运输《空气和废气监测分析方法》（第四版）相关要求执行，采样点位布置科学，采样、分析方法规范。

8.2.4 废水监测：废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取自控、明码平行样、加标回收等质控措施。

8.2.5 噪声监测：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

8.2.6 监测数据严格实行三级审核制度，监测数据真实有效。

8.2.7本次监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法，所用仪器全部经过计量部门检定合格并在有效期内。

9、验收监测结果

# 9.1 验收期间工况

验收监测期间，项目生产工况见表9-1。

表9-1    验收监测期间生产工况调查表

| 生产日期 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.08.06 | 接头 | 1200件/a，4 件/d | 900件/a，3件/d | 75.0% |
|  | 螺母 | 2500件/a，8.3件/d | 2400件/a，8件/d | 96% |
|  | 柱塞 | 1300件/a，4.3件/d | 1200件/d，4件/d | 92.3% |
|  | 凡尔体 | 5000件/a，16.7件/d | 4500件/a，15件/d | 90% |
|  | 接头 | 1200件/a，4 件/d | 1200件/a，4件/d | 100% |
|  | 螺母 | 2500件/a，8.3件/d | 2100件/a，7件/d | 84% |
|  | 柱塞 | 1300件/a，4.3件/d | 1200件/a, 4件/d | 92.3% |
|  | 凡尔体 | 5000件/a，16.7件/d | 4800件/a，16件/d | 96% |
| 注：该项目年工作时间按300天计。 |  |  |  |  |

由表9-1可知，本项目生产负荷为75%-100%。满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

9.2 污染物排放监测

9.2.1 污染物排放监测结果

9.2.1.1 废气

（1）项目废气无组织排放结果见表9-2。

表9-2废气污染物无组织排放监测结果

| 采样日期 | 采样时间 | 采样点位 | 颗粒物 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.9.06 | 09:00～09:45 | 上风向 | 0.271 |
|  |  | 下方向1♯ | 0.439 |
|  |  | 下风向2♯ | 0.446 |
|  |  | 下风向3♯ | 0.423 |
|  | 11:00～11:45 | 上风向 | 0.280 |
|  |  | 下方向1♯ | 0.464 |
|  |  | 下风向2♯ | 0.450 |
|  |  | 下风向3♯ | 0.455 |
|  | 16:00～16:45 | 上风向 | 0.301 |
|  |  | 下方向1♯ | 0.468 |
|  |  | 下风向2♯ | 0.473 |
|  |  | 下风向3♯ | 0.459 |
| 2018.9.07 | 09:00～09:45 | 上风向 | 0.284 |
|  |  | 下方向1♯ | 0.451 |
|  |  | 下风向2♯ | 0.449 |
|  |  | 下风向3♯ | 0.460 |
|  | 11:00～11:45 | 上风向 | 0.296 |
|  |  | 下方向1♯ | 0.475 |
|  |  | 下风向2♯ | 0.490 |
|  |  | 下风向3♯ | 0.484 |
|  | 16:00～16:45 | 上风向 | 0.265 |
|  |  | 下方向1♯ | 0.458 |
|  |  | 下风向2♯ | 0.452 |
|  |  | 下风向3♯ | 0.442 |

根据表9-2检测结果，本项目厂界无组织排放结果分析如下：

颗粒物无组织排放浓度范围为：0.423~0.490mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值（1.0 mg/m3）要求。

（2）项目有组织废气排放结果见表9-3。

表9-3   有组织排放监测结果

| 监测点位 | 监测 周期 | 监测 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| 集气罩+除尘器+15m排气筒进口 | I周期 (9.06) | 1 | 2.68×103 | 232 | 0.622 |
|  |  | 2 | 2.62×103 | 217 | 0.568 |
|  |  | 3 | 2.56×103 | 201 | 0.515 |
|  |  | 均值 | 2.62×103 | 217 | 0.569 |
|  | Ⅱ周期 (9.07) | 1 | 2.83×103 | 246 | 0.696 |
|  |  | 2 | 3.22×103 | 251 | 0.808 |
|  |  | 3 | 2.68×103 | 219 | 0.587 |
|  |  | 均值 | 2.91×103 | 239 | 0.697 |
| 集气罩+除尘器+15m排气筒出口 | I周期 (9.06) | 1 | 2.55×103 | 16.1 | 0.041 |
|  |  | 2 | 2.74×103 | 14.9 | 0.041 |
|  |  | 3 | 2.67×103 | 11.6 | 0.031 |
|  |  | 均值 | 2.66×103 | 14.2 | 0.038 |
|  | Ⅱ周期 (9.07) | 1 | 2.98×103 | 15.0 | 0.045 |
|  |  | 2 | 2.72×103 | 16.8 | 0.046 |
|  |  | 3 | 3.06×103 | 13.5 | 0.041 |
|  |  | 均值 | 2.92×103 | 15.1 | 0.044 |

根据表9-3检测结果，本项目有组织排放颗粒物浓度最大值为：16.8mg/m3，排放速率最大为0.046kg/h，综合处理效率达93.52%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物有组织排放浓度限值要求（浓度≤120 mg/m3，且排放速率≤3.5kg/h）。

9.2.1.2 废水排放监测结果

监测期间，该项目废水排放监测结果见表9-4。

表9-4 废水排放监测结果      单位：dB（A）

| 检测点位 | 检测时间 |  | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池排水口 | I周期 (9.06) | 1次 | 7.07 | 296 | 125 | 23.1 | 263 |
|  |  | 2次 | 6.94 | 311 | 118 | 24.6 | 247 |
|  |  | 3次 | 7.12 | 320 | 131 | 22.9 | 259 |
|  |  | 4次 | 7.04 | 304 | 122 | 22.4 | 270 |
|  | Ⅱ周期 (9.07) | 1次 | 6.98 | 289 | 116 | 23.8 | 243 |
|  |  | 2次 | 6.91 | 293 | 133 | 23.0 | 252 |
|  |  | 3次 | 7.05 | 301 | 128 | 24.3 | 258 |
|  |  | 4次 | 7.11 | 314 | 124 | 22.1 | 269 |

根据表9-5检测结果，本项目废水排放监测结果分析如下：PH值范围为：6.91~7.12；悬浮物排放浓度范围为：243~270 mg/L；五日生化需氧量排放浓度范围为：116~133 mg/L；化学需氧量排放浓度范围为：289~320mg/L；氨氮排放浓度范围为：22.1~24.6mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求和濮阳市第三污水处理厂进水水质要求。

9.2.1.3厂界噪声排放监测结果

监测期间，该项目所在厂区厂界噪声排放监测结果见表9-5。

表9-5  厂界噪声监测结果      单位：dB（A）

| 监测点位 | 9月6日 |  | 9月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 58.1 | 49.0 | 58.5 | 48.7 |
| 西厂界 | 54.6 | 47.1 | 54.0 | 46.9 |
| 南厂界 | 56.3 | 48.9 | 55.6 | 48.0 |
| 北厂界 | 56.9 | 47.6 | 57.3 | 48.4 |

续表9-5    环境噪声监测     单位：dB（A）

| 监测点位 | 9月6日 |  | 9月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 北寨村 | 54.2 | 48.6 | 55.0 | 47.9 |

验收监测期间，本项目噪声监测结果分析如下：

由表9-5可以看出，所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为54.6dB(A)～58.5dB(A) ；夜间噪声测定值为46.9dB(A)～49.0dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

由续表9-5可以看出，在验收监测期间，敏感点北寨村昼间噪声测定值为54.2dB(A)～55.0dB(A)，夜间噪声测定值为47.9dB(A)～48.6dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。

9.2.1.4项目固废产生处置结果

验收监测期间，本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。废边角料和金属碎渣收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。员工生活垃圾定期由环卫部门进行处置。本项目的固体废物排放符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。含油棉纱、手套为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。

产生的废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废存储间暂存，定期委托有资质的单位回收处置，已与订危废处置协议。本项目的危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

9.2.2 污染物排放总量

表9-6主要污染物总量统计表

| 主要污染物名称 |  | 实测值（mg/L） | 总量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排出口 | 化学需氧量 | 303.5 | 0.00003 | 根据企业提供的资料，全年用水量150m3/a，废水产生量为96m3/a；年工作时间为300d。 |
|  | 氨氮 | 23.3 | 0.000002 |  |

根据监测数据计算得出，验收监测期间，本项目生活污水经化粪池处理后化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.00003t/a和0.000002t/a，经濮阳市第三污水处理厂处理后化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.000004t/a和0.0000002t/a，符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000229）中主要污总量控制指标要求（总排放口指标：化学需氧量：0.0038t/a，氨氮：0.0002t/a）。

10、环境管理检查

10.1 落实环评建议情况

表10-1    环评建议落实情况一览表

| 环评建议 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 | 已落实。 |
| 完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。积极申请清洁生产审计、ISO14000环境管理体系认证。 | 已落实。 |
| 应保持车间的通风环境，以便保护工人有良好的工作环境。 | 已落实。 |

10.2 落实环评批复情况

验收监测期间，对该公司落实环评批复情况进行了检查，其落实情况见表10-2。

表10-2    环评批复落实情况一览表

| 项目名称 | 环评批复要求 （濮阳市华龙区环保局 华龙环审表〔2018〕17号） |  |  | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目 | 原则同意批准你公司按照《濮阳市中软科技发展有限公司年产1万套钻采配件项目环境影响评价报告表（报批版）》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。 |  |  | 同环评批复要求。环保设施及资金均已到位。 |
|  | 项目单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 |  |  | 已公示过。 |
|  | 依据《报告表》和本批复文件，项目单位应全面落实《报告表》提出的各种环境保护措施，确保各项污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各污染物达标排放。依据《报告表》和本批复文件，项目运营时，外排污染物应满足以下要求。 |  |  | 同环评批复要求。项目运营期产生的废水、固废、噪声等污染物，均已采取相应的防治措施。 |
|  | 废气 | 颗粒物 | 废气：项目运营期，焊接烟尘经集气罩收集，固定式焊接烟尘净化器处理后，通过15m高排气筒高空排放，废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 不同环评批复要求 焊接烟尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 废气处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 |
|  | 废水 | 生活污水 | 废水。该项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂。排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，严禁生活污水未经处理直接外排。 | 同环评批复要求，项目产生的生活污水采用化粪池处理设施进行处理，处理后的污水经市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂。 排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。 |
|  | 噪声 | / | 噪声。主要为机械设备运行过程中产生的噪声，通过基础减震、厂房隔声等措施进行控制满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 同环评批复要求。高噪音设备均在室内安装，通过厂房隔声措施降低噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
|  | 固体废物 | 一般固废及危险废物 | 固废。各种固废应妥善处置。一般固废废边角料、金属碎渣收集后定期外售，危险废物废润滑油收集后暂存，定期委托有资质单位处理。废含油棉纱、手套和生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制，严禁随意处置。 | 同环评批复要求。厂区已设置一般固废暂存间（10m2）集中收集，外售综合利用；厂区建设危废间（5m2）集中收集，危险废物定期交由有资质单位处理。满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时项目单位应按新的排放标准执行 |  |  | / |
|  | 本项目建成后，主要污染物排放量满足濮阳市环保局建设项目主要污染物总量指标备案表控制指标要求 |  |  | / |
|  | 项目建成后，需及时进行竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入生产。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续 |  |  | / |
|  | 项目单位应建立健全环保管理制度，指定专人负责环保管理工作，确保已建成的各项治污设施正常稳定运行。运行过程中，要自觉接受华龙区环境监察大队的日常监督管理 |  |  |  |
|  | 对此批复若有异议，可自该文下达之日起60日内向濮阳市环保局或濮阳市人民政府申请复议，逾期复议无效。 |  |  | 无异议。 |

10.3 固体废物排放、处置及综合利用情况

本项目固体废物包括一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为废边角料、金属碎渣和职工生活垃圾等，危险废物为含油棉纱、手套和废润滑油（危险废物类别为HW08）。

项目建有固废暂存间存放废边角料、金属碎渣，集中收集存放在固废间后定期外售，实现综合利用。

含油棉纱、手套为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。

废润滑油集中收集后存储在危废暂存间，定期由有资质单位回收处理。项目单位已与濮阳市金鑫源废旧物资回收有限公司签订危废处置合同，合同与处置公司资质详见附件9。

- 验收监测结论与建议

11.1 验收监测结论

11.1.1 验收监测期间工况

验收监测期间，本项目生产负荷为75%~100%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

11.1.2 废气污染物排放监测结果

验收监测期间，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度范围为：0.423~0.490mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值（1.0 mg/m3）要求。

有组织排放颗粒物浓度最大值为：有组织排放颗粒物浓度最大值为：16.8mg/m3，排放速率最大为0.046kg/h，综合处理效率达93.52%，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物有组织排放浓度限值要求（浓度≤120 g/m3，且排放速率≤3.5kg/h）。

11.1.3 废水污染物排放监测结果

本项目无生产废水产生。职工生活污水流入化粪池处理经市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂处理。项目废水排放监测结果如下：PH值范围为：6.91~7.12；悬浮物排放浓度范围为：243~270 mg/L，五日生化需氧量排放浓度范围为：116~133 mg/L，化学需氧量排放浓度范围为：289~320mg/L，氨氮排放浓度范围为：22.1~24.6mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求和濮阳市第三污水处理厂进水水质要求。

### 11.1.4 噪声监测结果

### 验收监测期间，本项目所在厂区东、西、南、北四厂界昼间噪声测定值为54.6dB(A)～58.5dB(A) ；夜间噪声测定值为46.9dB(A)～49.0dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。敏感点北寨村昼间噪声测定值为54.2dB(A)～55.0dB(A)，夜间噪声测定值为47.9dB(A)～48.6dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准限值要求。

### 11.1.5 固体废物

验收监测期间，本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废边角料、金属碎渣、废润滑油、含油棉纱、手套和员工生活垃圾。废边角料和金属碎渣收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。员工生活垃圾定期由环卫部门进行处置。本项目的固体废物排放符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。含油棉纱、手套为危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016）豁免清单，按照一般废物处置，定期收集后，和生活垃圾一起交给环卫部门处理。

### 产生的废润滑油（危险废物类别为HW08）集中收集，在危废存储间暂存，定期委托有资质的单位回收处置。本项目产生的危废处理符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）

### 11.1.6 总量控制指标

验收监测期间，本项目无生产废水产生，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入濮阳市第三污水处理厂处理。根据监测数据计算得出， 监测期间污水处理厂排放化学需氧量和氨氮排放总量分别为：0.000004t/a和0.0000002t/a，符合主要污染物总量指标备案表（备案表编号：4109000229）中主要污染物总量控制指标要求（总排放口指标：化学需氧量：0.0038t/a，氨氮：0.0002t/a）。

11.2 建议

11.2.1加强对环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保各项污染物长期稳定达标排放。

11.2.2 增强环保意识，加强日常的环保、安全及监督管理，防止突发性污染事故的发生。