附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

濮阳市广源油脂有限公司年加工7.2万吨花生油及浸出生产线改扩建项目监测方案

项目位于濮阳市南乐县产业集聚区傅潭路东段，南侧紧邻傅潭路，隔傅潭路为凯嘉工艺，北侧紧邻聚源路，隔聚源路为红高粱面业，西侧紧邻和美饲料，东侧紧邻隆盛生物。

1、大气环境监测

无组织排放

（1）监测内容

表1废气污染物无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 上风向设置1个参照点， 下风向设置3个监测点位 | 颗粒物、非甲烷总烃、NH3、H2S | 3次/天，连续2天 |

（2）大气取样与监测

连续2天，每天采样3次，每次连续1h采样或者在1h内等时间间隔采样4次。

气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

有组织排放

（1）监测内容

表2   废气污染物有组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 花生粕称重袋式除尘器排气筒进、出口 | 颗粒物 | 3次/周期，2个周期 |
| 花生粕包装袋式除尘器排气筒1#进、出口 |  |  |
| 花生粕包装袋式除尘器排气筒2#进、出口 |  |  |
| 花生饼破碎袋式除尘器排气筒出口 |  |  |
| 原料库上料输送袋式除尘器排气筒进、出口 |  |  |
| 浸出车间花生粕风送及仓储工序旋风除尘器进、出口 |  |  |
| 浸出车间旋风除尘器+冷凝回收装置排气筒出口 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |
| 精炼车间碱液喷淋塔排气筒出口 | 非甲烷总烃 |  |
| 压榨车间花生米蒸炒等离子光氧一体机排气筒出口 |  |  |
| 食堂油烟净化器出口 | 油烟 |  |
| 10t燃气锅炉低氮燃烧机排气筒出口 | 颗粒物、SO2、NOx | 3次/周期，1个周期 |
| 2t燃气锅炉低氮燃烧机+烟气循环排气筒出口 |  |  |

（2）大气取样与监测

样品采集连续监测2天，每天监测三次。气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

2、废水排放监测

（1）废水排放监测内容。

表3  废水排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区总排放口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化需氧量、动植物油 | 每天4次，连续监测2天 |

（2）废水取样与监测

样品采集连续监测2天，每天监测4次。水样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

3、声环境监测

（1）监测点布设

本次噪声监测共布设4个监测点。

表3  声环境监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测点位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 |
| 2 | 西厂界 | 厂界外1m处 |  |
| 3 | 南厂界 | 厂界外1m处 |  |
| 4 | 北厂界 | 厂界外1m处 |  |

（2）监测方法及频率

连续监测2天，昼夜各监测一次。监测方法东、西、北三厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求；南厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。

附件六

附件七

公众意见调查统计结果表

| 个人概况 | 性别 |  | 男 |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 58 |  | 42 |  |
|  | 居住地区 |  | 厂区周边人群 |  |  |  |
|  | 职业 |  | 工人 | 农民 | 干部 | 其他 |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 22 | 46 | 0 | 32 |
|  | 文化程度 |  | 专科以上 | 高中及中专 | 初中以下 |  |
|  | 选择项人数/占百分比 |  | 30 | 34 | 36 |  |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 |  | 有 | 没有 |  |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 固废废物储运及处理处置对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？ |  |  | 满意 | 较满意 | 不满意 |
|  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |  |

附件八

附件九

附件十

附件十一

附件十二

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：濮阳市广源油脂有限公司                  填表人（签字）：                                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 濮阳市广源油脂有限公司年加工7.2万吨花生油及浸出生产线改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 濮阳市南乐县产业集聚区傅潭路东段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C1331食用植物油加工 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新 建 ☑改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产72000吨花生油、175624.5吨花生粕、7324吨浸出油 |  |  |  | 项目开工日期 | 2019年8月 |  |  | 实际生产能力 |  | 年产72000吨花生油、175624.5吨花生粕、7324吨浸出油 |  | 试运行日期 | 2019年10月 |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 2000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  | 72万元 |  | 所占比例 | 3.6% |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 南乐县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 乐环审表[2019]46号 |  | 批准时间 | 2019年8月27日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 南乐县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  | 环保设施监测单位 |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 2000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  | 72万元 |  | 所占比例 | 3.6% |  |  |  |
|  | 废水治理 |  | 30万元 |  | 废气治理 | 36万元 |  | 噪声 | 6万元 |  | 固废治理 |  | / | 绿化及生态 | / | 其它 |  | / |  |
|  | 新增废水处理能力 |  | 2859t/a |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理能力 |  | 90939600Nm3/a |  | 年工作时 | 7200h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 濮阳市广源油脂有限公司 |  |  |  | 邮政编码 | 457400 |  |  | 联系电话 |  | 13503936039 |  | 环评单位 | 河南汇能阜力科技有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 0.2859 |  |  |  | 0.2859 |  |  | 0.7821 |  |  |  | +0.2859 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 162 |  |  | 500 | 0.11 |  |  |  | 0.11 | 0.11 |  | 0.31 | 0.31 |  |  | +0.11 |
|  | 氨 氮 |  |  | 35.2 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.006 | 0.006 |  | 0.016 | 0.016 |  |  | +0.016 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  | 9093.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +9093.96 |
|  | 颗粒物 |  |  | 66.68 |  |  | 120 | 9.6 |  |  |  | 0.61 | 0.86 |  | 0.61 | 0.86 |  |  | +0.61 |
|  | 烟 尘 |  |  | 3.85 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0.0067 | 0.618 |  | 0.0067 | 0.618 |  |  | +0.0067 |
|  | SO2 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 1.08 |  | 0 | 1.08 |  |  | 0 |
|  | NOx |  |  | 31.75 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.055 | 4.041 |  | 0.055 | 4.041 |  |  | +0.055 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征污染物 | 非甲烷总烃 |  | 25.83 |  |  | 80 |  |  |  |  | 0.041 |  |  | 0.041 |  |  |  | +0.041 |
|  |  | 油烟 |  | 0.86 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.00059 |  |  | 0.00059 |  |  |  | +0.00059 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年