附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

濮阳沃田生物科技有限公司年生产16万吨

附件六

粮油副产物综合加工项目监测方案

项目位于濮阳市南乐县谷金楼乡后陈村106国道西侧，东侧为106国道，南侧为汽车服务站，西侧为农田，北侧为机动车检测站。

1、大气环境监测

无组织排放

（1）监测内容

表1废气污染物无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向设置1个参照点位， 下风向设置3个监测点位 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 手工 | 3次/天，连续2天 |
|  | 氨 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |  |
|  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |  |  |

（2）大气取样与监测

连续2天，每天采样3次，每次连续1h采样或者在1h内等时间间隔采样4次。

气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

有组织排放

（1）监测内容

表2   废气污染物有组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饼粕粉碎旋风除尘器排气筒进、出口 | 颗粒物 | 浓度≤120 mg/m3， 且排放速率≤3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 手工 | 3次/周期，2个周期 |
| 滚筒筛分干燥工序旋风除尘器排气筒进、出口 |  |  |  |  |  |
| 饼粕风冷干燥工序旋风除尘器排气筒出口 |  |  |  |  |  |
| 自动包装工序旋风除尘器排气筒1#、2#进、出口 |  |  |  |  |  |
| 饼粕筛分工序旋风除尘器排气筒出口 |  |  |  |  |  |
| 1#熟化池生物滤池工艺排气筒出口 | 氨 | 排放量≤4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |  |
|  | 硫化氢 | 排放量≤0.33kg/h |  |  |  |
| 2#熟化池生物滤池工艺排气筒出口 | 氨 | 排放量≤4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |  |
|  | 硫化氢 | 排放量≤0.33kg/h |  |  |  |
| 食堂油烟净化器出口 | 油烟 | 浓度≤1.5mg/m3 去除最低效率90% | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018） |  | 3次/周期，1个周期 |

（2）大气取样与监测

样品采集连续监测2天，每天监测三次。气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

2、声环境监测

（1）监测点布设

本次噪声监测共布设4个监测点。

表3  声环境监测布点一览表

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西厂界 | 等效连续A声级 | 昼间≤60dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 手工 | 连续监测2天，昼、夜各监测一次 |
| 南厂界 |  |  |  |  |  |
| 北厂界 |  |  |  |  |  |
| 东厂界 |  | 昼间≤70dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |  |  |

（2）监测方法及频率

连续监测2天，昼监测一次。监测方法西、南、北三厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求；东厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。

附件七

附件八

公众意见调查统计结果表

| 个人概况 | 性别 |  | 男 |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 58 |  | 42 |  |
|  | 居住地区 |  | 厂区周边人群 |  |  |  |
|  | 职业 |  | 工人 | 农民 | 干部 | 其他 |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 22 | 46 | 0 | 32 |
|  | 文化程度 |  | 专科以上 | 高中及中专 | 初中以下 |  |
|  | 选择项人数/占百分比 |  | 30 | 34 | 36 |  |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 |  | 有 | 没有 |  |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 固废废物储运及处理处置对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？ |  |  | 满意 | 较满意 | 不满意 |
|  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |  |

附件九

附件十

附件十一

附件十二

附件十三

附件十四

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：濮阳沃田生物科技有限公司                  填表人（签字）：                                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 濮阳沃田生物科技有限公司年生产16万吨粮油副产物综合加工项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 濮阳市南乐县谷金楼乡后陈村106国道西侧 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年生产16万吨粮油副产物 |  |  |  | 项目开工日期 | 2019年8月 |  |  | 实际生产能力 |  | 年生产16万吨粮油副产物 |  | 试运行日期 | 2020年5月 |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 5000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  | 16.1万元 |  | 所占比例 | 0.32% |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 南乐县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 乐环审表[2019]42号 |  | 批准时间 | 2019年8月27日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 南乐县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  | 环保设施监测单位 |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 5000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  | 39.1万元 |  | 所占比例 | 0.78% |  |  |  |
|  | 废水治理 |  | / |  | 废气治理 | 35万元 |  | 噪声 | 4万元 |  | 固废治理 |  | 0.1 | 绿化及生态 | / | 其它 |  | / |  |
|  | 新增废水处理能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理能力 |  | 48032320Nm3/a |  | 年工作时 | 2240h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 濮阳沃田生物科技有限公司 |  |  |  | 邮政编码 | 457400 |  |  | 联系电话 |  | 13503936039 |  | 环评单位 | 河南汇能阜力科技有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | 氨 氮 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  | 4803.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +4803.23 |
|  | 颗粒物 |  |  | 36 |  |  | 120 | 3.25 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  |  | +0.17 |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油烟 |  | 0.92 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.0008 |  |  | 0.0008 |  |  |  | +0.0008 |
|  |  | 氨 |  | 0.859 |  |  | / |  |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  |  | +0.002 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年