附件一

附件二

附件三

附件四

河南恒丰生物科技有限公司年产3500吨珍稀食用菌工厂化生产项目监测方案

项目位于位于清丰县产业集聚区行理路北侧。项目北侧为福润肉类加工项目（目前处于停业状态），西北侧为清丰县丰源食品有限公司，项目西侧紧靠河南恒立佳泰有限公司，东侧为濮阳市瑞丰农业科技有限公司，南侧现状均为空地。。

1、大气环境监测

无组织排放

（1）监测内容

表1废气污染物无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 上风向设置1个参照点， 下风向设置3个监测点位 | 颗粒物 | 3次/天，连续2天 |

（2）大气取样与监测

连续2天，每天采样3次，每次连续1h采样或者在1h内等时间间隔采样4次。

气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

有组织排放

（1）监测内容

表2   废气污染物有组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 配料、拌料工序袋式除尘器排气筒进、出口 | 颗粒物 | 3次/周期，2个周期 |
| 低氮燃烧燃气锅炉出口 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 3次/周期，2个周期 |

（2）大气取样与监测

样品采集连续监测2天，每天监测三次。气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

2、废水排放监测

（1）废水排放监测内容。

表3  废水排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区总排放口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化需氧量 | 每天4次，连续监测2天 |

（2）废水取样与监测

样品采集连续监测2天，每天监测4次。水样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

3、声环境监测

（1）监测点布设

本次噪声监测共布设4个监测点。

表3  声环境监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测点位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 |
| 2 | 西厂界 | 厂界外1m处 |  |
| 3 | 南厂界 | 厂界外1m处 |  |
| 4 | 北厂界 | 厂界外1m处 |  |

（2）监测方法及频率

连续监测2天，昼间监测一次。监测方法东、西、南、北三厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

附件五

附件六

公众意见调查统计结果表

| 个人概况 | 性别 |  | 男 |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 54 |  | 46 |  |
|  | 居住地区 |  | 厂区周边人群 |  |  |  |
|  | 职业 |  | 工人 | 农民 | 干部 | 其他 |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 46 | 22 | 0 | 32 |
|  | 文化程度 |  | 专科以上 | 高中及中专 | 初中以下 |  |
|  | 选择项人数/占百分比 |  | 32 | 40 | 28 |  |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 |  | 有 | 没有 |  |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 固废废物储运及处理处置对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？ |  |  | 满意 | 较满意 | 不满意 |
|  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |  |

附件七

附件八

河南恒丰生物科技有限公司年产3500吨珍稀食用菌工厂化生产项目自查报告

河南恒丰生物科技有限公司年产3500吨珍稀食用菌工厂化生产项目位于清丰县产业集聚区行理路北侧，属于新建项目。项目于2017年11月16日在濮阳市清丰县发展和改革委员会备案，项目编号为：2017-410922-01-03-035267，项目环境影响报告表于2017年12月26日取得濮阳县环境保护局批复（清环然表[2017]1号）。

一、项目概况

项目位于清丰县产业集聚区行理路北侧，占地面积31.6亩(约21106.40平方米)，项目北侧为福润肉类加工项目（目前处于停业状态），西北侧为清丰县丰源食品有限公司，项目西侧紧靠河南恒立佳泰有限公司，东侧为濮阳市瑞丰农业科技有限公司，南侧现状均为空地。项目总投资为11000万元，总环保投资为38.5万元，占总投资的0.35%。

环保设施投资一览表

| 阶段 | 项目 | 污染物名称 | 数量或规模 | 治理措施 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 锅炉浓水 | / / | 冲洗地面 | / |
|  |  | 地面冲洗水 | 10m3 | 化粪池 | 6 |
|  |  | 生活污水 | 10m3 | 隔油池+化粪池 |  |
|  | 废气 | 锅炉废气 | / | 11m烟囱 | 7 |
|  |  | 食堂油烟 | / | 油烟净化装置 | 5 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | / | 环卫部门处理 | 0.5 |
|  |  | 菌渣 | / | 有机肥外售 | / |
|  |  | 包装固废 | 1×10m2 | 暂存于固废暂存处 | 5 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | / | 隔音、减震 | 10 |
|  | 其他 | 绿化 | 485.49m2 | 草坪、绿地 | 5 |
| 合计 | / |  |  |  | 38.5 |

二、工程建设情况

实际建设情况与环评报告内容相关情况见表1、表2。

表1    本项目主要生产设备一览表

|  | 环评批复及要求 |  |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 与环评是否一致 | 备注 |
| 1 | 封闭式搅拌机 | 10 m3 | 2 | 不一致 | 实际4台，其中搅拌，1台预湿，1台储存 |
| 2 | 上框机 | / | 2 | 一致 |  |
| 3 | 灭菌柜 | 45m3 | 2 | 一致 |  |
| 4 | 灭菌柜 | 14m3 | 1 | 不一致 | 实际没有 |
| 5 | 接种机 | F10000 | 1 | 不一致 | 实际没有 |
| 6 | 栽培床架 | / | 78库 | 一致 |  |
| 7 | 养菌床架 | / | 48库 | 一致 |  |
| 8 | 周转筐 | / | 60000套 | 一致 |  |
| 9 | 空气机及空气净化设备 | 55千瓦 | 2套 | 一致 |  |
| 10 | 制冷设备 | 1200千瓦 | 3套 | 一致 |  |
| 11 | 冷风机 | 30千瓦 | 106台 | 一致 |  |
| 12 | 加湿器 | / | 78台 | 一致 |  |
| 13 | 打包机 | / | 0 | 不一致 | 实际3台 |

表2  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 项目名称 | 环评及批复要求 |  |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | 工程内容 |  | 建设规模 | 与环评是否一致 | 变更情况 |
| 主体 工程 | 前道车间 |  | 框架钢架构与隔热板结构，1184.4m2 | 一致 |  |
|  | 出菇车间 |  | 框架钢架构与隔热板结构，4752m2 | 一致 |  |
|  | 养菌车间 |  | 框架钢架构与隔热板结构，4861m2 | 一致 |  |
|  | 冷库 |  | 框架钢架构与隔热板结构，297m2 | 一致 |  |
|  | 原材料仓库 |  | 框架钢架构与隔热板结构，754.6m2 | 一致 |  |
|  | 包装车间 |  | 框架钢架构与隔热板结构，297m2 | 一致 |  |
| 配套工程 | 办公用房 |  | 660m2，1栋3层，主要进行员工办公及菌种培育，检测，不产生实验废水。 | 一致 |  |
|  | 锅炉 |  | 400m2，2t/h蒸汽锅炉 | 一致 |  |
|  | 门卫 |  | 200m2，位于大门口 | 一致 |  |
|  | 其他 |  | 900m2，主要包括道路建设 | 一致 |  |
| 公用 工程 | 供水 |  | 集聚区管网，5160吨/年 | 一致 |  |
|  |  |  |  | 一致 |  |
|  | 供电 |  | 集聚区电网供电，171.6万kWh/a | 一致 |  |
|  | 天然气 |  | 集聚区管网，18.9万m3/a | 一致 |  |
| 环保 工程 | 废水治理 |  | 化粪池（1×10m3） | 一致 |  |
|  | 废气治理 | 天然气燃烧废气 | 11m烟囱排放 | 一致 |  |

附件九

附件十

附件十一

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南恒丰生物科技有限公司                  填表人（签字）：                                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 河南恒丰生物科技有限公司年产3500吨珍稀食用菌工厂化生产项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 清丰县产业集聚区行理路北侧 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | A0142食用菌种植 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 3500吨各类食用菌 |  |  |  | 项目开工日期 | 2017年12月 |  |  | 实际生产能力 |  | 3500吨各类食用菌 |  | 试运行日期 | 2020年9月 |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 11000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  | 46万元 |  | 所占比例 | 0.41% |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 清丰县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 清环然表[2017]1号 |  | 批准时间 | 2017年12月26日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 清丰县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  | 环保设施监测单位 |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 11000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  | 38.5万元 |  | 所占比例 | 0.35% |  |  |  |
|  | 废水治理 |  | 6万元 |  | 废气治理 | 12万元 |  | 噪声 | 10万元 |  | 固废治理 |  | 5.5万元 | 绿化及生态 | 5万元 | 其它 |  | / |  |
|  | 新增废水处理能力 |  | 819t/a |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理能力 |  | 18324000Nm3/a |  | 年工作时 | 2400h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 河南恒丰生物科技有限公司 |  |  |  | 邮政编码 | 457300 |  |  | 联系电话 |  | 18939329868 |  | 环评单位 | 河南汇能阜力科技有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 0.0819 |  |  |  | 0.0819 |  |  | 0.0819 |  |  |  | +0.0819 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 139 |  |  | 350 | 0.011 |  |  |  | 0.011 | 0.4541 |  | 0.011 | 0.4541 |  |  | +0.011 |
|  | 氨 氮 |  |  | 4.91 |  |  | 35 | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0.0412 |  | 0.004 | 0.0412 |  |  | +0.004 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  | 1832.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1832.4 |
|  | 颗粒物 |  |  | 3.75 |  |  | 120 |  |  |  |  | 0.068 | 5.75 |  | 0.068 | 5.75 |  |  | +0.068 |
|  | 烟 尘 |  |  | 2.5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0.0097 | 0.0453 |  | 0.0097 | 0.0453 |  |  | +0.0097 |
|  | SO2 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0.003 |  | 0 | 0.003 |  |  | 0 |
|  | NOx |  |  | 43.5 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.1691 | 0.354 |  | 0.1691 | 0.354 |  |  | +0.1691 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年