濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万

菌包及3000万瓶鲜菇种植项目竣工环境

保护验收监测报告表

建设单位:	濮阳市瑞丰农业科技有限公司

编制单位：  濮阳市瑞丰农业科技有限公司

二零二零年十二月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责 人:

填 表 人：

| 建设单位：濮阳市瑞丰农业科技有限公司（盖章） | 编制单位：濮阳市瑞丰农业科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电 话：18939329863 | 电 话：18939329863 |
| 邮 编：457300 | 邮 编：457300 |
| 地 址：清丰县产业集聚区建设路西侧、行理路北侧 | 地 址：清丰县产业集聚区建设路西侧、行理路北侧 |

表一

| 建设项目名称 | 年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 濮阳市瑞丰农业科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 清丰县产业集聚区建设路西侧、行理路北侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 鲜菇 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 3000万瓶鲜菇 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 3000万瓶鲜菇 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年11月 | 开工建设时间 | 2017年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2020.9.5~ 2020.12.2 | 验收现场监测时间 | 2020.10.21~2020.10.22 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 清丰县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 河南汇能阜力科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 17000万元 | 环保投资总概算 | 44万元 | 比例 | 0.25% |
| 实际总概算 | 17000万元 | 实际环保投资 | 28.5万元 | 比例 | 0.17% |
| 项目概括 | 项目位于清丰县产业集聚区建设路西侧、行理路北侧，占地面积42412.34m2，项目北侧紧邻福润肉类加工厂，项目南侧和东侧分别于行理路与建设路相邻，西侧为河南恒丰生物科技有限公司。 项目总投资为17000万元，环保投资为28.5万元，占总投资的0.17%。本项目劳动定员120人，每天工作8小时，年工作300天。 项目单位于2020年8月20日竣工，竣工信息已于2020年8月22日网站公示；2020年9月5日-2020年12月30日进行调试，于2020年8月25日网站公示。 受濮阳市瑞丰农业科技有限公司委托，河南思源环境检测有限公司濮阳分公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作。根据现场勘察及资料调研情况，河南思源环境检测有限公司濮阳分公司制定了该项目监测方案，并于2020年10月21日～22日依据国家有关环境监测技术规范进行了监测。针对该项目环保设施污染物排放浓度和排放总量的监测结果和现场情况的勘查，并依据有关国家标准，我公司编制了本监测报告。 |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | ### 1.1 《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第682号； ### 1.2 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 国家环境保护总局令第13号； ### 1.3《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017] 4号； ### 1.4《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（生态环境部[2018]9号）； ### 1.5《濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目环境影响报告表》 河南汇能阜力科技有限公司； ### 1.6 《濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目环境影响报告表的批复》 （清丰县环境保护局，清环然表[2017]2号，2017年12月26日）； ### 1.7 《河南省企业投资项目备案表》濮阳市清丰县发展和改革委员会备案，项目编号为：2017-410922-01-03-035278； ### 1.8《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值； 1.9《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建燃气锅炉特别排放浓度限值及《河南省2019年锅炉综合整治方案》中排放浓度限值； 1.10《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准； ### 1.11《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； ### 1.12一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1-1废气污染物排放标准限值 执行标准; 污染 因子; 污染物排放限值. 有组织; 无组织. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准; 颗粒物; 浓度≤120 mg/m3， 且排放速率≤3.5kg/h; 浓度≤1.0mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建燃气锅炉特别排放浓度限值及《河南省2019年锅炉综合整治方案》中排放浓度限值; 烟尘; 浓度≤5.0mg/m3. SO2; 浓度≤10mg/m3. NOx; 浓度≤50mg/m3. 表1-2 废水污染物排放标准限值 执行标准; 污染因子; 污染物排放限值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准; pH; 6~9. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 清丰县第二污水处理厂进水水质; COD; 350mg/L. NH3-N; 35mg/L. 表1-3噪声排放标准限值 单位：dB（A） 适用点位; 执行标准; 限值. 东、西、南、北四厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 昼间≤65 夜间≤55. |

表二 2.1工程概括 项目位于清丰县产业集聚区建设路西侧、行理路北侧，占地面积42412.34m2，项目北侧紧邻福润肉类加工厂，项目南侧和东侧分别于行理路与建设路相邻，西侧为河南恒丰生物科技有限公司。 项目总投资为17000万元，环保投资为28.5万元，占总投资的0.17%。本项目劳动定员120人，每天工作8小时，年工作300天。 项目生产过程中涉及使用的主要生产设备情况见表2-1，环评及批复阶段建设内容与实际建设内容见表2-2，主要原辅材料见2-3。 表2-1 项目主要设备情况一览表 环评批复及要求; 实际情况. 序号; 类别; 设备名称; 规格型号及参数; 数量; 与环评是否一致; 备注. 1; 3000万瓶鲜菇生产线; 封闭式搅拌机; 10 m3; 2套; 不一致; 实际5套. 2; 装瓶机; -; 2台; 一致; 实际3台. 3; 压盖机; -; 3台; 一致. 4; 上框机; -; 2台; 一致. 5; 灭菌柜; GXMQ-R-57.4JS; 8台; 不一致; 实际7台. 6; 接种机; F10000; 1台; 不一致; 实际2台. 7; 下框机; -; 2台; 一致. 8; 搔菌机; STW-C; 1台; 不一致; 实际3台. 9; 挖瓶机; -; 1台; 不一致; 实际3台. 10; 空气机及空气净化设备; 55千瓦; 2套; 一致. 11; 制冷设备; 1200千瓦; 3套; 不一致; 实际5套. 12; 冷风机; 30千瓦; 8台; 一致. 13; 共用设备; 净水设备; RO反渗透; 1套; 不一致; 实际2套. 14; 蒸汽锅炉; 6t/h; 1台; 一致. 15; 新风系统; -; 若干; 一致. 16; 光照系统; -; 若干; 一致. 17; 周转筐; -; 900000套; 一致. 本次项目只验收3000万瓶鲜菇生产线，1000万包各类食用菌成品菌包生产线不再建设该生产线，此次不进行验收。鲜菇生产线设备的变化不影响产能。

表2-2 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表 项目名称; 环评及批复要求; 实际情况. 工程类别; 工程内容; 建设规模; 与环评是否一致; 变更情况. 主体 工程; 生产车间; 框架钢架构与隔热板结构，20751m2; 一致. 冷藏车间; 框架钢架构与隔热板结构，1170m2; 一致. 包装车间; 框架钢架构与隔热板结构，1576m2; 一致. 原料仓库; 框架钢架构与隔热板结构，2296m2; 一致. 配套工程; 办公楼; 666.6m2，1栋3层，主要进行员工办公及菌种培育，检测，不产生实验废水。; 一致. 锅炉; 6t/h蒸汽锅炉; 不一致; 实际4t/h蒸汽锅炉. 公用 工程; 供水; 集聚区管网，21144吨/年; 一致. 供电; 集聚区电网供电，1138.3万kWh/a; 一致. 天然气; 集聚区管网，96万m3/a; 一致. 环保 工程; 废水治理; 隔油池、化粪池; 不一致; 只有化粪池. 废气治理; 8m烟囱排放; 不一致; 实际11m烟囱排放. 绿化; 642.33m2; 一致. 路面硬化; 厂区道路全部; 一致. 根据实际生产4t/h蒸汽锅炉满足生产要求，故用4t/h蒸汽锅炉代替6t/h蒸汽锅炉。锅炉烟囱加高优于环评。

原辅材料： 表2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 原料; 木屑、玉米芯、棉籽壳、玉米粉、麸皮; 吨; 14500; 从周边乡村购进. 2; 资源 能源; 电; 万kW· h; 1138.3; 市政电网. 水; t; 21144; 市政供水. 天然气; 万m3; 96; 集聚区管网. 本项目原辅材料与环评及批复一致。 项目总投资为17000万元，环保投资为28.5万元，占总投资的0.17%。环保投资见表2-4。 表2-4 运营期环保投资一览表 阶段; 项目; 污染物名称; 数量或规模; 治理措施; 投资金额 （万元）. 营运期; 废水; 制备浓水; /; 用于绿化; /. 锅炉浓水; /; 冲洗地面后排入污水管网; /. 地面冲洗水; 10m3; 化粪池; 4. 生活废水; 10m3; 化粪池. 废气; 锅炉废气; /; 11m烟囱; 7. 配料、拌料粉尘; /; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 5. 固废; 生活垃圾; /; 环卫部门处理; 0.5. 菌渣; /; 有机肥外售; /. 噪声; 设备噪声; /; 隔音、减震; 10. 其他; 绿化; /; 草坪、绿地; 2. 合计; /; 28.5.

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目鲜菇生产工艺流程图及产污环节见图1。 图1 本项目鲜菇生产工艺流程及产污环节图 鲜菇生产工艺流程简述： 配料、拌料：将木屑、棉籽壳、玉米芯、麸皮等按比例进行配料，保持pH7.5~8，含水量62%，通过搅拌使原料在最短时间内吸取大量的水分，提高培养料自身的蓄水能力，并使物料混合均匀。 装瓶：装料瓶采用700mL的聚丙烯塑料瓶，装干料280克左右，湿料560克，搅拌好的原料由提升机送至装瓶机的料斗再由自动装瓶机组自动装料，调节装瓶机组中的打孔机,使孔穴能达到距瓶底2~3毫米处，培养料基面距瓶口15毫米左右，瓶肩与瓶颈不能有间隙，装料松紧度要均匀一致，菌瓶装好之后,最后由自动加盖机加盖。

高温灭菌：灭菌的目的不仅是杀死存在于培养基内部的微生物，而且还有通过加热加压把培养基变成菌丝易分解和吸收状态的作用。本项目依靠提高蒸汽的温度来灭菌的，灭菌的温度可达到120℃，在此温度下，维持4.5小时。 冷却：灭菌后所有的栽培瓶内部都要冷却至菌丝的培养温度(30℃以下)才能接种，本项目采用风机强制冷却至适宜温度。 接种：工厂化接种是在无菌条件下进行的，采用固体菌种。临近接种前，用高锰酸钾溶液洗涤原种瓶外壁，接种人员通过风淋室洁净后进入接种室，用自动接种机进行接种。 培养菌丝：菌丝培养是不断增加营养菌丝生物量的过程，接种后培养瓶放置在垫仓板上，移至清洁及控温、控湿、控气的培养室中。培养室设置为适宜温度和湿度。菌丝长满瓶为75~85天，出菇为24天。 搔菌：搔菌是使表面菌丝断裂，菌丝重新形成，缩短出菇时间，提高出菇整齐度。主要将培养基料面四周搔除，形成环沟，环沟距瓶口的距离约为15~20毫米。 出菇：保持生产车间在适宜的温度、光照、湿度、通风的条件下，诱导原基形成和控制正常的原基数量。 采菇、包装：子实体生长至七八分成熟时即可采收。挖瓶去除培养料后采用单向透气膜，通过自动化机械包装。 入库冷藏：包装后直接送入预冷间冷藏，冷藏温度在2~4℃。采用集中供冷，螺杆式冷水机组供冷。

- 产污环节分析 - 废气 - 本项目生产过程产生的废气主要有配料、拌料过程中产生的少量粉尘和高压灭菌过程锅炉产生的烟尘、SO2、NOX。 - 废水 - 本项目废水主要为生活污水、锅炉蒸汽用水以及清库后冲洗出菇房产生的少量废水。 - 噪声 - 本项目噪声主要为主要为搅拌机、恒温室外空调外机、锅炉鼓风机等机械设备运行过程中产生的噪声。 - 固体废物 - 本项目固体废物主要为包装过程和搔菌过程产生的废培养基、包装固废以及生活垃圾。

表三

1、废水 - 本项目产生的废水主要为生活污水、锅炉蒸汽用水以及清库后冲洗出菇房产生的少量废水。锅炉浓水通过污水管网然后排入清丰县第二污水处理厂；生活污水和清库后冲洗出菇房产生的少量废水排入化粪池沉淀处理，然后通过管网排至清丰县第二污水处理厂。 - 2、废气 - 本项目生产过程产生的废气主要有配料、拌料过程中产生的少量粉尘和高压灭菌过程锅炉产生的烟尘、SO2、NOX。配料、拌料过程中产生的少量粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后通过15米高排气筒排放；高压灭菌过程锅炉产生的烟尘、SO2、NOX经低氮燃烧后通过11米高排气筒排放 - 3、噪声 - 本项目噪声主要为主要为搅拌机、恒温室外空调外机、锅炉鼓风机等机械设备运行过程中产生的噪声，所有设备均在室内安装，通过厂房隔声、设置全封闭结构、基础减震等措施降低噪声。 - 固体废物 - 本项目固体废物主要为包装过程和搔菌过程产生的废培养基、包装固废以及生活垃圾。包装过程和搔菌过程产生的废培养基外售作为有机肥使用；包装固废暂存于厂区固废暂存处定期的进行外售；生活垃圾收集于厂内生活垃圾暂存点定期的交环卫部门处理。

表四

- 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 环境影响报告表主要结论 - 1、废气 - 本项目的废气主要是锅炉产生的烟尘，SO2、NOX。经8m烟囱排放，项目采用天然气为原料，污染因子的排放浓度和速率均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表2的要求。 - 2、废水 - 本项目营运期产生废水主要生活废水和生产废水。生活污水经隔油池处理后再经化粪池沉淀处理后，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水要求，排入清丰县第二污水处理厂，最终流入瀦龙河，对地表水影响很小。 - 3、噪声 - 噪声主要来自生产设备，经墙体隔声与距离衰减后，噪声将满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，不会对周围环境产生明显影响。 - 4、固体废物 - 本项目在营运期产生固体废物主要为废培养基、包装固废和生活垃圾。 - 废培养基外售做有机肥，生活垃圾送至垃圾处理厂处理；包装固废暂存于固废暂存处定期外售。 - 经过以上治理措施后，本项目各类固体废物对周围无明显影响，回收治理措施可行。 - 风险分析 - 本项目涉及的主要原辅材料、中间产物、产品及燃料、污染物中，危险物质主要为天然气。天然气属于易燃易爆危险性物质，天然气的泄漏以及锅炉操作不当、设备缺陷等均可能造成风险事故。为了防范事故和减少事故危害，需制定风险事故应急预案，当出现风险事故时，采取应急措施，以控制事故和减少事故对环境造成的影响。

- 6、总量建议指标 - 废水： - 经项目区化粪池处理后COD：1.045t/a NH3-N：0.948t/a - 经污水处理厂处理后COD： 0.1936t/a NH3-N：0.0194t/a； - 废气： - 二氧化硫排放浓度：32.1mg/m3 排放量：0.029t/a - 氮氧化物排放浓度：138.7 mg/m3 排放量：1.796t/a 审批部门审批决定 - 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。 - 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 - 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，落实防治环境污染和生态破坏的措施，确保项目设计符合环境保护设计规范要求。 - 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物等污染物，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。 - 三、项目运行时，外排污染物应满足以下要求： - （一）废气：项目采用1台6蒸吨燃气锅炉，天然气锅炉燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建燃气锅炉特别排放浓度限值。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，本项目烟囱高度设置为11米。食堂油烟废气，经油烟净化装置净化后从专用烟道排放，达到《饮食业油田排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求。 （二）废水：1、本项目生产废水为锅炉浓水，该水为清净下水，钙镁离子浓度较高，通过污水收集管网排入清丰县姚庄污水处理厂。2、本项目地面冲洗废水，经化粪池处理后，通过厂区污水收集管网排入清丰县姚庄污水处理厂。3、本项目生活污水经化粪池处理后，通过厂区污水收集管网排入清丰县姚庄污水处理厂。

（三）噪声：噪声经隔声、消声、减振等降噪措施，再经距离衰减后厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 - （四）固废：1、该项目生产固废主要为杏鲍菇产生的包装固废、培养基，属于一般固废，暂存于厂区一般固废暂存处，定期外售，项目产生的菌渣外售做为有机肥使用。项目产生的生活垃圾，收集于厂区生活垃圾暂存点，定期交由环卫部门统一清理。 - （五）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。 - 四、如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。项目运行过程中，要自觉接受项目环保部门的环境监督管理。 - 五、对此批复若有异议，可自该文下达之日起60日内向濮阳市环保局或清丰县人民政府申请复议，逾期复议无效。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ### 5.1 监测分析方法 ### 本次验收监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法。监测分析方法及使用仪器见表5-1。 ### 表5-1监测分析方法及使用仪器 序号; 检测项目; 分析方法; 方法来源; 仪器名称及型号; 检出限mg/m3. 1; 废气量; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 皮托管平行测速采样; GB/T 16157-1996 及修改单; ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪; /. 崂应3012H 自动烟尘（气）测试仪; /. 2; 颗粒物 （无组织）; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; MS105DU 电子天平; 0.001. 3; 颗粒物 （有组织）; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017; MS105DU 电子天平; 1.0. 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; GB/T 16157-1996及修改单; LE104E/02 电子天平; 0.010. 4; 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法; HJ 57-2017; 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260D; 3. 5; 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法; HJ 693-2014; 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260D; 3. 6; 厂界噪声; 工业企业厂界噪声测量方法; GB 12348-2008; AWA6228+型 多功能声级计; /.

### 续表5-1监测分析方法及使用仪器 序号; 检测项目; 分析方法; 方法来源; 仪器名称及型号; 检出限mg/L. 1; pH; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第一章 六（二） 国家环境保护总局 （2007年）; 便携式pH计 CT-6032; /. 2; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017; HCA-100消解器; 4. 3; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T 11901-1989; LE104E/02 电子天平; 4. 4; 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法; HJ 505- 2009; SHX70 生化培养箱; 0.5. 5; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; T6新悦 可见分光光度计; 0.025. ### 1、此次监测工作严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定（暂行）》进行全过程质量监督。监测期间，统计项目生产运行工况，污染治理设施运行稳定。 ### 2、监测点位的布设、采样、分析和数据处理按照国标方法以及原国家环保局颁发的《空气和废气监测分析方法》（第四版）。 ### 3、废气污染物排放监测：采样前对仪器进行气密性检查及流量校准，样品的采集、保存、运输《空气和废气监测分析方法》（第四版）相关要求执行，采样点位布置科学，采样、分析方法规范。 4、废水检测：废水检测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境检测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质检测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取自控、密码平行样、密码质控样、加标回收等质控措施。

### 5、噪声监测：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。 ### 6、监测数据严格实行三级审核制度，监测数据真实有效。 ### 7、本次监测中，样品采集及分析均采用国标(或推荐)方法，所用仪器全部经过计量部门检定合格并在有效期内。

表六

验收监测内容： 6.1 废气污染物排放监测 该项目废气污染物排放监测内容见表6-1，6-2。 表6-1 废气污染物无组织排放监测内容 监测点位; 监测项目; 监测频次. 上风向设置1个参照点， 下风向设置3个监测点位; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 表6-2 废气污染物有组织排放监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次. 配料、拌料工序袋式除尘器排气筒进、出口; 颗粒物; 3次/周期，2个周期. 低氮燃烧燃气锅炉出口; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 3次/周期，2个周期. ### 6.2废水排放监测 表3 废水排放监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂区总排放口; pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化需氧量; 每天4次，连续监测2天. ### 6.3噪声排放监测 ### 该项目噪声排放监测内容见表6-4。 表6-4 噪声排放监测内容 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东、南、西、北四厂界 共4个监测点; 等效声级; 昼检测1次，检测2天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 表7-1验收监测期间生产工况调查表 生产日期; 产品名称; 设计产量 （万瓶/天）; 实际产量 （万瓶/天）; 生产负荷（%）. 2020.10.21; 鲜菇; 10; 9.5; 95%. 2020.10.22; 鲜菇; 10; 8.7; 87%. 由表7-1可知，本项目鲜菇的生产负荷为87%~95%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。

验收监测结果： 1、废气排放监测结果 采样日期; 采样时间; 采样点位; 颗粒物(mg/m3); 气象信息. 2020.10.21; 7:01; 8:01; 上风向; 0.382; 天气：晴 温度：15℃ 气压：100.3KPa 风向：北风 风速：0.8~1.4m/s. 7:15; 8:15; 下方向1; 0.488. 7:20; 8:20; 下风向2; 0.475. 7:27; 8:27; 下风向3; 0.465. 9:35; 10:35; 上风向; 0.380; 天气：晴 温度：18℃ 气压：100.1KPa 风向：北风 风速：1.0~2.1m/s. 9:47; 10:47; 下方向1; 0.479. 9:56; 10:56; 下风向2; 0.480. 10:05; 11:05; 下风向3; 0.479. 11:27; 12:27; 上风向; 0.366; 天气：晴 温度：19℃ 气压：100.0KPa 风向：北风 风速：0.9~2.0m/s. 11:36; 12:36; 下方向1; 0.480. 11:48; 12:48; 下风向2; 0.470. 11:52; 12:52; 下风向3; 0.465. 2020.10.22; 7:10; 8:10; 上风向; 0.372; 天气：晴 温度：16℃ 气压：100.3KPa 风向：东北风 风速：0.6~1.3m/s. 7:20; 8:20; 下方向1; 0.482. 7:28; 8:28; 下风向2; 0.479. 7:36; 8:36; 下风向3; 0.459. 9:00; 10:00; 上风向; 0.380; 天气：晴 温度：18℃ 气压：100.1KPa 风向：东北风 风速：0.8~1.9m/s. 9:14; 10:14; 下方向1; 0.479. 9:22; 10:22; 下风向2; 0.465. 9:30; 10:30; 下风向3; 0.480. 10:48; 11:48; 上风向; 0.368; 天气：晴 温度：20℃ 气压：99.9KPa 风向：东北风 风速：0.7~2.0m/s. 11:00; 12:00; 下方向1; 0.487. 11:09; 12:09; 下风向2; 0.475. 11:21; 12:21; 下风向3; 0.484. 表7-2 废气污染物无组织排放监测结果 根据表7-2检测结果，本项目厂界无组织排放结果分析如下：颗粒物无组织排放浓度范围为：0.459～0.488mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值要求。

表7-3 有组织废气排放监测结果 检测点位; 检测 周期; 检测 频次; 废气流量 (Nm3/h); 颗粒物. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 配料、拌料工序袋式除尘器排气筒进口; I 周期; 1; 4.75×103; 357; 1.70. 2; 4.80×103; 365; 1.75. 3; 4.82×103; 339; 1.63. 均值; 4.79×103; 354; 1.69. II 周期; 1; 4.81×103; 331; 1.59. 2; 4.83×103; 343; 1.66. 3; 4.83×103; 303; 1.46. 均值; 4.82×103; 326; 1.57. 配料、拌料工序袋式除尘器排气筒出口; I 周期; 1; 5.13×103; 4.7; 0.024. 2; 5.07×103; 5.4; 0.027. 3; 5.06×103; 4.3; 0.022. 均值; 5.09×103; 4.8; 0.024. II 周期; 1; 5.13×103; 4.5; 0.023. 2; 5.15×103; 5.2; 0.027. 3; 5.10×103; 4.8; 0.024. 均值; 5.13×103; 4.8; 0.025. 根据表7-3检测结果，本项目配料、拌料工序袋式除尘器排气筒产生颗粒物有组织排放浓度均值为：4.8mg/m3，排放速率均值为：0.0245mg/m3，处理效率达98.59%。本项目产生的废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由15m排气筒有组织排放。其中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物有组织排放浓度限值要求。

表7-4 有组织废气排放监测结果 检测点位; 检测 周期; 检测 频次; 废气流量 (Nm3/h); 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 含氧量（%）. 实测浓度 (mg/m3); 折算浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 实测浓度 (mg/m3); 折算浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 实测浓度 (mg/m3); 折算浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 低氮燃烧燃气锅炉出口; I周期; 1; 5.17×103; 3.5; 3.7; 0.018; 未检出; /; /; 40; 42; 0.207; 4.5. 2; 5.40×103; 2.8; 3.0; 0.015; 未检出; /; /; 42; 44; 0.227; 4.4. 3; 5.97×103; 3.7; 4.0; 0.022; 未检出; /; /; 38; 41; 0.227; 4.7. 均值; 5.52×103; 3.3; 3.5; 0.018; 未检出; /; /; 40; 43; 0.221; 4.5. II周期; 1; 4.40×103; 3.0; 3.2; 0.013; 未检出; /; /; 39; 42; 0.172; 4.6. 2; 4.26×103; 2.8; 3.0; 0.012; 未检出; /; /; 43; 45; 0.183; 4.4. 3; 4.31×103; 3.3; 3.5; 0.014; 未检出; /; /; 41; 44; 0.177; 4.5. 均值; 4.32×103; 3.0; 3.2; 0.013; 未检出; /; /; 41; 44; 0.177; 4.5.

根据表7-4检测结果，本项目厂界低氮燃烧燃气锅炉排放结果分析如下：颗粒物排放浓度均值为：3.35mg/m3，排放速率均值为：0.0155kg/h；二氧化硫未检出；氮氧化物排放浓度均值为：43.5mg/m3，排放速率均值为：0.199kg/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建燃气锅炉特别排放浓度限值及《河南省2019年锅炉综合整治方案》中排放浓度限值。

2、废水监测结果 表7-5 废水排放监测结果 检测点位; 检测时间; pH; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 悬浮物 （mg/L）; 五日生化需氧量（mg/L）. 厂区总排口; 2020.10.21; 1次; 7.45; 81; 2.45; 12; 20.1. 2次; 7.29; 95; 2.27; 21; 20.9. 3次; 7.38; 92; 2.81; 14; 20.8. 4次; 7.42; 87; 2.56; 18; 21.7. 2020.10.22; 1次; 7.55; 89; 2.96; 16; 22.4. 2次; 7.64; 99; 2.61; 22; 23.9. 3次; 7.21; 93; 2.06; 19; 23.0. 4次; 7.59; 101; 2.23; 17; 24.0. 根据表7-5检测结果，本项目废水排放结果分析如下：此次验收检测厂区总排口pH为7.21~7.64，化学需氧量最大值101mg/L，氨氮最大值2.96mg/L，悬浮物最大值22mg/L，五日生化需氧量最大值24.0mg/L。污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及清丰县姚庄污水处理厂（清丰县第二污水处理厂）进水水质要求。

3、噪声监测结果 表7-6 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位; 2020.10.21; 2020.10.22. 昼间检测结果; 昼间检测结果. 东厂界; 58.1; 57.7. 南厂界; 56.8; 57.3. 西厂界; 55.7; 55.9. 北厂界; 56.2; 56.8. 验收监测期间，本项目噪声监测结果分析如下： 本项目只白天生产，所在厂区东、南、西、北四厂界昼间噪声测定值为55.7dB(A)～58.1dB(A) ，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、污染物排放总量 污染物排放总量一览表 项目; 污染物产生量; 污染物削减量; 污染物排放总量; 总量控制指标. 废水量（×104 m3/a）; /; /; 0.2673; 0.3873. 化学需氧量（t/a）; /; /; 0.27; 1.045. 氨氮（t/a）; /; /; 0.0079; 0.948. 根据员工人数、人均日用水量、生活水排污系数及验收监测数据计算得出，濮阳市瑞丰农业科技有限公司污染物排放总量为：COD：0.27t/a，NH3-N：0.0079 t/a，均满足污染物总量控制指标（COD 1.045t/a，NH3-N 0.948t/a）。

表八

验收检测结论 1、生产工况 验收监测期间，濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目鲜菇的生产负荷为87%~95%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。验收监测期间，该项目生产稳定，生产及环保设施处于正常运转状态。 2、废水 濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目产生的废水主要为生活污水。废水排放结果分析如下：此次验收检测厂区总排口pH为7.21~7.64，化学需氧量最大值101mg/L，氨氮最大值2.96mg/L，悬浮物最大值22mg/L，五日生化需氧量最大值24.0mg/L。污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及清丰县姚庄污水处理厂（清丰县第二污水处理厂）进水水质要求。 3、废气污染物排放监测结果 濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植颗粒物无组织排放浓度范围为：0.459～0.488mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中无组织排放浓度限值要求。 濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目配料、拌料工序袋式除尘器排气筒产生颗粒物有组织排放浓度均值为：4.8mg/m3，排放速率均值为：0.0245mg/m3，处理效率达98.59%。本项目产生的废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由15m排气筒有组织排放。其中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中颗粒物有组织排放浓度限值要求。 濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目低氮燃烧燃气锅炉排放结果分析如下：颗粒物排放浓度均值为：3.35mg/m3，排放速率均值为：0.0155kg/h；二氧化硫未检出；氮氧化物排放浓度均值为：43.5mg/m3，排放速率均值为：0.199kg/h，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建燃气锅炉特别排放浓度限值及《河南省2019年锅炉综合整治方案》中排放浓度限值。

4、噪声监测结果 濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目所在厂区东、南、西、北四厂界昼间噪声测定值为55.7dB(A)～58.1dB(A) ，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 5、固体废物 本项目固体废物主要为包装过程和搔菌过程产生的废培养基、包装固废以及生活垃圾。包装过程和搔菌过程产生的废培养基外售作为有机肥使用；包装固废暂存于厂区固废暂存处定期的进行外售；生活垃圾收集于厂内生活垃圾暂存点定期的交环卫部门处理。 - 6、总量控制 - 根据实际生产及监测期间废气排放情况可知，验收期间废气污染物排放总量为：二氧化硫排放总量为0吨/年，氮氧化物排放总量为0.514吨/年。 - 本项目废水主要为生活污水。故废水排放总量为2673吨/年，COD排放总量为0.27吨/年，氨氮排放总量为0.0079吨/年。 污染物排放均满足建设项目主要污染物总量指标备案表及环评建议排放量要求。 7、建议 （1）加强厂区环境绿化，利用绿色植物吸尘降噪作用，有效降低厂区产生的无组织烟尘及噪声对外环境的影响。 （2）加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，杜绝跑冒滴漏现象，防止异常噪声的产生。