附件一

附件二

附件三

附件四

濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目监测方案

项目位于清丰县产业集聚区建设路西侧、行理路北侧，占地面积42412.34m2，项目北侧紧邻福润肉类加工厂，项目南侧和东侧分别于行理路与建设路相邻，西侧为濮阳市瑞丰农业科技有限公司。

1、大气环境监测

无组织排放

（1）监测内容

表1废气污染物无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 上风向设置1个参照点， 下风向设置3个监测点位 | 颗粒物 | 3次/天，连续2天 |

（2）大气取样与监测

连续2天，每天采样3次，每次连续1h采样或者在1h内等时间间隔采样4次。

气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

有组织排放

（1）监测内容

表2   废气污染物有组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 配料、拌料工序袋式除尘器排气筒进、出口 | 颗粒物 | 3次/周期，2个周期 |
| 低氮燃烧燃气锅炉出口 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 3次/周期，2个周期 |

（2）大气取样与监测

样品采集连续监测2天，每天监测三次。气样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

2、废水排放监测

（1）废水排放监测内容。

表3  废水排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区总排放口 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化需氧量 | 每天4次，连续监测2天 |

（2）废水取样与监测

样品采集连续监测2天，每天监测4次。水样采集及保存按《环境监测技术规范》进行。

3、声环境监测

（1）监测点布设

本次噪声监测共布设4个监测点。

表3  声环境监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测点位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 |
| 2 | 西厂界 | 厂界外1m处 |  |
| 3 | 南厂界 | 厂界外1m处 |  |
| 4 | 北厂界 | 厂界外1m处 |  |

（2）监测方法及频率

连续监测2天，昼间监测一次。监测方法东、西、南、北三厂界噪声按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

附件五

附件六

公众意见调查统计结果表

| 个人概况 | 性别 |  | 男 |  | 女 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 52 |  | 48 |  |
|  | 居住地区 |  | 厂区周边人群 |  |  |  |
|  | 职业 |  | 工人 | 农民 | 干部 | 其他 |
|  | 选择项占百分比（%） |  | 40 | 24 | 0 | 36 |
|  | 文化程度 |  | 专科以上 | 高中及中专 | 初中以下 |  |
|  | 选择项人数/占百分比 |  | 28 | 42 | 30 |  |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 |  | 有 | 没有 |  |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 废水对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 噪声对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  |  | 固废废物储运及处理处置对您的影响程度 |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 选择项占百分比（%） |  | 100 |  |  |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？ |  |  | 满意 | 较满意 | 不满意 |
|  | 选择项占百分比（%） |  |  | 100 |  |  |

附件七

附件八

濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶

鲜菇种植项目自查报告

濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目位于清丰县产业集聚区建设路西侧、行理路北侧，属于新建项目。项目于2017年11月16日在濮阳市清丰县发展和改革委员会备案，项目编号为：2017-410922-01-03-035278，项目环境影响报告表于2017年12月26日取得濮阳县环境保护局批复（清环然表[2017]2号）。

一、项目概况

项目位于清丰县产业集聚区建设路西侧、行理路北侧，占地面积42412.34m2，项目北侧紧邻福润肉类加工厂，项目南侧和东侧分别于行理路与建设路相邻，西侧为河南恒丰生物科技有限公司。

项目总投资为17000万元，总环保投资为28.5万元，占总投资的0.17%。

环保设施投资一览表

| 阶段 | 项目 | 污染物名称 | 数量或规模 | 治理措施 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 制备浓水 | / | 用于绿化 | / |
|  |  | 锅炉浓水 | / | 冲洗地面后排入污水管网 | / |
|  |  | 地面冲洗水 | 10m3 | 化粪池 | 4 |
|  |  | 生活废水 | 10m3 | 化粪池 |  |
|  | 废气 | 锅炉废气 | / | 11m烟囱 | 7 |
|  |  | 配料、拌料粉尘 | / | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 5 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | / | 环卫部门处理 | 0.5 |
|  |  | 菌渣 | / | 有机肥外售 | / |
|  | 噪声 | 设备噪声 | / | 隔音、减震 | 10 |
|  | 其他 | 绿化 | / | 草坪、绿地 | 2 |
| 合计 | / |  |  |  | 28.5 |

二、工程建设情况

实际建设情况与环评报告内容相关情况见表1、表2。

本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 种类 | 年产量 | 备注 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类食用菌 | 菌包 | 1000万包 | 食用菌成品菌包感官指标（白灵菇为例） | 不再生产 |
| 2 | 鹿茸菇 | 鲜菇 | 1000万瓶 | 菌丝发育温度：17℃-20℃；养菌时间：55天；出菇时间：25天 | 不再生产 |
| 3 | 金针菇 |  | 2000万瓶 |  |  |

表1    本项目主要生产设备一览表

|  | 环评批复及要求 |  |  |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 与环评是否一致 | 备注 |
| 1 | 3000万瓶鲜菇生产线 | 封闭式搅拌机 | 10 m3 | 2套 | 不一致 | 实际5套 |
| 2 |  | 装瓶机 | - | 2台 | 不一致 | 实际3台 |
| 3 |  | 压盖机 | - | 3台 | 一致 |  |
| 4 |  | 上框机 | - | 2台 | 一致 |  |
| 5 |  | 灭菌柜 | GXMQ-R-57.4JS | 8台 | 不一致 | 实际7台 |
| 6 |  | 接种机 | F10000 | 1台 | 不一致 | 实际2台 |
| 7 |  | 下框机 | - | 2台 | 一致 |  |
| 8 |  | 搔菌机 | STW-C | 1台 | 不一致 | 实际3台 |
| 9 |  | 挖瓶机 | - | 1台 | 不一致 | 实际3台 |
| 10 |  | 空气机及空气净 化设备 | 55千瓦 | 2套 | 一致 |  |
| 11 |  | 制冷设备 | 1200千瓦 | 3套 | 不一致 | 实际5套 |
| 12 |  | 冷风机 | 30千瓦 | 8台 | 一致 |  |
| 13 | 共用设备 | 净水设备 | RO反渗透 | 1套 | 不一致 | 实际2套 |
| 14 |  | 蒸汽锅炉 | 6t/h | 1台 | 一致 |  |
| 15 |  | 新风系统 | - | 若干 | 一致 |  |
| 16 |  | 光照系统 | - | 若干 | 一致 |  |
| 17 |  | 周转筐 | - | 900000套 | 一致 |  |

表2  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 项目名称 | 环评及批复要求 |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | 工程内容 | 建设规模 | 与环评是否一致 | 变更情况 |
| 主体 工程 | 生产车间 | 框架钢架构与隔热板结构，20751m2 | 一致 |  |
|  | 冷藏车间 | 框架钢架构与隔热板结构，1170m2 | 一致 |  |
|  | 包装车间 | 框架钢架构与隔热板结构，1576m2 | 一致 |  |
|  | 原料仓库 | 框架钢架构与隔热板结构，2296m2 | 一致 |  |
| 配套工程 | 办公楼 | 666.6m2，1栋3层，主要进行员工办公及菌种培育，检测，不产生实验废水。 | 一致 |  |
|  | 锅炉 | 6t/h蒸汽锅炉 | 不一致 | 4t/h蒸汽锅炉 |
| 公用 工程 | 供水 | 集聚区管网，21144吨/年 | 一致 |  |
|  |  |  | 一致 |  |
|  | 供电 | 集聚区电网供电，1138.3万kWh/a | 一致 |  |

|  | 天然气 | 集聚区管网，96万m3/a | 一致 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废水治理 | 隔油池、化粪池 | 不一致 | 只有化粪池 |
|  | 废气治理 | 8m烟囱排放 | 不一致 | 11m烟囱排放 |
|  | 绿化 | 642.33m2 | 一致 |  |
|  | 路面硬化 | 厂区道路全部 | 一致 |  |

- 三、环保设施及措施落实情况

项目环评及环评批复要求的环保设施和措施的落实情况见表3。

表3    环保设施“三同时”落实情况一览表

| 污染 因素 | 污染源 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池2座10m3 | 《污水综合排放标准》表4三级及濮阳市污水处理厂收水水质标准 |
| 废气 | 锅炉 | 11m烟囱 | 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准 |
|  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理，处理效率达到75% |  |
| 固废 | 培养基废渣 | 外售做有机肥 | / |
|  | 生活垃圾 | 定期交环卫部门处理 |  |
|  | 包装固废 | 暂存于固废暂存处定期外售。 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 减震、隔音 | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 绿化 | / | 绿化面积642.33m2 | / |

濮阳市瑞丰农业科技有限公司

2020 年 9月 2日

附件九

附件十一

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：濮阳市瑞丰农业科技有限公司                  填表人（签字）：                                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 濮阳市瑞丰农业科技有限公司年产1000万菌包及3000万瓶鲜菇种植项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 清丰县产业集聚区行理路北侧 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | A0142食用菌种植 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 3000万瓶鲜菇 |  |  |  | 项目开工日期 | 2017年12月 |  |  | 实际生产能力 |  | 3000万瓶鲜菇 |  | 试运行日期 | 2020年9月 |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 17000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  | 44万元 |  | 所占比例 | 0.25% |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 清丰县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 清环然表[2017]2号 |  | 批准时间 | 2017年12月26日 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 清丰县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  | 批准时间 | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  | 环保设施监测单位 |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 17000万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  | 28.5万元 |  | 所占比例 | 0.17% |  |  |  |
|  | 废水治理 |  | 4万元 |  | 废气治理 | 12万元 |  | 噪声 | 10万元 |  | 固废治理 |  | 0.5万元 | 绿化及生态 | 2万元 | 其它 |  | / |  |
|  | 新增废水处理能力 |  | 2673t/a |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理能力 |  | 11898000Nm3/a |  | 年工作时 | 2400h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 濮阳市瑞丰农业科技有限公司 |  |  |  | 邮政编码 | 457300 |  |  | 联系电话 |  | 18939329863 |  | 环评单位 | 河南汇能阜力科技有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 0.2673 |  |  |  | 0.2673 |  |  | 0.2673 |  |  |  | +0.2673 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 101 |  |  | 350 |  |  |  |  | 0.27 | 1.045 |  | 0.27 | 1.045 |  |  | +0.27 |
|  | 氨 氮 |  |  | 2.96 |  |  | 35 |  |  |  |  | 0.0079 | 0.948 |  | 0.0079 | 0.948 |  |  | +0.0079 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  | 1189.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1189.8 |
|  | 颗粒物 |  |  | 4.8 |  |  | 120 |  |  |  |  | 0.057 | 0.057 |  | 0.057 | 0.057 |  |  | +0.057 |
|  | 烟 尘 |  |  | 3.35 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 |  | 0.039 | 0.039 |  |  | +0.039 |
|  | SO2 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0.029 |  | 0 | 0.029 |  |  | 0 |
|  | NOx |  |  | 43.5 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.514 | 1.796 |  | 0.514 | 1.796 |  |  | +0.514 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年